****************************************

** Zusatzinformationen zu BayCom-Node **

****************************************

* Wichtig ist das Manual zu BayCom-Terminal 1.5

* Es wird in dieser Beschreibung als bekannt vorausgesetzt

1. Vorwort

----------

Das BayCom-Projekt begann urspr�nglich mit einer SCC-Einsteckkarte

f�r den Einsatz bei Digipeatern. Die bekannte Terminalversion mit

dem kleinen Modem an der seriellen Schnittstelle ist erst Monate

sp�ter hinzugekommen. Trotzdem haben sich SCC-Karte und Node sehr

lange nicht weiter verbreitet, weil die Nachbausicherheit der Karte,

und vor allem die Sysop-Bedienbarkeit der Node-Software nicht den

f�r eine gr��ere Verbreitung erforderlichen Standard erf�llt hat.

Das gilt im Prinzip auch heute noch. Aufgrund der vielen Nachfragen

haben wir uns jedoch entschieden, ab der Version 1.50 neben der

Benutzersoft auch BayCom-Node allgemein verf�gbar zu machen. Ich

m�chte jedoch bereits eingangs darauf aufmerksam machen, da� es sich

nach wie vor mehr um eine Insider-L�sung als um ein breit

verwendbares und robustes Digipeaterkonzept wie z.B. FlexNet

handelt. Insbesondere bitten wir von h�ufigen Anfragen und

Sonderw�nschen abzusehen, da das mit sehr viel Arbeit verbunden ist

und genau das ist der Grund f�r die z�gerliche Weitergabe der

Software.

Es sei an dieser Stelle auch allen gedankt, die zur Entstehung

dieser Software beigetragen haben. Gunter Jost, DK7WJ hat durch die

Entwicklung des FlexNet-Routers einen wesentlichen Schritt f�r die

Leistungsf�higkeit des Packet-Radio-Netzes getan. In BayCom-Node

wurden die Algorithmen von FlexNet weitgehend nachempfunden. Dies

w�re ohne stundenlange, nervt�tende Fragen an Gunter nicht m�glich

gewesen, deshalb bedanke ich mich besonders f�r die Geduld, die ich

hier stets vorgefunden habe.

Des weiteren ist auch der intensive Test einer Software

erforderlich. Hier m�chte ich ganz besonders die detaillierten und

qualifizierten Fehlerbeschreibungen von DL8RAF und DF3VI erw�hnen,

ohne die der heutige Stand der Software nicht erreichbar gewesen

w�re.

2. Zielsetzung, Eigenschaften

-----------------------------

Die Philosphie bei der Entstehung von BayCom-Node lag darin,

gegen�ber bestehenden Knotenkonzepten m�glichst geringe Unterschiede

in der Bedienung zu haben. Es sollte sich jeder Benutzer, der andere

Systeme kennt, so gut wie m�glich 'zuhause' f�hlen.

Deshalb ist sowohl die Befehlsstruktur als auch das Erscheinungsbild

eine Mischung aus den in DL am meisten verbreiteten Systemen,

n�mlich TheNetNode (WA8DED/DL8ZAW) und FlexNet (DK7WJ). Es wurden

allerdings aus keinem der genannten Systeme Teile der Software

entnommen, um einerseits m�glichst keine Hypotheken zu �bernehmen

und andererseits eine aufwendige Einarbeitung zu vermeiden.

Die Knotensoftware laeuft auf IBM-AT-kompatiblen Rechnern mit

spezieller SCC-Einsteckkarte. Im Moment koennen bis zu 8

Funkstrecken angesteuert werden mit je max. 19200Bd auf einem 80286

mit 12MHz, bei 80386 / 33MHz liegt die Grenze bei 38400Bd, was aber

noch erweiterungsfaehig ist. BayCom-Node laeuft komplett resident,

wodurch am gleichen Rechner bei Bedarf noch die OE5DXL-Mailbox und

-Gatesoftware laufen kann. Dies ist allerdings nur f�r Spezialf�lle

realisiert und soll deshalb nicht weiter betrachtet werden. Eine

Weitergabe der Mailboxsoftware ist nicht m�glich.

Wahlweise ist 'via'-Digipeating oder Connect mit dem Knoten m�glich,

in beiden F�llen werden die Best�tigungswege aufgetrennt

(hop-to-hop-ack). Der Autorouter setzt fehlende Digirufzeichen ein,

so dass nur die noetigsten Wege eingegeben werden muessen. Das

Verhalten in dieser Beziehung gleicht in etwa dem von FlexNet 3.0.

Die Wege zu Endstellen (Terminals) werden ggf. der MH-Liste entnommen,

die die letzten 2047 Rufzeichen speichert und damit eine gewisse

Rekonstruktion der Wege ermoeglicht. Es wird dabei aber nicht der

komplette Pfad, sondern stets nur der Einstiegsdigi gespeichert.

Es darf jedoch auch nicht unerw�hnt bleiben, da� nie eine

Verbreitung in gr��erem Umfang geplant war. An diesem Umstand hat

sich auch bis heute nichts ge�ndert d.h. es ist nicht beabsichtigt

in 'Konkurrenz' zu bestehenden Netzknotensystemen zu treten. Die

Weitergabe der Software dient lediglich dazu, einen m�glicherweise

vorhandenen Bedarf zum Betrieb von kleinen Digis und Gateways

abzus�ttigen. Von einem Einsatz bei einem offiziellen Digipeater

raten wir ab, da die Qualit�t der Software und ein zuk�nftiger

Support nicht garantiert werden kann.

3. Inbetriebnahme

-----------------

BayCom-Node verh�lt sich prinzipiell genauso wie die

Benutzerversion. Alle Funktionen des Netzknotens sind im residenten

Programm L2.EXE enthalten. Das Terminal ist in beiden Versionen

identisch, der einzige Unterschied besteht in der Anzahl der Zeilen

zum Zur�ckscrollen.

Das Parameterfile SCC.INI ist in der Node-Version umfangreicher als

beim Terminal. Die Bedeutung der zus�tzlichen Parameter kann �ber

das Help-System im Terminal festgestellt werden, soweit dies nicht

bereits aus SCC.INI hervorgeht. Auch das Helpfile TERMHELP.SCC ist

umfangreicher als in der reinen Benutzerversion, weil noch alle

zus�tzlichen Parameter f�r den Node enthalten sind.

Die meisten Parameter sind auf sinnvolle Werte voreingestellt. Die

Parameter NPORTS und BUFFER sollten in etwa gleich gross gew�ht

werden. Bei kleinen Knoten reichen hier Werte um 120, bei

Krawalldigis haben sich Werte um 300 als erforderlich

herausgestellt. Dies erfordert dann allerdings schon relativ viel

Speicher, es sollte sonst nicht viel auf dem Rechner installiert

sein, was die 640kB Speicher herabsetzt.

4. Sysop-M�glichkeiten

----------------------

Zun�chst sind wie beim Terminal alle wichtigen Betriebsgr��en im File

SCC.INI einzustellen. Im Betrieb k�nnen allerdings fast alle

Parameter sowohl vor Ort als auch von der Ferne ge�ndert werden.

Vor Ort k�nnen die meisten Werte am Terminal mittels normalem

:befehl eingestellt werden. Einige Dinge (z.B. das Eintragen von

Ident-Namen bei Routenzielen) sind dagegen nur von der

Node-Benutzeroberfl�che erreichbar. Dazu kann vom Terminal aus das

Node-Rufzeichen ganz normal connected werden. Die Verbindung wird

dann allerdings intern aufgebaut, ohne einen Modem-Kanal zu

belegen.

Danach ist die Bedienung �ber Funk absolut identisch mit der

Bedienung vor Ort:

Zur Autorisierung als Sysop muss das File SCC.PWD einen exakt

80stelligen String von irgendwelchen Zeichen (m�glichst

Zufallsfolge) enthalten.

Durch Eingabe von

pw

erscheinen 5 Zahlen, zur�ckgegeben m�ssen jeweils die Zeichen

werden, die den Positionen im Passwort-String entsprechen. Dieses

Verfahren ist an vielen Stellen weit verbreitet.

Wird BayCom-Terminal verwendet, so erfolgt die Erzeugung des

Passwortes automatisch, sofern SCC.PWD passt. Soll die automatische

Erzeugung des Passwortes unterbunden werden, so ist PW

(GROSSgeschrieben) einzugeben.

Ist man Sysop, so �ndert sich zur Erinnerung der Prompt ("==>",

unabh�ngig von der Einstellung von NPROMPT). Danach stehen s�mtliche

Setup-M�glichkeiten zur Verf�gung, siehe HELP SYSOP im Terminal.

Ein paar Besonderheiten seien hier gesondert vermerkt:

mget            holt Monitorauszug �ber Funk

reset           bootet den Rechner neu

oshell          Ausstieg ins DOS

kill <Nummer>   trennt eine beliebige Verbindung, nummer siehe

cstatus

Genauere Erl�uterungen siehe HELP SYSOP im Terminal.

5. FlexNet-kompatibler Router

-----------------------------

In BayCom-Node ist ein Autorouter eingebaut, der weitgehend

kompatibel zu RMNC/FlexNet ist.

Zun�chst ist wichtig, da� der Autorouter nur f�r Digipeater mit

exklusiven Interlinks einsetzbar ist (In DL i.A. nur genehmigte

Digipeater mit DB0...-Rufzeichen). In allen anderen F�llen

(insbesondere bei privatem Gateway-Betrieb auf Benutzerzug�ngen

anderer Digipeater) ist im SCC.INI unbedingt ROUTER OFF zu belassen,

da der Krawall des Routers sonst zu Lynchjustiz durch den

Digibetreiber und andere Benutzer f�hren kann.

Beim Einsatz in einem Digipeater, der obengenannten Anforderungen

entspricht, ist der Router durch ROUTER ON zu aktivieren. Weitere

Hinweise zur Einstellung sind mit 'Help Sysop' am Terminal SCC.EXE

abzurufen.

FlexNet ist eine Netzknotensoftware von Gunter Jost, DK7WJ. Da die

Funktionen und Eigenschaften des Routers schon an anderer Stelle

ausf�hrlich beschrieben wurden, sei hier nur auf die Unterschiede

zum Original eingegangen.

- Weitergabe von Ident-Namen

Zur besseren �bersicht der Zielknotenliste (NODES bzw.

DESTINATIONS) kann jedem Ziel ein max. 9stelliger Name zugeordnet

werden. Zwischen BayCom-Nodes werden diese Informationen in den

Textframes zur Linkzeitmessung ausgetauscht. Dabei ist zu

beachten, da� diese Informationen stets vom Ziel weg, aber nie auf

das Ziel zu weitergegeben werden. In einem Subnetz von

BayCom-Knoten muss also immer der dem Ziel n�chste Sysop den Namen

eingeben. Im Node wird der eigene Name mit dem Befehl IDENT

eingestellt, dieser braucht ansonsten nicht mehr eingegeben zu

werden.

Die Eingabe der Namen erfolgt von der Node-Benutzeroberfl�che im

Sysop-Modus mit dem Befehl

ed <call> <name>

Die Reihenfolge von <call> und <name> ist dabei unerheblich.

Wichtig ist, da� <name> keinem g�ltigen Rufzeichen entspricht.

Die Weitergabe der Namen im Linktestframe erfolgt nach folgendem

Muster:

2DB0AAB0=M.NORD DB0LNA0=LANDAU DB0RGB0=REGENSBG

Die Folge ist <Call><erste SSID>=<Ident> und wird durch Blanks

getrennt so weit aufgef�llt, bis das Frame 240 Bytes lang ist. Im

5min-Takt wird dabei zyklisch die gesamte Routentabelle

abgearbeitet.

- Alle anderen Unterschiede sind unbeabsichtigt und somit Bugs. Es

w�re sehr anma�end zu behaupten, da� die Implementierung des

Flexnet-Routers in BayCom vollkommen fehlerfrei ist. Es sollte

lediglich der Versuch unternommen werden, die Sache so gut wie

m�glich anzun�hern und keine Instabilit�ten im Netz aufkommen zu

lassen. Dies ist unter gewissen Abstrichen dank der guten und

ausgesprochen netten Kooperation mit Gunter, DK7WJ, gelungen. Es

sei an dieser Stelle der gesamten FlexNet-Gruppe ein herzlicher

Dank ausgesprochen, es gab in der Entstehungsgeschichte von BayCom

keinerlei Anzeichen von Konkurrenzdenken oder Verschwiegenheit,

die Zusammenarbeit klappte stets bestens.

6. Befehle im Sysop-Modus

-------------------------

Um in den Sysop-Modus des BayCom-Node zu gelangen, mu� im Node das

Kommando

pw

eingegeben werden. Darauf werden 5 Zahlen ausgegeben, die 5

verschiedenen Stellen in einem 80stelligen String entsprechen.

Dieser String ist im File SCC.PWD hinterlegt.

Wird das Kommando mit BayCom-Terminal abgesetzt und befindet sich

in SCC.PWD hier ebenfalls das richtige Passwort, so geschieht das

Erzeugen und Aussenden der richtigen 5 Zeichen vollautomatisch, es

ist also nur pw einzugeben.

READ <filename>

liest ein Textfile von der Platte (bzw. vom Pfad in <filename>

angegeben) und sendet es als Text �ber Funk aus.

Write <filename>

Speichert den Text vom Funk auf die Platte. Beendet wird die

Eingabe mit CTRL-Z

Eingabe der Systemfiles:

z.B.

w aktuell.scc

DB0KFB zur Zeit wegen Blitzschaden nicht in Betrieb

<CTRL-Z>

RPrg <filename>

Liest ein bin�res File von der Platte und sendet es in

komprimiertem Format (nach OE5DXL) aus.

Zur Kontrolle wird eine CRC-Pr�fsumme berechnet und ausgegeben.

Die �berpr�fung des CRC ist empfehlenswert, mittels CRC.COM

Das File mu� vor der Weiterverwendung dekomprimiert werden.

Zu diesem Zweck gibt es ein Programm namens UNP.COM.

WPrg <filename>

Speichert ein komprimiertes Programm auf die Platte, das Fileende

wird aus dem Datenformat erkannt.

Zur Kontrolle wird eine CRC-Pr�fsumme berechnet und ausgegeben.

Das File mu� vor dem Aussenden komprimiert werden.

Zu diesem Zweck gibt es ein Programm namens PRS.COM

Kill <port>

oder

DISCON <port>

l�scht eine Verbindung im Node. Dadurch k�nnen sowohl unliebsame

Benutzer entfernt werden, als auch Leichen in der Userliste, die

durch Fehler entstanden sind.

Die Portnummer ist in der CSTATUS-Liste (siehe NODECSTAT) zu

ersehen, es ist die Zahl ganz links in der Liste.

Oshell <DOS-Kommando>                  (Hier speziell Node-Version)

f�hrt einen DOS-Befehl aus. Es wird zu diesem Zweck COMMAND.COM

nachgeladen und das angegebene Kommando �bergeben.

Der zur Verf�gung stehende Speicher h�ngt von der im Moment

laufenden Anwendung ab. Viele Programme belegen den gesamten

Speicher f�r sich, dadurch ist kein Ausstieg ins DOS vom Layer2

aus m�glich.

Lebenswichtig ist, da� das ausgef�hrte Kommando keinerlei Eingaben

erwartet, da diese nur vor Ort �ber Tastatur, aber nicht �ber Funk

gemacht werden k�nnen.

MGet

gibt im Sysop-Modus einen Monitorauzug. Relevant ist dabei die

momentane Einstellung des monitor-Kommandos, welche Kan�le

dargestellt werden. Ist das Terminal aktiv, so wird in der Zeit

dort die Monitorausgabe abgeschaltet, da 2fache Ausgabe nicht

m�glich ist. Die Funktion entspricht dem Mon-Kommando in der

Mailbox und wird durch beliebigen Tastendruck unterbrochen.

RESET

l�st einen Neustart des Rechners aus. Damit kann nach neu

geladener Software gebootet werden oder in Krisensituationen der

Rechner in einen definierten Zustand gebracht werden. Zur

Sicherheit (weil ein unbeabsichtigter Reset verheerend sein kann)

wird nochmal eine Eingabe von RESET (GROSSgeschrieben) erwartet.

reset kalt

L�scht zus�tzlich das Parameterfile SCC.PAR. Dieser Aufruf ist

immer dann empfehlenswert, wenn eine neue Softwareversion

gestartet werden soll, bei der evtl. SCC.PAR nicht mehr kompatibel

ist.

open <call>                  * herstellen einer Verbindung zu <call>

File Transfer zu anderem BayCom-Node

- ist die Verbindung aufgebaut (Meldung 'password ok'), so gelten

folgende Kommandos:

put <filename>           * Aussenden eines Files zum Partner

get <filename>           * holen eines Files

ldir <mask>              * anschaun des lokalen (!) directories

dir <mask>               * directory beim Transfer-Partner

bye                      * ftrans-Sitzung beenden

- alle anderen Eingaben werden transparent zum Verbindungspartner

durchgereicht (also z.B. auch der Befehl   dir)

Beispiel:

open db0aab

*** file transfer link setup...

*** link ok

*** password ok

ftrans (DB0AAB) >put l2.neu

*** start sending l2.neu...

*** CRC ok

ftrans (DB0AAB) >

Besonderheiten:

- Am Ende der File�bertragung wird eine CRC berechnet.

Stimmt sie nicht, so wird Alarm geschlagen

- Es d�rfen beliebig viele Kommandos direkt hintereinander

abgesetzt werden, d.h. es muss nicht abgewartet werden, bis ein

Kommando fertig bearbeitet ist.

- Am Ende der �bertragung sollte UNBEDINGT mit BYE oder QUIT

beendet werden, weil sonst die Verbindung zum anderen Digi

nicht getrennt wird.

- Die Passw�rter der beteiligten Nodes m�ssen identisch sein.

Ansonsten ist kein Filetransfer m�glich.

7. Einstellbare Parameter

-------------------------

Die meisten Betriebsparameter sind identisch mit dem Terminal.

N�here Informationen siehe dort. Die zus�tzlichen Einstellungen sind

im folgenden erkl�rt.

NPROMPT <string>

Mit diesem Kommando kann das Erscheinungsbild des Promptes

im Node eingestellt werden. Die Defaulteinstellung ist

-->

was aber beliebig ge�ndert werden kann.

Dabei k�nnen auch Node-Makros verwendet werden, um verschiedene

aktuelle Betriebsparameter anzuzeigen.

NText <text>

Node-Ctext.

Wenn NTFILE OFF ist, wird automatisch mit > abgeschlossen, um bei

automatischem Verbindungsaufbau als Prompt erkannt zu werden.

Der Text darf maximal eine Zeile lang sein und wird im Betrieb

durch die Versionsnummer der Software erg�nzt.

In den Text k�nnen spezielle Angaben mittels Node-Makros

eingebaut werden.

Node-Makros:

In den Texten im Node k�nnen folgende Sonderzeichen angegeben

werden, die aktuell expandiert werden.

%c Rufzeichen der eingeloggten Station

%m Rufzeichen des Digipeaters

%t aktuelle Uhrzeit

%d aktuelles Datum

%i Uhrzeit des Logins

%l Anzahl der im Digi eingeloggten Stationen

%n Anzahl der im Moment erreichbaren / insgesamt bekannten Knoten

%a Dauer des Logins in Minuten

%v Versionsnummer der Software

%% gibt das %-Zeichen aus

Wichtig: Die Buchstaben nach dem % Zeichen m�ssen als

Kleinbuchstaben angegeben werden!

IDent <ident>

Symbolische Kennung beim Node-Betrieb (z.B M.NORD).

Diese Kennung, die max. 9 Buchstaben lang sein kann, wird bei

allen Ausgaben beim Node-Betrieb ausgegeben. Au�erdem wird

dieser Name zu anderen BayCom-Knoten weitergeleitet und taucht

so in der NODES-Liste auf.

CHIdent <kanal> <text>

Mit diesem Befehl kann im Node einem Modemkanal eine Kennung

zugeordnet werden. Dieser max. 12stellige String wird in der

LINKS-Liste und bei der Ausgabe von STATUS angegeben.

Hier k�nnen Informationen �ber Linkpartner oder angeschlossene

Funkstrecken abgelegt werden.

NCall <call> <maxssid>

Nodecall.

Unter diesem Rufzeichen ist die Station mit der BayCom-Node-

Oberfl�che connectbar.

Die Angabe <maxssid> gibt die h�chste SSID an, unter der das

Rufzeichen im Netz weitergeleitet wird. Entf�llt die Angabe, so

wird als Default 12 gesetzt

z.B. NCALL DB0AAB 12

(Im Beispiel wird  DB0AAB 0-12  ins Netz weitergemeldet)

DMycall <call> [ <call> .... ]

(Nur in Verbindung mit OE5DXL-Mailbox relevant)

Bezeichnet bis zu 5 MYCALLs, unter denen die DXL-Emulation

connectbar ist. Es ist im Kanal-Linkstatus zu sehen (mit R

abfragen), welches Mycall verwendet wurde. Beim Herausconnecten

mit dem C-Befehl wird stets das erste Call aus der Liste

verwendet. Unter der Mailbox-Software ist folgende Belegung

g�ltig:

1. Rufzeichen  Mailbox          (z.B. DB0AAB-1)

2. Rufzeichen  Gate ohne Prompt (z.B. DB0AAB-2)

3. Rufzeichen  Gate mit Prompt  (z.B. M.NORD)

Boxcalls <call> [<call2> ... ]

Das erste Call stellt ein Rufzeichen ein, unter dem die

n�chstgelegene Mailbox zu erreichen ist. Alle Rufzeichen (max 8)

aus dieser Liste sind beim Knoten auf der Benutzerfrequenz direkt

connectbar, ohne eine 'via' Angabe des Digipeatercalls. Au�erdem,

sofern am Ort keine Box installiert ist, stellt der MAIL Befehl

im Node eine Verbindung zum ersten Rufzeichen (Mailbox) her.

Es ist darauf zu achten, da� die angegebenen Rufzeichen

keinesfalls auf dem Benutzerzugang (P0) geroutet werden  !!!

LOopcall <call>

legt ein Rufzeichen fest, unter dem (als Digipeatercall analog

DCALL) die Station in der Lage ist, Schleifen durch

Mehrfachnutzung eines Digis unter gleichem Rufzeichen abzufangen.

Au�erdem wird auf jeden Poll 'via' diesem Rufzeichen stets DM

gesendet, wenn keine Verbindung besteht.

Diese Funktion ist zur Kompatibilit�t zu den OE5DXL-Netzknoten

erforderlich und hat ansonsten keine Bedeutung.

LInks <call> <kanal> <option>

Eintragen eines Link-Partners auf einem bestimmten SCC-Kanal.

Es k�nnen bis zu 20 Rufzeichen vordefiniert werden.

Dabei wird entweder <kanal> von 0 ab dem gew�nschten SCC-Kanal

zugeteilt, oder es kann ein via-Rufzeichen angegeben werden, �ber

das in Zukunft zu <call> geroutet wird.

Jeder Eintrag dieser Liste wird alle 5min automatisch connected,

und die Laufzeit wird gemittelt und gespeichert. (wenn ROUTER ON)

Mit LI <call> **   wird das Rufzeichen aus der Liste ausgetragen.

Dieser Befehl funktioniert nur vom Node aus, nicht vom Terminal!!

Beispiel:

li db0aab 0

li db0lna db0aab

li db0kfb db0aab #

Die eingetragenen Linkpartner werden vom Autorouter in die

NODES-Liste �bernommen.

Optionen:

#  Link ist unsichtbar und wird nicht getestet

-  Link ist sichtbar, wird aber nicht weitergeleitet

$  Wie -, wird aber nicht getestet

+  Link wird fest mit dem Wert 1 betrachtet (f�r Intern-Links)

EDit <call> <ident>

Mit diesem Kommando kann die Routen-Liste (Nodes, Destinations)

editiert werden. Dies sollte im Normalfall in erster Linie dazu

verwendet werden, um den Eintr�gen Namen zu verpassen. Ansonsten

besteht die Liste aus Rufzeichen, die mittels LINKS-Kommando

eingetragen sind, oder via Autorouter von anderen Stationen

mitgeteilt wurden.

<call>   das Rufzeichen der einzutragenden Station

<ident>  Der Namen des Knotens <call>. Kann max. 9 Buchstaben

lang sein und sollte den �blichen Gepflogenheiten

entsprechen. Ein vorangestelltes # bewirkt, da� der

Eintrag in der Nodes- Liste nicht sichtbar ist.

Beispiel

ed db0hp plettenbg

Austragen von Routen mit

ed <call> **

Dieser Befehl funktioniert nur vom Node aus, nicht vom Terminal!!

XMemory <start> <ende>

Mit diesem Befehl kann BayCom angewiesen werden, im Bereich

oberhalb der 640kByte-Grenze Speicher zu benutzen. Die Anwendung

daf�r liegt ausschlie�lich bei der Node-Version, da diese

wesentlich mehr Pufferspeicher ben�tigt als die Terminalversion.

Im angegebenen Bereich mu� nat�rlich tats�chlich Speicher

vorhanden sein (wird beim Start von PARA.EXE gepr�ft), der vor

allem von sonst keinem Programm (das wird n�mlich nicht gepr�ft)

verwendet wird.

Es k�nnen nur Datenpuffer und keine Programmteile ausgelagert

werden.

Die Beschaffung von Speicher in diesem Bereich kann entweder durch

die Verwendung eines NEAT-Boardes erfolgen, das in diesem Bereich

Speicher spiegeln kann, oder durch den Einsatz einer speziellen

RAM-Karte, die entsprechenden Speicher zur Verf�gung stellt.

Es k�nnen bis zu 8 verschiedene 'Schnipsel' beliebiger L�nge

angesprochen werden. Es ist also nicht erforderlich, da� der

Zusatzspeicher am St�ck zur Verf�gung steht.

Beispiel:

xmemory a000 b000          ; statt EGA/VGA Grafik

xmemory b800 c000          ; bei Monochrom Video

xmemory d000 e000          ; freie EMS Page

PARSave <minuten>

gibt ein Zeitintervall in Minuten an, wann Parameter, Routen und

MH-Liste auf Platte gespeichert werden. Dieser zyklische

Speichervorgang dient dazu, damit nach einem Ausfall

(Stromausfall, Absturz) trotzdem die neuesten Parameter erhalten

bleiben. PARSAVE 0 schaltet das zyklische Sichern aus.

STBeacon <kan�le>

mit diesem Parameter kann eingestellt werden, auf welchen

Modem-Kan�len alle 5min die Statusbake des Systems ausgesendet

wird. Die Eingabe der Kan�le erfolgt analog zum Monitor-Kommando,

d.h. eine Aufz�hlung der Kanalnummern.

USerports <Kanal-Liste>

Mis diesem Befehl wird (sinnvollerweise in der SCC.INI)

eingestellt, welche Kan�le eines Netzknotens als Benutzerkan�le

dienen sollen. Auf diesen wirken dann alle Kommandos, die nur f�r

den Benutzerzugang wirksam sind, aber nicht f�r Interlinks (z.B.

MAXTXD MAXPOLLS CNUSER etc.)

Der Syntax ist wie bei MONITOR oder STBEACON.

Beispiel:  USERPORTS 0 1

TCHannel <rxkanal> <txkanal>

bezeichnet eine SCC-Kanalnummer, zu der alle Sendepakete

hinausgeschickt werden, die vom aktuellen Kanal empfangen

worden sind.

Diese Funktion ist daf�r gedacht, wenn zu einem Sender mehrere

Empf�nger betrieben werden sollen (Empfangsdiversity). Es k�nnen

von mehreren Kan�len gleichzeitig Daten empfangen werden, die alle

auf einem Sendekanal beantwortet werden.

NBuffer <anzahl>

bezeichnet die Zahl der Frames, die bei Node-Betrieb pro Link

zwischengespeichert werden.

Ist dieser Wert plus MAXFRAME �berschritten, so wird am Uplink

so lange RNR gesendet, bis am Downlink Frames angekommen und

best�tigt worden sind.

Der Wert sollte nicht zu hoch sein, da sonst bei vielen QSOs �ber

schlechte Links leicht der Speicher �berlaufen kann, andererseits

ist f�r einen kontinuierlichen Datenflu� eine gewisse

Zwischenspeicherung erforderlich.

Faustregel: NBUFFER+MAXFRAME = 7...9

DPorts <anzahl>

(Nur mit OE5DXL-Mailbox relevant, sonst 0)

DXL-Ports. Mit diesem Parameter wird in SCC.INI die Anzahl der

Ports festgelegt, die beim Betrieb des DXL-TNC Treibers reserviert

werden. Die Anwendung besteht in erster Linie in der

OE5DXL-Mailbox, der diese Ports dann zur Verf�gung stehen. Ist

keine Mailbox in Betrieb, so ist f�r diesen Parameter 0

einzustellen.

NPorts <anzahl>

Node-Ports. Mit diesem Parameter wird die maximale Anzahl der

Node-Benutzer festgelegt. F�r jeden Port werden 340 Byte Speicher

reserviert, insofern sollte nicht zu �bertrieben dimensioniert

werden. Andererseits sind bei vielbenutzen Netzknoten Werte um 250

durchaus sinnvoll.

F�r Betrieb ohne Netzknoten ist hier 0 einzusetzen.

HDSENSE ON/OFF

Dieser Schalter in SCC.INI bestimmt, ob w�hrend Plattenzugriffen

auf Interrupts verzichtet werden soll oder nicht. Es ist vom

verwendeten Plattencontroller abh�ngig, ob der Parameter auf ON

geschaltet werden muss oder nicht. Generell kann man sagen:

ON   HD-Controller beliebig, aber Software wird langsamer

OFF  Contoller muss Interrupts vertragen, aber Zugriff schnell

Bei den bekannten Markencontrollern WD1003 und WD1006 (oder

kompatibel), sowie den meisten AT-BUS-Platten kann der Schalter

auf OFF belassen werden.

Bei no-name Controllern muss getestet werden, ob diese Interrupts

zulassen. N�tigenfalls muss der HDSENSE auf ON gestellt werden.

Eine evtl. Inkompatibilit�t �u�ert sich durch Auftreten von

'critical Errors', z.B. 'Sektor nicht gefunden' etc. im Betrieb,

die meist nur sehr selten vorkommen.

Es mu� also etwas experimentiert werden (traurig, aber wahr hi)

CNUSER <call> [... <call>]

Wie CNOT, aber nur f�r den Benutzerzugang (P0) g�ltig. Das hei�t,

da� mit CNUSER ausgesperrte Rufzeichen nur vom Benutzerzugang des

Knotens ignoriert werden, Betrieb �ber die Interlinks ist nach wie

vor m�glich.

MAXTXD <10ms-Wert>

Hier kann eine obere Schranke f�r das Benutzer TXDELAY auf dem

Userzugang festgelegt werden. Frames mit l�ngerem als dem

angegebenen Flag-Vorspann werden vom Knoten ignoriert. Dadurch ist

nur in einem sinnvollen Fenster zwischen zuwenig und zuviel eine

Verbindung zum Knoten m�glich.

MAXPOLLS <Anzahl>

Mit diesem Parameter kann die maximale Zahl der Poll-Frames

festgelegt werden, bis der Benutzer wegen erkannten

Kampfparametern vom Digipeater 'abgeworfen' wird.

Die Grenzwertbildung geht nach folgendem Verfahren:

Jedes Poll-Frame erh�ht einen Z�hler um 1. Alle 10sec wird dieser

Z�hler um 1 erniedrigt. Geht dieser Z�hler �ber den mit MAXPOLLS

eingestellten Wert, so erfolgt ein Disconnect. Sinnvolle Werte

liegen bei 2-3, wenn Benutzer mit Kampfparametern nicht gefragt

sind.

MAXMULTI <Anzahl>

Legt die maximale Anzahl von Verbindungen fest, die �ber den

Digipeater unter einem Rufzeichen gekn�pft werden k�nnen. Beim

Rufzeichen wird die SSID ignoriert, d.h. alle Verbindungen von

einem bestimmten Call werden mitgez�hlt. Verbindungen ZU einem

Rufzeichen sind davon nicht betroffen.

Dieser Wert sollte normalerweise auf 0 stehen (keine

Beschr�nkung), aber wenn exzessive Multi-Melker kommen kann ein

Riegel vorgeschoben werden.

NTFILE ON/OFF

Mit diesem Schalter kann bestimmt werden, ob im Node bei jedem

Einloggen ein File von Platte ausgegeben wird. Das kann z.B. bei

aktuellen Anl�ssen sinnvoll sein, die im Ctext des Node vermerkt

werden sollen. Die Files k�nnen theoretisch beliebig lang sein,

sollten sich jedoch in einem sinnvollen Rahmen halten, da sie sehr

oft ausgegeben werden.

Filenamen: NTEXT.SCC     wird auf allen Kan�len ausgegeben

NTEXTUSR.SCC  wird nur auf den Benutzerzug�ngen (siehe

USERPORTS) ausgegeben. Wenn dieses File

existiert, so wird NTEXT.SCC NICHT am

Benutzerzugang ausgegeben.

SYSLOG ON/OFF

Dieser Parameter ist nur in SCC.INI g�ltig.

Damit ist einstellbar, ob ein System-Logbuch auf der Platte

angelegt werden soll oder nicht. In einem File namens

SYSLOG.SCC

werden alle System-Statusmeldungen sowie alle Sysop-Eingaben

gespeichert. Das sind insbesondere:

L2 gestartet               -- Programmanfang

L2 abgeschaltet            -- mittels OFF.COM abgestellt

INT-08 Watchdog RESET      -- SCC-Interrupt fehlt

DXL-Watchdog RESET         -- Mailbox meldet sich nicht mehr

MEMORY-Watchdog RESET      -- Speicher �bergelaufen

TASK-Watchdog RESET        -- Taskverwaltung spricht nicht an

PW ok                      -- Sysop hat eingeloggt

PW FAILURE                 -- Passwort wurde falsch eingegeben

Das File auf der Platte ist schreibgesch�tzt. Das hei�t

insbesondere, da� es nicht ohne weiteres von der Ferne gel�scht

werden kann, und damit ein versehentlicher (oder absichtlicher)

Schreibzugriff erschwert wird.

Um in dem File auch noch etwas zu finden, kann mit einem

Suchprogramm nach bestimmten Strings gesucht werden. Geeignet

sind dazu Programme wie GREP oder FIND, z.B.

o find "PW" syslog.scc         -- sucht alle Sysop-Logins

o find "RESET" syslog.scc      -- sucht alle Watchdog-Resets

o find "11.06." syslog.scc     -- alle Eintr�ge am 11.6.

Au�erdem kann das File umbenannt werden. Dadurch wird wieder

ein neues SYSLOG.SCC angefangen, und die �bersicht bleibt

einigerma�en erhalten. Das umbenannte File ist jedoch nach wie

vor gegen Schreiben und l�schen gesch�tzt.

o rename syslog.scc syslog1.scc

Wenn das ab und zu gemacht wird, bleibt das File klein und es

kann trotzdem noch auf die alten Daten zugegriffen werden.

EXCLUSIV <kanal> 0 / 1

Dieser Parameter bestimmt f�r jeden Kanal einzeln, ob auf

dem entsprechenden Kanal nur Linkpartner (entspricht 1) oder

beliebige Rufzeichen akzeptiert werden.

Bei NetRom-Nachbarn muss der Parameter auf 0 (alle Rufzeichen

werden angenommen) gestellt werden, da hier alle Rufzeichen kommen

k�nnen.

Beispiel

:EXCLUSIV 0 0, 1 1, 2 1, 3 0

(Userzugang beliebig, Links 1 und 2 nur Interlink, Link 3 Netrom)

IOFFTIME <100ms-Einheit>

Zeit in 100ms-Schritten wie lange normal Info gesendet wird.

Nach Ablauf dieser Zeit wird keine Info mehr gesendet, bis

IONTIME abgelaufen ist. Z.B. 600 = 1Minute

IONTIME <100ms-Einheit>

Zeit in 100ms-Schritten, wie lange KEINE Info gesendet wird,

wenn IOFFTIME abgelaufen ist.

Die Zeit wird mit der Zahl der Benutzer am Kanal

multipliziert und der Timer daf�r wird nur weitergeschaltet,

wenn weder gesendet noch empfangen wird.

D.H. wenn viel los ist bleibt Info senden l�nger aus

als bei wenig Betrieb.

Z.B. 20 entspricht 20sec Ruhe bei 10 Usern am Kanal

Zusammenfassung alle Node-Befehle:

BOXCALLS  Rufzeichen der n�chsten Mailbox + direkt connectbare Calls

CARRIER   DCD und Sendetakt einstellen (Siehe Terminal-Handbuch)

CHIDENT   Symbolischer Kanal-Name f�r Link-Liste etc.

CNUSER    CNOT f�r Benutzerzugang

DMYCALL   Call der DXL-Emulation

DPORTS    Anzahl Ports f�r DXL

EDIT      Eintragen von Namen in der Destinations-Liste

EXCLUSIV  Nur Linkpartner wird auf einem Kanal hineingelassen

HDSENSE   Plattenzugriffe durch Interrupt nicht unterbrechen

KILL      Verbindung l�schen

IDENT     Symbolischer Name des Node

LINKS     Eintragen von Linkpartnern

LOOPCALL  Call gegen Schleifenbildung

MAXMULTI  Maximale Anzahl von Verbindungen pro Call

MAXPOLLS  Maximale Poll-Rate am Benutzerzugang

MAXTXD    TXdelay-Sperre am Benutzerzugang

MGET      Interlink-Monitor zeigen

NBUFFER   gepufferte Frames pro Node-Port einstellen

NCALL     Node-Rufzeichen

NPORTS    Anzahl Ports f�r Node (maximale Anzahl von Verbindungen)

NPROMPT   Prompt-String im Node

NTEXT     Node-Ctext

NTFILE    Node-Ctext von Platte

OSHELL    DOS-Befehl starten

OPEN      Filetransfer zu anderem BayCom-Node starten

PARSAVE   Zeit f�r Parameter save einstellen

RESET     Rechner neu starten

READ      Textfile von der Platte holen

RPRG      Bin�rfile vom Digi holen

STBEACON  Kan�le mit Statusbake einstellen

SYSLOG    System-Logbuch-File ein/aus

TCHANNEL  Sendekanal je Kanal (nur f�r Diversity-Empfang)

USERPORT  Benutzerzugaenge einstellen

WPRG      Bin-File zum Digi laden

WRITE     Textfile zum Digi laden

XMEMORY   Upper-Memory ansprechen

8. Neuigkeiten seit der Version 1.40

------------------------------------

***********************************************************

Terminal

***********************************************************

Bugs der Version 1.4, die nun behoben sind:

------------------------------------------

- Scroll-Fehler in der MH-Ausgabe behoben. Rechner st�rzt nicht mehr

ab wenn die Liste l�nger als eine Seite ist

- RMNC-Password wird auch richtig erzeugt, wenn es nicht 5stellig ist.

Hier war die Auswertung manchmal nicht korrekt weil FlexNet keine

Vornullen beim Passwort ausgibt.

- Passwort //j kann nun nicht mehr �berlistet werden, wenn SCC.PWD nicht

existiert.

- Log nicht in das aktuelle Directory schreiben, sondern dorthin, wo

die Software steht.

- Fehler im Layer 1 bei der Anwendung von SGS-Chips beseitigt.

- Fehler beim Senden (CRC Initialisierung sporadisch falsch) beseitigt

- Direktorypfade d�rfen nun (fast) beliebig lang sein

- Kommandoauswertung sauberer, unvollst�ndige oder falsche Eingaben

werden nicht mehr 2deutig interpretiert

- Umlautwandlung (Alt-U) beim Verlassen des Programmes abspeichern

- RNR-Recovery verbessert, kein Dauerpollen mehr mit WA8DED-Partnern

- Bakentext statt Quittext in der Bake senden (Anti-Baken Bug in der 1.4)

- Gelegentlich irrt�mliches Aussenden von ANSWER-Texten behoben

- Puffer f�r Setup-Ausgaben im Terminal nun gro� genug. Es gab

in der Version 1.4 bei der Ausgabe von langen Parametern Probleme

Neue Funktionen:

---------------

- Bildschirmschoner mit Sternenhimmel (nicht aktiv auf F10-Bildschirm)

- Routing via Link- und MH-Liste auch in der Terminal-Soft,

die Kanalnummer wird nach bestem Wissen den Listen entnommen

- Permanent offenes Write-File nun konsequent m�glich. Beim Schlie�en

eines Files wird automatisch wieder das in der SCC.INI angegebene

File er�ffnet

- Standardtexte wie bei DIGICOM. Es kann eine bestimmte Anzahl von

Festtexten eingegeben werden, die mit ALT-Tasten abgerufen werden

k�nnen und in ganz geringem Umfang automatischen Verbindungsaufbau

erm�glichen

- Maus-Ansteuerung: Statuszeilen k�nnen verschoben werden,

Cursor positionieren, Help abrufen und absuchen.

Rechte Maustaste erzeugt stets Help

- Software-DCD bei COM-Schnittstelle. Rauschsperre am Funk kann

offenbleiben Hinweis: ein evtl vorhandener XR2211 sollte trotzdem

weiterverwendet werden, weil er bessere Eigenschaften hat.

- Empfangenes TXdelay bei allen Paketen anzeigen

- DAMA-Verfahren eingebaut incl. Anzeige am Monitor (nur Slave-Seite)

- Directory anzeigen vom Terminal aus. Bisher mu�te zu diesem Zweck ins

DOS ausgestiegen werden

- CHDIR vom Terminal ausf�hren (siehe oben)

- Quittext ist Standardtext mit Makros. Nun wird endlich dem Wunsch nach

seitenlangen Texten Rechnung getragen...

- CTEXT ist nun als Standardtext definiert (kann also auch l�nger als

eine Zeile sein, f�r Krawall-User). Wenn das Terminal nicht l�uft

wird L2CTEXT ausgegeben, der wie der bisherige CTEXT behandelt

wird.

- DISCONNECT ALL - alle Ports auf einmal disconnecten

- Antworttexte wahlweise im Directory ANSWER oder im aktuellen Directory

- ECHO 2: Echo wird wahlweise nur ausgegeben, wenn ein Prompt einer

Mailbox/Digi am Bildschirm steht, bei QSO-Betrieb nicht.

- Layer 1: Unterst�tzung von USCC-Karte und DF9IC-Modem.

- Adressen und IRQ-Vektoren programmierbar (bei COMx und SCC-Karte)

- Einschaltmeldung ausgeben wenn Bildschirm leer. Niemand kann nun mehr

behaupten, das Programm melde sich nicht mit seinem Namen (es gab in

der Richtung tats�chlich Anfragen)

- Statt CLEAR kann auch CLS angegeben werden. Zur Erkl�rung: CLEAR ist

eine DIGICOM-'Altlast', CLS ist unter DOS �blich. Beides geht

nun gleicherma�en.

- Kommando XMITOK (Sender abschalten)

- Linkpartner am Terminal einzutragen (nur mit SCC-Karte interessant)

- CTRL-links und rechts f�r wortweise Cursorbewegung

- CWID eingebaut. CW-Kennung f�r GB-Stationen (dort ist es Vorschrift)

Das Zeitintervall ist in SCC.INI im Minutentakt einstellbar.

In DL ist diese Funktion nicht erforderlich.

- Hex-Schreibweise von Parameter m�glich (im SCC.INI)

- Automatische Erkennung der Anzahl der SCC-Karte. Sowohl die Art

der Karte (Digi oder USCC) als auch die Anzahl der Kan�le werden

automatisch erkannt)

- Info nicht sofort im Sendepuffer ablegen, sondern erst wenn der Kanal

frei wird. Dies f�hrt zu einer besseren Zusammenfassung der I-Frames

- Anschl�ge f�r FRACK ver�ndert: bei 300Bd stabil, sonst adaptiv zur

Baudrate

- F�r den Tastatur-Interrupt wurde die Priorit�t heruntergesetzt,

es kommt nun zu keinen Empfangsproblemen mehr bei langsamen

Tastaturtreibern (STI-Befehl in der Tastatur-ISR)

(Besten Dank an OE5HAN und DC1YB f�r die Hinweise)

- Scharfes � auch bei Atari richtig wandeln und anzeigen. Der Atari-ST

unterscheidet sich bei diesem Zeichen vom IBM-Zeichensatz

****************************************************************

Node  - News

****************************************************************

Bugs, die seit der Version 1.40 beseitigt worden sind:

-----------------------------------------------------

- Aufl�sung von Schleifen bei D <call> Abfrage. Abfrage-Pakete, die

Schleifen enthalten werden vernichtet

- Wenn ein Linkpartner unter anderer SSID als in der Linkliste angegeben

ist, nicht erreichbar war, wurde der Eintrag in der Linkliste ausgetragen.

Diese Reaktion ist falsch und ist nun behoben.

- Bug im Router: Wenn die SSID-Bereiche verkehrt angekommen sind, konnten

Vielfacheintr�ge in der Routenliste entstehen. Ist nun behoben.

- Bei der Wegabfrage konnte es vorkommen, da� ein Ziel gar nicht erreichbar

ist und trotzdem ein (nat�rlich falscher) Pfad ausgegeben wurde. Ist

nun behoben.

- Router durch Kanalangabe zu �bersteuern, d.h. der Befehl c <call> 1

sticht einen evtl gegenteiligen Router-Eintrag. Das funktioniert auch

zum ausmerzen einer evtl unerw�nschten 'Linkloop' oder 'can't route'

-Meldung

- V1-Digipeaten bei Node-Version m�glich. Dies ist haupts�chlich f�r die

UI-Frames mancher TCP/IP Versionen n�tig, die diese ohne C-Bits aussenden

also sich verhalten wie in AX.25 Version 1

- Scheduler umgebaut, da� neue Prozesse h�herprior sind als laufende,

dadurch geringere Wartezeiten wenn der Knoten hoch ausgelastet ist

(wirkt sich vor allem bei Mailboxbetrieb am gleichen Rechner aus)

- HDSENSE-Parameter funktioniert nun wirklich (war zeitweise nicht der

Fall): Int 13 wird nicht unterbrochen durch Layer1-Interrupt

- Bei Disconnect unbest�tigte Daten am Downlink erst noch abwarten, dann

erst disconnect am Downlink. Dieser Bug (sofort Disconnect trotz Daten)

hat sich lange gehalten, war giftig zu finden aber banal zu beheben

- Versionsnummer im Node wird nicht mehr dem PARA.EXE entnommen. Bisher

konnte bei ge�ndertem L2 die angezeigte Versionsnummer falsch sein.

- Bei gleicher Rufzeichenkombination (tx/rx) nicht stillschweigend

einen zweiten Link aufbauen, der nat�rlich mit FRMR geendet hat.

(ist nur bei "via"-Digipeating aufgetreten)

- RNR-Zustand im Node h�rter greifen lassen, Anschlag bei Infos trotz RNR

(es gibt hochwertige PR-Programme, die trotz RNR weitersenden)

- Bug bei der Wegabfrage von 5stelligen Rufzeichen beseitigt

- Runtime mit tats�chlicher Uhrzeit anzeigen. Bisher war das ein einfacher

Software-Timer der f�rchterlich falsch gegangen ist.

Beseitigung von 'Altlasten', die teilweise �rgerlich waren:

-----------------------------------------------------------

- Anzeige (T=..) beim ersten angezeigten Linkpartner im Pfad nicht

mehr (ist verwirrend weil zuviele Zahlen auftauchen)

- Im Convers keine SSID mehr bei den Calls anzeigen (ist unsinnig)

- bei MH-Liste nur noch Rufzeichen ohne SSID speichern, Rufzeichen mit

SSID 1..15 alsbald wieder l�schen, um Platz zu sparen

- Bei Node-Version Critical Error nicht Men� aufrufen, wenn SCC.EXE

l�uft. Dadurch kein Blockieren des Systems durch kritische Fehler

- Bei Linkpartnern, die kein FlexNet-Protokoll beherrschen die Zeit mit

Faktor 3 gewichten, da hier der Test nur mit SABM-UA erfolgt und deshalb

unrealistisch schnell erscheint.

- Hold-Down Timer im Router. Dient zur Schleifenverhinderung, da

vermeintliche Verbesserungen im Netz erst so sp�t weitergeleitet werden,

da� sich eine evtl. inzwischen angekommene Verschlechterung durchsetzt

- Im Kopf der Userliste nicht mehr 'BayCom... ' hinschreiben. Dies ist

unn�tig aufdringlich und nervt...

- Update-Ports in der Userliste nicht mehr anzeigen. Bisher wurden auch

die Internode-Verbindungen zwischen den Digipeatern in der Userliste

angezeigt. Da sich diese aber ohnehin nie �ndern werden sie nicht mehr

angezeigt. In der CSTATUS-Liste stehen diese Links nach wie vor.

- NTEXT und NTFILE direkt aneinanderh�ngen, nicht in mehreren Frames.

Bisher wurden diese Texte st�ckweise ausgesendet (overhead)

- Schnellerer Rufzeichenvergleich im Node durch Hashing

- Boxcalls auch von Interlinks aus direkt erreichbar, bisher nur am

Userzugang

Neue Funktionen

---------------

- $-Option beim Linkeintrag: Linkpartner in der LINKS-Liste

anzeigen aber nicht testen

- Am Userzugang ggf nur NTEXTUSR.SCC von der Platte ausgeben, nicht

NTEXT.SCC wenn NTEXTUSR existiert

- Anzeige der zuletzt gemessenen Zeit in Klammern bei der

ausf�hrlichen Pfadabfrage mit D ... *

- Befehle SEND und TALK bei Convers (Erg�nzung, um zu anderen Systemen

kompatibel zu sein)

- Bei CONVERS pers�nliche Nachrichten mit *CALL* anzeigen, also Nachrichten

an EINEN Partner anders darstellen als Nachrichten an <alle>

- BYE-Kommando nachger�stet (entspricht QUIT)

- D <callfragment> wird ausgewertet, also Konstrukte wie D OE7 oder

�hnlich zum selektiven Abfragen von bestimmten Rufzeichengruppen.

Dabei wird sowohl Call als auch Ident durchsucht.

- DIR anzeigen im Sysop-Modus. Dies ging bisher nur mit   o dir  und

funktionierte nicht wenn Ausstieg ins DOS nicht m�glich war.

- EXCLUSIV-Funktion f�r Interlinks. Ist diese aktiv (pro Kanal getrennt

einstellbar), dann k�nnen nur noch eingetragene Linkpartner auf

Links einsteigen. Es reicht allerdings, wenn der Linkpartner irgendwo

eingetragen ist, der Linkkanal wird nicht abgefragt.

- Kanalnummer darf auch 2stellig sein, Vorbereitung zur M�glichkeit von

mehreren 8-Kanal Karten f�r Krawallknoten

Kanalangaben k�nnen nun �berall auch in der Form P0 P1 etc. angegeben

werden.

- MAXMULTI-Parameter. Hiermit kann eine maximale Anzahl von Verbindungen

eingestellt werden, die unter einem bestimmten Rufzeichen zum Digi

erfolgen k�nnen (gilt nur f�r Benutzerzug�nge)

- MAXPOLLS: Festsetzen einer oberen Schranke von Poll-Paketen, die im

Schnitt pro Zeiteinheit empfangen werden k�nnen, wird sie �berschritten,

so erfolgt ein Disconnect

- mehrere Boxcalls, also Rufzeichen, die �ber den Knoten direkt zu connecten

sind ohne da� ein Digicall angegeben werden mu�.

- Im Node k�nnen mehrere Kommandos in einer Zeile eingegeben werden, sie

sind durch ; voneinander zu trennen

- Mehrere Userzug�nge einstellbar mit dem Parameter USERPORTS

- Monitor-Kan�le mit Blank voneinander getrennt hinschreiben (f�r 2stellige

Kanalnummern vorbereitet)

- READ allgemein verf�gbar f�r beliebige Texte. Der Sysop kann nun beliebig

viele Texte auf der Platte allgemein sichtbar machen, die dann im Node

mit READ <name> abgerufen werden k�nnen.

- Statistik v�llig neu. Mit S , S A , S S , S D k�nnen verschiedene

Statistiken abgerufen werden (insbesondere Kanalauslastung und

Best�tigungsrate) N�heres siehe Help

- Watchdog-Funktionen im Layer1. Wenn die SCCs keinen Interrupt mehr von

sich geben (aus welchem Grund auch immer) wird nach etlichen Minuten

der Rechner r�ckgesetzt.

- Anzeige der Fehlschl�ge beim Anfordern von Speicher im Status (S D)

Wird Speicher angefordert, ist aber keiner da, so wird der entsprechende

Z�hler erh�ht. Dadurch sieht man ob der Speicher des Knotens zu knapp

dimensioniert ist, die Z�hler sollen normalerweise 0 bleiben.

- Syslog-Funktion. Alle Sysop-Eingaben im Node und alle Systemstatus-

meldungen werden in ein File namens SYSLOG.SCC geschrieben. Zu den

M�glichkeiten siehe Termhelp.

- Monitor-Arbeiten in die CPU-Statistik mit aufnehmen

- Kalt-RESET Funktion. Als Sysop kann man den Befehl RESET zum neu

booten des Rechners eingeben, und RESET KALT bewirkt ein vorheriges

L�schen des Files SCC.PAR

- Automatische Feststellung der Anzahl der SCC-Kan�le

- Time-Anzeige im Node, bei Abk�rzung des Kommandos Entscheidung nach

Parameter:  T <Text>  --> TALK

T         --> TIME

- Userzug�nge/Interlinks einzeln konfigurierbar (USERPORTS)

- Router ist im SCC.INI abschaltbar. Dadurch kein L�rm bei eingetragenen

Links (z.B. f�r nicht genehmigte Digipeater)

- In der Statusbake Knotenauslastung anzeigen

Ab Version 1.47:

- Bei Convers-Systemmeldungen kein Blank am Anfang lassen (um System-

meldungen eindeutig von Eingaben zu unterscheiden)

- NPROMPT Prompt im Node Einstellbar mit Makro-M�glichkeiten

- NTEXT mit Makros

- Makros %c call %m mycall %t zeit %d datum %i logintime %l links %n nodes

%a Logindauer

- Beim Node-Ctext am Schluss kein > hinmalen wenn NTFILE ON

- Lifetime f�r Router-Eintr�ge im Stundentakt. Alte Routen werden

also gelegentlich entfernt

Ab Version 1.48:

- CHIDENT - bis zu 12stelliger Kennungsstring f�r jeden Kanal einzugeben

- NCALL <call> <maxssid> : oberer SSID-Anschlag kann auch eingestellt werden,

allerdings nur in SCC.INI

- Bei MH-Zeitangabe kann der Wert (fast) beliebig hoch sein, vorher 6000min

- RNR-Polling von 60 auf 30sec reduziert

- Tabulierung wird nun nicht mehr durch Taskwechsel durcheinandergehaut,

es kam manchmal vor da� der Tabulator vollkommen falsch war

- Abbrechen der Ausgabe bei File-Auslesen im Node ausgebaut, dies

hat sich als unpraktisch herausgestellt. Bisher konnte man durch Eingabe

einer Leerzeile die Ausgabe abbrechen.

Ab Version 1.50

- Tastaturtreiber-Prio Umschaltung schaltbar KEYINT ON/OFF

- INFO-Text aus dem Startverzeichnis holen, nicht aus aktuellem

- Permanent Write File funktioniert auch bei Fehlern beim File�ffnen

- Speicherverwaltung etwas anders, Grenze passt besser und sollte

nun auch mit DOS 5 keine Probleme mehr machen

- MOUSE OFF default statt MOUSE ON

- Rechtschreibung 'lizenziert' statt 'lizensiert'

- QUIT OFF sendet keinen Qtext

- Bei Standardtext das \c-Makro auf logischen Connectpartner umgebaut

(vorher direkter Linkpartner)

- Tabulator statt Ausgabe von CTRL-I eingebaut

- obere Statuszeile gleich lang wie untere, auch bei GERMAN OFF

- korrekte Anzeige der Umlautwandlung auch bei Monitor (F10)

- DAMA-Verfahren: Polls wurden nicht regelm��ig ausgesendet

nun wird nur dann kein Poll gesendet, wenn Info gesendet wurde

Ab Version 1.50a:

- bei ECHO ON wird in ein evtl WRITE-File auch das Echo geschrieben

- USERPORTS greift nun auch bei Linkloop-Ausgabe, also keine

falsche Loop-Anzeige mehr auf Userzug�ngen

- VERSION Befehl im Node

- Befehl STBEACON repariert (ging vom Node/Terminal aus nicht)

- Befehle IONTIME und IOFFTIME (wirken nur auf Kanal 0)

Ab Version 1.50b:

- Die Schwelle f�r das Weiterreichen einer �nderung war falsch herum

unsymmetrisch. Nun werden tats�chlich Verschlechterungen IMMER weiter-

gegeben, dagegen Verbesserungen nur > 20%

- Der Lifetimer f�r die Routen ist nun selektiv: bei eingetragenem Namen

7 Tage, ohne Namen nur 3 Stunden.

- die Anzeige des Pfades beim Linkeintragen wird nun nicht mehr in eine

Zeile geflickt.

Ab Version 1.50c:

- bei Link-Eintr�gen mit $-Option keine --- Anzeige in der

Stautsbake machen. $-Optionsbyte in der Linkliste nicht anzeigen

- Sparma�nahmen in SCC.EXE, um bei Nodebetrieb m�glichst viel Speicher

frei zu haben:

- keine Mausansteuerung

- keine Standardtexte (damit auch kein CTEXT/QTEXT)

- kein Sichern von Bildschirminhalten

- minimale Zeilen beim Zur�ckscrollen

- keine permanent offenen Files

- kein Bildschirmschoner

- kein critical-error-handler

- keine Einschaltmeldung am Terminal

- keine CHAT-M�glichkeit am Terminal

Ab Version 1.50d:

- beim READ-Befehl im Node k�nnen nun auch Makros in die Texte eingebaut

werden (siehe HELP NODEMAKRO)

READ liest Texte mit der Endung .TXT von der Platte

- Mit DIR k�nnen die mit READ lesbaren Texte aufgelistet werden

(die File-Maske wird f�r User fest auf *.TXT eingestellt)

- Fehler bei ECHO ON in im Zusammenhang mit Abspeichern auf der Platte

beseitigt, es konnten Abst�rze auftreten

- Bei 300 Bd hat an der SCC-Karte das Ende eines Frames nicht gepasst.

durch den FIFO im SCC wurden die auszusendenden Bytes so lange verz�gert,

da� am Schlu� kein Flag mehr durchkam vor dem Abschalten des Senders

oder des n�chsten Frames.

- im Conversmode kann nun mit !befehl ein Befehl des Node-Kommando-

interpreters aufgerufen werden.

- Node kann nun Filetransfer zu anderen BayCom-Nodes

Syntax im Sysop-Modus des Node:  open <call>

Weitere Infos siehe unter Befehle.

9. Urheberrecht

---------------

Das Urheberrecht f�r die Software BayCom-Node und BayCom-Terminal

liegt bei Florian Radlherr, DL8MBT. Die Rechte f�r die Hardware

(BayCom-Modem, Digi-SCC-Karte und USCC-Karte) liegen bei Johannes

Kneip, DG3RBU. Alle Rechte verbleiben bei den Autoren.

Der Benutzer erh�lt die einfachen Nutzungsrechte an der Soft- und

Hardware unter folgenden Bedingungen:

- Die Produkte werden ausschlie�lich zur nichtkommerziellen Nutzung

im Amateurfunk eingesetzt

- Die gesetzlichen Bestimmungen des Amateurfunks werden eingehalten

- An der Software d�rfen keine �nderungen vorgenommen werden, die

nicht mit dem  Autor abgesprochen sind. Individuelle

Parametrisierungen sind hiervon ausgenommen

- Der Einschaltmeldungen aller Programmteile, insbesondere die

Hinweise auf Autoren und der Ausschluss kommerzieller Nutzung

d�rfen aus den Dateien nicht entfernt oder ver�ndert werden.

Unter diesen Voraussetzungen darf die Software beliebig kopiert und

weitergegeben werden. Dabei ist stets die Quelle anzugeben.

Nachbauten der Hardware sind nur f�r den Eigenbedarf zul�ssig. Eine

Werbung f�r die Software oder den Nachbau einer zur Software

passenden Hardware bedarf der schriftlichen Zustimmung der Autoren.

Die Autoren bzw. die Verteiler der BayCom Soft- und

Hardwarekomponenten k�nnen nicht f�r eventuelle Sch�den, die durch

den Einsatz und die Verwendung der Produkte entstehen, haftbar

gemacht werden.

Durch den Einsatz der Software werden diese Nutzungsrechte  und der

Haftungsausschlu� anerkannt.

9. Literatur

------------

Anleitung zu BayCom-Terminal Version 1.50

11/1991 von Johannes Kneip, DG3RBU und Florian Radlherr, DL8MBT

Beschreibung zum FlexNet-Router

11/1991 Gunter Jost, DK7WJ

Skriptum der Vortr�ge auf der Interradio 1991, Hannover

9600 Bd - Modemtechnik

10/1991 Johannes Kneip, DG3RBU