Msg. n� 1053 scritto da IT9XSX il 5-8-1995  alle ore 17:56 Loc - [TPK 1.82]

Salve Colleghi,

stiamo per immettere in rete la nuova release del server IF (rel. 2.1).

Come il gia' conosciuto DT , IF e' nato per aiutare il Sysop

nelle operazioni di controllo sul sistema ed infatti ispirandosi

alla filosofia di progetto di DT, lo abbiamo reso funzionale

sia con comandi diretti (PG) sia come Server.

Abbiamo inoltre inserito la funzione di cancellazione messaggi in

formato Split in stato Y e F.

Per attivare questa funzione basta inserire sull'Appel.bat prima

dell'epurmess la seguente stringa:

\FBB\PG\IF DELETESPLIT

Di seguito troverete la lista dei comandi :

---------------------------

IF /? (per aiuto)

IF [parametri opzionali]

IF /BBS [/D:ggmmaa]

i parametri sono opzionali, il loro significato � il seguente:

/?         = invia questo testo di aiuto;

/<:bbs     = seleziona i messaggi inviati dal bbs indicato,   es: /<:IT9XSX;

/>:bbs     = seleziona i messaggi da inviare al bbs indicato, es: />:IT9XSX;

/D         = seleziona solo i messaggi giunti in data odierna;

/D:ggmmaa  = seleziona solo i messaggi giunti in data ggmmaa, es: /D:260595;

/L         = mostra la lista dei messaggi selezionati (non funziona con /BBS);

/LL        = selezione dei messaggi locali;

/LR        = selezione dei messaggi con numerazione in revers

/7         = selezione dei messaggi 7plus;

/N7        = esclusione dei messaggi 7plus;

/NL        = esclusione dei messaggi locali;

/T:tipo    = selezione dei messaggi per tipo indicati,

es: /T:P = personali;

/S:stato   = selezione dei messaggi per stato, es: /S:KF;

/L>:IT9XSX = mostra la lista dei messaggi indirizzati a IT9XSX;

/L<:IT9XSX = mostra la lista dei messaggi spediti da IT9XSX;

/L@:IT9XSX = mostra la lista dei messaggi indirizzati al BBS IT9XSX;

/BBS       = quadro riepilogativo generale del fwd in ingresso e uscita.

Il Server al momento riconosce i seguenti comandi inseriti come titolo:

BBS [parametri opzionali] = invia il rapporto fwd;

i parametri hanno il seguente significato:

/D          = seleziona solo i messaggi giunti in data odierna;

/D:ggmmaa   = seleziona solo i messaggi giunti in data ggmmaa;

/L          = emette  anche la lista dei messaggi relativi;

il parametro precedente � necessario se si usano i successivi:

/L>:IT9XSX  = lista solo i messaggi indirizzati a IT9XSX;

/L<:IT9XSX  = lista solo i messaggi spediti da IT9XSX;

/L@:IT9XSX  = lista solo i messaggi indirizzati al BBS IT9XSX;

/<:IT9XSX   = lista solo i messaggi da inviare al BBS IT9XSX;

/>:IT9XSX   = lista solo i messaggi inviati dal BBS IT9XSX;

/LL         = lista solo i messaggi locali;

/LR         = lista i messaggi con numerazione in revers

/7          = lista solo i messaggi 7plus;

/N7         = esclude dalla lista i messaggi 7plus;

/NL         = esclude dalla lista i messaggi locali;

/T:tipo     = lista solo i messaggi del tipo indicato (PBA);

/S:stato    = lista solo i messaggi nello stato indicato (NYF$KHAX).

FWD [parametri opzionali] = invia l' elenco delle porte e dei forward;

i parametri hanno il seguente significato:

/S:IT9XSX = invia anche il file di fwd del bbs IT9XSX.

/S:ALL    = invia tutti i files di fwd presenti sul sistema

Nel titolo potete anche inserire il bbs di ritorno es:  BBS @ IT9XSX

������������������������������������������������������������������������������

- IFServ Rel. 2.1 - by Smart (SWL 3173PA) & Team PABBS @ IT9XSX - 1995 -

������������������������������������������������������������������������������

73 Team PABBS

�����������������������������������������������������������������ͻ

� 73 de....          Paolo  I T 9 X S X         < J M 6 8 Q D >   � �

�         Sysop BBS A.R.I. IT9XSX.ISIC.ITA.EU      (Palermo)      � �

�================  ( tcp/ip  44.134.112.67 )  ====================� �

� [ MULTICOM 3.11 ] -=== MFJ-1278B+DSP ===-    [ TPK 1.82 FWD ]   � �

�����������������������������������������������������������������ͼ �

�������������������������������������������������������������������