FlexNet-Dokumentation           TFEMU.EXE         (C)1996 Tom Sailer HB9JNX

Stand: 19.5.96

Ident: TFEMU

TheFirmware-Emulator fuer PC/FlexNet

Dieser TF-Emulator ermglicht es, bestehende, fuer WA8DED/TheFirmware ge-

schriebene Packetprogramme wie GP, SP, DieBox, DX-Cluster mit PC/FlexNet zu

betreiben.

TFEMU kann bis zu vier mal geladen werden. Da PC/FlexNet aber nur je ein

Programm mit gleichem Namen akzeptiert, muss zuerst eine Kopie von TFEMU

erstellt werden, z.B. mit "COPY TFEMU.EXE TFEMU2.EXE". Die verschiedenen

TFEMU erkennen einander nun selbstaendig, und koennen unter demselben Ruf-

zeichen betrieben werden. Bei einkommenden Connects werden zuerst die Streams

(bis zum mit ESC Y angegebenen Maximum) des erstgeladenen TFEMU gefuellt, dann

folgen die Streams des naechsten TFEMU usw. Diese Weiterreichung einkommender

Connects geht natuerlich nur fuer Streams mit demselben mycall&SSID. Sind alle

Streams eines bestimmten mycalls voll, wird eine CONNECT REQUEST-Linkstatus-

meldung erzeugt. Welches TFEMU diese Linkstatusmeldung ausgibt, ist jedoch

Zufall.

Parameter:

/?,/h    Beischreibung der Parameter

/i       Interrupt-Nummer (default 0xfd)

/dr      DRSI-Interrupt (TNCTSR-kompatibel (hoffentlich)) statt TFPC(N5NX)

verwenden und Portnummern im DRSI Format ausgeben (bei Linkstatus-

meldungen und Monitorheadern)

/dx      DRSI-Interrupt verwenden, Portnummern im TFPCX Format

/dm      TFPC(N5NX)-Interrupt verwenden und Portnummern im TFPCX Format.

Wird keiner der /d-Parameter verwendet, wird ein TFPC(N5NX) Interrupt

installiert und keine Portnummern ausgegeben

/b       Bufferspeicherplatz (mind. 8kByte, max. 48kByte) in Byte

/p       Wandelt die DRSI-Portnummern in FLEXMINI-Portnummern um.

Funktioniert nur mit FLEXMINI.

/l       Lockout eines Calls+SSID. Dies soll vor allem den Sysops eines

DX-Clusters helfen, der direkt an einem RMNC haengt. Der RMNC

moechte den Cluster pollen, wodurch der Clustersysop normalerweise

gezwungen ist, das Digi-Callsign in die Lockoutliste zu nehmen.

Dies kann nun umgangen werden, indem das Digicall+SSID in der

/l Option angegeben wird. Die Clustersoftware bemerkt dann nichts

mehr vom RMNC-Poll (die Frames werden zwar im Monitor angezeigt,

es wird jedoch keine Connect Request-Linkstatusmeldung generiert)

Entladen werden kann dieser Treiber mit FLEX /U (zusammen mit PC/FlexNet) oder

KILLAPPL. Die FlexNet-Kanalparameter koennen entweder mit ESC T und ESC @MODE

oder mit dem FlexNet-Utility FSET.EXE eingestellt werden.

Implementierte TNC-Befehle

ESC A [0|1]     Bestimmt, ob ein LF nach jedem CR eingefuegt werden soll (1)

oder nicht. Betrifft nur die empfangenen Daten. Default: 1

ESC C [Pfad]  * Connectet eine Station. Ein C-Befehl auf Kanal 0 (Monitor/UI)

setzt den Pfad fuer UI-Packete. Die fuer DRSI ueblichen

Portnummern (z.B. 0:HB9W) werden entfernt. FlexNet weiss ja

selber, wo's langgeht...

ESC D         * Disconnect einer Verbindung.

ESC E [0|1]     Bestimmt, ob Eingaben auf die Ausgabe kopiert werden sollen

(1) oder nicht. Ist nur im Terminalmodus wirksam. Default: 1

ESC F         * Gibt den FRACK-Wert des Streams an (nur wenn connected)

ESC G [0|1]     Nur Hostmode. Pollt den angegebenen Kanal. Ein Polling von

Kanal 255 liefert eine Liste der Kanaele zurueck, die noch

Daten oder Linkstatusmeldungen im Puffer haben (Extended host-

mode polling)

ESC I [Call]  * Setzt das eigene Rufzeichen (mycall)

ESC JHOST[0|1]  Schaltet den Hostmode an und ab. Der Hostmode wird von den

meisten Packet-Programmen benutzt.

ESC K[0|1|2]    Schaltet Timestamps ein und aus. ESC K0 schaltet die Time-

stamps ab, ESC K1 schaltet sie bei Linkstatusmeldungen ein

und bei ESC K2 erhalten zusaetzlich die Monitor-Header einen

Timestamp.

ESC K HH:MM:SS  Setzt die TFEMU-Zeit. Die Ganggenauigkeit der TFEMU-Zeit

haengt von der Genauigkeit der FlexNet-Kernel-Uhr ab.

ESC K TT.MM.JJ  Datum setzen (europaeisches Format)

ESC K MM/DD/YY  Datum setzen (amerikanisches Format)

ESC L[n]      * Liefert den Status des angegebenen Kanals bzw. aller Kanaele

zurueck. Spezielles Format im Hostmode.

ESC M[UISCN+-.] Monitor ein/ausschalten. U monitort UI-Packete, I monitort

Informationspackete (connected) und S monitort Kontroll-

packete (wie RR,RNR,REJ usw). Mit C wird das Monitoring

weitergefuehrt, wenn eine Verbindung besteht. N schaltet

den Monitor ab. C hat keinen Einfluss im Hostmode.

Im Terminalmodus werden nur Info-Packete angezeigt mit PID F0

Mit + und - koennen noch FlexNet-Kanaele angegeben werden, die

beim Monitoren unterdrueckt (-) oder exklusiv (+) angezeigt

werden sollen. Z.B. werden mit ESC UISC-10 alle Kanaele

ausser dem Kanal 10 angezeigt.

ESC N           Max. Anzahl retries, gibt immer 10 zurueck (Kompatibilitaet...)

ESC O         * Gibt den MAXFRAME-Wert des Streams an (nur wenn connected)

ESC P [port]    Gibt den P-Persistence-Wert (256/Anzahl User) zurueck

ESC QRES        Setzt die Software zurueck. Die Default-Parameter werden

uebernommen.

ESC S[n]      * Zeigt oder setzt den aktiven Stream (nur Terminalmode)

ESC T [ch:]txd  Setzt den TX-Delay von FlexNet-Kanal ch (0..15) auf txd*10ms

ESC V           Liefert einen String mit der Programmversion zurueck

ESC U num text  Setzt den Unattended-Mode und den Text. num = 0 schaltet

den Unattended mode aus, num = 1 ein. Im Unattended mode

wird einfach nach dem Connect einer Station der angegebene

Text gesendet

ESC Y num       Maximalzahl der einkommenden Connects

ESC @B          Liefert den Wert des noch verfuegbaren Pufferspeichers

ESC @CAL ch min Setzt Kanal ch fuer min Minuten in den Kalibriermodus. min=0

schaltet den Kalibriermodus fruehzeitig ab. Im Kalibriermodus

wird auf dem Kanal abwechselnd Nullen und Einsen gesendet.

ESC @L1ST [po]  Gibt die L1-Statistik fuer den angegebenen Port zurueck.

PO=Port,ID=Treiberidentifikation,TXF=TxFrames,RxF=RxFrames,

TE=TxErrors,RE=RxErrors,RBE=RxBufferOverruns,IOE=IOErrors

ESC @L2ST [po]  Gibt die L2-Statistik fuer den angegebenen Port zurueck.

PO=Port,TD=TxDelay,QSO=Anzahl QSO's,USR=Anzahl Stationen auf

der QRG,TIFR=Transmitted Info Frames,RIFR=Received Info

Frames,TKBY=Transmitted Kilobytes,RKBY=Received Kilobytes,

QTY=Quality (in %)

Die Werte entsprechen der FlexNet-Infobox-Statistik

ESC @MODE ...   Setzt den Kanalmodus. Das Format entspricht dem der

PC/FlexNet Infobox

ESC @PO         Setzt die Portfreigabe fr ankommende Connects. Fr jeden

einzelnen Stream kann festgelegt werden, von welchen Ports

er connectet werden kann. '*' bedeutet von allen, '-' von

keinem, und '0' bis '9' und 'A' bis 'F' nur von demjenigen,

dessen hexadezimale Nummer dem Zeichen entspricht. Bsp:

ESC @PO *-1 bedeutet, dass Stream 1 von allen connectet werden

kann, Stream 2 von niemandem und Stream 3 nur ber Port 3.

Luft TFEMU auf FLEXDIGI, macht dieser Befehl keinen Sinn,

da dann alle Connects ber den Koppelkanal 16 kommen.

ESC @PERM     * Legt die Portfreigabemaske fr den aktuellen Stream fest.

Als Parameter muss eine Bitmaske bergeben werden, die fr

jeden Port festlegt, ob von diesem connectet werden kann ('1')

oder nicht ('0').

ESC @S[n]     * Zeigt den Streamstatus

ESC @U[0|1]     Gibt an, ob bei UI-Packeten das Poll-Flag gesetzt werden soll

ESC @WDOG[n]    Zeigt oder setzt den Watchdog. 0 schaltet den Watchdog aus.

5..60 stellt den Watchdog auf diese Anzahl Minuten. Die

Applikation muss dann TFEMU mindestens einen Befehl oder

Daten oder eine Zeile in dieser Zeit schicken, sonst bootet

der PC neu. Dieses Feature koennte nuetzlich sein fuer

unbemannte Stationen wie BBS, Cluster etc.

* Kann fuer jeden Stream einzeln gesetzt werden

Die Entgegennahme von Verbindungen im Hintergrund ist implementiert und

sollte funktionieren, sofern noch genuegend Speicher vorhanden ist und

sich das im Vordergrund laufende Programm entsprechend kooperativ verhaelt.

(erst oberflaechlich getestet) Auch sollte die PC/FlexNet-Guillotine fuer

Connect-Leichen nicht mehr zuschlagen... ;-)

Abweichungen von der Original-Firmware

======================================

(soweit ich sie selber weiss...)

- Bei der Frame-Reject-Linkstatusmeldung werden die drei Infobytes nicht

angehaengt, da PCF sie mir nicht zur Verfuegung stellt.

- Die Befehle F (Frack) N (Max. Anzahl Retries) O (MAXFRAME) P (PPersistence)

koennen die Parameter nicht setzen. Fuer den Monitorkanal liefern sie

Phantasiewerte.

- Einige weniger wichtige Firmware-Befehle sind nicht implementiert

- Monitor: AX25-Packete mit ungueltigem Kontrollbyte werden als ?? und nicht

als ?xxH angezeigt (xx waere die Hexdarstellung des Kontrollbytes)

Interrupt-Formate

=================

TFPC(N5NX)-Interrupt

--------------------

Einen TFPC-Interrupt kann man an der Zeichenfolge "N5NX" (nicht nullterminiert!)

3-Bytes nach der Adresse, auf die der Vektor zeigt, erkennen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfuegung:

AH=1  Pruefen, ob ein Zeichen vorhanden ist.

AX=0: Kein Zeichen vorhanden

AX=1: Zeichen vorhanden

AH=2  Zeichen lesen. Zeichen wird in AL zurueckgegeben.

Nur aufrufen, wenn AH=1 AX=1 zurueckgegeben hat!

AH=3  Zeichen in AL an TFEMU uebergeben

DRSI-Interrupt

--------------

Der DRSI-Interrupt kann anhand folgender Bytes erkannt werden:

0x53 0x1e 0xbb 0x?? 0x?? 0x8e 0xdb 0x84 0xe4 0x74 0x20

Folgende Funktionen stehen zur Verfuegung:

AH=0  AH=0: Kein Zeichen vorhanden

AH=1: Zeichen vorhanden, welches in AL zurueckgegeben wird

AH=1  Zeichen in AL an TFEMU uebergeben

Rueckgabe: AH=0

Spezial-Routinen

----------------

Diese Routinen sind an und fuer sich TFPCX-spezifisch, sind aber heute

teilweise noetig, bzw. werden von den Applikationsprogrammen erwartet

(siehe TERM unten). Diese Routinen sind sowohl beim TFPC, wie auch beim

DRSI-Interrupt vorhanden.

AH=0xfb  Rueckgabe: AL=Hoechste aktive Portnummer+1

AH=Anzahl der Streams

AH=0xfc  Rueckgabe: AL=Bitmaske der Ports, deren DCD aktiv ist

(z.B. if(_AL&1) printf("Kanal 0 hat DCD aktiv"); )

AH=Bitmaske der Ports, deren PTT aktiv ist

AH=0xfd  Rueckgabe: AX=0 TFEMU ist busy, man sollte nichts schicken

AX=1 TFEMU ist nicht busy

AH=0xfe  Rueckgabe: AH=2    Hauptversionsnummer (TFEMU emuliert TFPCX v2.10)

AL=0x0a Unterversionsnummer

AH=0x80  Rueckgabe: AX=0

ES:DI=Pointer auf NULL-Terminierten Copyrightstring

Folgendes sollte mal ueberprueft werden

- Stimmt das Format der Meldungen und des Monitorheaders wirklich?

- Funktionieren auch andere Programme als GP, insbesondere auch DRSI-Prog

- Stimmt die Ausgabe der Befehle (innerhalb sinnvoller Einschraenkungen...)

Erfolgsliste (zumindest Teilweise, hi)

============

TFPCT.COM v2.10 von OE1HHC und OE3GMW

---------------

Dies ist ein einfaches Terminalprogramm der TFKISS-Autoren, das auf den

N5NX-Interrupt aufsetzt. Keine Anomalien bekannt.

Reports von HB9JNX@HB9W

GP.EXE (Graphic Packet) v1.61 von DH1DAE

-----------------------------

Ein Hostmode-Terminalprogramm mit graphischer Benutzerschnittstelle (unter DOS)

und vielen Features. Funktioniert mit und ohne die -d Optionen. Braucht viel

DOS-Speicher, daher EMM386 noetig. Benutzt den extended hostmode. Keine

Anomalien bekannt.

Reports von HB9JNX@HB9W, DK7WJ@DB0GV, DG9FDL@DB0SRS, DL3FDU@DB0AIS

THS.EXE v2.50 von HB9CVV

-------------

Ein menugesteuertes DOS-Hostmode-Terminalprogramm. Gibt's schon lange.

Funktioniert mit -dr. Keine Anomalien bekannt.

Reports von HB9JNX@HB9W

TERM.EXE v10.36 von DL5FBD, Gerd-Michael Ritter

---------------

Einfaches DOS-Terminalprogramm, das in Pascal geschrieben ist und dessen

Sourcecode (inkl. Schnittstellen-Bibliothek, die "normale" serielle Schnitt-

stellen und die N5NX-Pseudoschnittstelle unterstuetzt) erhaeltlich ist.

Funktioniert nun, da TFEMU die Funktion 0xfd (Senderhandshake) auch unter-

stuetzt. TERM benutzt diese sonst nur in TFPCX vorkommende Funktion, ohne zu

testen, ob sie auch unterstuetzt wird... (Dazu muesste zuerst die Version

abgefragt werden und dann entschieden werden, ob es diese Funktion gibt...)

Reports von HB9JNX, Dank fuer den Hinweis an DG9FDL@DB0SRS, Michael

SP.EXE Demoversion 9.00 von Sigi Kluger DL1MEN (kommerziell)

-----------------------

Funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. SP verwendet den @B-Befehl,

um eine Senderflusskontrolle durchzufuehren. Deshalb muss(!!) TFEMU genuegend

Bufferspeicher zugewiesen werden! Mind. 16kByte, -b0x4000!

Dies sollte das Problem beim File senden loesen...

Reports von HB9JNX, Dank fuer den Hinweis an DG9FDL@DB0SRS, Michael

TOP.EXE v1.47 von DF8MT

-------------

Ein oberflaechlicher Test lieferte keine Probleme zu tage...

Reports von HB9JNX@HB9W, Dank fuer den Hinweis an DG9FDL@DB0SRS, Michael

DIEBOX v1.9a von DF3AV et al

------

DieBox laesst sich starten. ACHTUNG: DIEBOX TESTET NICHT, OB WIRKLICH EIN

TF-EMULATOR VORHANDEN IST UND STUERZT VORSICHTSHALBER EINFACH MAL AB...

TFEMU muss mit -i0xfe gestartet werden! Weiter haengt die DieBox-Flusskontrolle

vom @B Befehl ab - TFEMU muss genuegend Bufferspeicher haben, mind. 16kByte

(-b0x4000). Ansonsten scheint es zu funktionieren, so ich das beurteilen kann...

Reports von HB9JNX@HB9W

AA4RE BBS v2.9 von AA4RE

---------

Auch diese Box testet nicht, ob ein WA8DED Emulator geladen ist! (Wohl eine

Box-Krankheit) Ansonsten funktionierts, Konfiguration wie beschrieben fuer

DRSI's PC*PA-Adapter, TFEMU starten mit -dr -i0xff (die Com-Nummer dann

ebenfalls auf 255 setzen)

Reports von HB9JNX@HB9W

PacketCluster v5.4-4 von Pavillion Software (kommerziell)

-------------

Installation wie fuer DRSI's PC*PA-Adapter. Erste Tests waren auf Anhieb

erfolgreich, Dauertests folgen. Siehe /L option.

Beispiel: Der Cluster HB9W-8 haengt am RMNC HB9W 9-10. TFEMU wird nun gestartet

mit: TFEMU -DR -I=0xff -L=HB9W-9

Reports von HB9JNX@HB9W

FBB 5.15c von F6FBB

---

FLEXNET.EXE, KISS.EXE, und TFEMU.EXE im File autoexec.bat hochladen (LH). TFEMU

braucht keine Parameter, ausser mehr Bufferspeicher wenn man ein ueberlastetes

BBS hat.

FBB Konfiguration: nur Interface 5 in PORT.SYS eintragen (dieses Interface

wurde vorher fuer TFPCX/TFPCR gebraucht). Die Files INITTNCx.SYS, MAINTx.SYS

und BEACONx.SYS sollten dann TFEMU-Befehle (wie hier beschrieben) verwenden.

TxDelay, Persist usw. sollten nicht gesetzt werden :-)

Alle Tests wurden mit FBB 5.15c durchgefuehrt, das an einen FlexNet-Digipeater

angeschlossen war ueber einen 9k6 Fullduplex KISS Kabellink.

Fuer mehr Infos bitte F5PJE @ F6BIG oder F1UNA @ F5KPO fragen.

Report von Eric F5PJE

Misserfolgsliste

================

TNCTERM.EXE (zum DRSI-Kartentreiber)

-----------

Dies ist ein einfaches Terminalprogramm. Funktioniert nicht. Erkennt den

Interrupt nicht. Funktioniert aber auch mit andern WA8DED-Emulatoren nicht

(z.B. G8BPQ)

Reports von HB9JNX

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet documentation           TFEMU.EXE         (C)1996 Tom Sailer HB9JNX

Date: 19.5.96

Ident: TFEMU

TheFirmware emulator for PC/FlexNet

This TF-Emulator allows existing terminal-programs, written for the WA8DED/

TheFirmware command set to be used with PC/FlexNet. These programs include

GP, SP, TheBox, DX-Cluster and others.

TFEMU may be loaded 4 times maximum. Since PC/FlexNet only accepts one

program with a given name, TFEMU must first be duplicated, for example with

"COPY TFEMU.EXE TFEMU2.EXE". The different TFEMU recognize their mutual

existence and automatically dispatch incoming connects among them, so the

different TFEMU may run under the same mycall&SSID. The streams of the first

loaded TFEMU are filled with incoming connects first, up to the maximum

specified with ESC Y, then those of the second TFEMU and so on. If all

streams with a given mycall in all TFEMU's are filled, then a CONNECT REQUEST

message is generated. It is however unpredictable on which TFEMU this message

is output.

Parameter:

/?,/h    description of the parameters

/i       interrupt nummer (default 0xfd)

/dr      use DRSI interrupt format (TNCTSR-compatible (hopefully)) instead of

TFPC(N5NX) format and output port numbers in DRSI format (at link

state messages and monitor headers)

/dx      use DRSI interrupt format, and output port numbers in TFPCX format

/dm      use TFPC(N5NX) interrupt format, and output port numbers in TFPCX

format. If none of the /d parameters is used, then a TFPC(N5NX)

interrupt is installed and no port numbers are output

/b       buffer memory (min. 4kBytes, max. 48kBytes) in bytes

/p       Convert DRSI port numbers to FLEXMINI format. Works only with

FLEXMINI.

/l       lock out a call+SSID. This should help the sysops of a DX-Cluster

which is directly connected to a RMNC. The RMNC likes to poll the

DX-Cluster, which forces the Cluster sysop to put the digi callsign

into the lockout list. This may be circumvented if the /l option

is used. The cluster software then does not notice the RMNC polls.

(the frames are displayed in the monitor, but no connect request

link state message is generated)

The driver may be unloaded either with FLEX /U (which unloads also the other

PC/FlexNet components) or with KILLAPPL. The FlexNet channel parameters may

either be set with ESC T and ESC @MODE or with the FlexNet utility FSET.EXE.

Implemented TNC commands

ESC A [0|1]     Determines whether an LF is output after each CR (1) or not (0).

Affects only the received data. Default: 1

ESC C [Pfad]  * Connect a station. A connect command on channel 0 (monitor/UI)

sets the path for UI packets. DRSI port numbers (for

example 0:HB9W) are removed, since FlexNet knows where to go...

ESC D         * Disconnects a QSO.

ESC E [0|1]     Determines whether each input is copied to the output. This

affects only the terminal mode. Default: 1

ESC F         * Outputs the FRACK (round trip time) value, if connected.

Otherwise it outputs some fantasy value for compatibility

reasons

ESC G [0|1]     Only in host mode. Polls the specified channel. If the

channel 255 is polled, a list of channels with pending data

or link state messages is returned (Extended host mode polling)

ESC I [Call]  * Sets the source callsign (mycall)

ESC JHOST[0|1]  Switches the host mode on and off. The host mode is used by

most packet radio programs

ESC K[0|1|2]    Switches the time stamps on and off. ESC K0 switches all time

stamps off, ESC K1 switches the time stamps on for link state

messages, and ESC K2 additionally time stamps monitor headers.

ESC K HH:MM:SS  Sets the TFEMU time. The accuracy of the TFEMU time depends on

the accuracy of the FlexNet kernel clock.

ESC K TT.MM.JJ  Sets the date (european format)

ESC K MM/DD/YY  Sets the date (american format)

ESC L[n]      * Displays the channel state. This command behaves differently in

host mode.

ESC M[UISCN+-.] Switches the monitoring on/off. U monitors UI packets, I

monitors information packets (connected) and S monitors super-

visory packets (such as RR, RNR, REJ and so on). C enables

monitoring while a connection is pending. N switches the

monitoring off. C has no effect in host mode.

In terminal mode, only packets with PID F0 are displayed.

With + and - channels may be specified. - suppresses the

following channels, and + monitors the specified channels

exclusively. ESC UISC-10 for example monitors all packets on

all channels except for channel 10.

ESC N           Maximum number of retries. Returns always 10 (for compatibility)

ESC O         * Returns the MAXFRAME value of the stream (if connected)

ESC P [port]    Returns the p-persistence value (256/number of users)

ESC QRES        Resets the software. The default parameters are set

ESC S[n]      * Displays or sets the active stream (terminal mode only)

ESC T [ch:]txd  Sets the TX delay on flexnet channel ch (0..15) to txd*10ms

ESC V           Displays a string with the program version

ESC U num text  Sets the unattended mode and the text to be sent.

If num = 1, then the text is sent to all incoming connections

ESC Y num       maximum number of incoming connects

ESC @B          Returns the amount of free memory

ESC @CAL ch min Enables calibration mode on channel ch for min minutes.

min=0 disables calibration prematurely. In calibration mode,

In calibration mode, zeroes and ones are sent alternatingly.

ESC @L1ST [po]  Returns the L1 statistics of the specified port

PO=port,ID=driver identification,TXF=TxFrames,RxF=RxFrames,

TE=TxErrors,RE=RxErrors,RBE=RxBufferOverruns,IOE=IOErrors

ESC @L2ST [po]  Returns the L2 statistics of the specified port

PO=port,TD=TxDelay,QSO=number of QSOs,USR=number of stations on

the QRG,TIFR=transmitted info frames,RIFR=received info

frames,TKBY=transmitted kilobytes,RKBY=received kilobytes,

QTY=quality (in %)

The values correspond to those in the FlexNet infobox

statistics

ESC @MODE ...   Sets the channel mode. The format is compatible to the infobox

mode command.

ESC @PO         Sets the port enable for incoming connects. Every stream can

individually accept connects from every port ('*'), reject

all connects ('-'), or only accept connects from the port

specified by a single hexadecimal digit ('0' to '9' and

'A' to 'F'). Example: ESC @PO *-1 means that stream 1 accepts

all incoming connects, stream 2 rejects any connect, and

stream 3 accepts only connects from port 1.

If TFEMU runs on FLEXDIGI, this command does not make much

sense, since every connect then comes from the coupling

channel 16.

ESC @PERM     * Specifies the port connect mask for the current stream.

This command expects a bitmask which specifies for every

port if connects should be accepted ('1') or not ('0').

ESC @S[n]     * Displays the stream connection state

ESC @U[0|1]     Specifies whether the poll flag should be set in UI packets

ESC @WDOG[n]    Displays or sets the watchdog. 0 turns the watchdog off.

5..60 sets it to the specified number of minutes. The

application is then required to send at least one command,

data or a line to TFEMU, otherwise the PC will boot.

This feature could be useful for unattended stations, such

as BBS, Cluster and so on.

* This parameter may be set individually on each stream

Now incoming connections are taken also if TFEMU is in background (i.e. no

Terminal program is running). This works if there is enough free memory

and the foreground application behaves cooperatively enough.

(not exhaustively tested)

Differences to the Original-Firmware

====================================

(as far as they are known...)

- Frame reject link state messages are not followed by the three reason

bytes, because PCF does not indicate them

- The commands F (Frack) N (max. number of retries) O (MAXFRAME)

P (PPersistence)do not set these parameters. For the monitor channel, they

return some random number

- Some less important firmware commands are not implemented

- Monitor: AX25 packets with an invalid control byte are displayed as ??

instead of ?xxH, where xx would be the hex representation of the control byte

Interrupt formats

=================

TFPC(N5NX) interrupt

--------------------

The TFPC interrupt may be recognized at the string "N5NX" three bytes after the

address where the vector points to. The string is not terminated with a zero

byte!

Following functions are available:

AH=1  Return if a character is available

AX=0: No character available

AX=1: Character available

AH=2  Read a character. The character is returned in AL. Should only be called

if AH=1 returned AX=1!

AH=3  Write character in AL to TFEMU

DRSI interrupt

--------------

The DRSI interrupt may be recognized with the following bytes:

0x53 0x1e 0xbb 0x?? 0x?? 0x8e 0xdb 0x84 0xe4 0x74 0x20

Following functions are available:

AH=0  AH=0: No Character available

AH=1: Character available, which is returned in AL

AH=1  Write character in AL to TFEMU

Returns AH=0

Special routines

----------------

These routines are specific to TFPCX, but nevertheless they are needed by

some application programmes (see TERM below) These routines are available

at both interrupts

AH=0xfb  Returns: AL=Highest active port number+1

AH=Number of streams

AH=0xfc  Returns: AL=Bit mask of the ports with active DCD

(p.Ex. if(_AL&1) printf("Channel 0 has an active DCD"); )

AH=Bit mask of the ports with active PTT

AH=0xfd  Returns: AX=0 TFEMU is busy, nothing should be sent

AX=1 TFEMU is not busy

AX=0xfe  Rueckgabe: AH=2    Major version number (TFEMU emulates TFPCX v2.10)

AL=0x0a Minor version number

The following should be checked

- Is the format of the link state messages and the monitor headers really

correct

- Do other programs also work, except the ones mentioned below, especially

DRSI programs

- Is the output of the commands correct (except for some common sense

restrictions)

Success list (at least partial, hi)

============

TFPCT.COM v2.10 written by OE1HHC and OE3GMW

---------------

This is a simple terminal program, written by the TFKISS authors, which

uses the TFPC(N5NX) Interrupt. No anomalies known.

Reports by HB9JNX@HB9W

GP.EXE (Graphic Packet) v1.61 written by DH1DAE

-----------------------------

This is a host mode terminal program with graphical user interface (DOS) with

many features. It works with an without the -d options. Needs a lot of DOS

memory so EMM386 is most likely necessary. Uses the extended host mode. No

anomalies known.

Reports by HB9JNX@HB9W, DK7WJ@DB0GV, DG9FDL@DB0SRS, DL3FDU@DB0AIS

THS.EXE v2.50 written by HB9CVV

-------------

This is a menu driven DOS DRSI hostmode program. It exists quite a long

time. It works with the -dr option. No anomalies known.

Reports by HB9JNX@HB9W

TERM.EXE v10.36 written by DL5FBD, Gerd-Michael Ritter

---------------

Simple DOS terminal program, which is written in Turbo Pascal and whose source

code is available (including a serial interface library that supports "standard"

serial interfaces and the TFPC(N5NX) interrupt). Works now since TFEMU supports

the special function 0xfd (transmitter handshake). TERM uses this function

which is otherwise only supported by TFPCX without testing if this function

really exists. (TERM would have to ask for the TFPCX version and if the

returned value makes sense (it is neither 0, 0xffff, nor 0xfdxx), it may

use these functions)

Reports by HB9JNX@HB9W, thanks to DG9FDL@DB0SRS, Michael for his hint

SP.EXE Demoversion 9.00 written by Sigi Kluger DL1MEN (commercial)

-----------------------

Works as far as I may judge it. SP uses the ESC @B command for the transmitter

flow control, therefore TFEMU must(!!) have enough buffer memory, at least

16kByte, -b0x4000!

This should solve the problem with sending files

Reports by HB9JNX@HB9W, thanks to DG9FDL@DB0SRS, Michael for his hint

TOP.EXE v1.47 written by DF8MT

-------------

A superficial test did not show any problems...

Reports by HB9JNX@HB9W, thanks to DG9FDL@DB0SRS, Michael for his hint

THEBOX v1.9a written by DF3AV et al

------

TheBox may be started. WARNING: THEBOX DOES NOT TEST IF A TF EMULATOR

IS LOADED, AND CRASHES IF NOT...

TFEMU must be started with -i0xfe! Furthermore, TheBox uses the ESC @B command

for the transmitter flow control. Therefore, TFEMU must have enough buffer

memory, at least 16kByte (-b0x4000)! Otherwise, it seems to work (as far as

I can judge it...)

Reports by HB9JNX@HB9W

AA4RE BBS v2.9 written by AA4RE

---------

This mailbox also doesn't test if a WA8DED emulator is loaded! (This seems

to be a mailbox "feature"). Otherwise it works, just configure it as described

for DRSI's PC*PA adapter, start TFEMU with -dr -i0xff (the com number then

also has to be 255!)

Reports by HB9JNX@HB9W

PacketCluster v5.4-4 written by Pavillion Software (commercial)

-------------

Install as described for DRSI's PC*PA-Adapter. First tests were immediately

successful, more thorough tests will follow. cf /L option.

Example: the DX-Cluster HB9W-8 is connected to the RMNC HB9W 9-10. TFEMU

should be started with: TFEMU -DR -I=0xff -L=HB9W-9

Reports by HB9JNX@HB9W

FBB 5.15c written by F6FBB

---------

load-high FLEXNET.EXE, KISS.EXE, and TFEMU.EXE in your autoexec.bat. TFEMU

doesn't need any parameters, except a larger buffer size if you have an

overloaded BBS.

Concerning FBB, simply validate interface 5 on PORT.SYS (interface previously)

used with TFPCX/TFPCR. All INITTNCx.SYS, MAINTx.SYS, and BEACONx.SYS should

then use TFEMU commands (explained in this DOC file) : don't mention

TxDelay, Persist, etc... :-)

All tests have been done with FBB 5.15c linked to a FlexNet digipeater

on a 9k6 full duplex kiss wire link.

To know more, contact F5PJE @ F6BIG or F1UNA @ F5KPO.

Report courtesy by Eric F5PJE

Unsuccessful programs

=====================

TNCTERM.EXE (supplied with the DRSI driver)

-----------

This is a very simple terminal program. It does not work. It does not

recognize the TFEMU interrupt. Does not work also with other WA8DED emulators,

such as G8BPQ DED Emulator

Reports by HB9JNX@HB9W

Autor:  Tom Sailer

Weinbergstrasse 76

CH-8408 Winterthur

Packet: HB9JNX @ HB9W.CHE.EU

EMail:  sailer@ips.id.ethz.ch