pp-conversd fuer PC/FlexNet Quick Install Guide.

Stand: 25.01.1996

WARNUNG:

DIESES DOKUMENT IST UNVOLLSTAENDIG, VORLAEUFIG UND MOEGLICHERWEISE

ENTHAELT ES EINFACH FALSCHE ANGABEN. TROTZDEM SOLLTEN SIE ES

SORGFAELTIG LESEN, BEVOR SIE AN DIE INSTALLATION DES SERVERS GEHEN.

FALLS PROBLEME AUFTAUCHEN, SOLLTEN SIE ES ERNEUT SORGFAELTIG LESEN.

FALLS SIE DANN IMMER NOCH KEINEN ERFOLG HABEN, KOCHEN SIE SICH ERSTMAL

EINE TASSE TEE! LESEN SIE DANN DAS DOKUMENT ERNEUT. FALLS SIE NUN

SICHER SIND, VOR UNUEBERWINDBAREN SCHWIERIGKEITEN ZU STEHEN, HABEN SIE

WARSCHEINLICH ETWAS FALSCH GEMACHT.

1. Installation der Software.

Die Distribution besteht aus einem selbstentpackenden LZH-Archiv, das

beim Aufruf eine bestimme Verzeichnisstruktur aufbaut, die der Server

benoetigt.

Wechseln Sie in das Verzeichnis, auf das die Umgebungsvariable

FLEXNET zeigt und entpacken Sie das Archiv. Sollte die Umgebungs-

variable noch nicht entsprechend gesetzt sein, muss dies vor dem

Aufruf von CONVERS.EXE geschehen. Der Server erwartet seine Ver-

zeichnisse relativ zur Pfadangabe in dieser Variablen und laesst sich

nicht starten, solange die Variable nicht gesetzt ist.

WARNUNG: Es findet keine Plausibilitaetspruefung der Variable statt!

Eventuell vorhandene Config-Files werden unter Umstaenden

beim Auspacken ueberschrieben!

2. Konfiguration

Im Verzeichnis $(FLEXNET)\CONVERS muessen die Dateien "CONVERS.FPR",

"CONVERS.CTX" und "CONVERS.MOD" von Hand angelegt werden.

Der Inhalt von "CONVERS.CTX" und "CONVERS.MOD" ist beliebig, es

handelt sich lediglich um die Connect- bzw. Loginmeldungen.

"CONVERS.CTX" wird sofort nach dem Connecten des Servers gesendet,

"CONVERS.MOD" erst nach dem eigentlichen Login. Das Fehlen von

"CONVERS.MOD" oder "CONVERS.CTX" macht sich nicht nachteilig

bemerkbar, es wird dann einfach kein Text ausgesendet.

Die Datei "CONVERS.FPR" ist die eigentliche Konfigurationsdatei des

Servers, hier werden der Hostname und die Geheimnummer fuer die

Operator-Authentisierung eingetragen. Die beiden Angaben werden

einfach mit einem Editor hintereinander in die erste Zeile der Datei

eingetragen. Sie muessen mit einem Blank von einander getrennt sein.

Die Angaben MUESSEN in der ersten Zeile der Datei stehen.

Beispiel:

--------- schnipp -----------

db0dar 14273

--------- schnapp -----------

Der symbolische Hostname des Servers lautet "db0dar", die Geheimzahl

"14273". Der symbolische Hostname ist wichtig fuer die

Identifizierung des Servers bei den Nachbar-Hosts, ueblich ist hier

die Angabe des Mycalls des Digipeaters ohne SSID. Wenn CONVERS.FPR

entsprechend angepasst ist, kann der Server gestartet werden. Dies

muss nach dem Start des FlexNet-Kernels geschehen. Hinweise zur

Konfigurierung von PC/FlexNet bitte der entsprechenden Dokumentation

entnehmen.

CONVERS.EXE ist ein TSR, der eigentliche Server arbeitet nach dem

Verlassen des Laders im Hintergrund. Der Aufruf erfolgt nach

folgender Syntax:

CONVERS <CALL> [<heap/KBytes>]

Zwingend ist nur der Parameter <CALL>, da er das AX25-Rufzeichen des

Servers festlegt. Der Parameter "heap" muss nicht unbedingt angegeben

werden, fehlt die Angabe, wird ein Heap von 100 KBytes angelegt.

Beispiel:

CONVERS DB0DAR-8 60

startet den Server mit dem Rufzeichen DB0DAR-8 und reserviert 60

KByte als Heap.

ACHTUNG: Es hat sich gezeigt, dass der Server mindestens 100KB Heap

braucht, um sauber zu funktionieren, besser sind 130KB. Wird der

Speicher zu knapp vergeben, werden im normalen Betrieb wahrscheinlich

ab und zu Converslinks oder User einfach abgeworfen.

Die eigentliche Konfigurierung erfolgt im direkten Dialog mit dem

Server, hierzu wird der Befehl "/links" benutzt. Mit diesem Befehl

koennen Links zu anderen Convers-Hosts eingetragen bzw. geloescht

werden. Die Syntax dieses Befehls hat sich gegenueber dem

Unix-Original etwas geaendert, sie lautet:

/links <host> [<call> <digi> ...]

bzw., um einen Link auszutragen:

/links - <host>

oder, um die Konfiguration zu kontrollieren:

/links

Alle Aenderungen der Linkeintraege werden in "CONVERS.FPR"

festgehalten, bei einem Neustart laeuft der Server also mit der

letzten aktuellen Konfiguration wieder an.

Es gibt zwei Moeglichkeiten, andere Hosts anzubinden.

a) der Server versucht aktiv den anderen Host zu connecten.

Hierzu muss bei "/links" auch die komplette Netzadresse des

Linkpartners angegeben werden. Der Server versucht dann auch,

diesen "festen Nachbarn" neu zu connecten, falls der Link

unterbrochen wird.

Beispiel:

/links db0aab db0aab-7 db0dar

der Host "db0aab" wird als "fester Nachbar" eingetragen, der

Server wird versuchen, eine Verbindung zu "db0aab-7" aufzubauen,

und zwar mit "db0dar" als ersten Digipeater.

b) der Server connected den anderen Host nicht selbstaendig,

sondern wartet darauf, connected zu werden. Solche Hosts werden in

der Linkliste des Servers, sofern nicht connected, mit der

Markierung "(trusted host)" gekennzeichnet.

Beispiel:

/links dg2fef-f

"dg2fef-f" wird als "trusted host" eingetragen. Der Server wird

nicht versuchen, selbstaendig eine Verbindung aufzubauen (er kennt

ja auch keine Netzwerkadresse), sondern darauf warten, dass sich

"dg2fef-f" selbst bemueht.

Nur solche Hosts, die entweder als "trusted" oder als "fester

Nachbar" eingetragen wurden, koennen an den Server anlinken, alle

anderen werden, sobald sie sich beim Server identifiziert haben,

abgeworfen. Der Server identifiziert sich mit dem Hostnamen, der im

CONFIG.FPR angegeben wurde. Der Linkeintrag bei den Nachbarhosts muss

daher mit diesem Eintrag zusammenpassen.

3. Hardwarevoraussetzungen

Die Ansprueche an die reine Rechenleistung des Hostrechners sind

relativ gering, ein XT oder AT286 ist in der Regel ausreichend,

sofern auf dem gleichen Rechner nicht auch ein Digipeater laeuft.

Eine lokale Festplatte mit etwa 5 MB freiem Speicher ist

empfehlenswert, prinzipiell kann man auch eine Netzwerkplatte

verwenden, falls der Convers z.B. in eine Novell-Umgebung eingebunden

wird. Versuche bei DB0AAB haben allerdings gezeigt, dass man besser

nicht den Digirechner gleichzeitig als Fileserver benutzen sollte.

CONVERS.EXE ist sehr speicherhungrig, was auf seine Herkunft als

Unix- Programm zurueckzufuehren ist. Die Standardeinstellung

sollte in der Regel ausreichend sein, bei akutem Speichermangel kann

der Heap verkleinert werden, ein Unterschreiten von 80 KBytes ist

nicht sinnvoll. Fuer die gegenwaertige Implementierung muss der

Speicher zudem im Lower-Memory verfuegbar sein, EMS/XMS-Speicher kann

zur Zeit noch nicht benutzt werden.

Speicheranforderungen des Servers werden zunaechst aus dem beim Start

festgelegten Heap befriedigt, ist der Heap aufgebraucht, koennen

bestimmte Aktionen vom Server nicht mehr ausgefuehrt werden. Dazu

gehoeren z.B. das Einloggen in den Convers und Ausgaben an die

eingeloggten Benutzer. Falls kein Speicher mehr fuer die

Ausgabebuffer allociert werden kann, wird die betroffene Verbindung

abgeworfen, gleichgueltig, ob es sich um einen User oder einen

Conversnachbarn handelt.

4. Convers-Vernetzung

WARNUNG!! BITTE SORGFAELTIG LESEN!!

Der Convers besitzt zum gegenwaertigen Zeitpunkt keine Moeglichkeit,

Schleifenbildungen von allein zu verhindern. Daher ist GROESSTE SORGFALT

bei der Auswahl der Convers-Nachbarn noetig.

Folgende Vorgehensweise beugt Schleifenbildungen vor:

- Stets nur EINEN Partner mit dem /link Befehl des Servers als festen

Nachbarn eintragen. Diesen "festen" Nachbarn sollte man sorgfaeltig

nach Beurteilung der Linkstabilitaet auswaehlen. Alle anderen Hosts

sollten lediglich als "trusted" eingetragen werden. Solange man

dafuer sorgt, dass sich kein Netz-Ring bildet, ist eine solche

Anordnung entweder ein Stern oder aber eine Backbone-Struktur, die

keine Schleifen aufweisen.

- Absprachen mit dem Sysop des gewuenschten Nachbarn treffen. Nur so kann

gewaerhleistet werden, dass nicht durch wildes "herumlinken" Schleifen

auftreten.

SCHLEIFEN SIND ABSOLUT FATAL UND BELASTEN DAS NETZ SEHR STARK!

..aber wer hat gesagt das Leben sei einfach? Und Funkamateure wissen ja

angeblich, was sie tun :-)

5. Unterschiede zum TNN-Convers

Der pp-conversd fuer PC/FlexNet basiert auf einer aktuellen Version

des pp-conversd von Fred Baumgarten, DC6IQ. Darum, und auch aufgrund

der notorischen Speicherknappheit unter MS-DOS, gibt es einige

Unterschiede zu dem im TheNetNode bekannten Convers-Server.

- Die Syntax des "/mode"-Befehls lautet nicht: "/mode <flags>",

sondern: "/mode <channel> <flags>".

- Der Personal-Text ist auf eine Laenge von 80 Zeichen beschraenkt.

- Der Befehl "/w" hat ein anderes Ausgabeformat.

- Bei "/list" erfolgt die Ausgabe der Kanaele nicht in aufsteigender

Reihenfolge der Kanalnummer, sondern in der Reihenfolge ihrer

Erzeugung.

- Unsichtbare Kanaele sind tatsaechlich unsichtbar, werden also auch

bei "/list" nicht angezeigt.

- Es erfolgt keine "Anklopfmeldung", wenn jemand versucht, ohne

Einladung einen privaten Kanal zu betreten.

- Die maximale Laenge eines Kanal-Topics betraegt 512 Zeichen.

- Das Format der AWAY-Messages in der Internode-Kommunikation hat

sich inkompatibel geaendert. Der aktuelle Server unterstuetzt zwar

das alte Format noch, die Karenzzeit ist jedoch mit Anfang des

Jahres 1996 abgelaufen. Spaetere Versionen werden das alte Format

nicht mehr unterstuetzen.

- Der Befehl /filter hat eine andere Syntax. Hier handelt es sich

nicht um "boesen Willen" meinerseits, vielmehr haben DL1XAO und

ich parallel, ohne von einander zu wissen, den Filter-Befehl

implementiert.

- beim /msg Befehl erfolgt keine Benachrichtigung, falls der Adressat

seinen Filter auf das Call des Sendenden gestellt hat. Der Status

des Filters kann aber mittels /who u <call> abgefragt werden, die

Hosts teilen sich untereinander die Filtereinstellungen ihrer User

mit.

Neue Befehle, die im TNN-Convers nicht vorhanden sind:

- "/last <call>" zeigt die login/logout-Zeiten von <call>. Damit

laesst sich leicht feststellen, wann jemand den Convers zuletzt

betreten hat. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Host man

sich eingeloggt hat.

- "/mem" zeigt den aktuellen Speicherbedarf des Servers an. Dieser

Befehl ist eigentlich nur zu Servicezwecken implementiert.

- "/wall <text>" sendet "<text>" an alle auf dem lokalen Server

eingeloggten User, gleichgueltig, auf welchem Kanal sie sich

befinden. Dieser Befehl ist privilegiert und erfordert eine

Operator-Authentisierung.

In diesem Sinne

73/42 de Matthias

dg2fef@db0zdf.#rpl.deu.eu