FlexNet-Treiberdokumentation    AXPDDRVR.EXE      (C)1994 Tom Sailer HB9JNX

Stand: 6.9.96

Ident: AXPDDRVR

AX.25 packet driver Emulator

Dieser Treiber ist noch BETA! Bitte Bugreports an den Autor (Adresse unten-

stehend), NICHT!!! an DK7WJ. Benutzung auf eingenes Risiko!

Jeder, der diese Software einsetzt, ist verpflichtet, einen Bugreport (auch

im Erfolgsfall) mit Hardwarebeschreibung, Beschreibung der verwendeten

Software (bitte inkl. Betriebssystem/Version, residente Software, FlexNet-

Versionen usw.) an den Autor zu schicken (Packet-Mail bzw. Internet-Mail

bevorzugt.)

Dieser Treiber offeriert ein AX.25 Packet Driver Interface. Dies erlaubt

es Applikationen, die eine eigene AX.25-Protokollmaschine verfuegen und

auf Packet Driver aufsetzen koennen, mit PC/FlexNet direkt Daten

austauschen zu koennen. Applikationen, die davon profitieren koennen,

sind z.B. alle Abkoemmlinge von KA9Q-NOS wie JNOS, WNOS, GNOS, etc.

Parameter:

/?,/h    Beischreibung der Parameter

/i       Interrupt-Nummer

/if      Interrupt-Nummer in jedem Fall benutzen, auch wenn sie schon

belegt ist. ACHTUNG: Gefaehrlich! Die Maschine kann abstuerzen.

Unterschiede zu ETHEREMU

Beide PC/FlexNet-Module (AXPDDRVR und ETHEREMU) stellen eine Packet

Driver Schnittstelle zur Verfuegung. Im Gegensatz zu ETHEREMU

ist AXPDDRVR:

- ein FlexNet-L1-Treiber, muss also _vor_ FLEX geladen werden.

ETHEREMU ist eine FlexNet-Applikation, muss also _nach_ FLEX

geladen werden.

- ein AX.25 Packet Driver, funktioniert also nur mit Applikationen,

die selber AX.25 koennen. Es werden direkt AX.25 Pakete ausgetauscht.

ETHEREMU simuliert hingegen einen Ethernet Packet Driver und erwartet

IP- und ARP-Pakete.

Anwendung

AXPDDRVR kommt mit mehreren Applikationen gleichzeitig zurecht. Alle

Pakete erscheinen jedoch im gleichen FlexNet-Kanal.

Das Entladen des Treibers geschieht mit FLEX /u. Er kann _nicht_ ueber

die Packet-Driver-Schnittstelle (also z.B. mit TERMIN.COM) entladen

werden. FLEX /u entlaedt ihn aber hart, d.h. auch, wenn noch Applikationen

drauf zugreifen. Ist dies der Fall, kann es zum Absturz kommen. Also Vorsicht

mit DOS-Multitaskern und Shell-Escapes!

Beispielkonfiguration:

axpddrvr -i=0x65

laedt den Treiber und weist ihn an, Interrupt 0x65 zu benutzen.

attach packet 0x65 ax 5 256

weist *NOS an, den Packet Driver als Interface zu installieren unter

dem Interface-Namen ax mit MTU 256 und 5 Buffern. Die MTU ist ein TCP-

spezifischer Parameter und soll ggf. in der *NOS-Dokumentation nachgeschlagen

werden.

connect ax hb9jnx

connectet die Station HB9JNX ueber das Interface.

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation     AXPDDRVR.EXE     (C)1994 Tom Sailer HB9JNX

Date: 31.1.95

Ident: AXPDDRVR

AX.25 packet driver Emulator

This driver is still BETA! Please direct bug reports to the author (see

below), NOT!!! to DK7WJ. Use at your own risk!

Everyone who uses this software is obliged to send a bug report (even in the

case of success) to the author. The report should include a description of

the hardware used, the software (operating system, resident programs, and

their versions!). The preferred way is via packet-mail or internet-mail.

This driver offers an AX.25 packet driver interface, which allows

applications with their own AX.25 stack to exchange packets directly

with PC/FlexNet. Applications that can take advantage of this driver

include all derivatives of KA9Q-NET, such as JNOS, WNOS, GNOS, etc.

Parameter:

/?,/h    description of the parameters

/i       the interrupt number

/if      force the use of the specified interrupt number even if it is

already in use. WARNING: this is dangerous, it may crash your

machine

Differences with ETHEREMU

Both PC/FlexNet modules offer a packet driver interface. As opposed

to ETHEREMU, AXPDDRVR is:

- a FlexNet L1 driver, thus it must be loaded _before_ FLEX.

ETHEREMU is a FlexNet application, which must be loaded _after_ FLEX.

- an AX.25 packet driver. It works only with applications that include

an AX.25 stack. It exchanges AX.25 packets directly. ETHEREMU however

emulates an etherent packet driver and expects IP and ARP packets.

Application

AXPDDRVR manages multiple applications at the same time. All the packets

however appear in the same FlexNet channel.

It may be unloaded using FLEX /u. It may _not_ be unloaded using the

packet driver interface (eg. with TERMIN.COM). FLEX /u unloads it

hardly, even if there are applications that access it. In this case

a crash is likely. Be careful with DOS multitasking and shell escapes!

Example configuration:

axpddrvr -i=0x65

loads the driver and instructs it to use interrupt 0x65.

attach packet 0x65 ax 5 256

instructs *NOS to install it as an interface with the name ax.

The MTU shall be 256 and there shall be 5 buffers. The MTU is a TCP

specific parameter which is documented in the *NOS documentation.

connect ax hb9jnx

connects the station HB9JNX via the interface.

Autor:  Tom Sailer

Weinbergstrasse 76

CH-8408 Winterthur

Packet: HB9JNX @ HB9W.CHE.EU

EMail:  sailer@ife.ee.ethz.ch