S TNC2 @ALLE #0 TF2.7 Patchtabelle

Hallo,

hier die Lage der Parameter im EPROM der TF Version 2.7 von NORD><LINK.

Die Tabelle beginnt ab der Adresse 0x0040.

Ein 'db' belegt 1 Byte, ein 'dw' belegt 2 Bytes.

Die Reihenfolge und Anzahl der Parameter kann sich bei spteren

Versionen u.U. ndern.

db    1Bh             ; Command Character               ( Escape )

db    '      ',60h    ; eigenes Rufzeichen              ( <leer> )

db    10              ; Hoechstanzahl Verbindungen      (     10 )

db    00h             ; Monitormode                     (    00h )

;   Bit 0 - I-Frames

;   Bit 1 - UI-Frames

;   Bit 2 - Supervisory-Frames

;   Bit 3 - Monitor waehrend connectet

db    1               ; Digipeaten, 1 an                (      1 )

db    32              ; P-Persistence-Wert, 0..255      (     32 )

db    10              ; WAIT, 10ms, (p-pers. Slottime)  (     10 )

db    25              ; TXDELAY, 10ms                   (     25 )

db    03h             ; Flow Control                    (    03h )

;   Bit 0 - Flow Control ein

;   Bit 1 - XON/XOFF ein

db    1               ; TX PTT, 0 unterdrueckt          (      1 )

db    1               ; Auto-Linefeed, 1 ein            (      1 )

db    1               ; Terminalecho, 1 ein             (      1 )

db    2               ; MAXFRAME                        (      2 )

db    10              ; RETRY                           (     10 )

db    0               ; Callsign-Check, 1 ein           (      0 )

db    0               ; Vollduplex, 1 ein               (      0 )

db    0               ; UIPOLL, 0=UI 1=UI+              (      0 )

db    0               ; Stamp                           (      0 )

;   0 aus

;   1 Statusmeldungen

;   2   " und Monitorframes

db    0               ; Flags in Pausen senden, 1 ein   (      0 )

dw    150             ; Timer 2, 10ms                   (    150 )

dw    18000           ; Timer 3, 10ms                   (  18000 )

db    2               ; Alpha 3                         (      2 )

dw    500             ; Initial RTT, 10 ms              (    500 )

db    60              ; Paclen fuer I-POLL              (     60 )