T H E  F I R M W A R E

======================

AX.25 Version 2

Multi Channel TNC Firmware

Version 2.7

TheFirmware Version 2.7 DAMA/SMACK/XHOST (2553 Bytes * xx Channel)

Copyright by NORD><LINK, 21-Sep-94

Free for non-commercial usage

Checksum (xxxx) = xxxx

So meldet sich die neue TheFirmware im TERMINAL-MODE auf dem Bildschirm,

wenn das EPROM  TF2.7  ordnungsgem�� im  TNC-2 (bzw.  einem  kompatiblen

TNC) installiert  wurde. Bei einem  EPROM-Wechsel bitte unbedingt darauf

achten, da�  das EPROM  auch schnell  genug  ist. Langsame  250ns-EPROMs

sind f�r einen  10MHz-TNC untauglich!  Dort  sollten unbedingt 100-120ns

EPROMs eingesetzt  werden.  Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung

m�ssen  die STA und CON LED  f�r  kurze Zeit aufleuchten und dann wieder

erl�schen. Leuchten  die LEDs  weiter, dann ist  etwas  defekt  und  die

Software l�uft nicht an.

Bei der TF2.7 handelt  sich um die  neueste "offizielle" TheFirmware von

NORD><LINK. Es erfolgt keine Nennung der Autoren im Signon der Software,

da inzwischen  doch eine ganze Reihe von Co-Autoren Verbesserungen daran

durchgef�hrt  haben. Jeden  Einzelnen  dabei zu nennen  w�rde den Rahmen

sprengen  und  mit Sicherheit f�hlt  sich der eine oder andere dann auch

noch �bergangen, wenn man das Rufzeichen eventuell vergessen hat.

Sicher ist  jedenfalls, da�  eine ganze Reihe von OM's einen gro�en Teil

ihrer  Freizeit geopfert  haben, um die Software f�r die Benutzer weiter

zu entwickeln. Dies  geschieht  vollkommen unentgeldlich, also ohne jeg-

liche Bezahlung! Die Software wird kostenlos zur Verf�gung gestellt. Da-

ran  sollte man  auch  einmal denken und dem Digipeater- oder Mailboxbe-

treiber eine kleine Spende zukommen lassen...

Urvater  der NORD><LINK-TheFirmware  ist Michael, DC4OX. Die Sourcen von

TheFirmware  wurden seitens  NORD><LINK von Anfang an frei zur Verf�gung

gestellt. Allerdings  mit  der  Bedingung, da�  die Software (Source und

EPROM), oder  Teile davon, nicht  kommerziell genutzt werden d�rfen. Ein

Verkauf  der  EPROM's ist  ebenfalls nicht zul�ssig; die Abgabe darf nur

Material- und  ggf. Portokosten  decken. Aufgrund  der Verf�gbarkeit der

Sourcen, wurde  die TheFirmware auch schon auf andere Hardware portiert,

so  z.B. den TNC3S(DG1GGZ), VANESSA(HB9PAE)-Hardware, PK232/PK88(DL4YBG)

und  DSPCOM. Die  residente PC-Software  TFPCR(DL1MEN), TFPCX(DG0FT) und

TFKISS(OE3GMW/OE1HHC) stammen  ebenfalls von  der NORD><LINK-TheFirmware

ab.

Die  DAMA-Implementation  stammt  im wesentlichen  von Frank, DL8ZAW und

entstand  nach der  DAMA-Spezifikation  von DK4EG. Verbesserungen an der

Software  wurden   u.a.  vorgenommen   von  DB2OS, DG2FEF, DF2AU, DK6PX,

DL1MEN, DF7ZE, DL9HCJ, DL8AAU und anderen.

Wesentliche  Teile  der TheFirmware  wurden in der Version 2.7 von DB2OS

und DG2FEF  �berarbeitet, wobei Matthias  insbesondere das Verhalten des

DAMA-Slave  erheblich verbessert  hat und sich  die  Software  nun  auch

strikt an  die  DAMA-Spezifikation h�lt. Gemeinsam wurde sichergestellt,

da� die TF2.7  problemlos auf  TheNetNode mit DAMA (wie bisher) und auch

mit der neuen Flexnet-DAMA Software eingesetzt werden kann.

Selbstverst�ndlich  kann die  TF2.7 auch  auf  normalen Digipeatern ohne

DAMA eingesetzt  werden. Aber auch dort gibt es sp�rbare Verbesserungen,

u.a. durch den, jetzt auch bei TheFirmware implemetierten, FRAMESAMMLER.

Eine  �bersicht  der  wichtigsten �nderungen  ist in der getrennt einge-

spielten Kurz�bersicht f�r die einzelnen Befehle zu finden.

Die TheFirmware  unterst�tzt das  vollst�ndige AX.25 Protokoll,  Version

2.0,  der Link Ebene,  wie es in der ARRL Spezifikation vom Oktober 1984

beschrieben ist. Die alte Version 1.x wird nicht mehr verarbeitet. Diese

Software kann mehrere Verbindungen gleichzeitig bedienen. Das vorliegen-

de  Eprom wurden  f�r max. 10 bzw. 27 (f�r Mailboxbetrieb) gleichzeitige

Verbindungen  compiliert. Es ist aber jede beliebige Zahl durch Ver�nde-

rung eines Parameters im Quelltext m�glich.

Die  TheFirmware  ist f�r  Betrieb  �ber  die "DAMA"-Einstiege unbedingt

erforderlich, hat  aber auch eine Reihe von Verbesserungen und Vorteilen

bei Betrieb �ber "normale" Digipeater und im "normalen Direkt-QSO".

Ein  Digipeater, der  als DAMA-Master arbeitet  wird automatisch erkannt

und die Firmware schaltet sich in  diesem Fall  automatisch in den DAMA-

Modus.  Erkennbar  ist dies bei  eingeschaltetem  Monitor an den Zeichen

"[DAMA]" hinter jedem empfangenem Frame vom DAMA-Master. Der TNC  sendet

nur noch dann, wenn  er vom Master zur  Sendung aufgefordert wird. Somit

werden  Kollisionen praktisch  vollkommen ausgeschlossen. Parameter m�s-

sen  nicht  ge�ndert  werden, da DAMA  beim Connect  automatisch erkannt

wird. Bei der Antwort auf  einen Poll vom DAMA-Master wird jetzt auf die

DCD-Auswertung  verzichtet, so da�  auch  Betrieb  �ber Duplex-DIGIs mit

DAMA bei nachlaufendem TX  problemlos ist. Die  fehlende  DCD-Auswertung

dient auch als Vorbereitung auf ein k�nftiges, erweitertes DUPLEX-DAMA.

Das DAMA-Protokoll  ist in  cqDL 4/89  Seite  230ff und in den Mailboxen

unter der Rubrik AX25 beschrieben.

Zus�tzlich ist  in  dem Eprom  der kompatible KISS-Modus mit CRC (SMACK)

von DL5UE und DK5SG  implementiert (siehe SMACK-Beschreibung). Die Para-

meter  der Hostmode-Firmware werden  n i c h t  ver�ndert (SMACK benutzt

eigene,  andere Parameter und �berschreibt nicht die Firmware-Variablen.

Nach  einem  Reset sind  alle Parameter  unver�ndert (SMACK wurde in ein

linkf�higes Codesegement umgeschrieben). Das SMACK-Kommando 255, welches

wie  ein Reset  (Aus- und Einschalten des TNC) wirkt  undeine  programm-

gesteuerte  R�ckkehr  zur  Firmware  erm�glicht, ist  implementiert. Die

Firmware-Uhr l�uft bei SMACK-Betrieb nicht weiter. Durch die Erweiterung

um einen CRC, sind  falsche  Daten aufgrund  von �bertragungsfehlern auf

der RS232-Leitung praktisch ausgeschlossen.

Nach  einem TNC-Reset wird eine  Pr�fsumme  errechnet, die in der Start-

meldung  ausgegeben wird. Sie  mu� mit der in Klammern aufgef�hrten Zahl

�bereinstimmen  (auch bei  ver�nderten Parametern im Eprom). Stimmen die

Zahlen  nicht �berein,  so mu� ein  Fehler beim Programmieren des EPROMs

passiert sein. Bei Einbau  eines neuen EPROMs  oder RAMs sollte  man den

'QRES'-Befehl eingeben, damit im RAM kein 'M�ll' vorheriger Versionen zu

unerw�nschten  Effekten f�hrt.  Man kann  dieses auch dadurch erreichen,

indem die Batterie f�r einen Moment abgeklemmt wird und dadurch den RAM-

Inhalt l�scht. Mit dem 'QRES'-Befehl  werden  die  Default-Parameter aus

dem EPROM �bernommen.

Das TNC-Rufzeichen ist leer und  kann mit dem 'I'-Befehl gesetzt werden.

Ebenso  k�nnen  alle  anderen  Standard  Parameter  ge�ndert werden. Die

neuen  Werte werden  dann im RAM gesichert. Ist eine Backup-Batterie in-

stalliert, dann  bleiben die Parameter und  das Rufzeichen auch bei aus-

geschaltetem  TNC im  gepufferten  RAM erhalten. Es l��t sich  f�r jeden

Kanal ein eigenes Call eingeben, jedoch wird nach einem Disconnect immer

das  Call aus  dem  Kanal 0 (Monitor) �bernommen.

Befehle  und Informationen  werden dem TNC als  Zeilen  �bergeben.  Jede

Zeile  darf  bis zu 256 Zeichen lang sein,  wobei das Schlu�zeichen <CR>

mitz�hlt.  Wenn das 256.  Zeichen  kein <CR> ist, wird es  �berlesen und

ein <BEL> zum Terminal  geschickt. Einzelne Zeichen k�nnen mit <BS> = 08

HEX oder <DEL> = 7F HEX  gel�scht werden.  Mit <CTL-U> oder <CTL-X> kann

die gesamte Zeile gel�scht  werden.  Ein <CTL-R> bringt die Schreibmarke

ohne  L�schen an  den Zeilenanfang,  so da� eingelaufene Meldungen ange-

zeigt werden  k�nnen.  Mit einem zweiten <CTL-R> kann dann wieder an das

Ende der angefangenen Zeile gegangen werden,  um die Eingabe  fortzuset-

zen.  Zwischen diesen beiden <CTL-R> werden alle Eingaben ausser <X-OFF>

und  <X-ON>  ignoriert.  <BEL> Zeichen werden als <BEL> an das  Terminal

weitergereicht,  sowohl bei  der Eingabe als auch beim L�schen.  Zeilen,

die mit <ESC> beginnen (wird als '*' ausgegeben) werden als  Befehlszei-

len interpretiert.  Wenn ein Befehl ohne Parameter eingegeben wird, wird

der  augenblickliche  Wert dieses Parameters angezeigt. Alle Zeilen, die

nicht mit <ESC> beginnen, werden als Information gesendet.

Durch den Wegfall der 7-Bit Umwandlung/Maskierung im Terminal-Modus wer-

den jetzt alle 8-Bit Zeichen transparent  ausgegeben. Zur Vermeidung von

Problemen  mit  Terminalprogrammen im  ECHO-Mode, werden nicht druckbare

Zeichen jetzt als "." ausgegeben.  Lediglich  BELL und TAB werden trans-

parent im Echo ans Terminal geschickt.

An  dieser  Stelle sei  jedoch  darauf  hingewiesen, da� der eigentliche

Vorteil der TheFirmware in  dem sogenannten  WA8DED-HOSTMODE liegt. Dies

ist ein spezielles  Protokoll zwischen TNC und Computer, welches wesent-

lich  flexibler  als der reine Terminalmode ist. Im Hostmode k�nnen z.B.

problemlos  Bin�rdateien  �bertragen  werden  und  spezielle Encoder wie

UUENCODE, 7PLUS, YAPP sind nicht erforderlich.

Die  Firmware stellt  dem Benutzer elf  logische TNC Kan�le bereit,  die

von  0 bis 10 numeriert werden.  Das Terminal ist immer einem dieser Ka-

n�le logisch  zugeordnet,  die Auswahl erfolgt mit dem 'S'-Befehl. Kanal

0  ist reserviert f�r nicht  protokollierte Sendungen  (CQ,  Bake).  Der

Leitweg  f�r  Kanal  0 wird  wie bei den  anderen Kan�len  mit  dem  'C'

Befehl  gew�hlt. Die Kan�le 1-10 senden im  Terminal-Modus auch an 'CQ',

solange sie nicht mit anderen Stationen verbunden sind. Connect Versuche

k�nnen auf  jedem beliebigen, derzeit nicht belegten Kanal gesendet wer-

den.  Einlaufende  Connect Versuche  anderer  Stationen werden  auf  den

ersten  freien  Kanal gelegt, sofern dadurch nicht die durch den 'Y' Be-

fehl gegebene maximale Zahl  gleichzeitiger  Verbindungen  �berschritten

wird. Information,  die auf  einem  belegten, derzeit nicht mit dem Ter-

minal  verbundenen  Kanal einl�uft,  wird  gespeichert, bis dieser Kanal

auf das Terminal geschaltet  wird.  Mit dem 'L'-Befehl kann leicht fest-

gestellt werden, ob  auf anderen Kan�len  Informationen eingelaufen sind

und auf den Abruf  warten. Informationen werden nur auf dem gerade ange-

w�hlten  Kanal  gesendet. Nach einem  Disconnect werden eingegangene In-

formationen bis zum Abruf im TNC-RAM gespeichert.  Wenn der Leitweg oder

das Ziel  gewechselt werden sollen,  w�hrend eine Verbindung gerade auf-

gebaut  wird oder besteht, mu� nicht  erst ein Disconnect ausgel�st wer-

den,  es gen�gt, mit einem  neuen 'C'-Befehl  die Verbindung  neu aufzu-

bauen. Es geht keine  Information dadurch  verloren. Es  ist aber  nicht

zul�ssig,  die gleiche  Station auf mehr  als  einem Kanal zur  gleichen

Zeit zu w�hlen.

Die Protokollversion  ist fest auf  Version 2  eingestellt. Verbindungen

mit Stationen in der alten Protokollversion 1 werden abgewiesen. Version

2 ist  besser f�r Netzwerke  geeignet  und  erlaubt  eine bessere Kanal-

usnutzung, besonders  unter  erschwerten  Bedingungen.  In der Version 2

des Protokolls  wird ein Timer gestartet,  sobald keine Information mehr

zu �bertragen  ist. Bei einer  Pause von mehr als drei Minuten  wird der

TNC  der  Gegenstation  abgefragt, um  sicherzustellen, da�  die Verbin-

dung  noch existiert.  Wenn die  mit dem 'N'-Befehl  vorgegebene  Anzahl

an Versuchen  erfolglos geblieben ist, wird versucht, die Verbindung neu

aufzubauen. Hierdurch  wird  auch  der Fall  abgedeckt, da� jemand  eine

Verbindung  aufbaut  und dann ohne  Disconnect  wieder verschwindet.

F�r  die  Befehle  'F',  'I',  'N'  und  'O'  werden  die  Parameter f�r

jeden Kanal getrennt gespeichert. Der Wert des Kanals 0 wird  im RAM ge-

speichert und  wird zur Initialisierung  der Kan�le  1-10 nach Reset und

nach  Trennen  der  Verbindung benutzt.  Man kann daher vor oder w�hrend

einer Verbindung diese Werte �ndern und  erh�lt automatisch  am Ende der

Verbindung  die  Standard Werte wieder zur�ck.  Mit dem 'D'-Befehl  kann

ein freier Kanal auch wieder initialisiert werden.

Mit  dem  'M'-Befehl  kann  die Kanalaktivit�t  beobachtet  werden.  Der

Parameter f�r diesen  Befehl entscheidet,  welche Pakettypen  beobachtet

werden sollen. Mehrere Parameter k�nnen gleichzeitig angegeben werden.

Parameter     Paket-Typ

---------     ---------

N         nichts

I         Informationen

U         unprotokolliert

S         Status (Kontroll Pakete)

C         auch beobachten, wenn eine Verbindung besteht

+         nur Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

-         keine Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

Die kombinierte  Benutzung der '+' und '-' Parameter ist nicht zul�ssig.

Sie m�ssen als letzter  Parameter vor  den Rufzeichen eingegeben werden.

Die Eingabe von '+' oder '-' ohne  Rufzeichen l�scht die aktuelle Liste.

Die SSID wird nicht ausgewertet. Alle  Pakete einer  bestimmten  Station

werden entweder gemonitort oder nicht.

Ein  '*',  der  in  einer  Rufzeichenliste  erscheint, kennzeichnet  die

Station, die das Paket gesendet hat. Der Pakettyp kann aus der folgenden

Liste entnommen werden.

Name           Beschreibung

----           ------------

RRa            bereit zum Empfang

RNRa           nicht bereit zu Empfang

REJa           Paket nicht akzeptiert

UI             unprotokollierte Information (an alle)

DM             Verbindung besteht nicht

SABM           Aufforderung zum Verbindungsaufbau

DISC           Aufforderung zum Trennen der Verbindung

UA             Best�tigung eines nicht numerierten Paketes

FRMR           Protokoll Fehler

Iab            Information

?ccH           nicht definierter Typ

Hierbei bedeutet:

a  = Nummer des n�chsten erwarteten Paketes

b  = Nummer dieses Paketes

cc = Hexadezimal Zahl

Ein  weiteres  Zeichen  gibt  die verwendete  Protokollversion  und  das

Poll/Final sowie das Command/Response Bit an:

<leer> = Protokollversion 1 ohne P/F Bit

! = P/F Bit in Protokollversion 1

^ = Kommando Paket in Protokollversion 2 ohne Poll Bit

+ = Kommando Paket in Protokollversion 2 mit Poll Bit

- = Antwort Paket in Protokollversion 2 mit Final Bit

v = Antwort Paket in Protokollversion 2 ohne Final Bit

Das Protokoll Identifikationsfeld wird in hexadezimaler Form ausgegeben.

FRMR - FrameReject Infobytes (Sendung und Empfang)

--------------------------------------------------

1. Byte = zur�ckgewiesenes Kontrollfeld.

2. Byte = V(R) CR V(S) 0

3. Byte = 0000ZYXW  Flags

0x01 :  Kontrollfeld falsch oder nicht implementiert.

0x03 :  U/S-Frame mit unerlaubtem Infofeld.

0x08 :  Kontrollfeld hat falsches N(R).

ACHTUNG:

Pakete werden nur gemonitort, wenn mehr als 128 Buffer im TNC frei sind.

Dadurch wird ein �berlaufen der internen Buffer  bei lagsamen  Rechnern

bzw. langsamen  Hostmode-Programmen  bei  starker Kanalaktivit�t verhin-

dert.

Mit dem 'U'-Befehl kann ein Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Es ist m�glich,  einen  frei w�hlbaren Text an  die anrufende Station zu

senden  und dann  der rufenden Station die M�glichkeit  zu  geben,  eine

kurze  Nachricht zu hinterlassen. Dies kann auf allen Kan�len gleichzei-

tig  geschehen  und  beeinflu�t  in keiner  Weise  die  M�glichkeit  des

Bedieners,  Informationen  in eine bestehende Verbindung einzugeben oder

seinerseits  Verbindungen aufzubauen.  Wenn der Ctext eingeschaltet ist,

werden  alle Zustandsmeldungen des  betreffenden  Kanals gespeichert und

erst auf das  Terminal gegeben,  wenn dieser Kanal angew�hlt  wird. Sta-

tusmeldungen  werden  daher dann in zeitlich  richtiger Reihenfolge  zu-

sammen  mit den eingelaufenen  Informationen  ausgegeben. Ausserdem wird

der mit dem 'U'-Befehl eingegebene Text an jede anrufende Station gesen-

det.  Wenn  Kanal 0 als letztes gew�hlt  wurde, k�nnen Stationen auf den

Kan�len  1-10 anrufen  und Meldungen  hinterlassen, wobei  die Zahl  der

maximal gleichzeitig  m�glichen Verbindungen  mit 'Y' gew�hlt  wird. Mit

dem 'L'-Befehl kann  festgestellt  werden, welcher  Kanal  Informationen

enth�lt.  Wenn dann dieser Kanal gew�hlt wird, werden alle gespeicherten

Informationen und Meldungen dieses Kanals auf das Terminal gegeben. Wenn

mit dem 'Z'-Befehl  X-ON/X-OFF-Protokoll  gew�hlt  wurde, kann  die Aus-

gabe mit <CTL-S> gestopt und mit <CTL-Q> wieder aufgenommen werden.

Neu ist beim 'U'-Befehl der  Parameter 2.  Hier kann, wie oben beschrie-

ben, eine  Nachricht  im TNC hinterlegt werden.  Zus�tzlich kann nun die

Gegenstation  mit der Zeichenfolge "//Q" den TNC veranlassen, einen Dis-

connect auszul�sen. Die  Gegenstation  wird somit wieder bis zum letzten

Digipeater "Reconnected" oder  der gesamte Verbindungsweg wird getrennt,

je nach  verwendetem  Digipeater-System. Allerdings  funktioniert  diese

Option NUR  im Terminal-Mode. Ist  eine HOSTMODE-Anwendung aktiv, bleibt

die  Funktion abgeschaltet und unter Kontrolle des Hostmode-Terminalpro-

gramms.

Die  TheFirmware 2.7 hat eine  24-Stunden-Uhr  und  einen  Kalender  per

Software  eingebaut. Man  kann wahlweise alle Statusmeldungen (also CON-

NECT REQUEST fm, CONNECTED to, usw.) und  Monitormeldungen (Header gemo-

nitorter  Pakete)  mit  einem  Datum/Uhrzeit-Stamp  versehen lassen. Mit

'K 0' schaltet  man  die  Ausgabe dieses Stamps ab. Trotzdem werden alle

Meldungen/Header  mit einem  Stamp versehen, ein  Einschalten des Stamps

wirkt also  auch richtig bei l�ngere Zeit im Buffer stehenden Meldungen/

Headern  mit  abgeschaltetem Stamp. Mit 'K 1' schaltet man die Stampaus-

gabe  f�r Statusmeldungen ein, mit  'K 2' die  Stampausgabe  f�r Status-

meldungen und Monitorheader. Eingabe von 'K' zeigt die aktuelle Einstel-

lung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit. Je nachdem wie man das Datum ge-

setzt  hat,  wird  es  bei Stamps  entweder im europ�ischen oder  ameri-

kanischen Format ausgegeben. Das Datum und die  Uhrzeit werden  bei QRES

oder  einem  Kaltstart  gel�scht. Bei einem  Warmstart l�uft die Zeit ab

dem Zeitpunkt weiter, der beim Ausschalten des TNC vorlag. Anhand  einer

nachgehenden  Uhr kann  man so leicht feststellen, ob sich ein Stromaus-

fall w�hrend  des  Betriebs  ereignet hat. Tests haben  ergeben, da� die

Uhr ohne Korrekturen sehr genau l�uft.

ANHANG

------

1. Best�tigungszeitgeber T1 (Ackknowledgement Timer, FRACK)

------------------------------------------------------------

Eine feste  FRACK-Einstellung  gibt es nicht mehr, stattdessen wird  bei

jedem QSO  die Zeit  zwischen Aussenden  eines Info-Frames und Empfangen

der zugeh�rigen  Best�tigung gemessen  und zur Berechnung  des Startwer-

tes des Best�tigungstimers T1 herangezogen.

Um gro�e  Schwankungen zu vermeiden, wird die gemessene  Zeit RTT (round

trip time) nach folgender Formel gegl�ttet:

SRTT' = ( Alpha x SRTT + RTT ) / ( Alpha + 1 )

Dabei  ist  SRTT (smoothed round trip time) der  aus der letzten Messung

ermittelte  Wert f�r  gegl�ttete  Zeitmessung, RTT die  soeben gemessene

Zeit  und SRTT' der neue Wert f�r SRTT. Der Parameter Alpha ist fest auf

den Wert 10 eingestellt.

Der Timer T1 ergibt sich aus SRTT dann nach:

T1 = a3 x SRTT

(wobei a3 im Eprom fest auf den Wert 2 eingestellt ist)

Vor Beginn  eines  QSOs mu� SRTT  initialisiert werden, da ja noch keine

Messung  stattgefunden hat. Dies geschieht  mit dem Wert, der  mit ESC F

eingegeben werden kann (10 ms - Schritte, Default: 500). Die RTT-Berech-

nung beginnt erst  nach Aufbau  der Verbindung, d.h. nachdem  das UA der

Gegenstation  empfangen  worden  ist. Bei QSOs  �ber  mehrere Digipeater

wird die Zeit zwischen den einzelnen SABMs berechnet nach:

T1 = (2 x "Anzahl Digis" + 1) x IRTT

Zusammengestellt aus diversen Beschreibungen

der Softwareautoren ........................... DJ1OR September/1992

�berarbeitet f�r TF2.6 ........................ DB2OS Juli/1993

�berarbeitet f�r TF2.7 ........................ DB2OS September/1994