��� 2de baken in SP Vx.xx ���

Inleiding:

==========

U wilt een 2de baken ? u krijgt een 2de baken...

Na veel proberen/truckjes en een hoop gedult en crashses van SP is het dan toch

gelukt een baken text vanuit een file via het monitor kanaal van sp te sturen.

Mijn methode heeft weliswaar ook nadelen, maar je blijft toch je oude vertrouw-

de //Q behouden...  op bepaalde min van de dag dus niet... hi

Kappen met die bullshit, hoe moet ik dat nou doen :

===================================================

Oke oke, u heeft deze arj al uitgepakt neem ik aan...

dan gooit u de BAKENON.BAT en BAKENOFF.BAT in de SP dir

en de BAKEN.TXT (waar je baken text inkomt) in de cfg dir

dus zo

-SP

|  BAKENON.BAT

|  BAKENOFF.BAT

|  SP.EXE........enz

|

|--CFG

|

|  BAKEN.TXT

|  QRT.SP

|  AT.SP

|

\--

U past vervolgens de AT.SP aan die in de CFG dir staat

wat hieronder staat toevoegen :

#

# 2de Baken setup

#

??:50:*!!BAKENON.BAT

??:51:*&0://Q

??:52:*!!BAKENOFF.BAT

#

#�

Nu zal om het uur het baken worden uitgegooid en wel op xx:51  min dus

bv om 12:51 en 13:51....  U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe vaak, hou er wel

rekening mee dat er niet meer dan 1 gebeurtenis op 1 tijdstip mag gebeuren !!!!

Dus even kijken of u niet in conflict komt met andere tijdstippen.

De truc, uitleg

===============

Een textfile uitzenden op het monitor kanaal is nogal moeilijk, omdat SP dan

op TEKSTTRANSFER springt en dus niks uitzend. De enigste commando's die wel

uitzenden zijn //Q en //H (volgens ons)

Nu gaan we het //Q commando misbruiken voor ons eigen doel, ja inderdaad voor

een 2de baken.  Wat doet //Q ?  Nou simpel, hij zendt de QRT.SP uit.

Als u deze dus vervangt door uw eigen QRT.SP zijn we ver genoeg !

Het proces (ahumm) bestaat uit 3 stappen :

1) Dus een minuut voor dat het baken wordt uitgezonden laten we via de AT.SP de

QRT.SP renamen naar QRT.OLD, en rename BAKEN.TXT naar QRT.SP , dit gebeurt

met de BAKENON.BAT   (kleiner dan een minuut kan helaas niet)

2) Een minuutje later is het zover en doet de AT.SP het volgende commando :

*&0         wat zoveel betekent als ->  ga naar monitor kanaal

//Q         zend de QRT.SP uit

3) En als laaste, dus om xx:52 renamen we alles weer terug naar de ouwe

situatie mbv BAKENOFF.BAT