AUTO7PLUS

---------

door:

Freek de Ru

Wat is AUTO7PLUS?

Met dit programma stelt u stations op afstand in staat, om bestanden uit de

remote-directory te 7plussen. Dit kan handig zijn voor het downloaden. Men

hoeft dan namelijk niet een heel bestand in een keer down te loaden. Verwar

dit programma niet met de auto7p-server van fbb. Er kunnen met deze server

alleen bestanden vertaald worden naar 7plus. De gebruikers kunnen dus geen

bestanden naar deze server sturen. Dit wordt in de toekomst misschien wel

mogelijk.

bestanden van AUTO7P:

AUTO7P.EXE     Dit is het programma zelf. U moet dit programma in de run-

directory van SP plaatsen.

CONFIG.A7P     Dit is het configuratie-bestand van AUTO7P.EXE. Dit bestand

moet ook, evenals alle bestanden met .A7P als extensie, in de

run-directory van SP staan.

HELP.A7P       Dit is een help-bestand voor de gebruiker. Het wordt

uitgezonden als de gebruiker "//auto7p" geeft. U kunt zelf

bepalen welke tekst u hierin zet. De tekst die er nu in

staat, is slechts een voorbeeld.

LEVEL.A7P      Dit tekst-bestand wordt uitgezonden, als het level van de

gebruiker te laag is. Het minimum-level kunt u opgeven in het

bestand CONFIG.A7P.

NOTFOUND.A7P   Dit tekst-bestand wordt uitgezonden, als de gebruiker een

bestandsnaam aan AUTO7P door geeft die niet bestaat. Ook als

de gebruiker een ongeldige directory opgeeft, wordt dit

bestand uitgezonden.

READY.A7P      Dit bestand wordt uitgezonden, als het bestand dat de

gebruiker om wilde zetten naar 7plus, klaar is.

TOMANY.A7P     Dit bestand wordt uitgezonden, als de gebruiker teveel

parameters opgeeft bv. twee bestandsnamen.

U ziet, alle teksten zijn naar eigen smaak in te voeren. Je kan in deze

teksten bv. je eigen call gebruiken en er zijn geen meldingen te zien van

mijn naam. Alleen als er een fout optreedt, die door een verkeerde

installatie is ontstaan, bv. bij het ontbreken van HELP.A7P, krijgt u een

melding, waar ook mijn naam in staat vermeld.

7PLUS.EXE:

Om deze server correct te laten werken, dient u 7PLUS.EXE in een directory te

plaatsen, die opgenomen is in het pad. Een voorbeeld hiervan is c:\dos, maar

kan bv. ook c:\utils zijn. In uw autoexec.bat staat, als het goed is, een

regel die begint met her woord path. Hier staan alle directories, die vanuit

elke ander directory toegankelijk zijn. Ook kunt u path in typen in de dos-

prompt. AUTO7P zal u melden, als hij 7PLUS.EXE niet kan vinden. Dit zal de

server doen op het moment dat hij zijn activiteiten wil starten.

Nadeel van SP:

Als de server en 7PLUS.EXE bezig zijn, kunt u met uw computer niks doen. Hier

kan ik niks aan doen. Het is gewoon een vervelende bijkomstigheid van run-

programma's. Laat dus ook aan de gebruiker weten, dat deze rustig op de eind-

melding van AuTO7P moeten wachten. Bij grote bestanden kan die best wel even

duren! Zet dit dus in het bestand HELP.A7P, zodat ook de ongeduldige

gebruikers hiervan op de hoogte zijn.

De auto7p-directory:

Ik heb er niet voor gekozen, om de 7plus-bestanden in de zelfde directory te

laten plaatsen, als waar het te 7plussen bestand staat. Dit zou een zootje

geven voor gebruiker en sysop. De 7plus-bestanden worden weggeschreven naar

een speciale auto7p-directory, die zich in de remote-directory moet bevinden.

Als bv. uw SP-directory c:\sp is en uw remote-directory dan c:\sp\rem is,

adviseer ik u om c:\sp\rem\auto7p als auto7p-directory te nemen. Deze

directory moet u ook opgeven in het bestand CONFIG.A7P. De gebruikers van uw

station, kunnen dan de resulterende 7plus-bestanden, uit deze directory

downloaden. U kunt dit vermelden in het bestand READY.A7P. bv.:

De 7plus-bestanden staan op u te wachten in de directory auto7p. Bekijk deze

directory met //cat auto7p.

Hoe gebruikt de gebruiker auto7p?

Het is heel simpel. De gebruiker geeft //auto7p pad\bestandsnaam. bv.

//auto7p utils\click.exe. Nu zal het bestand click.exe omgezet worden en in

de auto7p-directory komen te staan.

belangrijke informatie:

Als u deze run-util versprijdt, vraag ik u vriendelijk om dit te doen in een

archief-bestand bv. arj of zip. Het is belangrijk dat dit programma compleet

blijft inclusief dit bestand.

Als u mij wilt stimuleren in het schrijven van een nog betere server en/of

andere utils, kunt u een vrijwillige bijdragen overmaken op giro 6630831

postbank.

Reacties kunt u via ax25 geven aan:

NL1FRK@NL3WWK.NBW.NLD.EU