Hallo FALCon-Fans, SP und/oder DRSI-Benutzer !

Das Programm DRSIEMU ist ein Emulator, mit dem man einen FALCon-25

mit der Firmwareversion 1.3 bzw. 1.31 und h�her in Verbindung mit

dem Terminalprogramm SP von DL1MEN oder einer anderen Software die

DRSI unterst�tzt betreiben kann.

Normalerweise kann man den FALCon nat�rlich auch ohne diesen Treiber

verwenden. Dann ist allerdings nur eine eingeschr�nkte Verwendung von

Multiportbetrieb m�glich, da das Terminalprogramm SP nicht erkennt,

auf welchem Port ein Connect rausgeht oder reinkommt.

Zur Bedienung des DRSI-Mode von SP oder anderer Software bitte ich die

Doku zu den entsprechenden Programmen zu lesen.

Um den Modus zu nutzen, mu� dieser Treiber nur vorab installiert werden.

Dann kann man auf allen 4 Ports �ber eine V24 Betrieb machen und auch

volle Gatewaym�glichkeiten nutzen. Ebenfalls interssant ist der Emulator

wohl f�r die Betreiber von DX-Clustern in Verbindung mit FALCon, da die

DX-Cluster Software wohl immer DRSI-Software erwartet wie man mir be-

richtete.

Andere Terminalprogramme wie zum Beispiel GP von DH1DAE unterst�tzen die

erweiterten Ports bereits ohne Verwendung dieses Zusatztreibers.

Damit FALCon die erweiterten Meldungen auch ausgibt, mu� der Firmware

mit @estat 1 mitgeteilt werden, das man erweiterte Meldungen w�nscht.

Beim Terminalprogramm SP m�ssen statt der Schnittstellenummer in der

Konfigurationsdatei einfach die Zeichen Dh angegeben werden.

S�mtliche Daten der Schnittstelle wie Baudrate, COM-Port oder IRQ-Vektor

und Basisadresse m�ssen dem Treiber und nicht SP mitgeteilt werden.

Der Treiber verf�gt �ber ein Hilfsmen� aus dem die notwendigen Parameter

zur Konfiguration hervorgehen. Der Treiber kann sich auf Wunsch auch

selber modifizieren und die gew�hlten Parameter �bernehmen.

Werden keine Parameter angegeben und ist der Treiber noch nicht von sich

selbst modifiziert worden, wird die Software bei einem Aufruf nicht

installiert, sondern nur eine Hilfe ausgegeben.

Es ist selbstverst�ndlich, da� ich keine Garantie f�r die einwandfreie

Funktion des Programmes �bernehmen kann. Detaillierte Fehlermeldungen

werden jedoch gerne entgegengenommen.

Au�erdem weise ich darauf hin, da� diese Software nur f�r die Verwendung

mit dem FALCon-25 gedacht ist und auf keinen Fall au�erhalb von AFU-

Anwendungen oder f�r andere Zwecke verwendet oder weitergegeben werden

darf. Eine Weitergabe durch PD oder Shareware-Agenturen oder �hnliche

Vermittler ist ebenfalls nicht zul�ssig.

73 de Werner DG3DBI @ DB0IZ