Al deze kommando's moeten worden uitgevoerd door de Alt-toets in te

drukken samen met de bijbehorende letter.

Alt-A   Schakel naar het 'priority channel'. (In CONFIG.SP  PCH= )

Nogmaals Alt-A schakelt u terug naar het vorige kanaal.

Alt-B   Werkt alleen bij gebruik van meerdere TNC's.

U kiest hiermee welke TNC op het monitorkanaal moet staan.

Alt-C   Connect een ander station. Er verschijnt al een C, typ hier

achter de call van het station dat u wilt connecten.

Calls waarvan de route bekend is in PATHLIST.SP kunnen ook

zo geconnect worden.

Geeft u Alt-C gevolgd door <ENTER> dan krijgt u een overzicht

van de voor deze frequentie opgeslagen routes. D.m.v. page-up/

page-down kiest u er hier een van en geeft <ENTER>, de verbin-

ding wordt dan automatisch opgebouwd.

Alt-D   Disconnect het huidige kanaal.

Alt-E   EDIT mode aan/uit-schakelen.

Wanneer de EDIT mode aan staat wordt niet wat u intypt uitgezonden.

In de 'flags' komt een kleine 'e' te staan.

Als u klaar bent met editeren zet u de edit mode uit, gaat met

page-up terug naar het begin en hoeft alleen maar voor elke regel

<ENTER> te geven en de tekst wordt uitgezonden.

Alt-F   Geeft een overzicht van kommando's of tekst die onder bepaalde

funktietoetsen staan.

Alt-G   Toont de huidige directory. U kunt nu een subdirectory of een

file kiezen. Geeft u nu <ENTER> dan komt de komplete naam  van

deze file voor de cursor te staan.

Wordt gebruikt bij kommando's waarbij een file-naam nodig is.

Alt-H   Geeft een kort overzicht van alle kommando's.

Totaal 5 pagina's, bladeren met page-up / page-down.

Alt-I   Werkt alleen tijdens een connect.

Als de call van het geconnecte station voorkomt in GREETING.SP

wordt de eerste regel achter de call getoond.

Alt-J   Aan/uit-schakelen van de convers-mode.

Werkt alleen bij een kanaal dat nog niet geconnect is.

Alt-K   Onderbreken van een file-transfer, het opbouwen autoconnect

door de pathfinder of do-file.

Alt-L   Laat berichten voor de Sysop zien. Zijn de berichten eenmaal

gelezen, dan kunnen ze met Alt-L niet nog eens worden gelezen,

maar blijven wel in de betreffende subdirectory staan.

Alt-M   Schakel om naar het monitor-kanaal.

Indien aanwezig heeft F12 hetzelfde resultaat.

Alt-N   Toont de routes van een TheNet node.

Als een TheNet node een 'Nodebroadcast' uitzend wordt deze

automatisch opgeslagen.

Alt-O   Schakelt het huidige kanaal om in SYSOP mode.

Voorzichtig: Het tegenstation kan nu net zoveel als u zelf

kunt, dus blijf er wel bij!

Alt-P   Schakelt de printer aan en uit.

Bij 'aan' staat er een 'P' in de flags.

De printer kan maar op een kanaal tegelijk gebruikt worden.

Shift-Alt-P

Print het huidige QSO scherm.

Werkt alleen als de printer momenteel niet d.m.v. Alt-P aktief is.

Alt-Q   Stopt het knipperen in de onderste balk van een kanaal waarop nog

niet gelezen tekst binnengekomen.

Alt-R   Geeft het laatste ESC C of Alt-C kommando.

Alt-S   Schakelt het saven van een file aan en uit.

Wanneer in CONFIG.SP  OSA=0 dan schakelt Alt-S alleen het

saven uit. Inschakelen moet dan met <ESC> SAV.

Shift-Alt-S

Schakelt 'AUTO-SAVE' aan en uit.

Bij 'aan' staat er een kleine 'a' in de flags en wordt elke

connect gesaved met als file-naam de call+kanaal-nummer.

Alt-T   Zet uw scherm 'op zwart'

Door op een willekeurige toets te drukken krijgt u het normale

scherm weer terug.

Alt-U   Aan/uit-schakelen van umlaut-conversie.

Bij 'aan' staat er een 'U' in de 'flags' en worden de betref-

fende letters met umlaut getoond.

Alt-V   Schakel naar VIEW-mode.

U kunt nu d.m.v. page-up / page-down terugkijken op het scherm.

Uitschakelen d.m.v. <ESC>.

Alt-W   Geeft een status overzicht.

Alt-X   Verlaat het programma.

Wanneer in CONFIG.SP XIT=2 werkt dit kommando niet.

Bij XIT=1 krijgt u de vraag of u het zeker weet.

Als er op het moment nog een data-transfer bezig is krijgt

u een ERROR melding. Wilt u toch direkt stoppen, breek de

transfer dan af met Alt-K en doe dan nogmaals Alt-X.

Alt-Y   Als u programma gestopt hebt tijdens een connect kunt u na

het opnieuw opstarten met dit kommando opvragen wat er in

het QSO scherm stond. Werkt alleen als tijdens dat QSO save

aan stond.

Alt-Z   Als save aan staat kunt u hiermee alle wat tot dan toe is

weggeschreven deleten. Alle data die na dit kommando binnen-

komt wordt wel gewoon weggeschreven.

Als in CONFIG.SP BSF=1 wordt alles wat ge-delete is wegge-

schreven onder de oorspronkelijke naam met de toevoeging

.Bxx, waarbij xx het nummer van het kanaal is.

Alt-=   SP vraagt een toets in te drukken en geeft vervolgens de

scan-code voor deze toets.

Shift-Alt-=

Werkt zoals Alt-=, maar de scan-code wordt nu in het zend-

gedeelte gezet, voor gebruik bij het ESC CFG KEY= kommando.

SP6.10 Gebruik van de Ctrl kommando's:

--------------------------------------

Ctrl-A:   Plaats de cursor naar het begin van de regel.

Ctrl-B:   Plaats de cursor naar de eerste spatie links van de

huidige positie.

Ctrl-D:   Plaats de datum op de cursor-positie.

Ctrl-E:   Plaats de cursor naar het einde van de regel.

Ctrl-F:   Plaats de cursor naar de eerste spatie rechts van de

huidige positie.

Ctrl-H:   Verwijder karakter links van de cursor (pijltje terug).

Staat de cursor op de eerste positie van een regel dan

springt hij terug naar de vorige regel.

Ctrl-I:   Voegt spaties tussen tot de volgende TAB-stop.

Ctrl-J:   Werkt hetzelfde als <ENTER>, alleen wordt geen RETURN

uitgezonden.

Ctrl-K:   Verwijderd alles rechts van de cursor. De verwijderde tekst

is weer op te vragen met Ctrl-Y.

Ctrl-L:   Met dit kommando kan een bestaande file worden uitgezonden.

SP vraagt om een file-naam, type deze in en de file wordt

geladen, waarbij aangegeven wordt hoeveel regels het zijn.

Als de file groter is dan de buffer wordt hij geladen tot

de buffer vol is.

De cursor staat nu aan het begin van de tekst, geef voor

elke regel <ENTER> en het wordt uitgezonden.

Ctrl-M:   Gelijk aan <ENTER>.

Ctrl-O:   Voeg een nieuwe regel toe op de positie van de cursor.

Staat de cursor midden in een regel, dan wordt deze regel

in twee-en verdeeld.

Ctrl-P:   SP vraagt het kanaal-nummer en verplaatst na dit gekregen

te hebben de komplete zend-buffer naar het aangegeven

kanaal. Is de buffer van het aangegeven kanaal kleiner dan

de verplaatste regels, dan worden net zoveel regels ver-

plaatst als de buffer van het aangegeven kanaal kan bevatten.

Makkelijk als u een aantal dezelfe regels naar meerdere

wilt zenden.

Ctrl-Q:   Neemt het volgende karakter over in de zend-buffer.

Het is zo mogelijk een edit-kommando in een tekst op te nemen.

Ctrl-R:   Het karakter onder de cursor wisselt van plaats met het

karakter direkt links van de cursor.

Ctrl-T:   Plaatst de tijd op de cursor-positie.

Ctrl-U:   In de regel waar de cursor staat worden tussen de cursor

en de volgende spatie alle kleine letters omgezet in

hoofdletters en andersom.

Ctrl-V:   Plaatst de call van het tegenstation in de zend-buffer.

Ctrl-W:   SP vraagt om een file-naam en plaatst vervolgens de gehele

inhoud van de zend-buffer in deze file.

Begint u de file-naam met '#' dan wordt de inhoud van de

buffer uitgezonden op kanaal #.

Bijv. #9, zend de buffer uit op kanaal 9.

Ctrl-W:   Verwijdert de hele regel en slaat deze op in de kill-buffer.

Ctrl-Y:   Plaatst de inhoud van de kill-buffer op de plaats van de cursor.

Ctrl-Del: Wist het zend-gedeelte van het scherm.

Ctrl-Enter:

Zie Ctrl-J

Ctrl-Funktietoesten:

Zie de file FUNKTIE.SP

Ctrl-Page Up:

De onderste balk naar boven verschuiven.

Als in CONFIG.SP BSG=1 dan gaan alle kanalen mee, anders is

het alleen voor het huidige kanaal.

Ctrl-Page Down:

De onderste balk naar beneden verschuiven.

Verder zoals bij Ctrl-Page Up.

Ctrl-Home:

Wissen van het ontvangst- en monitorscherm.

Ctrl-Pijltje links:

Ga naar een lager kanaal-nummer dan geconnect is.

Ctrl-Pijltje rechts:

Ga naar een hoger kanaal-nummer dan geconnect is.

SP6.10 Overzicht Esc-kommando's

-------------------------------

Esc ACT

Als deze ingeschakeld staat, staat er een kleine 's' in de 'flags'.

Het betreffende kanaal werkt dan niet meer. Wat u intypt wordt niet

uitgezonden, wat eventueel ontvangen wordt, wordt niet getoond.

Nogmaals Esc ACT schakelt dit weer uit. Eventueel al ontvangen data

wordt nu wel getoond en ingetypte tekst uitgezonden.

Dit kommando wordt gebruikt bij Esc MM.

Esc ALL <tekst>

SP zend <tekst> naar alle geconnecte stations, behalve als die

met een file overdracht of autorouting bezig zijn.

Esc AT

Laat het eerst uitvoerbare kommando uit de AT.SP file zien.

Esc AT A

Laat de komplete AT.SP file zien.

Esc AT D uu:mm

Verwijder kommando uit de AT.SP file wat achter de tijd uu:mm staat.

Esc AT D *

Verwijder alle kommando's uit AT.SP.

Esc AT uu:mm:kommando

Voeg een nieuw kommando voor AT.SP toe.

Let op: dit wordt niet opgeslagen in AT.SP en is bij opnieuw

opstarten niet meer geldig.

Esc AT W

Schrijft alle kommando's naar AT.SP.

Esc BELL

Aan/uit-zetten van de connect-bel.

Als deze aan staat staat er een 'B' in de 'flags' er gaat er een

'belletje' elke keer als er een station connect en/of disconnect.

Esc C <call>

Connect een ander station. Bijv. Esc C PA3CWL.

Wanneer u eenzelfde station nogmaals wilt connecten met precies

dezelfde call dan veranderd SP automatisch de SSID.

Bijv. PA3CWL wordt dan PA3CWL-1.

Esc CAL <call>

Veranderd de call in de onderste balk en in LOG.SP in de aange-

geven call.

Met Esc CAL DISCON komt er 'discon' te staan.

Esc CFG

Geeft een overzicht van de CONFIG.SP

Een aantal parameters uit CONFIG.SP is hiermee ook te wijzigen,

bijv Esc CFG CTE=1, maar wees hier voorzichtig mee want het werkt

niet bij allemaal.

Esc D

Disconnect het geconnecte kanaal.

Esc DB <filenaam>

De aangegeven file wordt als binaire file uitgezonden zonder het

#BIN# protocol. Wordt gebruikt om een binaire file naar bijv.een

BayCom station te sturen.

Esc DIR

Laat de directory zien waar SP op dat moment in staat.

Met toevoeging \<directorynaam> kan ook een ander directory

bekeken worden.

Esc DO

Voert een DO file uit.

Bijv. Esc DO PI8JYL.DO wordt de file PI8JYL.DO geaktiveerd.

Esc DOS

Exit naar DOS.

Wordt er achter DOS een programmanaam gegeven dan zal DOS dit

programma starten.

Werkt alleen wanneer er nog voldoende geheugenruimte vrij is.

Esc !

Bijna hetzelfde als Esc DOS, u kunt hier direkt achter de ! uw

DOS-kommando invoeren. Geen spatie tussen ! en het kommando.

Esc !!

Als boven, maar de uitvoering is niet zichtbaar in beeld.

Esc DR

Wordt gebruikt om de DRSI parameters in te stellen of te veranderen.

De parameters worden getoond met Esc TP

Esc ECHO

Aan en uit-zetten van ECHO.

Staat ECHO aan dan staat er een 'E' in de flags er wordt alle door

u ingetypte tekst ook weergegeven in het ontvangst-scherm.

Esc FL

Leest de file FLEXPW.SP opnieuw in.

Kan in de sysop-mode ook met //Esc FL gebruikt worden.

Esc FXL 1 4

Wanneer kanaal 1 en kanaal 4 geconnect zijn worden ze met dit

kommando gekoppeld en wordt alles wat op 1 ontvangen wordt weer

uitgezonden op kanaal 4 en omgekeerd.

Esc FUL 1 4

Schakelt een koppeling zoals die gelegd is met Esc FXL weer uit.

Esc HBAUD p,b

Stelt de baud-rate van een DRSI kaart in. Tijdens dit kommando mag

er niemand geconnect zijn.

De p staat voor de DRSI poort, de b voor de baud-rate code.

Esc HOld

Schakelt de link-hold timer aan en uit. Bij 'aan' staat er een

'H' in de 'flags' en wordt er na elke 270 seconden zonder dat er iets

uitgezonden is een spatie uitgezonden. Dit om de verbinding in stand

te houden, vooral handig bij verbinding met een DX-cluster.

De tijd kan ingesteld worden met HOT= en i.p.v. een spatie kan een

tekst ingesteld worden met HOS=, bijv HOS=sh/dx voor een DX-cluster.

Esc HOS <tekst>

Geeft HOS= tijdelijk een (andere) tekst, maar wordt niet opgeslagen

in CONFIG.SP.

Esc KILL

Alle stations die geconnect zijn krijgen de melding QRT en worden

vervolgens gedisconnect.

Esc LEarn

Het leren van een pad.

Wanneer u deze inschakeld voordat u begint met het opbouwen van een

pad onthoud SP de route. Bent u aangekomen bij het eindpunt, type

dan nogmaals Esc LE, SP toont dan de route en vraagt of deze opge-

slagen moet worden (OK Y/N). Wanneer u hier met Y antwoord dan wordt

het pad opgeslagen in PATHLIST.SP.

Esc LSM

Geeft de laatste 4 statusmeldingen, die normaal in het popup-venster

getoond worden, zoals CONNECT REQUEST en FRAME REJECT.

Esc LV #

Het level van een tegenstation kan hiermee tijdens een connect ver-

anderd worden. Bijv. Esc LV 9. Alleen geldig tijdens de connect,

wordt niet opgeslagen.

Esc LW <filenaam>

Laad een file in in het QSO venster.

Esc MAC

Toont een lijst met oproepbare macro's, opgeslagen in MACRO.SP

Met een nummer, bijv. Esc MAC 1 wordt alleen deze getoond.

Er zijn 30 macro's mogelijk: 1 t/m 10 = Alt-1 t/m Alt-0,

11 t/m 20 = Shift-Alt-1 t/m Shift-Alt-0 en 21 t/m 30 = Ctrl-Alt-1

t/m Ctrl-Alt-0

Esc MB <filenaam>

Wanneer dit ingeschakeld is worden alle ontvangen I-frames opge-

slagen in <filenaam> in een speciaal formaat.

Esc MD <tekst>

Wanneer u dit kommando op een niet-geconnecte poort inschakeld,

worden alle in het monitor-gedeelte ontvangen packets waarin <tekst>

voorkomt in het QSO-venster van die poort geschreven. Dus bijv.

Esc MD SP schrijft alle ontvangen packets waarin SP voorkomt in

het QSO venster, met vermelding van de calls van verzender en ont-

vanger. Wilt u het op disk opslaan, geef dan ook het kommando

Esc SAV filenaam.

Wanneer deze funktie is ingeschakeld staat er 'sm' in de 'flags'.

Uitschakelen met Esc MD.

Esc MH

Geeft een lijst van gehoorde stations in alfabetische volgorde.

Esc MH T

Geeft een lijst van gehoorde stations op volgorde van tijd.

Esc MH Call

Geeft een lijst van gehoorde stations die voldoen aan Call. Ook

een gedeelte is mogelijk, bijv Esc MH PI8 geeft alleen de gehoorde

PI8 stations.

Esc MH > <Filenaam>

Geeft een lijst van gehoorde stations en schrijft deze in

de file <filenaam>.

Esc MH C

Verwijderd de lijst gehoorde stations.

Esc MM call1>call2

Multimonitor. Wordt gebruikt op een niet-geconnecte poort om

een qso tussen 2 stations te volgen. Alleen de packets van de beide

aangegeven calls worden getoond.

Ook is het mogelijk bij de tweede call een ? te zetten. Zodra call1

een qso begint dan wordt zijn tegenstation automatisch call2. Is

het QSO afgelopen dan kan na 3 minuten weer een QSO met een ander

tegenstation 'monitoren'.

Wanneer MM ingeschakeld is staat er een 'X' in de 'flags'.

Uitschakelen doet u d.m.v. Esc MM

De Multimonitor werkt alleen op een niet-geconnecte poort, wordt

deze poort tijdens MM geconnect, dan schakelt de MM funktie auto-

matisch uit.

SP6.10  Gebruik van de Funktie toetsen:

---------------------------------------

F1-F10:

Kies een kanaal.

F1 = kanaal 1, F2 = kanaal 2, etc.

Bij meer dan 10 kanalen: F3 F3 = kanaal 23, F3 F3 F3 = kanaal 33, etc

F11 (indien aanwezig):

Zie Alt-V

F12 (indien aanwezig):

Zie Alt-M

Shift-F1-F10:

Zend de tekst uit die is opgeslagen in de file PFKEYS.SP

Alt-F1-F10:

Geeft de 1e t/m de 10e call voor autoconnect, zoals deze is opgesla-

gen in de file PATHLIST.SP voor de huidige frequentie. Door <ENTER>

te geven wordt de verbinding door de pathfinder opgebouwd.

Zie ook Alt-F.

Ctrl-F1:

Het zend-gedeelte van het scherm zo klein mogelijk maken (3 regels).

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F2:

Het zend-gedeelte van het scherm zo groot mogelijk maken (15 regels).

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F3:

De bovenste balk naar boven verschuiven.

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F4:

De bovenste balk naar beneden verschuiven.

WOrdt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F5:

Aan/uit-zetten van de 'echo-marker'. Bij aan staat een 'x' in de flags.

Als deze 'marker' aan staat wordt alles wat met //echo <tekst> wordt

verzonden ook in het ontvangstgedeelte gezet met een > ervoor.

Ctrl-F6:

Geeft als TMM=1 een lijst van de laatste 20 QSO's, waaruit dan een

QSO t.b.v. MultiMonitor gekozen kan worden.

Ctrl-F7:

Geeft het aantal ontvangen en verzonden bytes.

Wordt op 0 gezet bij het openen van een save-file.

Ctrl-F8:

Exit naar DOS.

Shift-Tab:

Schakel naar een kanaal waarop nog ongelezen data is binnengekomen.

SP6.10 Overzicht Remote kommando's:

-----------------------------------

Een tegenstation kan de volgende remote-kommando's uitvoeren (mits zijn

level daar hoog genoeg voor is). Alle remote kommando's moeten vooraf

gegaan worden door //

De kommando's mogen volledig gebruikt worden maar alleen de hoofdletters

is al voldoende.

n <tekst>

Dit is de CHAT mode.

Zend <tekst> naar kanaal 'n'.

Dit werkt uiteraard alleen als kanaal 'n' geconnect is.

Degene die deze tekst ontvangt ziet van wie deze afkomstig is

en krijgt de mededeling  Reply with //p, waarbij p het kanaal-

nummer is van degene waar de tekst vandaan kwam.

ALL <tekst>

De <tekst> wordt naar alle geconnecte stations verzonden,

voorafgegaan door de mededeling QTC de <call>, waarbij <call>

de call van degene is die het ALL kommando uitvoerde.

Geconnecte stations die met een file-transfer bezig zijn

krijgen de melding niet.

Connect <call> [tnc nummer]

Op deze manier kunt u via het geconnecte SP station een ander

station connecten. Heeft het betreffende station meerdere TNC's

en dan moet u het TNC nummer er bij geven.

Bent u PA3XXX en wilt u PA3YYY connecten dan gaat dat alsvolgt:

(PA3YYY werd gehoord op via tnc nummer 1)

C PA3XXX 1

Het SP station gaat dan voor u aan de slag en gaat PA3YYY pro-

beren te connecten en gebruikt nu de call PA3XXX-15.

Wanneer het betreffende SP stations in zijn PATHLIST.SP bepaalde

route heeft vastgelegd naar verder gelegen station dan kunt u

deze ook op deze manier connecten. SP zoekt d.m.v. de pathfinder

zelf de route.

Zodra de verbinding tot stand gebracht is krijgt u de melding:

Connected to: <call>.

Wordt u door dit station gedisconnect dan krijgt u de melding

Reconnected to <call van het SP-station>. U blijft dan dus met

dit SP-station geconnect en hoeft hem niet opnieuw te connecten.

Wanneer u geen TNC-nummer opgeeft dan wordt de connect automa-

tisch op dezelfde TNC gedaan, behalve wanneer in PATHLIST.SP

bekend is dat de gewenste <call> via een andere TNC te bereiken

is.

CAtalog

Geeft een overzicht van alle files die u kunt lezen met het

//R kommando.

Priveberichten worden alleen getoond aan degene waarvoor ze

bestemd zijn.

Het is ook mogelijk een selektie te maken. Wilt u bijv. alleen

maar kijken wat voor programma erin staat dan doet u //CA *.EXE

of //CA *.COM

COnverse

Ga naar de converse mode.

In deze mode kunt u, mits er ook andere stations in staan

gezamelijk 'babbelen'.

CStatus

Geeft een overzicht van alle geconnecte kanalen.

Een * geeft het kanaal aan waar u zich op bevind.

Een < betekent dat het tegenstation SP geconnect heeft.

Een > betekent dat SP het betreffende station geconnect heeft.

Stations die niet geconnect zijn worden niet getoond.

Disconnect

U wordt direkt gedisconnect zonder een QRT tekst.

Echo <tekst>

De <tekst> wordt door SP naar u teruggestuurd.

Help

Geeft een kort overzicht van alle remote kommando's.

Info

Geeft de inhoud van INFO.SP, meestal door de sysop gebruikt

voor informatie over zijn station.

Kill <call>

Hiermee kunt u een bericht dat voor u bestemd is verwijderen

nadat u het gelezen heeft.  Stel u bent PA3XXX, als u connect

krijgt u de melding dat er post voor u is en dat u deze kunt

lezen door te typen //R PA3XXX.000. Na het lezen typt u

//K PA3XXX.000. U krijgt dan de melding dat het bericht ver-

wijderd is. Het bericht blijft nog wel op schijf staan maar

wordt veranderd in PA3XXX.$00 en is niet meer voor u te lezen,

maar voor de sysop nog wel. Deze kan het later dan verwijderen.

Lans

Geeft een over zicht van alle LANs die in PATHLIST.SP bekend zijn.

Dit zijn nodes die in Nederland niet gebruikt worden. Komen o.a.

voor in Zuid-Duitsland.

MAIL

Dit kommando is bedoeld voor de speciale node kanalen, waar de

// kommando's niet werken.

MAIL kijkt of er post voor u is. (U krijgt die melding niet

automatisch op een node-kanaal).

MAIL PA3XXX.000 leest uw post.

MAIL K PA3XXX.000 verwijderd uw post.

MHeard

Geeft een kort overzicht van de calls die op de huidige frequentie

gehoord zijn.

Zijn er meerdere TNC's aktief (op meerdere banden) dan worden

deze ook getoond.

MHeard L

Geeft een langer overzicht, met datum, tijd en stations gehoord

via een ander station.

MHeard T

Wanneer TIC=1 krijgt u een overzicht van de 7 laatst gehoorde calls.

MHeard <tnc-nummer>

Alleen wanneer SP meerdere TNC's in gebruik heeft.

Met de toevoegen van het tnc-nummer krijgt u alleen de MH-lijst

van de gekozen TNC.

MHeard Call

Alleen de gekozen call of gedeelte van call die gehoord werden

worden getoond.

Bijv MH PI8 geeft alleen de gehoorde PI8 calls,

MH PA3C geeft alleen de calls die beginnen met PA3C.

MON

Geeft een laatste aantal regels van het monitorscherm van het

SP-station. Dit staat bij het SP-station ingesteld in MLN=.

Wanneer u sysop-level heeft kunt u zelf het aantal regels be-

palen. Bijv. //MON 25 geeft de laatste 25 monitor-regels.

NAme  <naam>

Hiermee kunt u uw naam opgeven, deze wordt dan opgeslagen in

GREETING.SP en bij een volgende connect is uw naam dan bekend.

Heeft u uw naam al ingevoerd dan kunt deze met //NA weer op-

vragen. Wijzigen is niet mogelijk.

Nodes

Geeft een overzicht van de door SP gehoorde nodes zoals die

zijn uitgezonden door een naburige TheNet node.

Zie ook Terms.

NEws

Geeft het laatste nieuws van de sysop. Dit is opgeslagen in

de file NEWS.SP.

Path

Geeft een overzicht van alle calls die d.m.v. de pathfinder te

connecten zijn.

Path L

Geeft hetzelfde overzicht, maar nu met de route erbij.

Path <call>

Geeft de route voor de gekozen call.

PARam

Geeft een overzicht van de belangrijkste TNC parameters.

Quit

U wordt gedisconnect maar krijgt daarvoor eerst nog een

Q-tekst en datum/tijd en geconnecte tijd.

Read <filenaam>

Lees een algemeen- of een privebericht.

U moet de filenaam precies zo intypen zoals hij in het overzicht

staat. Priveberichten zijn alleen te lezen voor degene waarvoor

ze bestemd zijn.

RESET

Werkt alleen in SYSOP-mode en reset de computer!

RIng

Laat een bel overgaan. Wanneer u te vaak belt krijgt u de melding

hiermee te stoppen. Gaat u toch door dan wordt u na 3 keer tevaak

bellen gedisconnect.

RPrg <filenaam>

Het programma <filenaam> wordt binair naar u verzonden.

SYsop

Wanneer u van de SP sysop een password hebt gekregen en dit in

FLEXPW.SP hebt gezet en de SP sysop heeft het in PASSWD.SP gezet

dan kunt u in de sysop mode komen.

Geef het kommando //SY. Wanneer nu de getallen juist zijn zendt

SP een getal uit. In uw zendgedeelte van het scherm bij de cursor

staat nu een getal. Druk nu op enter en u staat bij het tegen-

station in de sysop mode.

Het password is een getal tussen 0 en 32767.

Voorbeeld: u bent PA3XXX, tegenstation is PA3YYY

U geeft PA3YYY password 12345

U krijgt van PA3YYY password 67890

De file FLEXPW.SP en PASSWD.SP moeten er dan zo uitzien.

FLEXPW.SP        PASSWD.SP

------------------------------------------------------

Bij PA3XXX                PA3YYY=67890      PA3YYY=12345

Bij PA3YYY                PA3XXX=12345      PA3XXX=67890

SYsop ?

Geeft aan of u in sysop-mode staat. 0 = nee, 1 = ja.

SYsop 0

Schakelt de sysop-mode uit.

Terms

Geeft een overzicht van alle nodes en gewone stations die

in PATHLIST.SP bekend zijn en die u dus kunt connecten.

Dit kommando kunt u het beste gebruiken om te kijken naar

welke nodes u kunt doorconnecten.

TIme

Geeft de log-in tijd, de huidige tijd en het aantal verzonden

en ontvangen bytes.

Users

Geeft een overzicht van de laatste 10-15 stations die geconnect

hebben.

Version

Geeft de SP-versie, het aantal TNC, kanalen en vrij geheugen.

WPrg <filenaam>

Het programma <filenaam> wordt binair verzonden.

Write

Geeft aan of SAVE in- of uitgeschakeld is

Write <call>

Verstuur een bericht naar <call>.

Wacht met het bericht tot u de melding krijgt dat u hiermee

kunt beginnen. Sluit het bericht af met //W off, Ctrl-Z of //Q.

Wanneer degene waarvoor het bericht bestemd is SP weer connect

krijgt hij automatisch de melding dat er post voor hem is.

Wanneer in CONFIG.SP N3P=1 dan is het niet mogelijk berichten

voor derden op te slaan. Dan dus alleen voor de sysop.

Write <filenaam>

Verstuur een algemeen bericht.

Wacht ook hier tot u de melding krijgt dat u kunt beginnen.

Dit bericht is voor iedereen te lezen.

Als deze filenaam al bestaat krijgt u een fout-melding en moet

u een andere naam nemen.

SP6.10 Autorouting d.m.v. de pathfinder

---------------------------------------

Het is mogelijk SP een connect opdracht te geven waarbij het programma

dan zelf de route zoekt.

Elk connect kommando kan de autorouting gebruiken, als het station dat

geconnect moet worden voorkomt in PATHLIST.SP dan wordt het hier aange-

geven pad gebruikt. De call moet dan wel precies zo aangegeven worden

als hij in PATHLIST.SP opgeslagen is en uiteraard moet de aangegeven

frequentie ook kloppen.

Wanneer tijdens het opbouwen van de route het ergens misgaat volgt er

een gehele disconnect en moet u dus weer opnieuw beginnen. Door / aan

het connect kommando toe te voegen blijft u geconnect met de node tot

waar het pad met sukses was opgebouwd.

Voorbeeld:

PATH: 430.750 HB9AK N>PI8NOS N>PI8EHV N>ON5ZS F>LX0PAC F>HB9EAS

Nu wil de connect van LX0PAC naar HB9EAS niet lukken.

Bij het kommando C HB9AK zal dan een disconnect volgen,

terwijl bij C HB9AK / u geconnect zult blijven met LX0PAC, want tot

zover was het pad al opgebouwd.

Alle calls die in PATHLIST.SP zijn opgeslagen kunnen (op de aangegeven

frequentie) geconnect worden.

Wanneer u via de pathfinder een connect opbouwt krijgt u pas de connect-

bel zodra het station dat u opgegeven geconnect is.

Een connect van autorouting kan op de vier volgende manieren worden

opgebouwd:

1. D.m.v. Alt C <call>

Nadat u zo een call hebt ingevoerd gaat SP zoeken of de aangegeven

call in kombinatie met de huidige frequentie voorkomt in PATHLIST.SP

Het eerste pad dat in aanmerking komt wordt dan gebruikt om de route

op te bouwen.

Wanneer de call niet in PATHLIST.SP voorkomt zal SP het station

rechtstreeks proberen te connecten.

2. D.m.v. //C <call>

Dit kan als remote kommando gebruikt worden door een geconnect

station dat via het SP-station verder wil connecten.

Werkt verder zoals Alt C

Wanneer het SP-station met meerdere TNC's werkt moet achter de

call wel het betreffende TNC nummer aangegeven worden.

3. D.m.v. de Funktie toetsen

Door Alt-F1 t/m Alt-F10 te kiezen krijgt u de eerste 10 routes

voor de huidige frequentie uit PATHLIST.SP. Met Alt-F kunt u een

overzicht van de opgeslagen routes krijgen.

4. D.m.v. Alt C <enter>

U drukt direkt na Alt C op enter, zonder een call aan te geven.

SP geeft nu alle paden die voor de huidige frequentie bekend zijn.

Met page-up/down kunt u met de cursor een route uitkiezen. Door

nu op enter te drukken kiest u een route die SP vervolgens gaat

opbouwen. Met ESC kunt u weer uit dit keuze-menu komen.

De LEARN-mode.

SP heeft de mogelijkheid een route die u opbouwt te onthouden voor

een volgende keer.

U kunt SP op de volgende manier een route leren onthouden:

1. Type <ESC> LE.

Er staat nu een 'L' in de 'flags'.

U kunt dit slechts op EEN kanaal tegelijk doen.

2. Geef SP het kommando de eerste node te connecten.

Wanneer u hier geconnect bent kunt u verder connecten tot u aan het

punt gekomen bent waar u wilt zijn.

3. Type nu nogmaals <ESC> LE.

Het door u gekozen pad wordt nu in een pop-up venster getoond en

SP vraagt of u het op wilt slaan. Wanneer u nu Y intypt wordt het

pad direkt opgeslagen in PATHLIST.SP

Let op:

- De learn-mode wordt afgebroken bij een disconnect, u moet dan

helemaal opnieuw beginnen.

- U kunt op elk willekeurig moment de learn-mode afbreken met

<ESC> LE. Zie verder punt 3 hierboven.

- Als de learn-mode aktief is mag u de cursor niet verplaatsen

en u mag niets intypen totdat u geconnect bent met een volgend

station.

SP 6.10 Het verzenden en ontvangen van binaire files (programma's).

------------------------------------------------------------------

Met SP is het ook mogelijk om binaire files te verzenden, ze hoeven dus

niet eerst met bijv. 7plus omgezet te worden in een tekstfile.

Het verzenden en ontvangen kan op de volgende manieren:

1. Automatisch, zonder hulp van sysop tegenstation.

U hoeft hierbij maar 1 kommando te geven, de rest gaat vanzelf!

Dit is alleen mogelijk wanneer beide stations werken met SP,

minimaal versie 5.

- Het verzenden van een programma:

Type //WPRG ZIJNFILE MIJNFILE

(zijnfile en mijnfile mogen ook allebei hetzelfde zijn)

Als deze file nog niet bij het tegenstation bestaat zal het tegen-

station automatisch //RPRG MIJNFILE naar u verzenden, waarna de

verzending vanzelf start.

- Het ontvangen van een programma:

Type //RPRGR ZIJNFILE MIJNFILE

Als deze file inderdaad bij het tegenstation aanwezig is zal het

tegenstation automatisch //WPRG MIJNFILE ` naar u verzenden, waarna

de verzending vanzelf start.

Het ` teken na MIJNFILE is een signaal aan het ontvangende station

dat het geen start-prompt moet verzenden.

2.  Half-automatisch, zonder hulp van sysop tegenstation.

Werkt het tegenstation niet met SP5 of 6 maar kan het wel onbemand

programma's verzenden en ontvangen dan gaat dat alsvolgt:

- Het verzenden van een programma:

Type //WPRG FILENAAM

Als u van het tegenstation het kommando krijgt de file-transfer te

starten type dan <esc> SB FILENAAM

- Het ontvangen van een programma:

Type //RPRG FILENAAM

Type <esc> RB FILENAAM

Het is verstandig om deze twee regels eerst allebei in te typen en

vervolgens tegelijk <enter> te geven, omdat het tegenstation direkt

na ontvangst van het eerste kommando de verzending start.

3.  Verzending d.m.v. invoeren van kommando's door beide sysops.

Bij beide stations is de sysop aanwezig en voert zelf het betreffende

kommando in.

Eerst typt het ontvangende station <esc> RB filenaam

Dan typt het verzendende station <esc> SB filenaam

Bij alle 3 mogelijkheden wisselt SP voordat de file-transfer begint eerst

een aantal parameters uit:

- Bij het verzenden wordt een #BIN# check verzonden

bijv. #BIN#43193#|17419##1311A8A2#C:\SP\REM\LOG.EXE

43193................lengte van het programma in bytes.

17419................CRC check.

1311A8A2.............File datum en tijd

C:\SP\REM\LOG.EXE....Naam en pad van de file

Het ontvangende station zend vervolgens #OK#C:\SP\REM\LOG.EXE

Het is mogelijk dat het ontvangende station het programma niet accep-

teerd omdat bijv. het programma al aanwezig is of er niet meer vol-

doende ruimte voor is. In dat geval zend het #NO# met een aanvullende

tekst.

Tijdens het verzenden van het programma staat op de bovenste status-balk

op de plek waar normaal de frequentie staat het aantal bytes dat nog moet

worden verzonden of ontvangen, zowel bij het zendende als bij het ont-

vangende station.

Is het programma met sukses verzonden dan krijgen beide stations de mel-

ding Binary transfer OK, CRC = <getal dat in de BIN check staat>.

Bovendien krijgt de verzender de melding BIN-RX OK #..... (CRC getal)

en de ontvanger BIN-TX OK #......(CRC getal).

Wilt u een file-transfer onderbreken, type dan Alt-K. Het andere station

krijgt dan de melding #ABORT#. In dat geval wordt er niets opgeslagen.

Het programma wordt ook niet opgeslagen wanneer de CRC-check fout is.

Hoe werken de PRIVATE levels in SP ?

------------------------------------

SP heeft de mogelijkheid om het tegenstation een private-level toe te kennen.

Als een station niet in de GREETING.SP voorkomt krijgt het automatisch

level 1 toegekend.

Als u niets heeft veranderd staan alle normale remote-kommando's ook op

level 1 en kan iedereen deze dus uitvoeren. (Uiteraard de speciale sysop-

kommando's niet!).

Als u nu niet zonder meer iedereen alle remote-kommando's wilt laten

gebruiken moet u bepaalde kommando's een hoger 'level' geven.

De levels wijzigen gaat alsvolgt:

- Start SP op

- Type <ESC> RM

Nu krijgt u op uw scherm alle remote-kommando's met hun huidige level

- Druk op de spatiebalk

Nu komen de kommando's een voor een en kunt u door een cijfer in te

toetsen het level wijzigen, of enter geven om zo te laten.

Heeft u bijv. CONNECT veranderd in LV=5 dan kunnen alleen stations die

u in GREETING.SP level 5 heeft toegekend gebruik maken van de node.

De veranderde levels blijven bewaard en hoeven dus na opnieuw opstarten

niet weer ingevoerd te worden.