��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������          Handleiding SP6.11        �����������������

����������������������������������������������������������������������

���������������ͻ

� 1 Installatie �

���������������ͼ

Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van SP6.10 of SP6.11

met een IBM-compatible PC. Een groot aantal kommando's zijn voor

de Atari gelijkwaardig, maar hier en daar komen verschillen voor,

deze worden hier NIET genoemd!

U heeft voor het gebruik van SP minimaal nodig:

- IBM XT 640 KB RAM met Hard disk, Monochroom monitor en TNC

de meeste externe remote-programma's zullen echter niet werken.

- IBM AT 1MB RAM met VGA monitor, hard disk en TNC

met deze configuratie zult u over het algemeen weinig problemen

ondervinden.

Het verdient de aanbeveling om SP te installeren met het installatie

programma, alles wordt dan automatisch geinstalleerd en u voorkomt

zo dat er aan belangrijke parameters verkeerde waardes worden toe-

gekend.

Ga alsvolgt tewerk:

1. Doe de diskette met daarop INSTALL.COM en SPBIN.EXE in een

diskdrive.

2. Type nu INSTALL <drive1>: <drive2>:

Drive1 is de diskdrive waarin de diskette zich bevindt.

Drive2 is de diskdrive waarop SP geinstalleerd moet worden.

Wilt u bijv. SP installeren van diskdrive B naar harddisk C

type dan INSTALL B: C:

3. Volg nu verder de instrukties die het installatie-programma

u geeft. Het is het beste alles automatisch uit te laten

voeren.

Zodra de installatie klaar is staat SP op uw harddisk in de

subdirectory SP. U kunt nu in principe het programma gebruiken

maar het is verstandig eerst een aantal files naar eigen smaak

en inzicht te veranderen.

�������������������������Ŀ

� 1.1 Konfiguratie van SP �

���������������������������

Alle parameters die SP gebruikt zijn opgeslagen in de file

CONFIG.SP. Elke parameter bestaat uit drie hoofdletters en

wordt ingesteld door er een '=' teken met daarachter de

toegekende waarde.

Elke regel die met '#' begint moet gezien worden als een

toelichting en wordt niet door SP gelezen. Staat voor een

parameter een '#' dan wordt deze ook niet gelezen en neemt

SP hiervoor de standaard-waarde.

Ook is het mogelijk een '{' en '}' teken te gebruiken. Dit

is om in met meerdere opties tegelijk te kunnen werken,

bijvoorbeeld normaal met 1 TNC en als optie met 2 TNC's.

- bladzijde 1 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Voorbeeld:

{0

CFG=TNCS:1

}

{1

CFG=TNCS:2

}

CFG=PORT0:1

CFG=BAUD0:9600

CFG=CHANS0:10

{1

CFG=PORT1:2

CFG=BAUD1:9600

CFG=CHANS1:10

}

Normaal werkt u met 1 TNC en start u SP op met het kommando SP.

Als optie werkt u met 2 TNC's en start u op met SP -1.

Nu leest SP alle konfiguraties waar (1 voor staat en start dus

op voor 2 TNC's op COM1 en COM2, met beiden 10 kanalen.

Alle kommando's in CONFIG.SP die met CFG= beginnen zijn TNC-kom-

mando's, de overige zijn kommando's die het programma nodig heeft.

����������������������Ŀ

� 1.2 TNC Konfiguratie �

������������������������

CFG=VIDEO:n

met 'n' geeft u aan welke video-kaart u gebruikt.

0 = willekeurige kaart (monochrome of kleur)

1 = EGA, 43 regels

2 = VGA, 60 regels

Bij een monochroom EGA of VGA scherm moet u de toevoeging

'm' geven, bijv. CFG=VIDEO:1,m

Bij twijfel is het het beste om 0 op te geven, SP zoekt dan

zelf de juiste konfiguratie.

CFG=LANG:0

met 'n' geeft u aan welke taal SP moet gebruiken.

0 = Nederlands

1 = Engels

Gebruikt u een niet vertaalde SP-versie dan is 0 Duits.

CFG=TNCS:n

met 'n' geeft u aan hoeveel TNC's u wilt gaan gebruiken.

CFG=PORTx:n

Hiermee kiest u de COM-poort(en).

'x' is het TNC-nummer (te beginnen bij 0).

'n' is het COM-poort nummer.

Gebruikt u TFPCR of TFPCX geef dan i.p.v. het COM-poort

nummer hier 5. (Gebruikt u DOS 5.0 dan 5H)

- bladzijde 2 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

CFG=BAUDx:n

Hiermee geeft u de baudrate tussen computer en TNC aan.

Dit is dus NIET de baudrate waarmee u uitzendt.

'x' is het TNC nummer.

'n' is de baudrate.

CFG=CHANSx:n

Hiermee geeft u aan met hoeveel kanalen u wilt werken.

'x' is het TNC nummer.

'n' is het aantal kanalen.

Wanneer uw computer te weinig geheugenruimte overhoudt krijgt

u een foutmelding, verminder dan het aantal kanalen.

Werkt u met COM-poorten waarvan het poortadres en de IRQ niet

een standaard-waarde hebben, dan kunt u deze waarden bij de

konfiguratie opgeven:

CFG=PORTx:n,p,i

'x' is het TNC nummer.

'n' is de COM-poort.

'p' is het hexadicimale adres van de COM-poort

'i' is het IRQ-nummer van de COM-poort

CFG=IDENTx:s

Hiermee stelt u de IDENT in. Dit is een identifikatie die bij

alle status- en foutmeldingen aan stations die u geconnect

hebben verzonden wordt.

'x' is het TNC nummer.

's' is de IDENT-tekst, MAXIMAAL 6 karakters lang.

Dit is vooral handig wanneer u met 2 TNC's werkt. Stel uw call

is PA3ZZZ, dan kunt u bijv. uw IDENT voor 2 mtr ZZZ144 geven

en voor 70 cm ZZZ430.

U kunt op deze IDENT niet geconnect worden.

��������������������Ŀ

� 1.3 Subdirectories �

����������������������

Binnen de SP directory op uw harde schijf worden door het

installatie-programma een aantal subdirectories aangemaakt.

Deze zijn voor een juiste onderverdeling van de verschillende

mogelijkheden van SP. U mag deze directories ook andere namen

geven.

RMP=D:\SP\REM  Hierin kunnen anderen berichten lezen en schrijven.

SVP=D:\SP\SAV  Hierin komen alle berichten die gesaved worden.

SVB=D:\SP      Hierin komen save-backup files.

SVB=D:\SP\RUN  Hierin komen externe remote-programma's te staan

die een ander op kan starten.

Gebruikt u een andere drive dan staat er i.p.v. C uiteraard de

letter van de drive die u gebruikt.

- bladzijde 3 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������Ŀ

� 1.4 Kleur instellingen �

��������������������������

Monochroom beeldscherm:

U hebt hier de keuze uit de kleuren wit (WHI), zwart (BLK)

en grijs (LGY). Voegt u na de kleur-instelling BLINK toe dan

gaat het ingestelde knipperen.

U heeft verder de mogelijkheid om een tekst te onderstrepen of

in omgekeerde kleuren te tonen. Dit doet u met toevoeging van

de volgende cijfers:

1 = onderstrepen              15 = fel

7 = normaal                  112 = kleuren omgekeerd

Wilt u de tekst laten knipperen, tel er dan 128 bij op.

U moet deze getallen HEXADECIMAAL invoeren!

Kleuren beeldscherm:

U heeft hier de keuze uit de volgende kleuren:

HEX    AFKORTING    KLEUR           HEX    AFKORTING    KLEUR

0        BLK       Zwart       �    8        DGY       Donker Grijs

1        BLU       Blauw       �    9        LBL       Hel Blauw

2        GRN       Groen       �    A        LGN       Hel Groen

3        CYA       Cyaan       �    B        LCY       Hel Cyaan

4        RED       Rood        �    C        LRD       Hel Rood

5        MAG       Magenta     �    D        LMA       Hel Magenta

6        BRN       Bruin       �    E        YEL       Geel

7        LGY       Hel Grijs   �    F        WHI       Wit

De kleuren 1 tot 7 kunnen voor de voor- als achtergrond gebruikt

worden, de overige kleuren zijn alleen voor de voorgrond bruikbaar.

Alle gebruikt achtergrondkleuren moeten hetzelfde zijn, behalve

uiteraard de achtergrondkleuren in de statusbalken en pop-up-

vensters.

U kunt kiezen hoe u de kleur aangeeft:

1. Hexadecimaal:

Eerst de achtergrond, dan de voorgrond.

Bijv. ARX=$01 geeft een blauwe tekst op een zwarte achtergrond.

Wilt u de tekst laten knipperen, tel er dan hex $80 bij op.

In het voorbeeld wordt het dan dus ARX=$81.

2. Met de kleur-afkortingen:

Eerst de voorgrond, dan de achtergrond.

Bijv. ARX=BLU,BLK geeft weer blauwe tekst op zwarte achtergrond.

Wilt u hier de tekst laten knipperen, zet er dan BLINK achter.

In het voorbeeld wordt het dan ARX=BLU,BLK,BLINK.

Alle kleuren hebben een standaard-waarde, hoe deze is kunt u

bekijken in CONFIG.SP. De afkortingen hebben de volgende betekenis:

- bladzijde 4 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

ABI Kleur voor de call in de onderste statusbalk die oplicht

wanneer hier tekst op binnenkomt. Blijft knipperen tot dat u

op het betreffende kanaal gaat kijken.

ABS Kleur voor de onderste statusbalk.

ADC Kleur die 'discon' aangeeft in de onderste statusbalk.

ACL Kleur voor prompts en DX-meldingen van een DX-cluster,

voor de juiste werking zie CLU

ACU Kleur voor de software-cursor in het zend-venster.

AEM Kleur voor het POP-UP venster. Hierin worden status- en

foutmeldingen aangegeven.

AFL Kleur voor de 'flags' in de bovenste statusbalk.

ATI Kleur die het TNC-nummer aangeeft in het monitorscherm, links

van elke 'header'. Alleen bij meerdere TNC's in gebruik.

ATS Kleur van de bovenste statusbalk.

AST Kleur voor uitgezonden tekst, wanneer deze in de ECHO mode in

het QSO scherm zichtbaar is.

ANR Kleur voor de 'header' van TheNet NODE-stations.

AHn Kleur voor de 'monitorheader'. Dit is de regel waarin de

call van het gehoorde station voorkomt.

'n' is het TNC nummer, dus AH0 is voor TNC 0.

AIn Kleur voor de ontvangen packets in het monitorscherm.

Ook hier is 'n' het TNC nummer.

ARX Kleur voor ontvangen QSO-tekst.

ASX Kleur voor statusmeldingen van de TNC. (CONNECTED TO, etc)

ADF Kleur voor gebruik in het zend-scherm. Wordt verder als stan-

daardkleur gebruikt wanneer een kleur niet ingesteld is.

AWA Kleur voor waarschuwings-meldingen (zoals retries etc) en

voor bepaalde 'flags'

��������������������������Ŀ

� 1.5 Overige instellingen �

����������������������������

De meeste van de volgende kommando's kunnen aan (1) of uit (0)

gezet worden, maar bij een aantal zijn ook andere getallen

mogelijk.

BSF=1  Save-files worden met Alt-Z niet vernietigd, maar worden

in een back-up file gezet. Deze back-up file wordt in de

directory geplaatst die met SVB= is aangegeven.

De naam van de back-up file is de oorspronkelijke naam,

met als extentie .Bxx, waarbij xx het kanaalnummer is.

=0  Save-files worden met Alt-Z vernietigd.

BSG=1  De onderste statusbalk wordt voor alle kanalen tegelijk

verplaatst.

=0  De onderste statusbalk wordt per kanaal verplaatst.

CBL=10  'n' geeft het aantal keren aan dat de bel overgaat als

er een connect plaatsvind.

CLU=   Hier kunt u de calls van DX-clusters invoeren die u

wel eens connect. Heeft u zo'n DX-cluster geconnect en

u geeft het kommando SET/ANSI, dan krijgt u alle DX-mel-

dingen binnen in de kleur die u met ACL heeft ingesteld.

- bladzijde 5 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

CQA=1 Als stations die in hun unproto CQ hebben staan dit uitzenden

gaat er een belletje over en wordt de call in een pop-up ven-

ster getoond. Bij 0 is dit niet het geval.

CTE=1 Stations die in GREETING.SP voorkomen krijgen eerst de tekst

die hier in staat en daarna ook nog de tekst uit WELCOME.SP.

Bij 0 krijgen ze alleen de tekst uit GREETING.SP. Calls die

nog niet in GREETING.SP staan krijgen altijd alleen de tekst

uit WELCOME.SP.

DSO=1 Bij <ESC> DIR krijgt u een gesorteerde directory.

=2 Bij //CAT krijgt u een gesorteerde directory.

=3 Zowel bij <ESC> DIR als bij //CAT een gesorteerde directory.

=0 Geen een enkele directory wordt gesorteerd.

EBL=  Hiermee stelt u het aantal regels in van het zendscherm.

Minimaal 10, maximaal 100.

FLA=  Hier kunt een een tekst in zetten die als extra melding

getoond wordt wanneer iemand u connect.

FLG=  Hier staat een hexadecimale waarde waarmee een aantal

'flags' bewaard blijven wanneer STATUS.SP gekilled wordt.

$01 = INSERT aan        $08= Umlaut ontvangst

$02 = ECHO aan          $20= Save aan

$04 = BELL aan

U kunt de waarden bij elkaar optellen, wilt u bijv. dat

INSERT, ECHO en BELL aan staan, dan is FLG=$07

EBS=  Hetzelfde als EBL, maar nu per kanaal. U moet elk kanaal

aangeven, gevolgd door het aantal regel en daarna een

komma. Bijv. EBS=0:15,1:50,2:100,3:30

In het voorbeeld heeft kanaal 0 (monitor) 15 regels,

kanaal 1 heeft er 50, kan. 2 100 en kanaal 3 30 regels.

FLS   Bepaalt het tijdstip waarop een regel wordt uitgezonden

nadat u <ENTER> geeft of wanneer deze doordat hij vol is

automatisch wordt afgebroken.

GUE=1 Alleen stations die in GREETING.SP voorkomen kunnen u

connecten, anderen krijgen de melding dan een connect

niet mogelijk is. Bij 0 is dit uitgeschakeld.

HOS=  Hierin kunt u de tekst van een HOLD-string plaatsen.

Deze wordt uitgezonden wanneer u met <ESC> HO de HOLD-

mode hebt geaktiveerd. Deze mode zorgt ervoor dat een

connect waarbij lange tijd geen info wordt verzonden toch

intakt blijft. Handig bij DX-clusters of bij verbindingen

die via een lang pad lopen.

HOT=  Dit is de HOLD-string timer. Hier zet u het aantal sekonden

in waarna de HOLD-string uitgezonden moet worden.

HSZ=  Hier kunt u de lengte van de MH-lijst instellen.

Minimaal 10, maximaal 50.

ISn=  Hierin kunt u uw bakentekst zetten, maximaal 65 karakters.

'n' staat voor het TNC nummer.

ITn=  Dit is de bakentekst timer. Hier geeft u aan na hoeveel

sekonden het baken uitgezonden moet worden (20-3600 sek).

Gebruikt u een drukke frequentie, gebruik dan uw baken zo

weinig mogelijk, het is dan alleen maar extra QRM.

Ook hier staat 'n' voor het TNC nummer.

- bladzijde 6 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

LTI=  Dit is de time-out timer. Deze kunt u instellen van 0 tot

86400 sekonden (= 24 uur). Wanneer een station u geconnect

heeft en niets meer naar u toezendt krijg hij wanneer deze

timer-tijd verstreken is een TIME-OUT melding en wordt ge-

disconnect.

Met Alt-W kunt u zien wanneer het geconnecte station een

time-out zal krijgen. Vanaf 50 sekonden voor de time-out

wordt u om de 10 sekonden gewaarschuwd hiervoor. Het gecon-

necte station wordt niet gewaarschuwd.

MFR=  Hier kunt u aangeven hoeveel geheugen er vrij moet blijven

op uw harddisk om files die door anderen met //WPRG en //W

naar u verzonden worden. Heeft u minder dan de aangeven

waarde over, dan werken deze kommando's niet meer.

Het aangegeven getal moet deelbaar zijn door twee.

MHM=1 De MH-lijst wordt bijgehouden.

=2 idem, maar gehoorde IDENTS worden onderdrukt.

=0 Er wordt niets bijgehouden.

MHS=1 De MH-lijst wordt opgeslagen in de file MHEARD.SP.

Wanneer u SP verlaat en het later weer opstart wordt de

MH-lijst weer ingelezen. Bij 0 wordt er niets opgeslagen.

MLN=  Hier kunt u aangeven hoeveel monitor-regels er getoond

worden wanneer een geconnect station bij u het kommando

//MON geeft.

MOF=1 Het monitor-kanaal is uitgeschakeld.

=0 Het monitor-kanaal werkt normaal.

MTF=  Hier geeft u het maximale aantal FRAMES aan dat bij ver-

zending tijdelijk in de TNC opgeslagen wordt.

Dit gelijk moet gelijk zijn aan de TNC-MAXFRAME parameter.

(TNC kommando O)

N3P=1 Het is voor een station dat u connect niet mogelijk om

prive-berichten voor anderen te schrijven. Alleen prive-

berichten voor u (de sysop) worden geaccepteerd.

=0 Prive-berichten voor anderen zijn wel mogelijk.

NBC=  Hier kunnen IDENT's van NET-ROM Broadcasts worden opgegeven

waar het systeem niet op moet reageren.

NCT=1 De connect-teksten worden ook op uw NODE-kanalen uitgezonden.

=0 De connect-teksten worden hier niet uitgezonden.

NDA=1 Wanneer een connect via een AUTOROUTING niet lukt wordt u

niet gedisconnect. Bij 0 wordt u dat wel.

NDI=1 Onderdrukt monitor-frames van TCP/IP stations.

=0 Geen onderdrukking.

NET=1 Geeft u Alt-P dan wordt er geen printer-check gedaan.

Wordt gebruikt om in een netwerk te kunnen printen.

=0 SP checkt eerst of uw printer standby is.

NLM=1 De interne connect-tekst van SP wordt onderdrukt.

=0 Tekst wordt niet onderdrukt en wordt voor de andere

connect tekst(en) uitgezonden.

NMC=1 Het is niet mogelijk dan 1 station u op meerdere kanalen

connect, zodat alle kanalen bezet raken. Wordt gebruikt

bij NODE/GATEWAY. Bij 0 is het wel mogelijk.

- bladzijde 7 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

NOL=1 De logboek-file LOG.SP is uitgeschakeld.

=0 LOG.SP is ingeschakeld, alle verbindingen worden automatisch

gelogd.

NOM=  Hier kunt u een tekst inzetten die wordt uitgezonden wanneer

u <ESC> QRL heeft aangezet. Wordt u nu geconnect dan wordt

deze tekst uitgezonden.

Bijv. NOM=Ben er even niet, ben om 18.00 u weer terug.

NPR=1 Alleen prompts op de NODE-kanalen.

=2 Op alle kanalen prompts.

=0 Geen prompts.

NPS=  Hier kunt u zelf een prompt-string in zetten. Alle speciale

tekens zoals \r, \C, \K, etc. mag u gebruiken.

NRI=  Hier geeft u aan hoevaak een tegenstation u mag roepen

d.m.v. het //RING kommando voordat hij een melding krijgt

hier mee te stoppen.

NRS=1 Alle TheNet frames worden op het monitor-kanaal onderdrukt.

=0 TheNet frames zijn wel zichtbaar.

NSM=  Een AUTOROUTING wordt afgebroken wanneer u tijdens het

opbouwen van het pad deze melding tegen komt.

NSW=1 Wanneer iemand u met //W <uw call> een bericht wil toe-

sturen en u heeft zelf SAVE al ingeschakeld krijgt uw

tegenstation de melding dat zijn //W kommando genegeerd

wordt maar dat zijn bericht wel opgeslagen wordt.

=0 Geen melding.

NUM=1 Num-Lock wordt bij de start van het programma uitgeschakeld.

=0 Num-Lock wordt niet uitgeschakeld.

NXC=  Hier geeft u aan hoevaak een 'cross-connect' (via gateway)

herhaald moet worden.

OAS=1 Alt-S kan gebruikt worden voor aan- en uitzetten van SAVE.

=0 Alt-S zet alleen een SAVE-file uit.

PAC=  Hier stelt u de PACLEN (aantal bytes van 1 frame) in.

Maximaal 256.

PLS=  Hier kunt u de PACLEN per kanaal instellen.

Bijv. PLS=0:50,1:256,2:128,3:200, etc

PMS=  Geeft de toetsen-prioriteit aan.

POP=  Hier kunt u aangeven hoelang het pop-up venster in beeld

moet blijven staan. Tijd in sekonden.

QRV=  Wanneer een van de calls die u hier inzet gehoord wordt

dan gaat er een bel over en komt in een pop-up venster

te staan  QRV: <call>. Dit alarm wordt maximaal 5 keer

gegeven. Zet u achter een call ,C dan wordt dit station

zodra het gehoord wordt automatisch geconnect.

REC=  Hier stelt u het aantal regels in die u kunt terugbladeren

Wanneer u deze waarde op 0 zet krijgt u het maximale aan-

tal regels. Geldt voor alle kanalen.

REM=1 Remote-kommando's worden geaccepteerd.

=0 Remote-kommando's worden niet geaccepteerd.

RES=  Hier geeft u aan hoeveel geheugen SP reserveren moet

voor bijv. externe programma's.

RLD=1 Alle remote-kommando's die geconnecte stations bij u hebben

gedaan worden opgeslagen in de file REMLOG.SP

=0 Remote-kommando's worden niet opgeslagen.

- bladzijde 8 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

RMA=  Wanneer STATUS.SP niet aanwezig is krijgen alle remote-

kommando's de waarde die in deze string staat.

Elk cijfer staat voor een remote-kommando, in de volgorde

zoals u die krijgt bij <ESC> RM.

Staat er een hele rij 1-tjes dan worden dus alle remote-

kommando's op level 1 ingesteld.

RVS=  Hetzelfde als REC=, maar nu per kanaal instelbaar.

Bijv. RVS=0:75,1:80,2:50,3:100, etc.

SCT=  Hier kunt u de tijd in minuten instellen waarna het beeld-

scherm donker wordt wanneer u niets intypt.

Zodra u een toets aanraakt of geconnect wordt schakelt het

beeld weer in. Bij 0 is deze funktie uitgeschakeld.

SRE=1 Alles wat in het de zend-schermen staat wordt bij verlaten

van het programma opgeslagen in de file SPENTRY.Cxx, waarbij

'xx' het kanaal-nummer is.

=2 Alles wat in de ontvangst-schermen staat wordt opgeslagen

in de file SPQSOWMD.Cxx. Ook hier is 'xx' het kanaal-nummer.

=3 Optie 1 en 2 werken beiden.

=0 Er wordt niets opgeslagen.

SST=1 STATUS.SP wordt steeds opnieuw opgeslagen.

=0 wordt niet opnieuw opgeslagen.

STC=  Hier kunt u een teken opgeven dat hier en daar op het scherm

verschijnt wanneer dit 'op donker' staat.

U kunt dit decimaal (1-255) of hexadecimaal ($00-$FF) opgeven.

SWP=  Hiermee wordt de SWAP-drive aangeven (C:=3, D:=4, etc)

XMS=1

TIC=1 Op de bovenste regel van het monitorscherm worden de laatste

7 gehoorde calls getoond.

=0 Er worden geen calls getoond.

TMD=  Dit is de DO-timer. Hier stelt u de maximale tijd in sekonden

in die in een DO-file tussen twee prompts mag zitten.

TMI=  Dit is de tijd in sekonden die maximaal mag verstrijken

tussen een Alt-C kommando en het antwoord van het station

dat u d.m.v. Alt-C wilt connecten.

TML=  Dit is de tijd in sekonden die maximaal mag verstrijken

in de opbouw van een pad tussen 2 nodes in da pad.

TMM=1 De laatste 20 QSO's worden opgeslagen. Voor de MultiMonitor

funktie kunt u dan u deze lijst kiezen. Bij 0 is dit uitge-

schakeld.

TMP=  Hier kunt u het pad aangeven voor de directory waar back-

up-files naar toe worden geschreven, o.a. bij SRE> 0

TOP=  Hier stelt u de positie van de bovenste statusbalk in.

Hoogste regel is 5, laagste regel is 13.

UDS=1 U hoort een klik-toon als er op andere poorten iets binnen-

komt. Bij 0 krijgt u geen klik-toon.

UMB=1 Bij DOS 5.0 wordt het bovenste gedeelte van het geheugen

gebruikt. Bij 0 niet.

UPC=  Alle ongebruikte kanalen krijgen de call die u hier opgeeft.

UTC=  Hier kunt u het verschil tussen de computer-tijd en UTC

opgeven. Wanneer uw computer de normale tijd aangeeft is

het voor zomertijd dus -7200 en voor wintertijd -3600.

U kunt ook uw computer op UTC zetten, dan wordt UTC=0

- bladzijde 9 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

VIC=1 In de VIEW-mode worden kommando's met ';' van elkaar ge-

scheiden. Bij 0 niet.

WA8=1 Monitor'headers' worden in het WA8DED formaat gegeven.

0 idem, niet in WA8DED formaat.

WWA=1 U hoort een korte 'klik', vlak voordat een woord aan het einde

van een regel afgebroken wordt. Bij 0 geen klik.

XIT=1 U kunt SP verlaten met Alt-X of Esc-QRT.

=2 Idem, maar bij Alt-X krijgt u de vraag of u werkelijk wilt

stoppen.

=3 SP alleen verlaten met Esc-QRT.

XKB=1 De keyboard-interrupt wordt tijdens een TNC-kommando uit-

geschakeld. Wordt alleen gebruikt wanneer er bij het intypen

van tekst regelmatig sync. errors voorkomen. Bij 0 uit.

Alle parameters waar een '#' voor staat worden niet ingelezen, in

dat geval wordt de standaard waarde gebruikt.

���������������������������������Ŀ

� 1.6 Meerdere konfiguratie files �

�����������������������������������

Het is mogelijk om meerdere konfiguratie-files te maken, bijv.

voor verschillende calls.

Dit werkt op de volgende manier:

1. Maak een andere batch-file, noem deze bijv. SP2

Zet nu extra in deze file SET SPDIR=C:\SP\CFG.2

2. Maak nu in uw SP directory een extra CFG directory en noem

deze CFG.2. In deze directory kunt u dus alle files, zoals

CONFIG.SP, GREETING.SP, INFO.SP veranderen.

Wilt u met de normale konfiguratie werken dan start u SP op de

normale manier op, wilt u met de tweede konfiguratie werken dan

start u SP op met SP2.

������������������ͻ

� 2. Overige files �

������������������ͼ

�������Ŀ

� AT.SP �

���������

In deze file kunt u SP op de aangegeven tijd bepaalde opdrachten

laten uitvoeren, bijv. een BBS connecten, zonder dat u hier zelf

bij aanwezig bent. Ook bepaalde ESC-kommando's kunt u uit laten

voeren. Voor een ESC-kommando moet een '*' staan.

Voorbeeld:

20:00:PI8AIR.DO

23:50:*ALL Station wordt over 10 minuten uitgeschakeld.

23:55:*ALL Station wordt over 5 minuten uitgeschakeld.

00:00:*QRT

Wat doet het systeem nu ? Om 20:00 uur wordt de DO-file PI8AIR.DO

uitgevoerd. Voor de werking van de DO-files zie het hoofdstuk

hierover.

- bladzijde 10 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Om 23:50 uur en 23:55 uur krijgen eventueel geconnecte stations de

mededeling dat het systeem uitgeschakeld gaat worden.

Om 00:00 uur schakelt het programma zichzelf uit.

Zet u achter een regel een komma, dan wordt deze opdracht maar een

keer uitgevoerd. De AT.SP file moet u zelf aanmaken, dit wordt niet

door het installatie programma gedaan.

�������������Ŀ

� GREETING.SP �

���������������

In deze file kunt u de calls van stations opslaan die u regelmatig

connecten.

Voorbeeld:

@PA3XXX:1Piet

<TEKST>

@PA3YYY:1Kees

<TEKST>

De file begint dus met het '@' teken, gevolgd door een call.

Hier achter een dubbele punt, gevolgd door het privilege-level

dat u dit station toekent en zijn naam. Op de volgende regel(s)

kunt u tekst zetten, die alleen het betreffende station te zien

krijgt wanneer hij u connect. Hier mag geen @ in voorkomen, dit

is voor SP het teken dat de tekst afgelopen is en dat hierna

weer een andere call volgt. In deze tekst kunt u ook gebruik

maken van de speciale \r, \N, \K enz tekens.

Geeft u een bepaald station i.p.v. een privilege cijfer een *,

dan wordt het betreffende station direkt weer gedisconnect!

Registreert iemand zich d.m.v. het //NAME kommando dan wordt hij

automatisch in deze file opgenomen met daarbij een standaard

welkoms-tekst.

���������Ŀ

� INFO.SP �

�����������

Deze file kunt u gebruiken om uw stations-beschrijving in te

zetten. Wanneer iemand u connect en //I doet dan wordt deze

file uitgezonden. Ook deze file moet u zelf aanmaken.

��������Ŀ

� LOG.SP �

����������

Wanneer u in CONFIG.SP NOL op 0 heeft staan dan wordt auto-

matisch een log bijgehouden.

Het log bevat de begin- en eindtijd van het QSO, uw call, de

frequentie en de call van het tegenstation.

Staat er voor de call van het tegenstation een '<' dan heeft

dit station u geconnect. Staat er een '>' dan is het andersom.

Staat er achter de call van het tegenstation (P) dan is hij

in de SYSOP-mode geweest.

- bladzijde 11 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

����������Ŀ

� MACRO.SP �

������������

In deze file worden teksten of kommando's opgeslagen die u

door bepaalde toetsen in te drukken kunt oproepen.

U kunt deze file NIET editeren. Voor de werking zie ESC-MAC

�����������Ŀ

� MHEARD.SP �

�������������

In deze file wordt de lijst van gehoorde stations opgeslagen,

wanneer u in CONFIG.SP MHS op 1 hebt gezet.

Ook deze file kunt u NIET editeren.

���������Ŀ

� NEWS.SP �

�����������

In deze file kunt u uw laatste nieuws zetten. Wanneer een ge-

connect station //NE geeft dan wordt deze file uitgezonden.

Gebruikt u deze file dan doet u er verstandig aan in uw connect-

tekst te zetten op welke datum u deze file vernieuwd hebt,

zodat stations die u connecten kunnen zien wanneer er weer

nieuwe dingen in staan. Deze file moet u zelf aanmaken.

�����������Ŀ

� NOGATE.SP �

�������������

Met deze file kunt u bepaalde calls of bepaalde groepen calls

de toegang tot een of meerdere poorten weigeren.

Voorbeeld:

1234567812345678:

xx......x.......:PA3XXX

x...............:PE*

xx......xxxxxxxx:PA3ZZZ

In elke regel staan 16 punten. De eerste 8 zijn voor de TNC's,

1 = TNC 0, 1 = TNC 1, enz, 5 t/m 8 zijn gereserveerd.

De tweede 8 zijn voor gebruik met een DRSI kaart, waarbij 8

poorten mogelijk zijn.

Ook al gebruikt u maar 1 poort, de regel met punten moet altijd

16 karakters lang zijn, gevolgd door een dubbele punt en de

call en call-gedeelte.

In het voorbeeld kan PA3XXX niet connecten op TNC 0 en TNC 1 en

op DRSI poort 1. Alle calls beginnend met PE kunnen op TNC 0

niet connecten, handig bij HF-gates. PA3ZZZ kan niet connecten

op TNC 0, TNC 1 en alle DRSI poorten.

- bladzijde 12 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

�����������Ŀ

� PASSWD.SP �

�������������

Deze file wordt gebruikt om passwords (wachtwoorden) in op te

slaan. U kunt bepaalde stations een password geven, waarmee

zei in de SYSOP mode kunnen komen. De file FLEXPW.SP wordt hier

ook bij gebruikt. De werking van de SYSOP mode wordt verderop

in de handleiding uitgelegd.

�������������Ŀ

� PATHLIST.SP �

���������������

In deze file kunt u bepaalde routes via het packet-netwerk

vastleggen, zodat u wanneer SP de route eenmaal kent niet

steeds de route zelf aan hoeft te geven.

# Pathlist

#

430.600:PI8NOS N>PI8JYL-7

430.600:PI8EHV N>PI8JYL-7

430.600:PI8GRO-7 N>PI8JYL-7

430.600:PI8AWT N>PI8JYL-7

430.725:PI8NOS N>PI8RNI

430.725:PI8EHV N>PI8RNI

430.750:LX0PAC N>PI8NOS N>ON5ZS

430.750:HB9EAS N>PI8NOS N>ON5ZS F>LX0PAC

#

Aan het begin van een regel staat de frequentie waarvoor het

pad geldt. Deze moet altijd 7 karakters lang zijn. Daarna

komt er een dubbele punt, gevolg door de call die geconnect

moet worden. Hier achter staat via welke nodes de route loopt.

De calls van de eindbestemming moeten met hoofdletters gegeven

worden. Geeft u de eind-call een of meerdere kleine letters

dan werkt het pad wel, maar wordt het met //P niet getoond.

Voor de calls van de nodes komt een letter te staan gevolgd

door een '>' teken.

De letters die voor deze '>' staan geven aan wat voor soort

node het is en hebben de volgende betekenis:

N>  Node volgens TheNet, TheNetNode of NET/ROM systeem.

Dit systeem wordt in Nederland het meeste gebruikt.

F>  RMNC/Flexnet node. Dit systeem wordt in een groot deel

van Duitsland gebruikt.

D>  Digipeater. Het is beter dit niet te gebruiken. Zit er

toch een digipeater in de route geef deze dan met een

komma aan, dat heeft hetzelfde effekt.

L>  Lan's. Dit is een node systeem dat vooral rondom Munchen

gebruikt wordt.

Helemaal achteraan het pad kunt u een naam opgeven. U doet dit

met =>NAAM. Zo kunt u bijv. lange calls afkorten.

- bladzijde 13 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

�����������Ŀ

� PFKEYS.SP �

�������������

In deze file kunt u teksten opslaan die u door op Shift-F1 t/m

Shift-F10 (of F12) te drukken weer op kunt roepen.

Bijv:

/F1=Momentje, ik heb even telefoon.....

/F2=Hallo \N, ik ben er weer!

/F3=Bedankt voor het QSO en een prettige dag verder.

//q

/F4=Dit is kanaal \Q op \Q MHz

enz.

Ook in deze file kunt u dus de speciale \ tekens gebruiken.

������������Ŀ

� QRGLIST.SP �

��������������

In deze file kunt u frequenties opslaan van stations die

ALLEEN MAAR op deze frequentie te horen zijn. Zodra SP een

station hoort dat in deze file is opgeslagen wordt de fre-

quentie automatisch veranderd. Er kunnen maximaal 20 frequen-

ties ingesteld worden. De maximale regellengte is 40.

Deze funktie is vooral handig op 70 cm, waar nogal wat nodes

alleen op een bepaalde frequentie te horen zijn.

Voorbeeld: (frequenties kloppen!)

430.600 PI8JYL-7 PE1MQP-7 PI8FWD-7 PI8HVH PI8EAE

430.625 PI8YRC PE1NAT

430.650 PI8VLI

430.700 PI8DXW PI8VAB-7 PI8VRZ-7 PE1CMG-9 PI8NYM

430.725 PI8RNI PA3EPP PI8MQP-7 PI8GRO-7

430.750 PI8NOS

430.775 PI8DRE-7 PA3CQA-7 PI8HWB-7

430.800 PI8ESA-7 PI8THT-7

��������Ŀ

� QRT.SP �

����������

In deze file kunnen afscheidsteksten opgeslagen worden, die

uitgezonden worden wanneer een station disconnect d.m.v. //Q.

Het is ook mogelijk een heleboel teksten hierin te zetten,

waarvan er dan een willekeurig gekozen wordt.

Dit doet u alsvolgt.

\n           'n is het aantal teksten

\

Tekst 1

\

Tekst 2

\

Tekst 3

enz.

U geeft dus eerst het aantal teksten aan, daarna zet u deze

teksten erin. Elk '\' teken is het begin van de volgende tekst.

- bladzijde 14 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

������������Ŀ

� REMHLPD.SP �

��������������

In deze file staat een uitleg van alle remote-kommando's. Wanneer

een geconnect station //H(elp) doet wordt deze file uitgezonden

in het Duits, of indien vertaald in het Nederlands.

Het is mogelijk aan het eind van de file zelf nog tekst toe te

voegen.

������������Ŀ

� REMHLPW.SP �

��������������

Zie REMHLPD.SP, maar nu in het Engels.

�����������Ŀ

� REMLOG.SP �

�������������

Wanneer u in CONFIG.SP RLG op 1 zet dan worden alle remote-

kommando's die anderen bij u doen opgeslagen in deze file.

U kunt zo dus altijd later in deze file terugkijken welke

kommando's een ander op uw systeem gedaan heeft.

�����������Ŀ

� STATUS.SP �

�������������

In deze file staan alle instellingen van uw scherm opgeslagen.

SP maakt deze file zelf aan en wanneer u opnieuw opstart wor-

den deze gegevens weer ingelezen, zodat u niet elke keer alles

weer opnieuw hoeft in te stellen.

Deze file kunt u niet editeren.

����������Ŀ

� SUBST.SP �

������������

In deze file kunt u calls zetten, gevolgd door een dubbele

punt en daarachter dezelfde call met de toevoeging @ HOMEBBS,

bijv. PA3XXX: PA3XXX @ PI8BBS

Wanneer u nu in een tekst met de cursor op de P van PA3XXX

staat kunt en u drukt op Ctrl-F9 dan wordt PA3XXX vervangen

door PA3XXX @ PI8BBS

������������Ŀ

� WELCOME.SP �

��������������

Dit is de algemene begroetingstekst die iemand krijgt wanneer

hij u connect en nog niet eerder geconnect heeft. Staat in

CONFIG.SP CTE op 1 dan wordt deze tekst na GREETING.SP ook

uitgezonden. Een voorbeeld:

@PA3XXX

SP versie \V\r

Hallo \C, welkom op mijn station!

Het is nu \D - \T UTC, dit is kanaal \K op \Q MHz\r

Type //H voor Help,     //I voor Stations-info\r

\C de \M >

- bladzijde 15 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Uw call is PA3XXX en moet dus voorafgegaan door een @ aan

het begin van de file staan. De rest kunt u geheel naar

eigen inzicht maken, u mag alleen geen @ gebruiken.

Gaat nu bijv. PA3ZZZ u connecten dan krijgt hij het volgende

te zien:

SP versie 6.11.NL

Hallo PA3ZZZ, welkom op mijn station!

Het is nu 08/30/92 - 16:45:27 UTC, dit is kanaal 3 op 144.650 MHz

Type //H voor Help,     //I voor Stations-info

PA3ZZZ de PA3XXX >

Het is mogelijk voor meerdere eigen calls (bij families etc.)

een tekst te maken. Als u een @ met daaraan vast een call

intypt wordt de tekst die daarop volgt als connect-tekst voor

die betreffende call gebruikt.

��������������������ͻ

� 3. Het beeldscherm �

��������������������ͼ

Het normale beeldscherm is in twee of drie gedeelten verdeeld.

Wanneer u voor het eerst opstart bevindt de onderste status-

balk zich helemaal onderaan het scherm. Met Ctrl-PageUp kunt

u deze iets omhoog brengen, zodat het scherm nu in drie stukken

verdeeld is.

Het bovenste gedeelte is de zend-buffer. Hier kunt u wanneer u

geconnect bent uw tekst intypen die uitgezonden wordt wanneer u

op <ENTER> drukt of wanneer de regel vol is en de cursor naar de

volgende regel gaat.

Het middelste gedeelte is het ontvangst-gedeelte. Hier komt alle

tekst in die u van het station ontvangt waarmee u geconnect bent.

Ook ziet u in dit scherm uw eigen tekst nog een keer weergegeven

zodra deze uitgezonden wordt.

Het onderste gedeelte is de monitor, hier ziet u alles op wat

er op dat moment uitgezonden wordt. Met Ctrl-M of F-12 kunt u

deze monitorfunktie op uw hele scherm krijgen.

Op het monitorkanaal kunt u niet iemand connecten, wanneer u

nu op <ENTER> drukt wordt er een ongeadresseerde packet uit-

gezonden.

De verschillende gedeelten van het scherm worden door balken

gescheiden.

De bovenste statusbalk bevat de meeste informatie, een voorbeeld

hiervan staat op de volgende pagina.

In de onderste statusbalk staat op bij elk kanaal 'discon', wan-

neer u nu met iemand geconnect bent komt hier de call van dit

station te staan. Werk u via nodes en bouwt u zo een bepaalde

route op, dan staat in deze balk steeds de call van het station

waar u zich op dat moment bevindt.

- bladzijde 16 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

|1|PA3ZZZ  |PA3XXX  |IXF|00|00|00|00:30|144.650|>BEIRS|   |1|9|14:14:51

�   �        �       �  �  �  �    �      �      �         � �   �

�   �        �       �  �  �  �    �      �      �         � �   tijd

�   �        �       �  �  �  �    �      �      �         � �

�   �      MYCALL    �  �  �  �    �      �      �         �priv. level

�   �                �  �  �  �    �      �      �        drsi poort

�  Call tegenstat.   �  �  �  �    �      �    status flags

kanaal nummer          �  �  �  �    �   huidige frequentie

�  �  �  �    �  verstreken tijd van deze connect

�  �  �  het aantal retries

�  �  het aantal nog niet bevestigde packets

�  het aantal nog niet verzonden packets

link status

In de 'status flags' kunnen een groot aantal tekens staan, deze

worden ingesteld per kanaal en hebben de volgende betekenis:

#   Het betreffende kanaal werkt als node, dus de kommando's zonder //

<   Het tegenstation heeft u geconnect.

>   U heeft het tegenstation geconnect.

!   Binaire packets worden niet getoond (alleen op monitorkanaal)

A   Er is een connect in opbouw via autorouting

a   Autosave staat aan

B   De connectbel staat aan

b   De binaire monitor (MBIN) is aktief

c   U bent geconnect met een DX-cluster (CLU in CONFIG.SP)

D   Er is een DO-file aktief

E   De ingetypt tekst wordt in het QSO venster weergegeven

e   U staat in de edit-mode

H   HOLD is ingeschakeld

I   De tekst invoer staat in insert-mode

L   De learn-mode is aktief

M   Er is post voor de sysop. (knippert)

m   MDATA (ESC-MD) is ingeschakeld

N   Packets van een NETROM monitor worden niet getoond (monitorkanaal)

n   Sysop is afwezig (ESC-QRL)

P   De printer is ingeschakeld

R   De sysop bel werkt (voor //RING)

r   Geen remonte kommando's mogelijk

S   Er wordt een file d.m.v. save opgeslagen

s   Het kanaal is uitgeschakeld (Esc ACT)

T   Er wordt een tekst-file verzonden

U   Umlaut conversie is aktief (echte umlauts)

u   Umlaut conversie is aktief (umlauts als dubbele letters)

�   Umlaut conversie alleen voor ontvangst

^   Er wordt een binaire file (programma) verzonden

v   Er wordt een binaire file (programma) ontvangen

W   Er wordt een bericht d.m.v. //W verzonden. (knippert)

X   MultiMonitor is ingeschakeld

CONVERS  Kanaal staat in convers mode

-KLOCK-  Toetsen zijn geblokkeerd

DO:xxxx  Bezig met DO-file xxxx

- bladzijde 17 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Op het monitor kanaal ziet de statusbalk er iets anders uit:

0:0|BAKEN                |SP v6.11|430.650|BN   |08:17:46

� � �                       �

� � �                       Programma versie

� � Call voor baken een UI-frames

� Kanaal nummer

TNC voor UI frames (te kiezen met Alt-1)

De afkortingen van de link status hebben de volgende betekenis:

(Engels, volgens het AX-25 protocol)

DIS   Disconnected

SET   Link Setup

FMR   Frame Reject

DRQ   Disconnect Request

IXF   Information Transfer

REJ   Reject

WAK   Wait Acknowledge

DBS   Device Busy

RBS   Remote Busy

BBS   Both Busy

WDB   Wait Ack / Dev Busy

WRB   Wait Ack / Rem Busy

WBB   Wait Ack / Both Busy

RDB   Reject / Device Busy

RRB   Reject / Remote Busy

RBB   Reject / Both Busy

MUL   Deze afkorting hoort niet bij het AX-25 protocol maar

alleen bij SP gebruikt. Geeft aan dat de Multi-Monitor

funktie ingeschakeld is.

������������������������������������ͻ

� 4. Gebruik van de speciale toetsen �

������������������������������������ͼ

�����������������������Ŀ

� 4.1 De grijze toetsen �

�������������������������

Home    Verplaatst de cursor naar het begin van de zend-schermbuffer.

End     Verplaatst de cursor naar het einde van de zend-schermbuffer.

PageUp  De zendscherm-buffer gaat 1 pagina omhoog.

PageDwn De zendscherm-buffer gaat 1 pagina omlaag.

Pijlen  Verplaatst de cursor 1 positie verder in de richting van

de ingedrukte pijl.

��������������������Ŀ

� 4.2 Alt-kommando's �

����������������������

Al deze kommando's moeten worden uitgevoerd door de Alt-toets in te

drukken samen met de bijbehorende letter.

- bladzijde 18 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Alt-A   Schakel naar het 'priority channel'. Dit kunt u in instel-

len in CONFIG.SP met PCH=

Nogmaals Alt-A schakelt u terug naar het vorige kanaal.

Alt-B   Werkt alleen bij gebruik van meerdere TNC's.

U kiest hiermee welke TNC op het monitorkanaal moet staan.

Alt-C   Connect een ander station. Er verschijnt al een C, typ hier

achter de call van het station dat u wilt connecten.

Calls waarvan de route bekend is in PATHLIST.SP kunnen ook

zo geconnect worden.

Geeft u Alt-C gevolgd door <ENTER> dan krijgt u een overzicht

van de voor deze frequentie opgeslagen routes. D.m.v. page-

up/page-down kiest u er hier een van en geeft <ENTER>, de

verbinding wordt dan automatisch opgebouwd.

Alt-D   Disconnect het huidige kanaal.

Alt-E   EDIT mode aan/uit-schakelen.

Wanneer de EDIT mode aan staat wordt er niets uitgezonden

van wat u intypt. In de 'flags' komt een kleine 'e' te

staan. Bent u klaar met editeren dan zet u de edit mode uit,

gaat met page-up terug naar het begin en dan hoeft u alleen

maar voor elke regel <ENTER> te geven en de tekst wordt

uitgezonden.

Alt-F   Geeft een overzicht van kommando's of tekst die onder

bepaalde funktietoetsen staan.

Alt-G   Toont de huidige directory. U kunt nu een subdirectory of

een file kiezen. Geeft u nu <ENTER> dan komt de komplete

naam  van deze file voor de cursor te staan.

Wordt gebruikt bij kommando's waarbij een file-naam nodig is.

Alt-H   Geeft een kort overzicht van alle kommando's.

Totaal 8 pagina's, bladeren met page-up / page-down.

Alt-I   Werkt alleen tijdens een connect.

Als de call van het geconnecte station voorkomt in

GREETING.SP wordt de eerste regel achter de call getoond.

Alt-J   Aan/uit-schakelen van de convers-mode.

Werkt alleen bij een kanaal dat nog niet geconnect is.

Alt-K   Onderbreken van een file-transfer, het opbouwen autoconnect

door de pathfinder of do-file.

Alt-L   Laat berichten voor de Sysop zien. Zijn de berichten eenmaal

gelezen, dan kunnen ze met Alt-L niet nog eens worden gelezen,

maar blijven wel in de betreffende subdirectory staan.

Alt-M   Schakel om naar het monitor-kanaal.

Indien aanwezig heeft F12 hetzelfde resultaat.

- bladzijde 19 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Alt-N   Toont de routes van een TheNet node.

Als een TheNet node een 'Nodebroadcast' uitzend wordt deze

automatisch opgeslagen.

Alt-O   Schakelt het huidige kanaal om in SYSOP mode.

Voorzichtig: Het tegenstation kan nu net zoveel als u zelf

kunt, dus blijf er wel bij!

Alt-P   Schakelt de printer aan en uit.

Bij 'aan' staat er een 'P' in de flags.

De printer kan maar op een kanaal tegelijk gebruikt worden.

Shift-Alt-P

Print het huidige QSO scherm. Werkt alleen als de printer

al niet d.m.v. Alt-P aktief is.

Alt-Q   Stopt het knipperen in de onderste balk van een kanaal

waarop nog niet gelezen tekst binnengekomen.

Alt-R   Geeft het laatste ESC C of Alt-C kommando.

Alt-S   Schakelt het saven van een file aan en uit.

Wanneer in CONFIG.SP  OSA=0 dan schakelt Alt-S alleen het

saven uit. Inschakelen moet dan met <ESC> SAV.

Shift-Alt-S

Schakelt 'AUTO-SAVE' aan en uit.

Bij 'aan' staat er een kleine 'a' in de flags en wordt elke

connect gesaved met als file-naam de call+kanaal-nummer.

Alt-T   Zet uw scherm 'op zwart'

Door op een willekeurige toets te drukken krijgt u het

normale scherm weer terug.

Alt-U   Aan/uit-schakelen van umlaut-conversie.

Bij 'aan' staat er een 'U' in de 'flags' en worden de

betreffende letters met umlaut getoond.

Alt-V   Schakel naar VIEW-mode.

U kunt nu d.m.v. page-up / page-down terugkijken op het

scherm. Uitschakelen d.m.v. <ESC>.

Alt-W   Geeft een status overzicht van het betreffende kanaal.

Alt-X   Verlaat het programma.

Wanneer in CONFIG.SP XIT=2 werkt dit kommando niet.

Bij XIT=1 krijgt u de vraag of u het zeker weet.

Als er op het moment nog een data-transfer bezig is krijgt

u een ERROR melding. Wilt u toch direkt stoppen, breek de

transfer dan af met Alt-K en doe dan nogmaals Alt-X.

- bladzijde 20 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Alt-Y   Als u programma gestopt hebt tijdens een connect kunt u na

het opnieuw opstarten met dit kommando opvragen wat er in

het QSO scherm stond. Werkt alleen als tijdens dat QSO save

aan stond.

Alt-Z   Als save aan staat kunt u hiermee alle wat tot dan toe is

weggeschreven deleten. Alle data die na dit kommando binnen-

komt wordt wel gewoon weggeschreven.

Als in CONFIG.SP BSF=1 wordt alles wat ge-delete is wegge-

schreven onder de oorspronkelijke naam met de toevoeging

.Bxx, waarbij xx het nummer van het kanaal is.

Alt-=   SP vraagt een toets in te drukken en geeft vervolgens de

scan-code voor deze toets.

Shift-Alt-=

Werkt zoals Alt-=, maar de scan-code wordt nu in het zend-

gedeelte gezet, voor gebruik bij het ESC CFG KEY= kommando.

���������������������Ŀ

� 4.3 Ctrl-kommando's �

�����������������������

Deze kommando's worden uitgevoerd door de Ctrl toets samen met

de betreffende letter in te toetsen.

Ctrl-A  Plaats de cursor naar het begin van de regel.

Ctrl-B  Plaats de cursor naar de eerste spatie links van de

huidige positie.

Ctrl-D  Plaats de datum op de cursor-positie.

Ctrl-E  Plaats de cursor naar het einde van de regel.

Ctrl-F  Plaats de cursor naar de eerste spatie rechts van de

huidige positie.

Ctrl-H  Verwijdert karakter links van de cursor (pijltje terug).

Staat de cursor op de eerste positie van een regel dan

springt hij terug naar de vorige regel.

Ctrl-I  Voegt spaties tussen tot de volgende TAB-stop.

Ctrl-J  Werkt hetzelfde als <ENTER>, alleen wordt geen RETURN

uitgezonden.

Ctrl-K  Verwijdert alles rechts van de cursor. De verwijderde tekst

is weer op te vragen met Ctrl-Y.

- bladzijde 21 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Ctrl-L  Met dit kommando kan een bestaande file worden uitgezonden.

SP vraagt om een file-naam, type deze in en de file wordt

geladen, waarbij aangegeven wordt hoeveel regels het zijn.

Als de file groter is dan de buffer wordt hij geladen tot

de buffer vol is.

De cursor staat nu aan het begin van de tekst, geef voor

elke regel <ENTER> en het wordt uitgezonden.

Ctrl-M  Gelijk aan <ENTER>.

Ctrl-O  Voeg een nieuwe regel toe op de positie van de cursor.

Staat de cursor midden in een regel, dan wordt deze regel

in twee-en verdeeld.

Ctrl-P  SP vraagt het kanaal-nummer en verplaatst na dit gekregen

te hebben de komplete zend-buffer naar het aangegeven

kanaal. Is de buffer van het aangegeven kanaal kleiner dan

de verplaatste regels, dan worden net zoveel regels ver-

plaatst als de buffer van het aangegeven kanaal kan bevatten.

Makkelijk als u een aantal dezelfe regels naar meerdere

stations wilt zenden.

Ctrl-Q  Neemt het volgende karakter over in de zend-buffer.

Het is zo mogelijk een edit-kommando in een tekst op te nemen.

Ctrl-R  Het karakter onder de cursor wisselt van plaats met het

karakter direkt links van de cursor.

Ctrl-T  Plaatst de tijd op de cursor-positie.

Ctrl-U  In de regel waar de cursor staat worden tussen de cursor

en de volgende spatie alle kleine letters omgezet in

hoofdletters en andersom.

Ctrl-V  Plaatst de call van het tegenstation in de zend-buffer.

Ctrl-W  SP vraagt om een file-naam en plaatst vervolgens de gehele

inhoud van de zend-buffer in deze file.

Begint u de file-naam met '#' dan wordt de inhoud van de

buffer uitgezonden op kanaal #.

Bijv. #9, zendt de buffer uit op kanaal 9.

Ctrl-X  Verwijdert de hele regel en slaat deze op in de kill-buffer.

Ctrl-Y  Plaatst de inhoud van de kill-buffer op de plaats van de cursor.

Ctrl-Del Wist het zend-gedeelte van het scherm.

Ctrl-Enter  Zie Ctrl-J

Ctrl-Funktietoetsen

Zie de bij de funktie-toetsen

- bladzijde 22 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Ctrl-Page Up

De onderste balk naar boven verschuiven.

Als in CONFIG.SP BSG=1 dan gaan alle kanalen mee, anders is

het alleen voor het huidige kanaal.

Ctrl-Page Down

De onderste balk naar beneden verschuiven.

Verder zoals bij Ctrl-Page Up.

Ctrl-Home

Wissen van het ontvangst- en monitorscherm.

Ctrl-Pijltje links

Ga naar een lager kanaal-nummer dan geconnect is.

Ctrl-Pijltje rechts

Ga naar een hoger kanaal-nummer dan geconnect is.

������������������������Ŀ

� 4.4 De Funktie-toetsen �

��������������������������

F1-F10  Kies een kanaal.

F1 = kanaal 1, F2 = kanaal 2, etc.

Bij meer dan 10 kanalen: F3 F3 = kanaal 23,

F3 F3 F3 = kanaal 33, etc

F11     (indien aanwezig): Zie Alt-V

F12     (indien aanwezig): Zie Alt-M

Shift-F1-F10

Zendt de tekst uit die is opgeslagen in de file PFKEYS.SP

Alt-F1-F10

Geeft de 1e t/m de 10e call voor autoconnect, zoals deze is

opgeslagen in de file PATHLIST.SP voor de huidige frequentie.

Door <ENTER> te geven wordt de verbinding door de pathfinder

opgebouwd. Zie ook Alt-F.

Ctrl-F1

Het zend-gedeelte van het scherm zo klein mogelijk maken.

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F2

Het zend-gedeelte van het scherm zo groot mogelijk maken.

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F3

De bovenste balk naar boven verschuiven.

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

- bladzijde 23 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Ctrl-F4

De bovenste balk naar beneden verschuiven.

Wordt na een kanaal-wisseling weer ongedaan gemaakt.

Ctrl-F5

Aan/uit-zetten van de 'echo-marker'. Bij aan staat een 'x'

in de flags. Als deze 'marker' aan staat wordt alles wat

met //echo <tekst> wordt verzonden ook in het ontvangst-

gedeelte gezet met een > ervoor.

Ctrl-F6

Geeft als TMM=1 een lijst van de laatste 20 QSO's,

waaruit dan een QSO t.b.v. MultiMonitor gekozen kan worden.

Ctrl-F7

Geeft het aantal ontvangen en verzonden bytes.

Wordt op 0 gezet bij het openen van een save-file.

Ctrl-F8

Exit naar DOS.

Ctrl-F9

Zie SUBST.SP

Shift-Tab

Schakel naar een kanaal waarop nog ongelezen data is

binnengekomen.

��������������������Ŀ

� 4.5 Esc-Kommando's �

����������������������

De volgende kommando's worden gegeven door eerst op de Esc-toets

te drukken en vervolgens het kommando in te typen.

Esc ACT

Als deze ingeschakeld staat, staat er een kleine 's' in de 'flags'.

Het betreffende kanaal werkt dan niet meer. Wat u intypt wordt niet

uitgezonden, wat eventueel ontvangen wordt, wordt niet getoond.

Nogmaals Esc ACT schakelt dit weer uit. Eventueel al ontvangen data

wordt nu wel getoond en ingetypte tekst uitgezonden.

Dit kommando wordt gebruikt bij Esc MM.

Esc ALL <tekst>

SP zendt <tekst> naar alle geconnecte stations, behalve als die

met een file overdracht of autorouting bezig zijn.

Esc AT

Laat het eerst uitvoerbare kommando uit de AT.SP file zien.

Esc AT A

Laat de komplete AT.SP file zien.

- bladzijde 24 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc AT D uu:mm

Verwijder kommando uit de AT.SP file wat achter de tijd uu:mm staat.

Esc AT D *

Verwijder alle kommando's uit AT.SP.

Esc AT uu:mm:kommando

Voeg een nieuw kommando voor AT.SP toe.

Let op: dit wordt niet opgeslagen in AT.SP en is bij opnieuw

opstarten niet meer geldig.

Esc AT W

Schrijft alle ingevoerde kommando's weg naar AT.SP.

Esc BELL

Aan/uit-zetten van de connect-bel.

Als deze aan staat staat er een 'B' in de 'flags' er gaat er een

'belletje' elke keer als er een station connect en/of disconnect.

Esc C <call>

Connect een ander station. Bijv. Esc C PA3XXX.

Wanneer u eenzelfde station nogmaals wilt connecten met precies

dezelfde call dan verandert SP automatisch de SSID.

Bijv. PA3XXX wordt dan PA3XXX-1.

Esc CAL <call>

Verandert de call in de onderste balk en in LOG.SP in de aange-

geven call.

Met Esc CAL DISCON komt er 'discon' te staan.

Esc CFG

Geeft een overzicht van de CONFIG.SP

Een aantal parameters uit CONFIG.SP is hiermee ook te wijzigen,

bijv Esc CFG CTE=1, maar wees hier voorzichtig mee want het werkt

niet bij allemaal.

Esc D

Disconnect het geconnecte kanaal.

Esc DB <filenaam>

De aangegeven file wordt als binaire file uitgezonden zonder het

#BIN# protocol. Wordt gebruikt om een binaire file naar een station

te sturen dat niet met dit protocol werkt, bijv BayCom.

Esc DIR

Laat de directory zien waar SP op dat moment in staat.

Met toevoeging \<directorynaam> kan ook een ander directory

bekeken worden.

Esc DO

Voert een DO file uit.

Bijv. Esc DO PI8NVP.DO wordt de file PI8NVP.DO geaktiveerd.

- bladzijde 25 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc DOS

Exit naar DOS.

U bent nu uit SP, met EXIT keert u weer terug.

Wordt er achter DOS een programmanaam gegeven dan zal DOS dit

programma starten.

Werkt alleen wanneer er nog voldoende geheugenruimte vrij is.

Esc !

Bijna hetzelfde als Esc DOS, u kunt hier direkt achter de ! uw

DOS-kommando invoeren. Dit wordt dan uitgevoerd zonder dat u

SP verlaat. Geen spatie tussen ! en het kommando.

Esc !!

Als boven, maar de uitvoering is niet zichtbaar in beeld.

Esc DR

Wordt gebruikt om de DRSI parameters in te stellen of te veranderen.

De parameters worden getoond met Esc TP

Esc ECHO

Aan en uit-zetten van ECHO.

Staat ECHO aan dan staat er een 'E' in de flags er wordt alle door

u ingetypte tekst ook weergegeven in het ontvangst-scherm.

Esc FL

Leest de file FLEXPW.SP opnieuw in.

Kan in de sysop-mode ook met //Esc FL gebruikt worden.

Esc FXL 1 4

Wanneer kanaal 1 en kanaal 4 geconnect zijn worden ze met dit

kommando gekoppeld en wordt alles wat op 1 ontvangen wordt weer

uitgezonden op kanaal 4 en omgekeerd.

Esc FUL 1 4

Schakelt een koppeling zoals die gelegd is met Esc FXL weer uit.

Esc HBAUD p,b

Stelt de baud-rate van een DRSI kaart in. Tijdens dit kommando mag

er niemand geconnect zijn.

De p staat voor de DRSI poort, de b voor de baud-rate code.

Esc HOld

Schakelt de link-hold timer aan en uit. Bij 'aan' staat er een

'H' in de 'flags' en wordt er na elke 270 seconden zonder dat er iets

uitgezonden is een spatie uitgezonden. Dit om de verbinding in stand

te houden, vooral handig bij verbinding met een DX-cluster.

De tijd kan ingesteld worden met HOT= en i.p.v. een spatie kan een

tekst ingesteld worden met HOS=, bijv HOS=sh/dx voor een DX-cluster.

Esc HOS <tekst>

Geeft HOS= tijdelijk een (andere) tekst, maar wordt niet opgeslagen

in CONFIG.SP.

- bladzijde 26 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc KILL

Alle stations die geconnect zijn krijgen de melding QRT en worden

vervolgens gedisconnect.

Esc LEarn

Het leren van een pad.

Wanneer u deze inschakelt voordat u begint met het opbouwen van een

pad onthoudt SP de route. Bent u aangekomen bij het eindpunt, type

dan nogmaals Esc LE, SP toont dan de route en vraagt of deze opge-

slagen moet worden (OK J/N). Wanneer u hier met J antwoordt dan wordt

het pad opgeslagen in PATHLIST.SP.

Esc LSM

Geeft de laatste 4 statusmeldingen, die normaal in het popup-venster

getoond worden, zoals CONNECT REQUEST en FRAME REJECT.

Esc LV #

Het level van een tegenstation kan hiermee tijdens een connect ver-

anderd worden. Bijv. Esc LV 9. Alleen geldig tijdens de connect,

wordt niet opgeslagen.

Esc LW <filenaam>

Laad een file in in het QSO venster.

Esc MAC

Toont een lijst met oproepbare macro's, opgeslagen in MACRO.SP

Met een nummer, bijv. Esc MAC 1 kunt u een tekst opslaan.

Geef karakter voor karakter aan. Bent u klaar, toets dan Ctrl-F1,

wilt u afbreken, toets dan Ctrl-F2.

Hier kunt u bijv. de call van uw home-bbs in zetten, dan hoeft u

deze niet meer in te typen, maar kunt u met bijv. Alt-1 deze

connecten.

Er zijn 30 macro's mogelijk: 1 t/m 10 = Alt-1 t/m Alt-0,

11 t/m 20 = Shift-Alt-1 t/m Shift-Alt-0 en 21 t/m 30 = Ctrl-Alt-1

t/m Ctrl-Alt-0

Esc MB <filenaam>

Wanneer dit kommando is ingeschakeld worden alle in de monitor

ontvangen binaire packets opgeslagen in de aangegeven filenaam.

Esc MD <tekst>

Wanneer u dit kommando op een niet-geconnecte poort inschakelt,

worden alle in het monitor-gedeelte ontvangen packets waarin <tekst>

voorkomt in het QSO-venster van die poort geschreven. Dus bijv.

Esc MD SP schrijft alle ontvangen packets waarin SP voorkomt in

het QSO venster, met vermelding van de calls van verzender en ont-

vanger. Wilt u het op disk opslaan, geef dan ook het kommando

Esc SAV filenaam.

Wanneer deze funktie is ingeschakeld staat er 'sm' in de 'flags'.

Uitschakelen met Esc MD.

Esc MH

Geeft een lijst van gehoorde stations in alfabetische volgorde.

- bladzijde 27 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc MH T

Geeft een lijst van gehoorde stations op volgorde van tijd.

Esc MH Call

Geeft een lijst van gehoorde stations die voldoen aan Call. Ook

een gedeelte is mogelijk, bijv Esc MH PI8 geeft alleen de gehoorde

PI8 stations.

Esc MH > <Filenaam>

Geeft een lijst van gehoorde stations en schrijft deze in

de file <filenaam>.

Esc MH C

Verwijdert de lijst gehoorde stations.

Esc MM call1>call2

Multimonitor. Wordt gebruikt op een niet-geconnecte kanaal om

een qso tussen 2 stations te volgen. Alleen de packets van de beide

aangegeven calls worden getoond.

Ook is het mogelijk bij de tweede call een ? te zetten. Zodra call1

een qso begint dan wordt zijn tegenstation automatisch call2. Is

het QSO afgelopen dan kan SP na 3 minuten weer een QSO met een ander

tegenstation 'monitoren'.

Wanneer MM ingeschakeld is staat er een 'X' in de 'flags'.

Uitschakelen doet u d.m.v. Esc MM

De Multimonitor werkt alleen op een niet-geconnecte poort, wordt

deze poort tijdens MM geconnect, dan schakelt de MM funktie auto-

matisch uit.

Esc MY call

Hiermee kunt u uw call voor de betreffende poort invoeren of ver-

anderen.

Esc NAME naam

Slaat de naam van het geconnecte station op in GREETING.SP.

Esc NB

Wanneer dit ingeschakeld staat worden in het monitor-gedeelte

geen packets met binaire data getoond. In plaats daarvan staat

er een melding met de lengte, bijv. [BIN 210 Bytes].

Er staat een ! in de 'flags'. Uitschakelen door nogmaals Esc NB.

Esc NODE

Aan en uitschakelen van de NODE mode. Wanneer deze is ingeschakeld

staat er een '#' in de 'flags' er werkt de betreffende poort als

een node en kunnen kommando's zonder // gegeven worden.

Esc PAC #

Hiermee kan PACLEN, de maximale lengte van een packet tijdelijk

veranderd worden, bijv PAC 100. Dit geldt alleen voor het betref-

fende kanaal en wordt niet opgeslagen in CONFIG.SP.

- bladzijde 28 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc PAR n p

Een NETROM sysop kan hiermee (als hij sysop level heeft) een para-

meter in zijn node wijzigen van waarde 'n' naar waarde 'p'.

Esc PATH call

Geeft het pad naar de opgegeven call, als deze call tenminste

opgeslagen is in PATHLIST.SP.

Esc PATH D call

Verwijdert het pad naar de opgegeven call.

Esc PATH D F

Verwijdert alle paden.

Esc PATH W

Schrijft alle nieuwe paden naar PATHLIST.SP.

Esc PATH W <filenaam>

Schrijft alle paden naar de file <filenaam>.

Het is ook mogelijk achter de filenaam een letter te geven, n.l.

A: schrijft alle aktieve paden naar file <filenaam>.

D: schrijft alle verwijderde paden naar file <filenaam>.

Esc PCOPY

Mag alleen maar gebruikt worden als alle poorten gedisconnect zijn.

Met dit kommando worden alle parameters naar de hoger gelegen

poorten gekopieerd, zoals alle 'flags', MYCALL, de positie van de

beide statusbalken en PACLEN.

Na dit kommando moet u SP opnieuw opstarten.

Esc PF <filenaam>

Met dit kommando wordt de file <filenaam> uitgeprint. Hiervoor moet

wel het programma PRINT.COM of PRINT.EXE geladen zijn.

Zet PRINT.COM of PRINT.EXE (dit staat in uw DOS-directory) in de

SP directory. Als u met SP bezig bent doe dan Esc !PRINT.EXE,

het programma wordt nu geaktiveerd en u keert terug in SP. Nu

kunt u met Esc PF <naam> een file printen terwijl u gewoon met

SP door kunt werken.

Esc PRIV

Dit is een kommando voor DIEBOX Sysops.

Esc QRG ---.---

Hiermee kunt u de frequentie instellen.

Moet 7 cijfers/karakters lang zijn, spaties zijn mogelijk.

Esc QRT

Stoppen van het programma, zelfde als Alt-X. U krijgt hierbij

alleen niet de vraag of u het zeker weet.

Esc QRT is ook in AT.SP op te nemen om zo SP uit te schakelen.

Esc QRV

Geeft een overzicht van de calls die in de QRV lijst staan.

- bladzijde 29 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc QRV C

Zet de alarm-tellers in de QRV lijst weer op 0. Een station dat

dus meerdere keren gehoord is en waarvoor SP geen seintje meer

geeft zal na dit kommando wel weer al gehoord gemeld worden.

Esc QRV C Call

Verwijdert de aangegeven call uit de QRV lijst.

Esc QRV Call

Neemt de aangegeven call op in de QRV lijst.

Esc QRV Call,C

Neemt de aangegeven call op in de QRV lijst. Deze call wordt door

SP automatisch geconnect zodra hij gehoord wordt.

Esc RB <filenaam>

Ontvangen van een binaire file (programma).

Esc RDM <tnc-nummer>

Alles wat normaal op het monitorkanaal ontvangen wordt komt nu op

het huidige kanaal binnen. Op de plaats waar normaal de call van

het tegenstation staat staat nu MTNC_x, waarbij x het tnc-nummer is.

Om dit weer uit te schakelen geeft u Esc RDM op het monitorkanaal.

Esc REM

Aan en uitschakelen van de remote kommando's voor het betreffende

kanaal. Wanneer remote is uitgeschakeld staat er een 'r' in de 'flags'.

Werkt alleen als in CONFIG.SP REM=1.

Esc RING

Aan en uitschakelen van het //RING kommando. Wanneer //RING inge-

schakeld is staat er een 'R' in de 'flags'. Is deze funktie uitge-

schakeld en het tegestation doet //RING dan krijgt hij de melding

dat de sysop niet aanwezig is.

Esc RM

Geeft een overzicht van alle remote-kommando's met het toegekende

level en de mogelijkheid deze per kommando te wijzigen.

Een tegenstation kan elk remote-kommando pas uitvoeren wanneer zijn

toegekende level gelijk of hoger is aan het cijfer achter het be-

treffende kommando.

Esc RP

Verwijdert de pathlist in zijn geheel. Als er een filenaam aan toe-

gevoegd wordt dan wordt deze als nieuwe pathlist gebruikt.

Esc RT

Zend een echo kommando naar het tegenstation dat daardoor dit weer

terugstuurt met daarbij de tijd die het heen en weer sturen heeft

geduurd.

Werkt alleen wanneer het tegenstation ook het echo kommando kent.

- bladzijde 30 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc TP

De belangrijkste TNC parameters worden in een pop-up venster getoond.

Esc RUN

Starten van een RUN-kommando.

Esc SAve <naam>

Met dit kommando kunt u alles wat u op het betreffende kanaal ont-

vangt opslaan in file <naam>. Schakel save weer uit met Alt-S.

Esc SB <filenaam>

Verzenden van een binaire file (programma).

Esc SE tekst

Zoekt naar de aangegeven tekst in het QSO venster. Wanneer deze

gevonden wordt, dan wordt hij in de bovenste regel gezet (als er

voldoende ruimte is).

Esc SK

Geeft een overzicht van toetsen die veranderd zijn met KEY=.

Esc ST <filenaam>

Verzend de opgegeven file.

Esc TYPE <filenaam>

Zie Esc VIEW.

Esc UL <tekst>

Zoekt een file met de naam USERS. Als deze bestaat zoekt hij naar

regels die beginnen met <tekst> en toont de eerste 65 karakters van

deze regels.

Esc UM [0-2]

Aan en uitschakelen van de umlautfunktie.

0 is uit, 1 is aan, 'U' in de 'flags' en umlauts worden getoond.

2 is aan, 'u' in 'flags', umlauts als dubbele letters, bijv 0 = OE.

Esc USER

Geeft een overzicht van de laatste 8 calls in LOG.SP

Wanneer u hier een call achter zet dan zoekt SP de laatste ver-

binding die u met het betreffende station hebt gehad.

Esc VER

Kontroleert of het programma nog goed draait.

Geeft een CRC getal dat niet mag veranderen.

Esc VI <filenaam>

Toont de gevraagde file.

Geeft u alleen Esc VI dan geeft SP u de gelegenheid zelf een

file uit te zoeken. Zoeken d.m.v. page-up/down, file uitkiezen

d.m.v. enter.

- bladzijde 31 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Esc WFN <filenaam>

Hiermee kunt u de filenaam opvragen of veranderen tijdens de ont-

vangst van een binaire file.

Esc WK

Wanneer u met Esc CFG KEY=.... veranderingen hebt aangebracht kunt

u deze met dit kommando wegschrijven naar CONFIG.SP.

Esc WRAP #

Hiermee stelt u het einde van de regel in. Alleen geldig voor het

huidige kanaal. Getal moet tussen 10 en 78 zijn, bijv Esc WRAP 75.

Met Esc WRAP krijgt u in de pop-up venster de huidige waarde.

Esc WW <naam>

Schrijft de ontvangstbuffer naar file <naam>. Als u geen naam geeft

wordt de standaard save-file naam gebruikt.

Esc XT

Geeft een overzicht van alle tekstmogelijkheden.

����������������������ͻ

� 5. Remote kommando's �

����������������������ͼ

Stations die u connecten kunnen SP bepaalde opdrachten laten

uitvoeren d.m.v. een remote kommando. Deze kommando's moeten

vooraf gegaan worden door //, anders herkent het programma ze

niet.

���������������������Ŀ

� 5.1 Kommando levels �

�����������������������

Om te voorkomen dat iedereen elk remote-kommando kan geven kunt

u elk van deze kommando's een bepaald privilege-level toekennen.

Als u niets veranderd heeft staan alle kommando's nu op level 1.

Wanneer een station dat u connect niet in GREETING.SP voorkomt

heeft hij altijd level 1. De stations in GREETING.SP kunt u zelf

een hoger level geven door het cijfer tussen de call en naam te

verhogen. Iemand die level 1 heeft kan alleen maar de remote-

kommando's uitvoeren die ook op 1 staan, kommando's die een hoger

level hebben werken bij hem niet.

Hoe kunt u elk remote-kommando afzonderlijk een level geven:

- Start SP op

- Type <ESC> RM

Nu krijgt u op uw scherm alle remote-kommando's met hun huidige level

- Druk op de spatiebalk

Nu komen de kommando's een voor een en kunt u door een cijfer in te

toetsen het level wijzigen, of enter geven om zo te laten.

Heeft u bijv. CONNECT veranderd in LV=5 dan kunnen alleen stations

die u in GREETING.SP level 5 of hoger heeft toegekend gebruik maken

van het connect-kommando.

De veranderde levels blijven bewaard en hoeven dus na opnieuw

opstarten niet weer ingevoerd te worden.

- bladzijde 32 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

U kunt een andere stations een privilege level toekennen van 0 t/m 9,

waarbij de volgende waarden een speciale betekenis hebben:

0: Geen enkel remote-kommando werkt.

2: Wordt tijdens node-gebruik een verbinding verbroken dan krijgt

wordt het geconnecte station ook gedisconnect, in andere geval-

len krijgt hij de melding Reconnected to: <uw call>

3: Ook hier werkt geen enkel remote-kommando. Dit level kunt u

toekennen aan BBS-stations. Als u dan een bericht uit een BBS

leest en er zit een // kommando tussen dan reageert uw station

er niet op.

*: Het betreffende station wordt zonder kommentaar direkt weer

gedisconnect.

���������������������������Ŀ

� 5.1 Toegestane kommando's �

�����������������������������

Een station dat u geconnect heeft kan de volgende kommando's uit-

voeren (mits zijn privilege-level hoog genoeg is):

Alle kommando's worden vooraf gegaan door // en moeten aan het

begin van een regel staan.

n <tekst>

Dit is de CHAT mode.

Zendt <tekst> naar kanaal 'n'.

Dit werkt uiteraard alleen als kanaal 'n' geconnect is.

Degene die deze tekst ontvangt ziet van wie deze afkomstig is

en krijgt de mededeling  Antwoord met//p, waarbij p het kanaal-

nummer is van degene waar de tekst vandaan kwam.

ALL <tekst>

De <tekst> wordt naar alle geconnecte stations verzonden,

voorafgegaan door de mededeling QTC de <call>, waarbij <call>

de call van degene is die het ALL kommando uitvoerde.

Geconnecte stations die met een file-transfer bezig zijn

krijgen de melding niet.

Connect <call> [tnc nummer]

Op deze manier kunt u via het geconnecte SP station een ander

station connecten. Heeft het betreffende station meerdere TNC's

en dan moet u het TNC nummer er bij geven.

Bent u PA3XXX en wilt u PA3YYY connecten dan gaat dat alsvolgt:

(PA3YYY werd gehoord op via tnc nummer 1)

C PA3XXX 1

Het SP station gaat dan voor u aan de slag en gaat PA3YYY pro-

beren te connecten en gebruikt nu de call PA3XXX-15.

Wanneer het betreffende SP stations in zijn PATHLIST.SP bepaalde

route heeft vastgelegd naar verder gelegen station dan kunt u

deze ook op deze manier connecten. SP zoekt d.m.v. de pathfinder

zelf de route.

Zodra de verbinding tot stand gebracht is krijgt u de melding:

Connected to: <call>.

- bladzijde 33 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Wordt u door dit station gedisconnect dan krijgt u de melding

Reconnected to <call van het SP-station>. U blijft dan dus met

dit SP-station geconnect en hoeft hem niet opnieuw te connecten.

Wanneer u geen TNC-nummer opgeeft dan wordt de connect automa-

tisch op dezelfde TNC gedaan, behalve wanneer in PATHLIST.SP

bekend is dat de gewenste <call> via een andere TNC te bereiken

is.

CAtalog

Geeft een overzicht van alle files die u kunt lezen met het

//R kommando.

Priveberichten worden alleen getoond aan degene waarvoor ze

bestemd zijn.

Het is ook mogelijk een selektie te maken. Wilt u bijv. alleen

maar kijken wat voor programma erin staat dan doet u //CA *.EXE

of //CA *.COM

COnverse

Ga naar de convers mode.

In deze mode kunt u, mits er ook andere stations in staan

gezamelijk 'babbelen'. Lijst van convers kommando's met /H

CStatus

Geeft een overzicht van alle geconnecte kanalen.

Een * geeft het kanaal aan waar u zich op bevind.

Een < betekent dat het tegenstation SP geconnect heeft.

Een > betekent dat SP het betreffende station geconnect heeft.

Poorten die niet geconnect zijn worden niet getoond.

Disconnect

U wordt direkt gedisconnect zonder een QRT tekst.

Echo <tekst>

De <tekst> wordt door SP teruggestuurd.

Help

Geeft een kort overzicht van alle remote kommando's.

Info

Geeft de inhoud van INFO.SP, meestal door de sysop gebruikt

voor informatie over zijn station.

Kill <call>

Hiermee kunt u een bericht dat voor u bestemd is verwijderen

nadat u het gelezen heeft.  Stel u bent PA3XXX, als u connect

krijgt u de melding dat er post voor u is en dat u deze kunt

lezen door te typen //R PA3XXX.000. Na het lezen typt u

//K PA3XXX.000. U krijgt dan de melding dat het bericht ver-

wijderd is. Het bericht blijft nog wel op schijf staan maar

wordt veranderd in PA3XXX.$00 en is niet meer voor u te lezen,

maar voor de sysop nog wel. Deze kan het later dan verwijderen.

- bladzijde 34 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Lans

Geeft een over zicht van alle LANs die in PATHLIST.SP bekend zijn.

Dit zijn nodes die in Nederland niet gebruikt worden. Komen o.a.

voor in Zuid-Duitsland.

MAIL

Dit kommando is bedoeld voor de speciale node kanalen, waar de

// kommando's niet werken.

MAIL kijkt of er post voor u is. (U krijgt die melding niet

automatisch op een node-kanaal).

MAIL PA3XXX.000 leest uw post.

MAIL K PA3XXX.000 verwijdert uw post.

MHeard

Geeft een kort overzicht van de calls die op de huidige frequentie

gehoord zijn.

Zijn er meerdere TNC's aktief (op meerdere banden) dan worden

deze ook getoond.

MHeard L

Geeft een langer overzicht, met datum, tijd en stations gehoord

via een ander station.

MHeard T

Wanneer TIC=1 krijgt u een overzicht van de 7 laatst gehoorde calls.

MHeard <tnc-nummer>

Alleen wanneer SP meerdere TNC's in gebruik heeft.

Met de toevoegen van het tnc-nummer krijgt u alleen de MH-lijst

van de gekozen TNC.

MHeard Call

Alleen de gekozen call of gedeelte van call die gehoord werden

worden getoond.

Bijv MH PI8 geeft alleen de gehoorde PI8 calls,

MH PA3C geeft alleen de calls die beginnen met PA3C.

MON

Geeft een laatste aantal regels van het monitorscherm van het

SP-station. Dit staat ingesteld in CONFIG.SP met MLN=.

Bij sysop-levelt kunt u zelf het aantal regels bepalen.

Bijv. //MON 25 geeft de laatste 25 monitor-regels.

NAme  <naam>

Hiermee kunt u uw naam opgeven, deze wordt dan opgeslagen in

GREETING.SP en bij een volgende connect is uw naam dan bekend.

Heeft u uw naam al ingevoerd dan kunt deze met //NA weer op-

vragen. Wijzigen is niet mogelijk.

Nodes

Geeft een overzicht van de door SP gehoorde nodes zoals die

zijn uitgezonden door een naburige TheNet node.

Zie ook Terms.

- bladzijde 35 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

NEws

Geeft het laatste nieuws van de sysop. Dit is opgeslagen in

de file NEWS.SP.

Path

Geeft een overzicht van alle calls die d.m.v. de pathfinder te

connecten zijn.

Path L

Geeft hetzelfde overzicht, maar nu met de route erbij.

Path <call>

Geeft de route voor de gekozen call.

PARam

Geeft een overzicht van de belangrijkste TNC parameters.

Quit

U wordt gedisconnect maar krijgt daarvoor eerst nog een

Q-tekst en datum/tijd en geconnecte tijd.

Read <filenaam>

Lees een algemeen- of een privebericht.

U moet de filenaam precies zo intypen zoals hij in het overzicht

staat. Priveberichten zijn alleen te lezen voor degene waarvoor

ze bestemd zijn.

RESET

Werkt alleen in SYSOP-mode en reset de computer!

RIng

Laat een bel overgaan. Wanneer u te vaak belt krijgt u de melding

hiermee te stoppen. Gaat u toch door dan wordt u na 3 keer tevaak

bellen gedisconnect.

RPrg <filenaam>

Het programma <filenaam> wordt binair naar u verzonden.

SYsop

Wanneer u van de SP sysop een password hebt gekregen en dit in

FLEXPW.SP hebt gezet en de SP sysop heeft het in PASSWD.SP gezet

dan kunt u in de sysop mode komen.

Geef het kommando //SY. Wanneer nu de getallen juist zijn zendt

SP een getal uit. In uw zendgedeelte van het scherm bij de cursor

staat nu een getal. Druk nu op enter en u staat bij het tegen-

station in de sysop mode.

Het password is een getal tussen 0 en 32767.

Voorbeeld: u bent PA3XXX, tegenstation is PA3YYY

U geeft PA3YYY password 12345

U krijgt van PA3YYY password 67890

- bladzijde 36 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

De file FLEXPW.SP en PASSWD.SP moeten er dan zo uitzien.

FLEXPW.SP        PASSWD.SP

------------------------------------------------------

Bij PA3XXX                PA3YYY=67890      PA3YYY=12345

Bij PA3YYY                PA3XXX=12345      PA3XXX=67890

SYsop ?

Geeft aan of u in sysop-mode staat. 0 = nee, 1 = ja.

SYsop 0

Schakelt de sysop-mode uit.

Terms

Geeft een overzicht van alle stations waarvan de route

in PATHLIST.SP bekend is en die u dus kunt connecten.

TIme

Geeft de log-in tijd, de huidige tijd en het aantal verzonden

en ontvangen bytes.

Users

Geeft een overzicht van de laatste 10-15 stations die geconnect

hebben.

Version

Geeft de SP-versie, het aantal TNC, kanalen en vrij geheugen.

WPrg <filenaam>

Het programma <filenaam> wordt binair verzonden.

Write

Geeft aan of SAVE in- of uitgeschakeld is

Write <call>

Verstuur een bericht naar <call>.

Wacht met het bericht tot u de melding krijgt dat u hiermee

kunt beginnen. Sluit het bericht af met //W off, Ctrl-Z of //Q.

Wanneer degene waarvoor het bericht bestemd is SP weer connect

krijgt hij automatisch de melding dat er post voor hem is.

Wanneer in CONFIG.SP N3P=1 dan is het niet mogelijk berichten

voor derden op te slaan. Dan dus alleen voor de sysop.

Write <filenaam>

Verstuur een algemeen bericht.

Wacht ook hier tot u de melding krijgt dat u kunt beginnen.

Dit bericht is voor iedereen te lezen.

Als deze filenaam al bestaat krijgt u een fout-melding en moet

u een andere naam nemen.

XDOS <kommando>

Hiermee kan een station dat in SYSOP-mode staat een DOS-kommando

bij u uitvoeren.

- bladzijde 37 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Op de speciale NODE-kanalen moeten de kommando's zonder // worden

ingevoerd. CAT, KILL, READ, WRITE, RPRG en WPRG werken op deze

kanalen niet.

�����������������ͻ

� 6. Convers mode �

�����������������ͼ

Met de convers-mode is het mogelijk dat meer dan 2 stations gezame-

lijk een QSO voeren.

U kunt in convers mode komen d.m.v. het kommando //CONV.

Eventueel kunt u een kanaal kiezen tussen 0 en 255. Geeft u geen

nummer op dan komt u op convers-kanaal 0.

Wanneer u in deze mode staat wordt alle tekst die u zonder / intypt

naar alle andere geconnecte stations die op hetzelfde convers-kanaal

zitten verzonden.

Voor de tekst staat de call. Stel u bent PA3XXX en u typt HALLO.

Alle andere stations die ook in convers-mode staan (op het zelfde

converse kanaal) zien dan: <PA3XXX> HALLO.

Wanneer er iemand bij komt of de convers-mode verlaat wordt dit

automatisch aan de anderen gemeld.

In convers-mode werken de // remote kommando's niet. Wel zijn er

een aantal kommando's mogelijk, die vooral gegaan worden door /.

Dus 1 breukstreep i.p.v. bij remote 2.

De volgende kommando's zijn mogelijk:

/H        Geeft lijst van beschikbare convers-kommando's

/C n      Schakel naar convers kanaal 'n'

/W        Kijk wie er nog meer in convers-mode staat

/Q        Ga uit convers-mode terug naar 'normale' mode

/D        Ga uit convers-mode en disconnect

/S n xx   Verzend tekst <xx> naar TNC kanaal 'n'

Als sysop kunt u ook aan een convers-QSO met de bij u geconnecte

stations deelnemen.

Type hiervoor Alt-J op een niet geconnect kanaal. In de 'flags' komt

nu CONVERS te staan. Wanneer u tekst uitzendt wordt deze voorafgegaan

door uw call zoals deze op het betreffende kanaal staat.

De sysop schakelt de convers-mode weer uit met Alt-G.

Behalve de bovengenoemde kommando's heeft de sysop nog de volgende

kommando's:

/U n    Haalt TNC kanaal 'n' uit de convers-mode

/J n    Forceert TNC kanaal 'n' in de conversmode

SP kan in convers mode de volgende status meldingen geven:

- bladzijde 38 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

<Call> logged on

De aangegeven call is door het kommando //CONV of door /C n

op dit convers kanaal gekomen.

<Call> logged off

De aangegeven call heeft met /Q of /D de convers mode verlaten of

is gedisconnect.

<Call> QSY to Ch x

De aangegeven call is naar een ander convers kanaal gegaan

d.m.v. het kommando /C n

Deze status meldingen worden altijd in het Engels gegeven.

����������������������������������������ͻ

� 8. Verzending en ontvangen programma's �

����������������������������������������ͼ

Met SP is het ook mogelijk om binaire files te verzenden,

ze hoeven dus niet eerst met bijv. 7plus omgezet te worden

in een tekstfile.

Het verzenden en ontvangen kan op de volgende manieren:

1. Automatisch, zonder hulp van sysop tegenstation.

U hoeft hierbij maar 1 kommando te geven, de rest gaat vanzelf!

Dit is alleen mogelijk wanneer beide stations werken met SP,

minimaal versie 5. Ook met GP is het mogelijk.

- Het verzenden van een programma:

Type //WPRG ZIJNFILE MIJNFILE

(zijnfile en mijnfile mogen ook allebei hetzelfde zijn)

Als deze file nog niet bij het tegenstation bestaat zal het

tegenstation automatisch //RPRG MIJNFILE naar u verzenden,

waarna de verzending vanzelf start.

- Het ontvangen van een programma:

Type //RPRGR ZIJNFILE MIJNFILE

Als deze file inderdaad bij het tegenstation aanwezig is zal

het tegenstation automatisch //WPRG MIJNFILE ` naar u verzenden,

waarna de verzending vanzelf start.

Het ` teken na MIJNFILE is een signaal aan het ontvangende

station dat het geen start-prompt moet verzenden.

2.  Half-automatisch, zonder hulp van sysop tegenstation.

Werkt het tegenstation niet met SP5 of 6 maar kan het wel onbemand

programma's verzenden en ontvangen dan gaat dat alsvolgt:

- Het verzenden van een programma:

Type //WPRG FILENAAM

Als u van het tegenstation het kommando krijgt de file-transfer

te starten type dan <esc> SB FILENAAM

- bladzijde 39 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

- Het ontvangen van een programma:

Type //RPRG FILENAAM

Type <esc> RB FILENAAM

Het is verstandig om deze twee regels eerst allebei in te typen

en vervolgens tegelijk <enter> te geven, omdat het tegenstation

direkt na ontvangst van het eerste kommando de verzending start.

3.  Verzending d.m.v. invoeren van kommando's door beide sysops.

Bij beide stations is de sysop aanwezig en voert zelf het be-

treffende kommando in.

Eerst typt het ontvangende station <esc> RB filenaam

Dan typt het verzendende station <esc> SB filenaam

Bij alle 3 mogelijkheden wisselt SP voordat de file-transfer begint

eerst een aantal parameters uit:

- Bij het verzenden wordt een #BIN# check verzonden

bijv. #BIN#43193#|17419##1311A8A2#C:\SP\REM\LOG.EXE

43193................lengte van het programma in bytes.

17419................CRC check.

1311A8A2.............File datum en tijd

C:\SP\REM\LOG.EXE....Naam en pad van de file

Het ontvangende station zend vervolgens #OK#C:\SP\REM\LOG.EXE

Het is mogelijk dat het ontvangende station het programma niet accep-

teerd omdat bijv. het programma al aanwezig is of er niet meer vol-

doende ruimte voor is. In dat geval zend het #NO# met een aanvullende

tekst.

Tijdens het verzenden van het programma staat op de bovenste status-

balk op de plek waar normaal de frequentie staat het aantal bytes dat

nog moet worden verzonden of ontvangen, zowel bij het zendende als

bij het ontvangende station.

Is het programma met sukses verzonden dan krijgen beide stations de

melding Binary transfer OK, CRC = <getal dat in de BIN check staat>.

Bovendien krijgt de verzender de melding BIN-RX OK #..... (CRC getal)

en de ontvanger BIN-TX OK #......(CRC getal).

Wilt u een file-transfer onderbreken, type dan Alt-K. Het andere

station krijgt dan de melding #ABORT#. In dat geval wordt er niets

opgeslagen.

Het programma wordt ook niet opgeslagen wanneer de CRC-check fout is.

�������������������������������������ͻ

� 9. Autorouting d.m.v. de pathfinder �

�������������������������������������ͼ

Het is mogelijk SP een connect opdracht te geven waarbij het programma

dan zelf de route zoekt.

- bladzijde 40 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Komt het station dat u wilt connecten voor in PATHLIST.SP dan kunt

u met Alt-C <call> meteen de call van dit station opgeven.

De call moet dan wel precies zo aangegeven worden als hij in

PATHLIST.SP opgeslagen is en uiteraard moet de aangegeven

frequentie ook kloppen.

Wanneer tijdens het opbouwen van de route het ergens misgaat volgt er

een gehele disconnect en moet u dus weer opnieuw beginnen. Door / aan

het connect kommando toe te voegen blijft u geconnect met de node tot

waar het pad met sukses was opgebouwd.

Voorbeeld:

PATH: 430.750 HB9AK N>PI8NOS N>PI8EHV N>ON5ZS F>LX0PAC F>HB9EAS

Nu wil de connect van LX0PAC naar HB9EAS niet lukken.

Bij het kommando Alt-C HB9AK zal dan een disconnect volgen,

terwijl bij Alt-C HB9AK / u geconnect zult blijven met LX0PAC,

want tot zover was het pad al opgebouwd.

Alle calls die in PATHLIST.SP zijn opgeslagen kunnen (op de aangegeven

frequentie) geconnect worden.

Wanneer u via de pathfinder een connect opbouwt krijgt u pas de connect-

bel zodra het station dat u opgegeven geconnect is.

Een connect van autorouting kan op de vier volgende manieren worden

opgebouwd:

1. D.m.v. Alt C <call>

Nadat u zo een call hebt ingevoerd gaat SP zoeken of de aangegeven

call in kombinatie met de huidige frequentie voorkomt in PATHLIST.SP

Het eerste pad dat in aanmerking komt wordt dan gebruikt om de

route op te bouwen.

Wanneer de call niet in PATHLIST.SP voorkomt zal SP het station

rechtstreeks proberen te connecten.

2. D.m.v. //C <call>

Dit kan als remote kommando gebruikt worden door een geconnect

station dat via het SP-station verder wil connecten.

Werkt verder zoals Alt C

Wanneer het SP-station met meerdere TNC's werkt moet achter de

call wel het betreffende TNC nummer aangegeven worden.

3. D.m.v. de Funktie toetsen

Door Alt-F1 t/m Alt-F10 te kiezen krijgt u de eerste 10 routes

voor de huidige frequentie uit PATHLIST.SP. Met Alt-F kunt u een

overzicht van de opgeslagen routes krijgen.

4. D.m.v. Alt C <enter>

U drukt direkt na Alt C op enter, zonder een call aan te geven.

SP geeft nu alle paden die voor de huidige frequentie bekend zijn.

Met page-up/down kunt u met de cursor een route uitkiezen. Door

nu op enter te drukken kiest u een route die SP vervolgens gaat

opbouwen. Met ESC kunt u weer uit dit keuze-menu komen.

- bladzijde 41 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

����������������Ŀ

� 9.1 LEARN-mode �

������������������

SP heeft de mogelijkheid een route die u opbouwt te onthouden voor

een volgende keer.

U kunt SP op de volgende manier een route leren onthouden:

1. Type <ESC> LE.

Er staat nu een 'L' in de 'flags'.

U kunt dit slechts op EEN kanaal tegelijk doen.

2. Geef SP het kommando de eerste node te connecten.

Wanneer u hier geconnect bent kunt u verder connecten tot u aan

het punt gekomen bent waar u wilt zijn.

3. Type nu nogmaals <ESC> LE.

Het door u gekozen pad wordt nu in een pop-up venster getoond en

SP vraagt of u het op wilt slaan. Wanneer u nu Y intypt wordt het

pad direkt opgeslagen in PATHLIST.SP

Let op:

- De learn-mode wordt afgebroken bij een disconnect, u moet dan

helemaal opnieuw beginnen.

- U kunt op elk willekeurig moment de learn-mode afbreken met

<ESC> LE. Zie verder punt 3 hierboven.

- Als de learn-mode aktief is mag u de cursor niet verplaatsen

en u mag niets intypen totdat u geconnect bent met een volgend

station.

��������������ͻ

� 10. DO-files �

��������������ͼ

SP heeft de mogelijkheid om op een bepaalde tijd een door u van

te voren ingesteld kommando uit te voeren. De tijd waarop SP dit

moet uitvoeren stelt u in in de file AT.SP.

In een DO-file kunt u meerder kommando's opnemen, deze is dan ook

zeer geschikt om als 'mailboxmelker' te werken. U kunt zo bijvoor-

beeld automatisch uw home-BBS connecten om te kijken of er post

voor u is en de nieuwe berichten listen. Voorwaarde is wel dat

de call van het station dat u op deze manier wilt connecten in

PATHLIST.SP aanwezig is.

Voorbeeld:

PI8BBS

>

rm

km

l

b

- bladzijde 42 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

U heeft in uw AT.SP de volgende regel staan:

22:00:PI8BBS.DO

De DO-file wordt nu alsvolgt verwerkt:

Om 22:00 uur gaat SP een connect maken met PI8BBS.

SP wacht op de prompt van de BBS en zendt vervolgens het eerste

kommando uit (rm), nu geeft de BBS dus uw nieuwe prive-berichten.

Wanneer de BBS daar mee klaar is of als er geen berichten voor u

zijn dan zal hij weer een prompt uitzenden, waarop SP het volgen-

de kommando geeft (km). Uw gelezen prive-berichten worden nu ver-

wijderd. Na de prompt geeft SP het l kommando, waarop de BBS de

nieuwe berichten geeft en weer afsluit met een prompt. Dit is

voor SP het sein om het laatste kommando (b) te geven, waarop

de verbinding met de BBS verbroken wordt.

De hele verwerking van de DO-file wordt automatisch gesaved en

kunt u terugvinden in uw SAV-directory onder de filenaam

ddddtttt.dnn. dddd = datum, tttt = tijd, dnn = d voor do,

nn voor het kanaal-nummer.

Bovenstaand voorbeeld is een eenvoudige DO-file, het is ook

mogelijk meerdere kommando's hier in op te nemen.

De volgende kommando's zijn mogelijk:

!!@            De DO-file wordt

!!1prompt    Instellen van een nieuwe prompt waar SP op wacht.

!!2filenaam  Er wordt een save-file met opgegeven naam geopend.

!!Dkommando  Het opgegeven kommando wordt als DOS kommando gezien.

!!Rfilenaam  De opgegeven filenaam wordt binair ontvangen.

!!Sfilenaam  De opgegeven filenaam wordt binair verzonden.

!!!filenaam  De opgegeven filenaam wordt als tekstfile verzonden.

!!?filenaam  idem, en wordt na verzending verwijderd.

Ook is het mogelijk om in een DO-file een keuze mogelijkheid

in te bouwen, bijv. als de BBS met de melding komt dat er post

voor u is. Dit gaat met de volgende kommando's:

!!Mtekst     Tekst, bijv van BBS

!!Yn         Het aantal regels dat in de DO-file moet worden

overgeslagen wanneer de aangegeven tekst inderdaad

ontvangen is. ('n' is het aantal regels)

!!Nn         Het aantal regels dat in de DO-file moet worden

overgeslagen wanneer de tekst NIET ontvangen is.

Voorbeeld:

Uw home-BBS geeft altijd automatisch met de volgende zin aan

dat er post voor u is: Let op: er is post voor u.

Nu verwerkt u deze zin met !!M in de DO-file, let wel op dat de zin

precies zoals de BBS hem uitzendt in de DO-file komt, ook Hoofd-

en kleine letters.

- bladzijde 43 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

De DO-file kan er nu zo uitzien:

Voorbeeld 1:                         Voorbeeld 2:

PI8BBS                               PI8BBS

>                                    >

!!MLet op: er is post voor u.        !!MLet op: er is post voor u.

!!Y1                                 !!N2

b                                    rm

rm                                   km

km                                   b

b

In voorbeeld 1 wordt PI8BBS geconnect en u krijgt inderdaad

de melding Let op: er is post voor u.

door de regel !!Y1 wordt er nu 1 regel overgeslagen en krijgt

de BBS het rm kommando. Zou de BBS de melding niet hebben

gegeven dan was het b kommando niet overgeslagen en zou de

verbinding meteen verbroken worden.

In voorbeeld 2 wordt PI8BBS geconnect en krijgt u ook de opge-

geven melding. Door !!N2 worden er nu niet 2 regels overgeslagen

en wordt uw post dus eerst gelezen en daarna verwijderd.

Zou er geen post zijn dan wordt ook hier d.m.v. het b kommando

de verbinding verbroken.

Alle DO-files die u maakt moeten eindigen op .DO en kunnen op de

volgende manier gestart worden.

1. Door de sysop, d.m.v. ESC-DO filenaam.DO

2. Door iemand die geconnect is, d.m.v. //ESC DO filenaam.DO

alleen mogelijk na het //SYSOP kommando.

3. Automatisch, door een kommando in AT.SP

Let op: Elk station dat u d.m.v. een DO-file wilt connecten moet

wel in PATHLIST.SP aanwezig zijn!!

���������������������ͻ

� 11. Speciale tekens �

���������������������ͼ

D.m.v. speciale tekens kunt u in diverse teksten een aantal

gegevens verweven. De tekens zijn een '\', gevolgd door een

ander teken. U heeft de volgende mogelijkheden:

\r  Ga verder op nieuwe regel    \M  MYCALL

\7  Belsignaal                   \N  Naam tegenstation of dr OM

\Z  Voegt Ctrl-Z in tekst        \K  Kanaalnummer

\D  Datum                        \V  SP versie nummer

\T  Tijd                         \Q  Frequentie

\L  Login tijd                   \X  Volgende 2 tekens hexadecimaal

\C  Call tegenstation            \\  Voeg een \ in

Deze tekens kunt u gebruiken in de volgende files:

GREETING.SP, PFKEYS.SP, WELCOM.SP

In CONFIG.SP bij HOS=...,INI=U....,DEI=U....,ISn=.....,NPS=.....

- bladzijde 44 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������ͻ

� 12. Externe Remote-programma's �

��������������������������������ͼ

Het is mogelijk om in de SP\RUN directory een aantal externe pro-

gramma's op te nemen, die door andere gestart kunnen worden.

Deze programma's moeten dus geen invoer van bepaalde gegevens vragen,

dat kan alleen door deze gegevens direkt achter de programmanaam

aan te geven. Er is inmiddels een groot aantal van deze programma's

in omloop.

����������������������ͻ

� 13. SP met de PK-232 �

����������������������ͼ

Wilt als TNC een PK-232 gebruiken dan moet u gebruik maken van het

hulp-programma TFPCR.COM en UNFPC.EXE. Deze programma's moeten in

dezelfde directory staan waar ook SP.EXE staat.

Voorbeeld voor een batch-file met de PK-232:

cls

C:

echo reset>comn

cd sp

tfpcr -A3F8 -B4800 -V4 -S

sp.exe

untfpc

cd\

Toelichting:

Regel 2: Gebruikt u een andere drive, zet hier dan de letter

van deze drive.

Regel 3: Bij comn is 'n' de com-poort. Gebruikt u bijv. com-poort 1

dan staat hier dus echo reset>com1

Regel 4: In dit geval staat SP in de directory SP, heeft uw directory

een andere naam, bijv. PACKET dan wordt het cd packet

Regel 5: deze start het hulp-programma TFPCR.COM, de getallen er

achter zijn per com-poort anders. In het voorbeeld gelden

ze voor com1

Voor com2 is het: tfpcr -A2F8 -B4800 -V3 -S

Pas vervolgens de AUTOKISS.CFG file alsvolgt aan:

***************************

conmode trans

ppersist on

raw on

hpoll off

kiss on

host on

restart

Let op: de eerste regel (***************************) moet ook

in deze file staan.

- bladzijde 45 -

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�����������������           Handleiding SP6.11       �����������������

����������������������������������������������������������������������

Nu kunt u SP d.m.v. de batchfile opstarten. Let wel op dat bij het

opstarten de PK-232 geen ontvangst binnen mag krijgen.

Heeft u nu nog problemen om goed op te starten, gebruik dan het

programma PKC.EXE, daarmee kunt u de PK-232 makkelijk in de KISS-mode

zetten, dit is vaak het grootste probleem.

�����������������������������ͻ

� 14. SP met het BayCom modem �

�����������������������������ͼ

SP is ook met het BayCom modem te gebruiken en wel op de volgende

manier:

Maak een batchfile die er zo uitziet:

cls

c:

cd sp

tfpcx -pcomn -b1200

sp

tfpcx -u

cd\

Bij -pcomn staat n voor de com-poort, -b1200 is de baudrate.