FlexNet-Treiberdokumentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Stand: 31.05.95

Ident: PAR96

Treiber f�r paralleles FSK-Baycom-Modem an LPT-Schnittstelle

LPT1-x k�nnen direkt angegeben werden, andere Portadressen oder IRQ-Nummern

sind optional. Beschreibung gibts mit "PAR96 /?".

Parametrierung:

Es wird nur 9600 Baud halbduplex unterst�tzt.

Modebefehl:

Mit 'c' wird die Software-DCD-Erkennung aktiviert.

Man sollte m�glichst mit vorgeschaltetem Squelch und ohne 'c' arbeiten,

das ist wesentlich zuverl�ssiger.

Siehe dazu das Handbuch zum Modem.

Der Calibrate-Befehl macht alle 14.5s eine Pause von 500ms, damit der PTT-

Watchdog entladen wird.

Achtung: Die Statistik kann keine TX-Fehler oder RX-Fehler erkennen, da dies

die Hardware nicht erm�glicht. Man mu� also durch Versuche feststellen, ob

der verwendete Rechner bzw. die Konfiguration in Verbindung mit anderen

Kan�len einen fehlerfreien Betrieb erlaubt.

-----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 31.05.95

Ident: PAR96

Driver for Baycom's FSK modem connected to an LPT interface

LPT1-x may be specified directly, other port adresses or IRQ numbers are

optional. Description with "PAR96 /?".

Parameters:

Only 9600 Baud half duplex is supported

Mode command:

'c' activates the software DCD

It is more reliable to use a hardware squelch and disable the 'c' option.

See the documentation that came with the modem.

The calibrate command pauses every 14.5s for 500ms to reset the PTT watchdog.

Warning: The statistics does not recognize any TX or RX errors because the

hardware does not allow that. Some experimentation is required to know if

the computer or the configuration in conjunction with the other channels

allows an error free operation.

-----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet PAR96.EXE              (C)1995 G. Jost DK7WJ

Date: 31.05.95

Nom: PAR96

Driver pour le modem BayCom FSK branch� sur port LPT.

Les ports LPT1-x peuvent �tre directement utilis�s, les adresses et les IRQ

d'autres ports �tant en option. Vous obtenez une description des fonctions

en demandant "PAR96 /?".

Param�trage :

Seul le 9600 Baud half-duplex est utilisable.

Commande MODE :

'c' active la reconnaissance de porteuse (DCD).

De pr�f�rence, travaillez squelch ferm� et sans 'c', c'est beaucoup plus

fiable. Consultez pour cela le manuel du modem.

La commande CALibrate effectue une pause de 500 ms toutes les 14,5 secondes,

de fa�on � remettre � z�ro le watchdog du PTT.

Attention : les statistiques ne sont pas capables de reconna�tre des erreurs

en TX ou RX, le hardware ne le permettant pas. Il faut aussi effectuer quelques

essais pour savoir si l'ordinateur utilis� ou la configuration permet de

fonctionner sans erreurs sur la voie radio.