MULTI - TNC - OPERATION  und Aufbau der Systemfiles (DL1BHO, im Januar 1989)

==============================================================================

Wie im File TURBOPR.DOC schon erw�hnt ist die Turbo-Packet-Software in der

Lage, mit einer kleinen Hardware-Erweiterung bis zu 4 TNCs an einer einzigen

RS232-Schnittstelle, oder 2 TNCs an COM1: und COM2: quasi gleichzeitig zu be-

dienen. Die TNCs werden dabei mit den beiden Handshake-Leitungen RTS und DTR

des Rechners (nur bei Hardware-Zusatz) umgeschaltet.

Die folgende Hardware-Beschreibung des Umschalt-Zusatzes stammt von Georg

(DB9AP), dem ich an dieser Stelle recht herzlich f�r seine tatkr�ftige Unter-

st�tzung w�hrend der Entwicklungsphase der Soft-/Hardware danken m�chte.

------------------------------------------------------------------------------

DB9AP, im November 1987

Mehrere TNC's an einer Schnittstelle.

Ich sitze in meiner Funkbude und monitore den Betrieb �ber DB0FD (Digipeater

bei Hannover auf 144.675 MHz mit Interlink auf 432.650 MHz).  Mein zweiter TNC

ist ohne Terminal STAND BY auf 438.075 MHz (DB0EA bei Tecklenburg).  Pl�tzlich

wird dieser TNC connectet. Und nun?

Nach einigen Tagen Klausur kam Reiner,  DL1BHO,  zu dem Ergebnis:  Es sollte

m�glich  sein,  bis  zu  4  TNC's an  einer  Schnittstelle  des  Terminals  zu

betreiben.  Reiner schrieb die dazu notwendige Soft und ich baute  das  Inter-

face.  Und an einem stillen Donnerstag bediente ein PC 7000 (MSDOS-Rechner) im

Hostmode einen TNC1, einen TNC2c, einen TNC 200 und einen TNC nach DB3IG!

Zur  Soft:  Die TNC's m��en mit einer HOST-MODE-Soft ausgestattet sein.  Mit

Taper-Soft oder PK232 geht es nicht! Das Terminal mu� dem Interface mitteilen,

mit welchem TNC es sprechen m�chte.  Dies geschieht �ber DTR (Pin 20)  und RTS

(Pin 4). Die Soft vom DL1BHO, bedient diese Leitungen, DC4OX arbeitet an einer

TINA-Version f�r den ATARI.

Zum  RS 232 - Kabel:  Ich verwende ein 6-adrig abgeschirmtes Kabel,  welches

geradeaus verdratet ist.  Also 2 <-> 2 , 3 <-> 3 , 4 <-> 4 , 5 <-> 5,6 <-> 6,

20 <-> 20  und Abschirmung 7 <-> 7.

Zum  Interface:   Zum  Umschalten  der  Datenleitungen  wird  ein  MAX  311,

ANALOG-CMOS-SCHALTER  eingesetzt.  Dieser Schalter hat 4 Ein/Ausg�nge und  die

Eingangsspannung  ist  gleich Ausgangsspannung.  Die  Betriebsspannung  sollte

gr��er als die 'Schaltspannung', also gr��er +- 12Volt sein. Mit einem MAX 311

sind 2 TNC's zu bedienen. Es kommt zu folgendem Schaltbild:

*------------------*---------------------------------*

!  ------  ------  !                                 !

Pin 3 (RXD)         *--! 1      16  !--*       + 15V -- 680 Ohm -- LED --*

Rechner >--*-----------! 2   M  15  !-- TXD (A)                          !

!  RXD (A)--! 3   A  14  !-----------*--< Pin 2 (TXD)         !

!     -15V  ! 4   X  13  !  +15V     !                        !

!      GND  ! 5   3  12  !   NC      !             *----------*

!  RXD (B)--! 6   3  11  !-----------*             !

*-----------! 7   1  10  !-- TXD (B)               !

*--! 8       9  !--*                      C

!  --------------  !         *-- 10 K --B    <---- BC 547

*------------------*         !            E

!         !            *---- GND

RXD (A) und RXD (B)                    !         !

sollten mit                            *-- 10 K -*--------------< Pin 20 (DTR)

10KOhm nach -15 Volt beschaltet werden.                           Rechner

TXD (A) ist Pin 2 vom TNC (A), RXD (A) ist Pin 3 vom TNC (A).

TXD (B) ist Pin 2 vom TNC (B), RXD (B) ist Pin 3 vom TNC (B).

Die Masseverbindungen nicht vergessen!

Wenn  1+16  auf  LOW  und  8+9  auf  HIGH,  sind 2  nach  3  und  14  nach  15

'durchgeschaltet'. Das Terminal arbeitet mit dem TNC (A).

Wenn  8+9  auf  LOW  und  1+16  auf HIGH,  sind  7  nach  6  und  11  nach  10

'durchgeschaltet'. Das Terminal arbeitet mit dem TNC (B).

An  einem  Spannungswandler von +12 auf +- 15 Volt,  wenige  Milliampere,  zur

Versorgung des MAX 331 wird noch gearbeitet.

Zum  Anschlu�  von  3 oder 4 TNC's wird noch ein weiterer MAX  311  und  ein

Decoder  2  zu 4 ben�tigt.  Der Decoder wird nun an DTR und RTS  vom  Terminal

angeschlossen und �bernimmt die Adressierung der TNC's.

Anschlussplan:      *------------------*---------< Decoder 1

!  ------  ------  !

Terminal            *--! 1      16  !--*

RXD 3 >---*-----------! 2   M  15  !-- TXD (A)

!  RXD (A)--! 3   A  14  !-----------*----- 100 Ohm --< 2 Terminal

!     -15V  ! 4   X  13  !  +15V     !                     TXD

!      GND  ! 5   3  12  !   NC      !

!  RXD (B)--! 6   3  11  !-----------* -------------*

*-----------! 7   1  10  !-- TXD (B)                !

!        *--! 8       9  !--*                       !

!        !  --------------  !                       !

!        *------------------*---------< Decoder 2   !

!                                                   !

!        *------------------*---------< Decoder 3   !

!        !  ------  ------  !                       !

!        *--! 1      16  !--*                       !

*-----------! 2   M  15  !-- TXD (C)                !

!  RXD (C)--! 3   A  14  !-----------*--------------*-< 2 Terminal

!     -15V  ! 4   X  13  !  +15V     !                     TXD

!      GND  ! 5   3  12  !   NC      !

!  RXD (D)--! 6   3  11  !-----------*

*-----------! 7   1  10  !-- TXD (D)

*--! 8       9  !--*

!  --------------  !

*------------------*---------< Decoder 4

Decoder:  HC 4028 (4 zu 10 Decoder)

+15V -- 680Ohm -- LED -- *-->Decoder 1

!

C

*--- 10K -*-B      <----- BC547

!         !   E

------  ------              !         !   *-----*

NC --! 1      16  !-- + 15       !         !         !

Ausgang 4 --! 2   H  15  !-- Ausgang 1 -*         *--- 2K --*-- GND

Ausgang 3 --! 3   C  14  !-- Ausgang 2

NC --! 4   4  13  !-- 10 KOhm --< 20 Terminal (DTR)

NC --! 5   0  12  !-- GND

NC --! 6   2  11  !-- GND

NC --! 7   8  10  !-- 10 KOhm --< 4 Terminal  (RTS)

GND --! 8       9  !-- NC

--------------

Die Transistorbeschaltung an 'Ausgang 1' ist f�r alle 4 Ausg�nge des HC 4028

aufzubauen.  Transistor  ist  ein BC 547,  der als Inverter  und  LED-Schalter

arbeitet. Wenn die LED (A) leuchtet, wird mit TNC (A) 'gesprochen' usw. Werden

die  MAX 311 mit einem Spannungswandler versorgt,  k�nnen alle Spannungen  f�r

den Dekoderbaustein auf 12 Volt reduziert werden. Wem die LED's dann zu dunkel

brennen, mu� nat�rlich die Vorwiderst�nde (680 Ohm) auf 560 Ohm �ndern.

Fragen und Verbesserungsvorschl�ge bitte in DK0MAV.

Viel Spass beim Basteln   Reiner, DL1BHO

Georg, DB9AP

------------------------------------------------------------------------------

Aufbau des Files CONFIG.PR (hier speziell die TNC-Konfiguration)

----------------------------------------------------------------

2                    ; Video-Attribut (1=CGA 2=Hercules 3=Monocrome 4=LCD 6=EGA/VGA)

9600                 ; V24-Baudrate

2                    ; ( 0 = keine Hardwareumschaltung  1 = COM1:  2 = COM2: )

D:\TEXTE\            ; Laufwerk, auf dem die SaveFiles gespeichert werden

3                    ; Timer fuer Bildschirm-Schoner (0 = keine Abschaltung)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  DRUCKER - PARAMETER  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 027 045 001 000    ; Monitor-Header EIN (unterstrichen)

3 027 045 000 000    ; Monitor-Header AUS

0 000 000 000 000    ; Monitor-Info EIN

0 000 000 000 000    ; Monitor-Info AUS

0 000 000 000 000    ; empf. Text im Con-Modus EIN

0 000 000 000 000    ; empf. Text im Con-Modus AUS

2 027 069 000 000    ; gesendeter Text im Con-Modus EIN (<ESC>-E)

2 027 070 000 000    ; gesendeter Text im Con-Modus AUS (<ESC>-F)

0 000 000 000 000    ; Reserve

0 000 000 000 000    ; Reserve

<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Schnittstellen - Idents  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(2m)                 ; Ident f�r Schnittstelle 1

(Test)               ; Ident f�r Schnittstelle 2

(23)                 ; Ident f�r Schnittstelle 3

(KW)                 ; Ident f�r Schnittstelle 4

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  TNC - Konfiguration  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 1 S                ; Terminal Kanal 1

1 2                  ; Terminal Kanal 2

1 3                  ; Terminal Kanal 3

1 4                  ; Terminal Kanal 4

2 1                  ; Terminal Kanal 5

2 2                  ; Terminal Kanal 6

2 3                  ; Terminal Kanal 7

2 4                  ; Terminal Kanal 8

0 0                  ; Terminal Kanal 9

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Festkommando-Folgen  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<< Alt-F1 >>>

C H-*

<<< Alt-F2 >>>

C H-*

C DB0FC-8

<<< Alt-F3 >>>

C H-*

C DB0FC-8

C DK0MAV

<<< Alt-F4 >>>

C H-*

C DB0FC-2

/WHO

<<< Alt-F5 >>>

C H-*

c dd3fs-4

xc db0hp-1 v db0goe,db0mw,db0da,db0id

<<< Alt-F6 >>>

c h-*

c db0ea

<<< Alt-F7 >>>

c h-*

c db0ea

c dl1bff

<<< Alt-F8 >>>

c h-*

C DB0KH-12

C DK8KQ-9 V DB0DA

XC DB0ME

<<< Alt-F9 >>>

c test-2

<<< Alt-F10 >>>

C H-*

C DB0EA

C DL1BFF

Moin Michael, biste dran?

<<<<<<<<<  Ende der Festkommando-Folgen  >>>>>>>>>

DL1BHO DF3AV DL1BFF DB9AP     ; Calls, die ALARM ausloesen koennen

a                             ; Merker f�r das Logfile (z.B. 'a' f�r ausw�rts)

--------------------------  Hier ist's zuende  --------------------------------

Nun der Aufbau der 9 folgenden Zeilen. Jede dieser Zeilen ist einem Kanal des

Terminals zugeordnet.

1 1 S            ;

| | |            |

| | |            +--- Eine Begrenzung der Zeile sollte schon sein ...

| | |

| | +---------------- Ein S an dieser Stelle schaltet beim Programmstart

| |                   das Savefile des entsprechenden Kanals ein.

| |

| +------------------ Dies ist der physikalische Kanal des angeschlossenen

|                     TNCs (Bei normaler Firmware also 1,2,3 oder 4).

|

+-------------------- Hier steht die Nummer der Schnittstelle, an der der

TNC angeschlossen ist.

Aufbau des Files PR.CMD

-----------------------

Das File PR.CMD ist dazu da, um beim Programmstart und -ende und beim Initiali-

sieren den TNCs Befehle zu geben. Dies ist wichtig, um z.B. die maximal

m�glichen Connects zu begrenzen, den Unattended-Mode ein-/auszuschalten usw.

Sind z.B. f�r einen TNC im File CONFIG.PR nur 2 Kan�le freigegeben, so sollte

man im PR.CMD diesem TNC unter <START-Kommandos> den Befehl 'Y2' geben, damit

er nicht auf den Kan�len 3 und 4 connectet werden kann! Das File darf ruhig

Kommandos f�r TNCs enthalten, die garnicht im CONFIG.PR aufgef�hrt sind; diese

Kommandos werden dann eben nicht ausgesendet.

Alle Kommandos werden an die TNCs immer auf Kanal 0 gesendet !!!

F�r die Bedeutung der Kommandos bitte das File WA8DED21.DOC lesen.

<INIT-Kommandos>

1 A 0

1 C NANU?

1 F 5

1 I DL1BHO

1 N 15

1 O 1

1 T 30

1 U 0 >>

1 W 20

1 Z 0

1 @T3 30000

2 A 0

2 C NANU??

2 F 5

<START-Kommandos>

1 MIUSC

1 U1

1 Y3

1 O1

2 MIUSC

2 U1

2 Y2

2 O1

<STOP-Kommandos>

1 MN

1 U1

1 Y1

1 O1

2 MN

2 U1

2 Y1

2 O1

| |

| +--------- Zu sendender Befehl.

|

+----------- Nummer der Schnittstelle, an der der TNC angeschlossen ist.

Die Nummer der Schnittstelle hat nun nicht immer dieselbe Funktion. Ich m�chte

daher ein paar Konfigurationsbeispiele geben, da auch der Betrieb mit 2 vor-

handenen V24-Schnittstellen m�glich ist.

1. Es soll an COM1: ein einzelner TNC angeschlossen werden (einfachster Fall)

Dazu wird im CONFIG.PR der Hardware-Merker auf '0' gesetzt. Dieser

Hardware-Bezeichner kann immer auf '0' gesetzt werden, wenn NICHT mit einer

Hardware-Schnittstellenumschaltung gearbeitet wird! Wird mit der Hardware-

umschaltung gearbeitet, so mu� dieser Bezeichner auf '1' gesetzt werden,

wenn die Umschaltung an COM1: betrieben wird, entsprechend auf '2', wenn

der Umschalter an COM2: betrieben werden soll.

Der TNC-Konfigurationsteil sieht dann folgenderma�en aus:

<<<<<<<<<  TNC - Konfiguration  >>>>>>>>>

1 1 S            ;  TNC 1, Kanal 1

1 2              ;  TNC 1, Kanal 2

1 3              ;  TNC 1, Kanal 3

1 4              ;  TNC 1, Kanal 4

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

Diese Konfiguration erlaubt den Multiconnect auf 4 Kan�len.

2. Es soll an COM2: ein einzelner TNC angeschlossen werden.

<<<<<<<<<  TNC - Konfiguration  >>>>>>>>>

1 1 S            ;  TNC 1, Kanal 1

1 2              ;  TNC 1, Kanal 2

1 3              ;  TNC 1, Kanal 3

1 4              ;  TNC 1, Kanal 4

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

0 0              ;

3. An COM1 und COM2 soll je ein TNC angeschlossen werden.

Um f�r jeden der beiden TNCs je 4 Kan�le zu reservieren, mu� der

Konfigurationsteil etwa wie folgt aussehen:

<<<<<<<<<  TNC - Konfiguration  >>>>>>>>>

1 1 S            ;  TNC 1, Kanal 1

1 2              ;  TNC 1, Kanal 2

1 3              ;  TNC 1, Kanal 3

1 4              ;  TNC 1, Kanal 4

2 1 S            ;  TNC 2, Kanal 1

2 2              ;  TNC 2, Kanal 2

2 3              ;  TNC 2, Kanal 3

2 4              ;  TNC 2, Kanal 4

0 0              ;

4. An COM1 sollen 2 TNCs mit der Umschaltmimik betrieben werden.

Dazu wird im CONFIG.PR der Hardware-Merker '1' f�r COM1 gesetzt.

Der Konfigurationsteil sieht dann so aus wie unter 3.

Um einem bestimmten TNC auf Kanal 0 einen Befehl zu geben, kann man mit der

<INS>-Taste auf Kanal 0 den entsprechenden TNC anw�hlen. Es erscheint dann

in der Statuszeile der TNC-Identifier zusammen mit dem entsprechenden

Unproto-Rufzeichen des angew�hlten TNCs.

Der Betrieb mit mehreren TNCs ist eigentlich nicht schwieriger als mit einem

einzigen TNC bei Multiconnect. Versucht es einfach mal, es macht wirklich

Spa�, allerdings werden die Monitorausgaben aller angeschlossenen TNCs auf

Kanal 0 ausgegeben. Zur Unterscheidung wird jedem Header der entsprechende

Identifier vorangestellt.

Also, dann mal frohes Packen.

73's de Reiner, DL1BHO.