COMMENT UTILISER TPK AVEC BAYCOM?

*********************************

1) Devant la demande pressante de renseignements sur l'utilisation de TPK

avec BAYCOM, voici une documentation succincte qui vous permettra de

demarrer cette nouvelle possibilite: faire tourner TPK sans TNC.

En principe, il faut utiliser la version 1.82 de TPK pour que toutes les

fonctions de TPK soient correctivement activees.

2) LE MATERIEL

Attention, il semble que les PC XT ne supportent pas tous TPK sous Baycom.

Pas de probleme avec un AT...

On suppose bien sur que vous etes equipe d'un montage BAYCOM qui fonc-

tionne parfaitement. Vous remplacez le TNC par le circuit BAYCOM.

C'est tout!

3) Voici la liste des fichiers que vous aurez simplement a ajouter sur

votre TPK habituel :

TB1.BAT et TB2.BAT   (soit via un path, soit dans C:\TPK)

TFPCX.EXE

TNCDED.EXE

(ces 2 fichiers sont a ajouter dans C:\TPK)

Copiez aussi le fichier de doc TPK-BCOM.DOC dans par exemple,

C:\TPK\DOC

4) LANCEMENT DE TPK

Que votre TPK soit deja  installe  ou pas, il faut  OBLIGATOIREMENT

re-installer TPK car le driver a utiliser n'est plus TPK mais INT14.

Dans le cas ou TPK est deja installe, gardez le et re-installer.

Dans les deux cas, validez INT14 et poursuivez normalement

l'installation jusqu'a la fin.

Voici le texte d'un .BAT qui vous permettra de comprendre la sequence

permettant de demarrer TPK.

Prenons le cas le plus courant: utlisation d'une souris sur COM1, bien

pratique dans les tableaux de TPK, le COM2 etant utilise pour TPK.

ECHO Lance TPK en mode Baycom sur COM 2

Rem    Conservez l'ordre des commandes!

Rem

@ECHO ON

CD C:\TPK

TFPCX -PCOM2

TNCDED 2

Rem    Suppression des programmes residents.

TNCDED 2 /U

TFPCX -U

@ECHO OFF

CD C:\

CLS

Tapez TB1 <RC> si vous utilisez le port 1

Tapez TB2 <RC> si vous utilisez le port 2

La mise en route du programme commence.

Bon amusement avec BAYCOM et TPK.

�����������������������������������������������ͻ

Pour la doc:    � 73's QRO de Claude, F5CDC @ F6FBB.FMLR.FRA.EU �

�����������������������������������������������ͼ

�����������������������������������������������ͻ

Pour la diffusion:    � Amities  de Alain , F5NUF @ F6FBB.FMLR.FRA.EU �

�����������������������������������������������ͼ