Welkom bij TstMail4 v1.00 / Welcome to TstMail4 v1.00

=====================================================

PART ONE - Nederlandse tekst

PART TWO - English text

PART ONE - de Nederlandse tekst

-------------------------------

TSTMAIL4 MAG VRIJ GECOPIEERD WORDEN, ECHTER ALLEN ZONDER

WIJZIGINGEN AAN HET PROGRAMMA OF DE DOCUMENTATIE.

TstMail4, wat is het?

---------------------

TstMail4 is een utility, die de tekst 'Mail for: ......' in je

baken zet, als je gebruik maakt van het programma TstHost van

IK1GKJ. Het zet je <BEACON.TXT> file om naar een file met de

naam TSTMAIL4.BCN, waarin dan alle callsigns komen te staan,

voor wie berichten van het type 'P' (personal) en 'N' (new)

klaarstaan. TSTMAIL4.BCN komt er bijvoorbeeld zo uit te zien:

* CB1NYK TstHost PMS v1.39 QRV *

Mail for: CB1PLL CB1SIL NL0NYK

Nu kan je dus de gebruikers van jouw PMS laten weten dat er

post voor ze is, net als F6FBB!

Hoe TstMail4 aan de gang te krijgen

-----------------------------------

Om TstMail4 goed te laten werken, moet je het volgende doen:

- zet TSTMAIL4.COM in de TstHost directory;

- als je al een baken uit een file leest, rename deze dan naar

BEACON.TXT;

- voeg de volgende regels toe aan TSTHOST.CFG (sommige staan

er misschien al; zorg dat ze er zo uitzien):

AX25 MYcall  <call>

RUn          TSTMAIL4.COM

CRon         TSTMAIL4.COM

AX25 BEacon  <x> <TSTMAIL4.BCN

Hoe het werkt

-------------

Als TstHost opgeladen wordt, wordt meteen TSTMAIL4.COM ge-

draaid d.m.v. het commando RUn. Zorg dat je voor de regel

met 'RUn TSTMAIL4.COM' al je call hebt ingesteld (AX25

MYcall) in TSTHOST.CFG, anders geeft TstHost de foutmelding

'Mycall not set'. Ik weet nog niet waarom dat zo is.

TstMail4 gaat TSTHOST.DMS in de huidige directory zoeken.

Dan wordt de file TSTMAIL4.BCN aangemaakt, waarin alle calls

komen te staan die nieuwe persoonlijke berichten hebben

('PN').

TstMail4 zoekt in de huidige directory ook naar de file

BEACON.TXT. Daarin kun je je eigen bakentekst zetten als je

dat nog niet gedaan hebt.

TstMail4 maakt dan TSTMAIL4.BCN aan, waarin de bakentekst uit

BEACON.TXT plus de regel 'Mail for: ......' komt te staan.

Als BEACON.TXT niet gevonden wordt, komt alleen de regel

'Mail for: ......' erin te staan.

Let op: TstMail4 kan op het moment niet meer dan 832 'PN'

berichten aan.

Nadat TSTMAIL4.COM geRUnd is, wordt volgens TSTHOST.CFG het

commando 'CRon TSTMAIL4.COM' uitgevoerd. Dat zorgt ervoor

dat elke keer op het hele uur TSTMAIL4.COM weer even uitge-

voerd wordt om je baken te updaten. Dit is het enige nadeel,

omdat je baken dus maar ��n keer per uur ge-update wordt.

Dit komt door het CRon commando van TstHost. Als iemand zijn

bericht gelezen heeft, kan het zijn dat zijn call nog maxi-

maal een uur in de 'Mail for: ......' blijft staan. Maar als

diegene zijn bericht om bijvoorbeeld 15:57 leest, wordt over

drie minuten zijn call al verwijderd, om 16:00 uur.

Let op: om TSTMAIL4.BCN toch up to date te houden, kun je

natuurlijk altijd tussendoor het commando 'RUn TSTMAIL4'

typen (als je in CMD> mode bent), bijvoorbeeld meteen nadat

je zelf voor iemand een bericht in je PMS hebt gezet.

Bij fouten

----------

Mocht het TstMail4 niet lukken om TSTMAIL4.BCN aan te maken

(zeer onwaarschijnlijk, maar toch...), dan wordt in de hui-

dige directory een file aangemaakt met de naam TSTMAIL4.ERR.

Daarin komt de foutmelding dan in te staan, inclusief datum

en tijd waarop de fout zich voordeed, en de reden. Mochten

er meer foutmeldingen komen, dan worden die aan TSTMAIL4.ERR

toegevoegd. Zo kun je dus zelf de fout opzoeken.

Credits

-------

Dit is versie 1.00 van TstMail4. Het is de eerste versie die

verspreid wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er (grote)

fouten optreden. Mocht dit echter wel gebeuren, dan neem ik

geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft schade aan

hard- en/of software. TSTHOST.DMS wordt alleen voor lees-

acties geopend, dus als die file beschadigd raakt, komt dat

niet door TstMail4!

Ik hoop wel ingelicht te worden als u een onverklaarbare

foutmelding krijgt, veroorzaakt door TstMail4. Als ik een

omschrijving van het probleem krijg, inclusief configuratie

van de gebruikte TNC en TstHost, kan ik misschien TstMail4

verbeteren. U kunt mij bereiken:

- via het CB-packet netwerk op 11-meter:

CB1NYK@AF1BBS.UT.NLD.EU

of:

- met de post:

Martijn de CB1NYK

Postbus 367

3860 AJ Nijkerk

of:

- via InterNet:

CB1NYK@CBPACKHV.XS4ALL.NL

Ook al heeft u geen problemen, dan nog zou ik graag te weten

komen wie er allemaal gebruik maakt van mijn programma. Mis-

schien zijn er wel idee�n om TstMail4 te verbeteren. Dus

schrijf eens naar ��n van de bovenstaande adressen. Kleine

moeite, bij mij groot plezier!

Toekomstige versies

-------------------

In een volgende versie hoop ik, dat de mogelijkheid er is

om een call-afhankelijke TSTHOST.ENT (tekst die iemand bij

connecten van de PMS op zijn scherm krijgt) te maken, om

degene die post heeft, dat zo nog eens te laten weten (net

als F6FBB doet).

De calls in de 'Mail for: ......' regel worden nu niet ge-

sorteerd. Hopelijk in een volgende versie wel.

------------------------------------------------------------

PART TWO - The English text

---------------------------

TSTMAIL4 MAY BE FREELY COPIED, BUT NO MODIFICATIONS MAY BE

MADE TO EITHER THE PROGRAM OR DOCUMENTATION FILE.

TstMail4, what is it?

---------------------

TstMail4 is a 'Mail for: .....' utility for use with IK1GKJ's

TstHost PMS software. It turns your <BEACON.TXT> into a file

called TSTMAIL4.BCN, which will contain all callsigns that

have type 'P' and status 'N' messages waiting in your PMS.

Thus, a sample TSTMAIL4.BCN could look like this:

* CB1NYK TstHost PMS v1.39 QRV *

Mail for: CB1PLL CB1SIL NL0NYK

So now you can let your PMS users know that personal mail is

waiting for them. Just like in F6FBB!

How to make TstMail4 work

-------------------------

For TstMail4 to run properly, the following is necessary:

- the file TSTMAIL4.COM must be placed in your TstHost dir;

- if you already have a beacon, rename it to BEACON.TXT;

- add the following lines to your TSTHOST.CFG (some might

already exist, make sure they are correct!):

AX25 MYcall  <yourcall>

RUn          TSTMAIL4.COM

CRon         TSTMAIL4.COM

AX25 BEacon  <x> <TSTMAIL4.BCN

How it works

------------

When TstHost is loaded, the file TSTMAIL4.COM is called as

a 'RUn'-file. Make sure to previously set your callsign in

TSTHOST.CFG (AX25 MYcall ......) or you will get the TstHost

error message: Mycall not set. (I don't know why this is yet.)

TstMail4 searches your TSTHOST.DMS file in the current direc-

tory. Then it makes record in TSTMAIL4.BCN of all callsigns

that have new, personal mail waiting, ie. 'PN' messages.

TstMail4 also searches the current directory for a file called

BEACON.TXT. In this file you can place your own beacon-text,

if you haven't done so yet.

TstMail4 creates the file TSTMAIL4.BCN, which contains your

beacontext including the 'Mail for: ......' line. Or, if

TstMail4 can't find the BEACON.TXT file, only the 'Mail for:'

field. Now your TSTMAIL4.BCN is updated.

Note that TstMail4 is limited to process a maximum of 832 PN

messages.

After TSTMAIL4.COM is RUn-ned, the command 'CRon TSTMAIL4.COM'

is executed, which causes TstHost to run TSTMAIL4.COM every

hour at 0 minutes and update TSTMAIL4.BCN. This is the only

disadvantage, because TSTMAIL.BCN is only updated once every

hour due to the limits of the CRon command. For instance, if

a user reads his PN message, his callsign will still be in the

beacon for a maximum of 60 following minutes, after which your

beacon is updated. But when a user reads his message at eg.

15:57, his callsign will be removed from the list in 3

minutes, at 16:00.

Note:

In order to keep TSTMAIL4.BCN updated, you can also manually

type the 'RUn TSTMAIL4' command when in CMD> mode.

For example: if you, as the operator of the PMS, write a

message to a user, type the 'RUn TSTMAIL4' command after you

have finished the message to update your mail-beacon immedia-

tely.

Errors

------

If TstMail4 fails to correctly create TSTMAIL4.BCN, a file

called TSTMAIL4.ERR is created in the current directory.

Future errors will be appended to that file, which contains

the date, time at which the error occured, and also the reason

for the error, so you can correct any problem.

Credits

-------

This is version 1.00 of TstMail4. I do not take any responsi-

bility of whatever error may occur by using my program, and

what that error may do to your hard- and/or software!

TSTHOST.DMS is opened only for read actions, so if that file

becomes corrupted, it's not due to an error of TstMail4!

What I do hope, is that you let me know if you encounter ANY

problems or errors, which are caused by TstMail4. Please let

me know the exact reason for the problem or error. Also send

your TNC and/or TstHost configurations. Maybe I can find a

solution and improve TstMail4.

You can reach me:

- via the CB-packet network on the 11-meter band:

CB1NYK@AF1BBS.UT.NLD.EU

or:

- by mail:

Martijn de CB1NYK

P.O. Box 367

3860 AJ Nijkerk

The Netherlands.

or:

- via InterNet:

CB1NYK@CBPACKHV.XS4ALL.NL

If you don't encounter problems, but make use of the program,

I would like to know who you are. Maybe YOU have any ideas for

improving the program. Please write a message to one of the

addresses mentioned above.

Future versions

---------------

I hope in a future version, it will be possible to make a

call-sign-dependent TSTHOST.ENT or something like that. So if

a user connects the PMS, he will be notified when he has PN-

mail waiting (like F6FBB does).

The callsigns are not sorted by alphabetic order in v1.00�. In

a future version, they will be.