BEACON v1.02   /  (c) 1996-1998 by PD0OLN

==========================================

* Disclaimer.

--------------

Het gebruik van dit programma is geheel op eigen risico. Voor eventuele

schade aan uw systeem, mogelijk veroorzaakt door dit programma ben ik

NIET verantwoordelijk.

* Info.

--------

BEACON is een programmatje wat een bakentekst aanmaakt voor TSTHOST. Voor

het aanmaken van deze bakentekst kan gebruik worden gemaakt van tekstvariabelen.

Dit geeft meer mogelijkheden dan de standaard bakens van TSTHOST.

Hierover straks meer...

* Installatie.

---------------

Plaats de files in uw TSTHOST directorie, en pas vervolgens de TBEACON.TXT

naar uw eigen wens aan.

Wanneer u in de file SPREUK.TXT regels gaat toevoegen, dan ook het nummer wat

op de 1ste regel staat verhogen !!

In de TSTHOST.MAC maakt u de volgende macro aan..

:BEACON 0   # macro op kanaal 0 !!!

#Stuurt het baken om het kwartier..

10 RUN BEACON.EXE

20 SEN	C:\PACKET\TSTHOST\BEACON.TXT   # Let op uw eigen dir !!

30 DELAY 900			       # delay 900 is 15 minuten !

40 GOTO 10

In de TSTHOST.CFG voegt u het volgende toe....

# START SOME PROGS AND MACRO'S.

BEACON	       # start de macro BEACON

#

De regel AX BE enz. kunt u weghalen of er een # voorzetten, deze is nl. niet

meer nodig, aangezien de macro het baken verstuurd...

Op deze manier klopt wanneer u de $T en $D variabelen, de tijd in het baken

altijd met de huidige tijd..

* Nieuw in deze versie...

--------------------------

Verschillende baken teksten, deze worden random uitgezonden, dus iedere keer

dat de baken tekst verstuurd word een andere tekst..

U kunt zoveel teksten aanmaken als u wilt in de TBEACON.TXT file..

Vb..

@BTEXT_1

Dit is de 1ste baken tekst...

@BTEXT_2

Dit is de 2de baken tekst..

In alle verschillende baken teksten kunt u de tekst variabelen gebruiken...

Wanneer u 1 baken tekst voldoende vindt, dan zet u deze onder @BTEXT_1 !!!!

* Tekst variabelen.

--------------------

Zie de TBEACON.TXT file..

* Bugs/Suggesties.

-------------------

Komt u een bug tegen in dit programma, dan graag even een mailtje naar

onderstaand packet adres. Ook wanneer u suggesties hebt voor dit programma,

of voor andere PG en/of Utils voor TSTHOST, stuur dan ook even een mailtje...

BEACON v1.02 (c) 1996-1998 by PD0OLN / ALL RIGHTS RESERVED.

73 de Lukas..

Via AX25_Mail : PD0OLN @ PI8FWD