Ulist Subcommando,s

-------------------

Gebruik deze commando,s na de ULIST prefix, bijvoorbeeld:

ULIST QUERY 122

UL Autoselect +/-TO veld +/-<VAN_veld +/-@ROUTE_veld

------------------------

Automatische selectie van de berichten in de unproto lijst

volgens de gewenste TO velden (tot 20). Bijvoorbeeld; wanneer

men de ALL, DX en NEWS velden wilt selecteren is het commando:

UL A +ALL +DX +NEWS

Om de KWD velden toe te voegen en de ALL velden te verwijderen

gebruikt men het commando:

UL A +KWD -ALL

Met hetzelfde formaat als boven kunt u het VAN veld kiezen;

om dit te doen moet u de prefix < toevoegen aan de afzender van

het bericht. Bijvoorbeeld, UL A +ALL +<IK1GKJ

UL A zonder parameters toont de autoselect lijst.

UL Disable

-----------

Uitschakelen van de unproto lijst. De unproto frames worden niet

gedecodeerd in de lijst.

De lijst wordt gesaved in de TSTHOST.ULS file in c:\tsthost.

Het geheugen dat gebruikt wordt voor de lijst wordt vrijgegeven.

LET OP! Automatisch wordt ieder uur de unprotolijst gesaved.

UL Enable

---------

Aktiveert de unproto lijst. De voorgaande lijst wordt geladen

(TSTHOST.ULS), vervolgens wordt elk nieuw bericht toegevoegd

aan de lijst. Een gemist bericht zal een synch. verzoek aktiveren,

zodat de lijst altijd aktueel is, mits de bbs dit akkoord heeft

bevonden.

UL GET

------

Connect de Homebbs om de geselecteerde berichten te ontvangen.

UL Killmail ON/OFF

------------------

Als dit commando op ON staat, zal tsthost iedere keer na het

downloaden van de gekozen file vanuit de unprotolijst, het KM

commando naar de Homebbs zenden voor het wissen van al uw

berichten. Dit is gemakkelijker dan dat men het iedere keer

handmatig moet doen.

UL List

-------

Toont in een scherm de berichten lijst. Gebruik de cursortoetsen

om door de lijst te scrollen. INSert is om berichten te selecteren

en de keuze van berichten weer ongedaan te maken.

ESCape of RETURN om weer uit het scherm te gaan.

A "-" in de eerste kolom betekent dat het bericht al aanwezig was

bij het vorige list commando.

R betekent dat het bericht al opgevraagd en ontvangen was van de

Homebbs.

X betekent dat het bericht opgevraagd was maar dat het niet

beschikbaar was

Zonder parameters wordt de gehele lijst getoond.

U kunt ook met een bepaalde extensie een keuze lijst opvragen:

UL L          toont alle berichten

UL L> CALL    toont alle berichten die aan call zijn gericht

UL L< CALL    toont alle berichten die van een call zijn

UL L@ROUTE    toont alle berichten met de opgegeven route

UL LS AABB    toont alle berichten die AABB in de titel hebben

UL LX         toont alle berichten in de X status

UL LQ         toont alle gemarkeerde ontvangen berichten (*)

UL LR         toont alle ontvangen berichten

UL LN         toont alle nieuwe ontvangen berichten

Let op! De commando's LX LQ LR LN zijn statisch, dus volg niet de

echte list status, maar de status van het bericht wanneer het UL L

commando werd gegeven.

In het unproto scherm zijn alle berichten met + geselecteerd.

Men kan de keuze van de berichten weer ongedaan maken met -

Ulist Merge filenaam

--------------------

Het doel van dit commando is om de inhoud van de unprotolijst te

laten opgaan in het geheugen met een unprotolijst in een file.

Op deze manier is het mogelijk om servers, programma's of wat dan

ook te maken, die de standaard bbs connect lijst verandert in een

compatible unproto lijst.

Het geheel samen verenigd met alle keuzes voor de aktieve

unprotolijst, autoselect, notselect, pmsg....De filenaam zal worden

gezocht in de workdir als er geen pad is opgegeven.

Wel of geen ordening van het bericht in de merge file is niet van

belang; het zal worden gesorteerd met de unproto in het geheugen.

Maar de file moet een compatible unproto formaat hebben.

De gegevens moeten net zo gesaved worden als ze worden ontvangen

via de zender.

Hier is het formaat voor de unprotolijst en het formaat voor onze

file. Regels mogen niet meer dan 80 karakters hebben.

Iedere ongeldige regel wordt uitgesloten, iedere geldige regel

heeft het formaat:

NUMMER TYPE GROOTTE NAAR [@ROUTE] VAN DATUM TITEL

|      |    |       |    |        |   |     |--titel van bericht

|      |    |       |    |        |   |--datum van msg, es:DDMMYY

|      |    |       |    |        |--call zender zonder ssid

|      |    |       |    |--route, optioneel, geeen ssid

|      |    |--een getal, is grootte van bericht

|      |--type, een karakter, mag zijn: P,A,B,T

|--mummer van het bericht.

Juist voorbeeld:

123   P  3214 IK1GKJ@IK1MSG IK1VCQ 110293 TEST

124   B  1233 TUTTI @ITA    IK1MSL 110293 TEST 1

125   P 12345 IK1MSL        IK1GKJ 110293 TEST 2

U moet de juiste aantal elementen en spaties intypen.

Not +/-NAAR_VELD +-<FROM_veld +/-@ROUTE_veld

--------------------------------------------

Werkt net als Autoselect maar de velden die in deze lijst

zijn geplaatst komen niet in de unproto lijst.

Pmsg ON/OFF

-----------

Indien OFF zal alleen prive mail die aan uw call is gericht

worden toegevoegd aan de unproto lijst, andere P mail zal

genegeerd worden.

Indien ON zal alle P mail worden toegevoegd aan de unproto

lijst.

UL Query msg_nbr

----------------

Handmatig verzoek aan de BBS om een lijst te zenden van de

opgegeven berichten nummers. Dit commando is niet nodig omdat

het programma altijd wordt gesynchroniseerd.

Als het nummer van het bericht wordt opgegeven is zal het programma

automatisch het laatst ontvangen bericht vragen in de lijst.

NOOT: Als een handmatig of automatische query geen antwoord krijgt

na 1.5 minuten zal het programma dat antwoord weer vragen.

Rpath [OFF /digipeater lijst]

-----------------------------

Normaal gesproken heeft u dit commando niet nodig, misschien

in sommige gevallen waar de bbs een digi lijst heeft en een

resync request. Als u hier een digipeater opgeeft zal de

verbinding met de Homebbs worden uitgevoerd met het pad dat

is gedefineerd in HBBS en HNODE, maar het RESYNC request zal

gericht zijn aan de Homebbs via dit pad.

UL Time 0...60 minuten

----------------------

Met dit commando kunt u de tijd instellen dat er automatisch

geconnect moet worden met de Homebbs. Als er een bericht is

geselecteerd zal Tsthost de Homebbs connecten.

Waarden van 0 tot 5 schakelen deze functie uit.

Waitresync 15..600

------------------

Met dit commando kan men de tijd opgeven voor een request van de

unprotolijst. De tijd kan tussen de 15 en 600 seconden zijn.

Standaardwaarde is 60.

Beschrijving van de TSThost commando,s

--------------------------------------

De hoofdletters van de commando,s zijn wel het minimum die

moeten worden ingetypt om door het programma herkend te worden

als commando. Parameters die niet verplicht zijn staan tussen

vierkante haken [  ] terwijl opties worden aangegeven met /

Send, Delete,Dir,Yput,View parameters scherm

--------------------------------------------

Als de parameters voor de SEND,DELETE en DIR commando,s niet zijn

opgegeven zal het programma een "verzoek" scherm aktiveren die de

files in de WORKDIR directory laat zien.

Kies de gewenste file via de CURSOR TOETSEN en druk op de Enter

toets.

Wilt u naar een andere drive, druk dan op TAB en typ de letter

van de drive in. Drukt u op ESCAPE dan dan maakt u het verzoek

ongedaan.

De Enter toets heeft geen effect in het DIR scherm.

Optie bij het tonen van de directory

------------------------------------

Er bestaat de mogelijkheid om de directory die u op het scherm

ziet te sorteren op verschillende modes.

Drukt u CTRL-N dan wordt gesorteerd op extensie.

Drukt u CTRL-D dan wordt gesorteerd op datum.

Drukt u CTRL-S dan wordt gesorteerd op grootte van de file.

Drukt u CTRL-U dan vindt er geen sortering plaats.

Het programma onthoudt de laatst gekozen optie en gebruikt die weer

voor een niewe listing.

7PCopy ON/OFF

-------------

Als die op ON staat dan zal elk bericht in uw pms of unprotolijst

die een geldige 7plus code heeft worden gekopieerd naar de file

7PDATA.FWD in het WORKDIR pad.

Deze file is in de MBL-RLI_FBB forward-export mode en kan verder

worden afgehandeld enz..

NOOT: om te vermijden dat er duplicaten van programma's worden

gemaakt zullen 7plus berichten die geimporteerd worden via de

tsthost.in file niet worden gekopieerd in de 7pdata.fwd file.

AUtoyapp [on/off]

-----------------

Wanneer autoyapp wordt geaktiveerd, start Tsthost automatisch

het YAPP protocol wanneer de "init protocol code" ontvangen is

van het geconnecte station.

Anders moet u het downloaden van de file starten met het YREC

commando. De file wordt gesaved in de WORKDIR directory.

AX25 subcommando commando

-------------------------

Dit is het TNC setup commando, lees de beschrijving verderop.

CLS

---

Maakt het scherm leeg.

CLRbuf

------

Maakt de ontvangstbuffer leeg.

COLor proces_nummer kleur_nummer

--------------------------------

Kiest de kleuren voor het scherm. Lees de help tekst door dit

commando te geven zonder parameters.

Connect call [v digipeater digipeater]

--------------------------------------

Connect de opgegeven call. Als het commando in het monitorscherm

wordt gegeven of op een poort die reeds is geconnect, dan zal het

programma de eerst beschikbare poort opzoeken.

COPy bron bestemming

--------------------

Kopieert de file in een andere naam. Als er geen pad is opgegeven

is de default directory de WORKDIR. Wildcards zijn niet toegestaan

en u kunt geen bestaande file overschrijven.

Cronoffset minuten

------------------

Met dit commando kan men opgeven wanneer de tsthost.crn file

opgestart moet worden. Wanneer men 12.00 opgeeft, dan wordt om 12

uur de file opgestart en wanneer men 12.08 opgeeft, dan wordt om

12.08 de file opgestart en afgehandeld.

DElete [filenaam]

-----------------

Wist de file. Als er geen drive of pad is opgegeven is de default

directory de WORKDIR.  Wildcards zijn niet toegestaan.

Dir

---

Toont het directory scherm. De eerste keer dat u een dir commmando

geeft is het pad gelijk aan de workdirectory. Tsthost herkent het

laatste pad dat men laatst heeft gegeven. Het DIR commando geeft u

de mogelijkheid om algemene bestandsoperaties te verrichten,

zoals deleten, editen, viewen, renamen en een directory te maken

of een directory te verwijderen.

Gebruik de cursortoets om zich te verplaatsen in de lijst.

Wanneer u ENTER drukt op een naam van een directory, dan komt u in

die directory.

Wanneer u ENTER op een filenaam drukt, dan kunt u automatisch een

extern DOS programma opstarten. Lees de documentatie over de

TSTHOST.EXT file.

Alle functietoetsen voor het commando hebben betrekking op de

highligted file.

DISconnect

----------

Disconnect het station.

EBell [bit veld waarde]

-----------------------

Dit commando stelt het akoestisch signaal van de software in.

Het is een bit veld waarde: dat betekent dat u de specifieke

signaalwaarde moet toevoegen om de gewenste configuratie te

krijgen.

1=Bel werkzaam bij rx gegevens (ex BELL)

2=Bel werkzaam bij een connect/disconnect (ex CBELL)

4=Bel werkzaam aan het eind van een yapp transfer

8=Bel werkzaam iedere 10 seconden als er niet gelezen data's

zijn voor voor onze verbinding.

Standaard waarde is 6, de bel is aan bij een verbinding en een

yapp aktiviteit: dit omdat 6=4+2.

ECho [on/off]

-------------

Wanneer echo aan staat wordt de ingetypte tekst ook geschreven

in het ontvangst scherm, in de ontvangstbuffer en indien aktief

in de save file.

EDit [filenaam]

---------------

Maakt het mogelijk om een tekst te bewerken of er een te maken.

Wanneer er geen opgegeven pad is, dan wordt aangenomen dat WORKDIR

het pad is. Wanneer na het commando geen filenaam volgt, dan

krijgt u een scherm te zien voor het kiezen van een file.

EXIT [parameter]

----------------

EXIT    Zonder parameters stopt het programma alleen als er geen

verbindingen meer zijn.               EXIT CODE 0

EXIT D  Disconnect alle poorten, schoont de buffers en gaat

vervolgens uit het programma.         EXIT CODE 1

EXIT W  Wacht tot alle poorten zijn gedisconnect, staat niet toe

dat nieuwe users kunnen connecten en gaat vervolgens uit

het programma.                        EXIT CODE 2

30 minuten na het aktiveren van dit commando zal het

programma, wanneer er weer verbindingen zijn, deze

verbindingen verbreken.

EXIT X  Stopt onmiddellijk, geen aktie        EXIT CODE 3

EXIT R  In het geval te moeten wachten om het programma te

verlaten (EXIT W), kunt u het exit verzoek afbreken met

het EXIT R  commando.

EXIT @  Alle verbindingen worde gedisconnect. Tsthost wordt

beeeindigd en de computer wordt weer opgestart.

WAARSCHUWING: Kan gevaarlijk zijn wanneer u cache

programma's gebruikt.

LET OP! Wanneer men uit het programma gaat, zal de naam van het

programma in de statusregel knipperen.

FUnctie functie _toets(1-20) [commando...]

------------------------------------------

U kunt tot 10 commando,s opgeven (niet meer dan dan 80 karakters),

die zullen worden gestart als u de toetsen CTRL + F1/F10 indrukt.

Bijvoorbeeld     FU 1 CON IK1MSL-8   betekent dat u met CTRL F1

probeert IK1MSL-8 te connecten.

Waarden van 1 tot 10 zullen worden geassocieerd met

CTRL-F1..F10, waarde van 11 tot 20 met SHIFT-F1..F10

Help of ?

---------

Toont een lijst van commando,s

LOg [on/off]

------------

In- en uitschakelen van het logboek, gesaved in de file

TSTHOST.LOG. Iedere regel in de file bevat de call, tijd en

datum voor ieder connect en disconnect. Om te vermijden dat

deze file te groot wordt is aan te bevelen deze file in een

andere directory te plaatsen en een andere naam te geven voor

verdere maandelijkse opslag van de gegevens.

Let op! De gegevens van de file hebben pas waarde als er

connecten en disconnecten zijn, terwijl de programma,s draaien

(inclusief het shell commando RUN). Als het programma start

terwijl de TNC al geconnect is, worden de gemiste gegevens

in de file gelogt als vraagtekens (??).

MHeard [on/off/clr]

-------------------

Gelijk aan het AX MHEARD commando, dit commando kan men (ON) zetten

of (OFF) zetten, of men kan de mheard lijst schonen.

De lijst heeft een grootte van 15 calls en werkt natuurlijk

ALLEEN als de monitor poort is geopend.

Wanneer u bijvoorbeeld de monitor alleen instelt op U frame, dan

wordt de lijstpas bijgewerkt als er een U frame is ontvangen,

omdat de TNC alleen dit type frames verzendt.

De interne MHeard lijst werkt alleen voor die TNC's die geen lijst

hebben. De voorkeur echter wordt gegeven aan het gebruik van AX

MHEARD, en MHEARD op OFF teneinde cpu tijd te sparen.

MPerm [0...15]

--------------

Wanneer u dit commando aktiveert (ON), ziet u bij de poorten 1 ..8

een klein monitorscherm. In dit scherm kunt u de monitor packets

zien. Dit zijn de dezelfde gegevens die u normaal ook ziet op

kanaal 9, de monitor poort.

Met een waarde tussen de 0 en 15 kan men de grootte van het

monitorscherm instellen. Wanneer de waarde kleiner is dan 3,

dan wordt deze functie uitgeschakeld en heeft men geen monitorscherm

bij elke poort.

Let op! Het instellen van het type monitor data's en het aktiveren

gebeurt met het AX MONITOR commando.

PARam poort tekst

-----------------

Gebruik dit commando voorzichtig en alleen als u zeer goed op de

hoogte bent van de WA8DED software!

Dit commando geeft een speciale waarde aan een poort of een

extern commando die niet zit in de AX25 subcommando,s die de

host commando,s gebruiken en de gegevens worden niet gecheckt

door Tsthost. Het wordt gebruikt voor prive-instellingen van

non-standaard Eproms. De user is verantwoordelijk voor elk

gegeven dat naar de host interface wordt verzonden.

De globale communicatiepoort is nummer 0, de andere poorten van 1

tot 8 corresponderen met de 8 schermen. Denk er om dat gegevens

op poort 0 gesaved worden als default, terwijl de gegevens die

op de andere poorten worden geschreven gebruikt worden tot het

volgende disconnect op de poort en dan terugkeren naar poort 0.

PASsword [CALL]

---------------

Automatisch verzenden van het gevraagde password. Ondersteunt

het standaard verzoek en het MD2 algoritme. Het is ook mogelijk

het password te zenden met ALT-F1. (gelijkwaardig met PASSWORD

commando.

Als de CALL niet wordt opgegeven, zal er gezocht worden naar de

call die bekend is in de huidige TNC link, als de CALL is opgegeven

zal er gezocht worden naar de opgegeven call i.p.v. de TNC link call.

RECord filenaam /off

--------------------

Met dit commando kan men file saven. Het loggen van de file stopt

met OFF filenaam of met het disconnecten.

De statusregel toont de grootte van de file en niet de ontvangen

bytes, omdat logging in een bestaande file gegevens zal toevoegen

aan het eind van die file zonder de voorgaande tekst te wissen.

REName old_name new_name

------------------------

Veranderen van naam van de file, waarbij wildcards niet zijn

toegestaan. De default directory is WORKDIR. Het is mogelijk om

een file te verplaatsen op dezelfde schijf of naar een andere

directory door een nieuw pad op te geven.. Bijvoorbeeld:

REN pippo.txt pluto.txt (file pippo tekst wordt pluto tekst, de

file blijft in dezelfde directory)

REN e:bin\utils\vp.exe e:\bin\vp.exe (verplaatst de file vp.exe

naar het pad e:\bin\utils

naar c:\bin

RUn [filenaam]

--------------

Start de DOS file op. Als de naam van het programma niet is

opgegeven wordt het COMMAND.COM gestart. Het EXIT commando geeft

weer de mogelijkheid geeft om terug te keren naar TSthost.

Tsthost aktiviteiten worden opgeschort terwijl er DOS programma,s

worden opgestart.

SCReensave  [minuten 1..60 /TEST /OFF

-------------------------------------

OFF schakelt screen saver uit.

TEST aktiveert het onmiddellijk.

Elke numerieke waarde vertelt Tsthost om X tijd de screensaver te

aktiveren zonder gebruik van het toetsenbord.

SEnd [filenaam] /off

--------------------

Zendt de opgegeven file naar het geconnecte station. OFF sluit

de file of het wordt afgesloten aan het eind van de file.

De file moet ascii tekst bevatten en mag geen binaire gegevens

bevatten en het SEnd commando kan niet worden gegeven tijdens een

PMS aktiviteit.

De teller in de statusregel toont het aantal door de TNC verzonden

bytes, dus de file kan worden afgesloten wanneer de TNC nog gegevens

heeft in de buffer die nog moeten worden verzonden.

Als de naam van de file niet is opgegeven krijgt u een keuzescherm

te zien.

SOurce filenaam

---------------

Start een commando file.

De file bevat de commando's in dezelfde vorm als die voor het

toetsenbord gelden.

Elke regel (tot 80 karakters) moet een commando bevatten.

De source file wordt ALLEEN in de directory gezocht waar het

programma is.

TNCDelay X Y

------------

Met dit commando stelt u een paar programma tijden in die u niet

moet veranderen. De waarden worden uitgedrukt in 18 tienden van een

seconde en het bereik is van 3 tot 255 die corresponderen met

2 tienden en 14 seconden.

De X parameter is de maximale vertraging om te reageren op de

TNC. Als de TNC niet antwoordt binnen de opgegeven tijd dan zal het

het programma de seriele poort synchroniseren.

De Y parameter is de snelheid voor de synchronisatie van de seriele

poort.

Als uw Y parameter te hoog is kunt u wel koffie gaan drinken

terwijl het programma bezig is weer te synchroniseren.

U moet X verhogen en Y ook als het programma niet de seriele

poort kan resynchroniseren.

ALS U HET COMMANDO ZONDER PARAMETERS GEEFT, DAN ZAL DE HUIDIGE

TIJDSWAARDE WORDEN GETOOND EN EEN OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA

FOUT.

TRaceconn ON/OFF

----------------

Wanneer men een verbinding maakt met een station via een node, dan

ziet u altijd de call van de node op de statusregel.

Met TRaceconn ON komt nu de call van het station op de statusregel

te staan met wie u een verbinding heeft, dus NIET meer de naam van

de node. Er wordt namelijk een analyse gemaakt van het

binnenkomende frame. Helaas is het zo dat de analyse niet 100 %

betrouwbaar is. Dat komt omdat een node geen standaard berichten

gebruikt en omdat de bericht-call combinatie van andere bronnen

wordt ontvangen enz.. In dit geval kan tsthost een niet juiste

call vermelden op de statusregel. Om deze redenen kunt u deze

functie in-en uitschakelen. Wanneer u een niet juiste call ziet op

de statusregel wanneer u via een node werkt, zet dan de functie op

OFF.

UList subcommando commando

--------------------------

Dit is het commando voor de FBB Unproto lijst, lees daarover

het speciale hoofdstuk in deze manual.

WOrkdir [pad]

-------------

Stelt het "werkpad" in voor TSThost. Normaal gesproken is dat

de directory waarin het programma staat. Wanneer een filenaam

geen drive/directory pad heeft zal er worden gezocht in de

WOrkdir directory.

WRitebuf filenaam

-----------------

De inhoud van de ontvangstbuffer wordt gesaved in een ascii file.

Als de filenaam geen drive/directory pad heeft wordt deze buffer

gesaved in de WOrkdir directory.

YABort

------

Start de procedure om het YAPP transfer protocol te onderbreken.

Dit gebeurt niet direct omdat het station eerst zijn buffer moet

leeg maken voordat het commando wordt geaksepteerd.

Om de Yapp transfer wel direct te onderbreken typt u YAB twee keer.

YAPpc [on/off]

--------------

In- en uitschakelen van het YAPP-C protocol. Deze optie kan niet

veranderd worden als er op dat moment een Yapp transfer is.

YRec filenaam

-------------

Handmatig starten van het YAPP protocol. Als Autoyapp is ingeschakeld

wordt er niet om dit commando verzocht.

Als Autoyapp uitgeschakeld is moet u dit commando uitvoeren nadat u

van het andere station de init YAPP zend code hebt ontvangen. Als de

file geen drive/directory heeft, zal die worden gesaved in de

WOrkdir directory. Dit commando is niet aktief tijdens een PMS

sessie.

YPut [filenaam]

---------------

Start het YAPP zend protocol. Als er geen drive/directory is

opgegeven dan zal deze file worden gehaald uit de Work directory.

Dit commando is niet aktief in een PMS sessie.

Als er geen parameter bij de filenaam parameter is opgegeven zal

het programma een keuzescherm openen.

YTimeout [seconden]

-------------------

Voor het opgeven van een wachttijd zonder data's te ontvangen

alvorens timeout te geven in een yapp transfer. Default 150.

AX25 Subcommando,s

------------------

Deze parameters volgen op het AX25 commando, bijvoorbeeld

AX25 MONITOR N.

De TNC manual geeft meer informatie over deze commando's.

AX2512v2 [on/off]

-----------------

Schakelt level 2 in van het Ax25 protocol

Beacon [0-60][baken tekst/baken file]

-------------------------------------

Stelt de bakentekst in. De tijd wordt uitgedrukt in minuten

en een waarde van 0 tot 5 minuten schakelt het baken uit.

als het eerste karakter van de bakentekst is '<', dan zijn de

andere karakters de filenaam van de tekst.

Als er geen drive/directory is opgegeven zal de file worden

gezocht in de TSTHOST.EXE directory.

Voorbeeld voor tekst baken: AX BE 30 ST. IK1GKJ * IJ45IK

Voorbeeld van file baken:   AX BE 30 <F:\UTILS\BEACON.TXT

Check [0..65535]

----------------

Na deze tijd zal het programma als er geen verkeer is in de poort,

kijken of de verbinding wel goed is. In 10 ms.

CLock on/off/set

----------------

De SET parameter stelt de huidige tijd/datum in van de TNC.

ON schakelt de tijd/datum in van het monitorscherm en in de status

berichten. OFF schakelt die uit.

Let op! Niet alle TNC EPROMS aksepteren dit commando, het werkt

goed op een TF24 en op een TF26.

CText  [Text /Off]

------------------

Voor het opgeven van een connect tekst die automatisch aan de user

wordt gezonden wanneer deze de PMS connect.

Digipeat on/off

---------------

In- en uitschakelen van Digipeat.

FRack [1..65535]

----------------

Pauze (als ACK nog niet ontvangen is) voor de TNC alvorens de

packets weer te verzenden. Deze waarde kan zijn van 1 tot 15

seconden. Sommige TNC EPROMS aksepteren waarden van 16 tot

65535, die in 1/33 seconden worden uitgedrukt.

FUllduplex [aan/uit]

----------

In- en uitschakelen van de full duplex transmissie van de TNC.

MAxframe [1..7]

---------------

Het maximale aantal data packets te verzenden voor het wachten

op de ACK.

MHeard [on/off/clr 3..max]

--------------------------

Zonder opgave van parameters wordt een lijst getoond van de ontvangen

stations.

CLR maakt de lijst leeg.

ON  inschakelen van de automatische update van de lijst.

OFF uitschakelen van de automatische update van de lijst.

De grootte van de lijst ingesteld met CLR moet een waarde hebben

tussen 3 en wat de tnc ondersteunt.

Waarschuwing: De MH lijst bijft niet in het geheugen maar wordt

alleen getoond. Geeft u dan ook een dusdanig getal op, dat de lijst

niet meer volledig op uw scherm getoond kan worden dan zult u de

eerste call niet meer op uw scherm kunnen zien.

Waarschuwing: Dit commando is getest met EPROM TF24 en TF26,

maar niet elk EPROM aksepteert dit commando.

MYcall callsign

---------------

Instellen van uw call.

MOnitor [NIUSC] [+- call call..] [F]

------------------------------------

N uitschakelen

I toont I frames

U toont UI frames

S toont Supervisory frames

C toont Connections frames

+ is inclusief maximaal 8 calls

- sluit maximaal 8 calls uit.

Wanneer de /F is toegevoegd dan zal het programma elke type data

laten zien, maar alleen de header informatie van een packet zonder

de data's worden getoond. Om weer de oorspronkelijke monitor optie

te krijgen, kunt u weer het commando AX MON /F doen of een nieuwe

monitor mode instellen.

Wanneer men de extensie /T toevoegt dan worden data's getoond in

hexadecimaal formaat. WAARSCHUWING: Dit kost CPU geheugen, dus

gebruik het echt alleen als het nodig is op langzame computers.

PAclen [80..250]

---------------

Byte grootte van de uitgezonden packet.

PErsist [0..255]

----------------

Wanneer de TNC data,s moet uitzenden, brengt het een getal voort

tussen de 0 en 255. Als het getal hoger is dan de PErsist waarde,

kan er gezonden worden, anders moet de TNC wachten op de SLottime

alvorens een nieuw getal te voort te brengen.

POrtcall [poort 1..8][call/off

--------------------------------

Dit commando wijst een andere SSID of call toe aan iedere poort.

Het commando zonder parameters toont de lijst van die poorten

met een call die anders zijn dan die van de AX25 mycall waarde.

OFF stelt de poort in om de call-ssid te gebruiken die zijn

ingesteld door het AX25 mycall commando.

Om de gewone call te aktiveren dient u de OFF parameter te

gebruiken. Let op! Een poort met een andere call zal niet

veranderen zelfs niet bij het veranderen van de call.

Om het gebruik van een andere call uit te schakelen gebruikt u OFF.

Dit commando heeft alleen na het disconnecten effect voor een

geconnecte poort.

Voorbeeld: AX25 MYCALL IK1GKJ

AX25 PORTCALL 2 IK1GKJ-2

PTt ON/OFF

----------

In- en uitschakelen van de TNC PTT lijn. De software werkt

correct maar ( in OFF) wordt de PTT lijn niet geaktiveerd.

RESptime [0..65535]

-------------------

Wachttijd voor bevestiging van een een inkomende packet in 10ms.

RETry [0..127]

--------------

Het aantal keren voordat een station wordt gedisconnect of dat

er een failure is. 0 betekent oneindig.

Slottime [0..127]

-----------------

Zie PErsist, in 10ms.

Txdelay [0..127]

----------------

Vertraging alvorens er data,s worden uitgezonden nadat er Enter is

gegeven. In 10ms.

UNproto [tekst]

---------------

nproto tekst en route waaraan de unproto berichten zijn gericht.

USers [0..8]

------------

Het maximale aantal inkomende verbindingen.

Validcall [on/off]

------------------

In- en uitschakelen van de valid call controle.

DE STATUS REGEL

---------------

Van onderaan tot bovenaan het scherm:

De laatste schermregel toont de status van de poort, het aantal

bytes dat verzonden is, de grootte van een te verzenden file.

De grootte van een te ontvangen file.

Alleen de TNC status en het aantal vrije buffers worden getoond in

het Monitor en in niet geconnecte poorten.

FR is het aantal vrije buffers in de TNC (of TFPCX/R driver).

Iedere buffer bevat 32 bytes. Deze waarde is er voor in het

geval de TNC vastloopt, daar de Host software het monitorscherm

uitschakelt als deze waarde onder de 256 is. De TNC loopt vast

wanneer de FR waarde rond de 128 is. Dit kan verschillende redenen

hebben. Controleer de snelheid, baudrate enz.

De waarde van de vrije buffers is globaal en heeft niet betrekking

op een enkele poort.

BF is het packet nummer in de TNC dat in de reeks staat om verzonden

te worden.

Tsthost heeft een buffer mogelijkheid van een reeks van 10.

Als de FR waarde onder de 300 komt dan wordt de reeks verlaagd tot

5 en als de FR onder de 210 gaat wordt de reeks verlaagd tot 2.

Deze functie heeft geen invloed op de MAXFRAME 7 parameter sinds

het juiste aantal packets is BUF+UNACK.

UN is het aantal packets dat nog moet worden bevestigd.

Deze waarde hangt af van het AX25 maxframe.

RE is de tijd van de TNC om niet bevestigde data,s te zenden

zonder ACK te ontvangen van het andere station. Na AX25 retry

waarde zal het station worden gedisconnect

US is het totaal aan memory dat het systeem gebruikt.

OK is wat er nog vrij is aan geheugen in het systeem.

TX wordt alleen getoond als er een file wordt verzonden. Deze

waarde is het aantal bytes dat wordt gelezen door de file en

wordt verzonden aan de TNC. Wanneer de file transfer is beeindigd

volgens het prg kunnen er nog buffers zitten in de TNC die nog

moeten worden verzonden.

RX wordt alleen getoond wanneer het RECORD commando aktief is

en deze waarde correspondeert met de grootte van de file.

Weer een regel naar boven op het scherm toont u de TSthost

status: CONV voor de conversatie mode (getypte tekst wordt naar

het andere station verzonden), CMD voor de commando mode (enter

commando's) Aan de rechterkant ziet u het huidige poortnummer en de

call en de duur van het connect.

Dan is er nog een getal dat het getal van resynchronisatie en de

programma versie aangeeft.

REVIEW geeft aan dat de buffer is geaktiveerd (PageUp toets).

PMS geeft aan dat er een PMS connect is en ook standaard.

MAIL betekent dat u nieuwe mail hebt ontvangen.

Een knipperende M betekent dat er een macro aktief is op die

poort.

Boven deze regels is er een regel die een call bevat voor ieder

apart geconnecte poort, van 1 tot 8. Als er nieuwe tekst binnenkomt

die u nog niet heeft gelezen zal Tsthost de call laten knipperen.

Er is nog een regel voor de YAPP transfer status en alleen

aktief als het kanaal bezig is met een yapp file transfer.

Deze regel is als volgt:

Hder Header, de filenaam en grootte van de file

Stat Status van de Yapp transfer

Xfer Hoeveel bytes er verzonden zijn

Bt/s Snelheid van de transfer, in bytes per seconde

Tle  Hoe lang het nog duurt tot het eind van de transfer,

in het formaat MM.SS, minuten.seconden als H is 0.

Let op! De Tle geeft de 'echte tijd' weer. In het begin van de

transfer zult u echter een schommeling zien van de tijd met

daarbij een relatief klein aantal verzonden bytes.

De waarde zal zich na ongeveer 30 tot 40 seconden stabiliseren.

De karakters * en ?

-------------------

Tsthost ondersteunt de karakters ? en * in alle commando's waar

een selectie moet worden gemaakt zoals in de unprotolijst, pms

lijst, savemail, mailcopy enz.

? negeert de karakters in die positie en * negeert de rest.

Voorbeeld:

IK1GKJ, IK1GKJ zijn hetzelfde als er gezocht wordt op IK1G?J

IK1ABC, IK1GEF zijn hetzelfde als er gezocht wordt op IK1*

EXIT CODE

---------

Tsthost heeft de volgende code bij het exit commando:

0, bij het EXIT commando.

1, bij het EXIT D commando.

2, bij het EXIT W commando.

3, bij het EXIT X commando.

4, bij elke niet te herstellen error.

HOE PRINT IK EEN FILE

---------------------

Elk commando in relatie tot het saven van een file, zoals

MAILCOPY, RECORD, WRITEBUF, kan gestuurd worden naar de printer.

Gebruik eenvoudig de naam van een standaard output DOS device,

zoals LPT1, LPT2, PRN....voorbeeld MAILCOPY 22 LPT1

Denk eraan dat wat u print langzaam gaat.

SMARTDRV, DISK CACHE

---------------------

Hoewel niet onmisbaar is het wel zo dat cache programma's

de uitvoering van uw programma zal verbeteren. Sinds de tsthost

files niet in het geheugen worden gehouden maar altijd direct van

de drive worden ingelezen kan een cache programma de snelheid van

het programma vergroten. Wanneer u geen andere redenen hebt, is

het gebruik van smartdrv of andere cache programma's sterk aan te

bevelen.

FILE EN BERICHTEN VIEWER

------------------------

Dezelfde viewer die gebruikt wordt om de inhoud van een file te

tonen, wordt gebruikt om de inhoud van PMS berichten te tonen.

De viewer kan files en berichten inlezen van onbeperkte grootte.

maar een regel mag niet groter zijn dan 255 karakters: Als een

regel groter is dan 255 karakters zal de rest van de regel worden

getoond op de volgende rij van het scherm.

Beschikbare commando's van de viewer:

CURSOR UP     een regel naar boven

CURSOR DWN    een regel naar beneden

HOME          gaat naar het begin van de file

END           gaat naar het eind van de file

CTRL-HOME     gaat naar het begin van de file

CTRL-END      gaat naar het eind van de file

CTRL-PAGE UP  gaat naar het begin van de file

CTRL-PAGE DWN gaat naar het eind van de file

CURSOR LINKS  verplaatst het beeld een kolom naar links

CURSOR RECHTS verplaatst het beeld een kolom naar rechts

CTRL-LINKS    verplaatst het beeld naar de volgende tab

CTRL-RECHTS   verplaatst het beeld naar de voorgaande tab

F1            toont de beschikbare commando's

LET OP: de tabulatie wordt verondersteld 8 karakters te hebben.

Het << symbool aan de linker kant van het viewer scherm, indien

aanwezig, zegt dat het scherm is shift rechts, en niet op de

eerste kolom van de regel is.

De viewer vereist ongeveer 9 k geheugen.

FILE EN BERICHTEN EDITOR

------------------------

Dezelfde editor die gebruikt wordt om een file te bewerken wordt

gebruikt om de PMS berichten te bewerken. De editor is gemaakt om

alleen tekst files te bewerken; dus geen binaire files.

Beschikbare editor commando's

CURSOR UP/DWN       gaat naar de voorgaande/volgende regel.

PAGE UP-DOWN        gaat naar de voorgaande/volgende bladzijde.

CTRL-HOME/END       gaat naar het begin/eind van de editor.

CTRL-PG UP/DWN      gaat naar het begin/eind van de editor.

CURSOR RECHTS/LINKS gaat naar het volgende/voorgaande karakter.

HOME/END            gaat naar het begin/eind van de regel.

CTRL-RECHTS/LINKS   gaat naar het volgende/voorgaande woord.

F1  toont een kleine help voor de beschikbare commando's.

F2  saven van de inhoud van de editor en verlaten editor.

F5  invoegen van een file op cursor positie. Het tonen van een

lijst van files die beginnen in de workdir directory:

kiezen van de gewenste file met de enter toets of de handeling

afbreken met de escape toets.

F8  Afbreken van het editen en de editor verlaten.

Er wordt een Ja of Nee gevraagd alvorens af te breken.

BACKSPACE      wist karakter links van de cursor.

DELETE         wist karakter onder de cursor.

CTRL-BS        wist vanaf cursor positie tot het begin van het

linker woord.

CTRL-Y         verwijdert regel.

CTRL-W         aan en uit zetten van de wrap mode.

CTRL-J         aan en uit zetten van de justificatie mode.

INSERT         veranderen van insert mode naar "typover mode".

RETURN         gaat naar einde regel.

TAB            een spatie invoegen tot de volgende tab als insert

aan staat of verplaatst de cursor naar de volgende

tab als de "typover mode" is gekozen.

De status regel toont deze informatie:

I   insert aan, kleine cursor.

W   Word wrap aan.

Fxx vrij geheugen links.

Cxx huidige cursor kolom.

Lxx huidige cursor regel.

WORD WRAP: Word wrap is aan kolom 78, en verwijst naar de

cursor-positie, niet de effectieve regel lengte: in deze mode is

de tekst rechts van de cursor gehandhaafd in zijn oorspronkelijke

vorm en het formaat wordt niet teniet gedaan als een tekst links

van de cursor wordt gecorrigeerd. Voor dezelfde reden is word wrap

aan ALLEEN in de insert mode: als u in overtyp mode bent, gaat de

editor er van uit dat u een regel corrigeert en niet aan het

oorspronkelijk formaat komt.

Nogmaals, de word wrap is alleen beschikbaar als u een karakter

invoegt: als u bijvoorbeeld op een regel bent die meer dan 78

karakters heeft en u verplaatst de cursor zonder insert

karakters, dan zal de editor de regel niet opsplitsen, dus u kunt een

lange regel bekijken met de wrap aan, zonder het formaat te niet

te doen.

Het inlezen en importeren van een file hebben geen word wrap:

De file zal tijdens het inlezen het oorspronkelijke formaat

behouden.

Wanneer wordwrap wordt uitgeschakeld, kunt u een regel bewerken

ongeacht de lengte van de regel of alleen beperkt door het

geheugen.

U moet een enter drukken om een nieuwe regel in te voegen.

In de typeover mode, zal alles overgetypt worden met een

uitzondering: als u aan het eind van de regel bent en nieuwe

gegevens invoegt, zal de inhoud van de volgende regel niet

overgeschreven worden maar worden toegevoegd aan het eind van de

huidige regel.

Justificatie, als deze ingeschakeld is dient men dezelfde regels

te volgen als bij de wrap mogelijkheid.

LET OP: de editor kan tot 24576 karakters aan, en vereist ongeveer

26 k geheugen om mee te werken.

MAINTUSR -programma voor het bijhouden van de database

------------------------------------------------------

MAINTUSR is voor de user database file TSTHOST.USR: elke user

die uw pms connect heeft hier een record die in deze file is

gedefinieerd.

Wanneer u MAINTUSR opstart ziet u een lijst van alle gebruikers

die uw pms hebben geconnect. In deze lijst staat de belangrijkste

informatie over de user: de naam, de prive directory, de datum van

de laatste verbinding met uw systeem, en het aantal verbindingen

die met uw pms zijn gemaakt.

F1 toont een kleine help om u te herinnneren aan de beschikbare

opties:

U kunt door de lijst gaan met gebruik van de CURSOR TOETS, of de

home, end, page up, page down toetsen. Het record dat u heeft

uitgekozen is te zien aan de highligtning regel.

Wanneer u ENTER drukt kunt u de naam van de user en zijn prive

directory wijzigen. Boven aan het scherm zal het programma u

vragen de gegevens in te brengen van de user: beeindig de invoer

van de gevens met de ENTER toets of breek de invoer af met de

ESCAPE toets. Wanneer u enter drukt zonder gegevens in te brengen,

zal het veld leeeg blijven. Dit is nuttig om een eerder vermelde

prive directory te verwijderen. Het maximaal aantal karakters van de

naam van de veld mag niet meer zijn dan 12 karakters, terwijl de

grootte van de prive directory niet groter mag zijn dan 30 karakters,

maar dat wordt 29 omdat het programma automatisch de '\' toevoegt.

- ESCAPE maakt het mogelijk om het updaten van de database af te

breken. Het maintusr programma zal om een bevestiging vragen: Y

voor ja of N voor nee.

- Met de F10 toets kunt u het gewijzigde record saven en uit het

programma gaan. Het programma zal u weer om een bevestiging

vragen. (Y/N).

- Met de ALT-D combinatie toets kunt u het huidige record merken

als "gewist" of als de record al gewist is weer terughalen.

Een gewist record wordt getoond met een 'D' karakter in de eerste

kolom. Waarschuwing: Wanneer een database eenmaal gesaved is, kunt

u geen gewiste reecords terughalen omdat die record fysiek zijn

verwijderd uit de database.

- Met de ALT-K toets kunt u automatisch alle users wissen die niet

meer dan X dagen uw pms meer hebben geconnect: het programma zal u

het opgegeven getal vragen van de dag; door ENTER te drukken voor

bevestiging van de ingevoerde gegevens of ESCAPE om die af te

breken.

- ALT-F wordt gebruikt om een speciale call te zoeken of een deel

daarvan. Maintuser zal vragen om de call in voeren die u zoekt.

Door ENTER te drukken zal de invoer worden bevestigd, terwijl

ESCAPE gebruikt wordt om de invoer van de call af te breken.

Als de call is gevonden dan zal die call te zien zijn onder de

highlighted stutusbalk. Het zoekveld begint altijd bij het begin

van de file.

- ALT-N werkt hetzelfde als de ALT-F toets maar wordt gebruikt

om verder te zoeken naar het gewenste record.

PROBLEMEN

---------

Bij problemen van welke aard dan ook graag een bericht naar:

IK1GKJ@IK1MSL met opgave van:

- Soort probleem.

- Welke handeling u heeft gedaan toen u het probleem ontdekte.

- Type PC en configuratie.

- Memory driver (EMM, QEMM enz)

- PC operating system versie

- (Indien mogelijk) de TSR programma's die in het geheugen zijn

geladen.

- Type TNC en type driver.

Bedankt.

-------------------------------------------------------------------

Dat was het weer.. De nederlandse doc heb ik weer herschreven

en ik hoop dat u weer iets zult hebben aan deze vertaling !

73,s Hans te Leusden, 7 september 1996.

PA1HSL@NY1BBS

--------------------------------------------------------------------