BEACON v1.01   /  (c) 1996-1997 by PD0OLN

==========================================

* Disclaimer.

--------------

Het gebruik van dit programma is geheel op eigen risico. Voor eventuele

schade aan uw systeem, mogelijk veroorzaakt door dit programma ben ik

NIET verantwoordelijk.

* Info.

--------

BEACON is een programmatje wat een bakentekst aanmaakt voor TSTHOST. Voor

het aanmaken van deze bakentekst kan gebruik worden gemaakt van tekstvariabelen.

Dit geeft meer mogelijkheden dan de standaard bakens van TSTHOST.

Hierover straks meer...

* Installatie.

---------------

Plaats de files in uw TSTHOST directorie, en pas vervolgens de TBEACON.TXT

naar uw eigen wens aan.

Wanneer u in de file SPREUK.TXT regels gaat toevoegen, dan ook het nummer wat

op de 1ste regel staat verhogen !!

In de TSTHOST.MAC maakt u de volgende macro aan..

:BEACON 0

#Stuurt het baken om het kwartier..

10 RUN BEACON.EXE

20 SEN	C:\PACKET\TSTHOST\BEACON.TXT   # Let op uw eigen dir !!

30 DELAY 900			       # delay 900 is 15 minuten !

40 GOTO 10

In de TSTHOST.CFG voegt u het volgende toe....

# START SOME PROGS AND MACRO'S.

BEACON	       # start de macro BEACON

#

De regel AX BE enz. kunt u weghalen of er een # voorzetten..

* Tekst variabelen.

--------------------

Hieronder de te gebruiken tekst variabelen, voor een voorbeeld zie TBEACON.TXT

$D -  Datum (MM/DD/YY).

$d -  Datum in lang formaat. (vb. Donderdag 31 Oktober 1996).

$L -  Geeft het laatste berichtnummer wat zich in de PMS bevind.

$Q -  Geeft aan voor wie er post is, bij geen mail wordt er NONE getoond.

$S -  Spreuk. (Uit SPREUK.TXT).

$T -  Tijd.

$t -  Aantal dagen wat nog te gaan is tot het jaar 2000.

$u -  Aantal uren wat nog te gaan is tot het jaar 2000.

$V -  Geeft het versie nummer van TSTHOST.

$W -  Geeft een Return, zodat het volgende op de andere regel komt.

$$ -  Het $ teken..

* Bugs/Suggesties.

-------------------

Komt u een bug tegen in dit programma, dan graag even een mailtje naar

onderstaand packet adres. Ook wanneer u suggesties hebt voor dit programma,

of voor andere PG en/of Utils voor TSTHOST, stuur dan ook even een mailtje...

BEACON v1.01 (c) 1996-1997 by PD0OLN / ALL RIGHTS RESERVED.

73 de Lukas..

Via AX25_Mail : PD0OLN @ PI8FWD

* Ander Utils/PG's voor TSTHOST van mij :

------------------------------------------

* FIND102  - File finder.

* DIR103   - Toont files + omschrijvingen, maakt gebruik van de YAPPLBL.SYS

* BYE102   - Uitloggen met eigen gemaakte uitlog teksten, hiervoor is het

nodig TSTHOST te patchen!

Maakt voor de teksten gebruik van tekst variabelen, ook kan voor

ieder station een andere tekst gebruikt worden.

* CON_FILT - Het beste connect filter voor TSTHOST !

(ben zelf nog niet beter tegengekomen, jij wel ?? laat het weten).