1

TstHost versione 1.40

---------------------

Caratteristiche

----------------

TSTHOST  e' un  software scritto  per TNC2  o cloni equipaggiati di

eprom  HOST tipo  TF8 TF23  TF24 ect.  Per gli altri tipi di TNC, o

anche  per  i  TNC2,  e'  possibile  l'utilizzo  del  programma  in

modalita' kiss.

Per  tnc funzionanti  in modo  kiss, e' necessario l'uso del driver

seriale  TFPCR o  TFPCX, ricordarsi  di settare  i tnc in modo KISS

tramite gli appositi switch del driver prima di caricare tsthost.

Per  tnc funzionanti  in modo host, e' necessario un driver esterno

di  comunicazione seriale,  configurato in  modo appropriato,  tipo

mbbios  o compatibili.  Il driver fornito con il software, GKJBIOS,

e'  un driver  tipo mbbios  ottimizzato e funziona egregiamente. La

presenza  dei famosi  16550a e'  automaticamente rilevata, anche se

nessun messaggio appare a video.

Per  il settaggio di gkjbios, usare il programma GKBIOCFG e seguire

le indicazioni a schermo.

TSTHOST  offre da  2 a  8 canali  di comunicazione separati, ognuno

con  relativo buffer di ricezione di 300 righe e buffer di tastiera

circolare  con richiamo  delle ultime  10 righe. La giustificazione

del testo in modo conversazione e' automatica alla colonna 78.

Ogni  canale puo' avere un nominativo differente. Ogni canale e' un

normale  canale di  connessione se  la connessione viene effettuata

da  consolle, altrimenti  per connessioni  esterne si comporta come

un  pms, e'  ovviamente possibile  anche su  sessioni pms  eseguire

normali qso.

TSTHOST  offre anche  una finestra  monitor in  cui visualizzare il

traffico  radio. E'  implementato il  protocollo yapp,  con  resume

automatico e possibilita' di attivare o meno la versione YAPPC.

E'  pure possibile l'invio di file in modo ascii e la registrazione

su  disco di  quanto ricevuto.  Ogni finestra  puo' in ogni momento

eseguire  yapp, ricevere  e mandare  files contemporaneamente, piu'

e'  ovvio, la  conversazione  di  tastiera  e  sessione  PMS.  Ogni

finestra  dispone di  una modalita'  comando, nella  quale  tsthost

interpreta   quanto  ricevuto   come  comando,   e  una   modalita'

conversazione,   nella  quale   quanto  ricevuto   e'  inviato   al

corrispondente  connesso. Non  e' possibile  passare  in  modalita'

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     2

conversazione  se  non  si  e'  connessi,  eccezion  fatta  per  la

finestra   monitor  ove   quanto  digitato  verra'  trasmesso  come

pacchetto unproto.

Per  ogni finestra  vi e'  il suo  buffer di revisione. TST segnala

quando  vi sono  dati pronti  per una  determinata finestra facendo

lampeggiare il nominativo corrispondente.

All'atto    della   connessione   la   finestra   associata   passa

automaticamente  in modo  conversazione se  la connessione  era  un

comando  da noi digitato, altrimenti si attiva la modalita' pms con

la   quale  il  corrispondente  remoto  puo'  depositare  messaggi,

richiedere  file o visualizzare il contenuto delle directory. Nella

modalita'  pms e'  pure prevista  la possibilita'  di  chiamare  il

sysop  per eseguire normale qso o lanciare programmi server esterni

per l'esecuzione di funzioni non standard.

La   connessione  che   avviene  su   finestre  PMS,   puo'  essere

regolamentata da un programma esterno chiamato CON_FILT.EXE.

Il  programma supporta  il riconoscimento  di password standard a 5

lettere  ed il  formato con  algoritmo md2.  Il formato standard e'

riconosciuto  dinamicamente ed  accetta richieste  comprese tra 1 e

10 lettere, anche se normalmente lo standard ne usa 5.

La  lista unproto  per bbs  di tipo fbb e' supportata anche con bbs

che  richiedono la  password di  accesso, idem  per il  forward che

puo' essere normale o compresso.

E'  pure possibile  l'estrazione su file di messaggi che contengono

codice  7plus, in  formato forward  fbb. Sono supportati sia server

attivabili  da remoto  con l'invio di messaggi, sia PG per ampliare

i comandi del PMS con applicazioni dedicate.

La  comunicazione host  tra pc  e tnc,  avviene sotto un timeout di

circa  3 secondi.  Ossia se  dopo una richiesta da parte di tsthost

il  tnc entro  3 secondi  non manda  i dati,  il programma tenta la

resincronzzazione,  avvertendo  con  un  messaggio  di  resync.  La

sincronizzazione  avviene anche  in  caso  di  errori  sulla  porta

seriale.  Durante il  sincronismo, tsthost  visualizza il numero di

tentativi  eseguiti:  Superato  il  valore  di  300,  il  programma

termina  per errore  di protocollo  seriale. Se durante questa fase

si desidera abbandonare il programma, premere ALT_X.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     3

Utilizzo del software con tnc in modo kiss

-------------------------------------------

Predisporre  il tnc  in modo  kiss  manualmente  oppure  tramite  i

parametri  a linee  di comando  del driver  TFPCR/TFPCX. Il  driver

TFPCR  usa normalmente  l'interrupt 254  per la  comunicazione,  il

driver TFPCX usa solitamente l'irq 253.

Caricare il driver TFPCX o TFPCR (tfpcx modem baycom)

Caricare TSTHOST con il comando TSTHOST /T /I254

ove  /T indica  l'uso di  driver tfpcr/tfpcx, e il numero che segue

la I indica il vettore di interrut usato dal driver.

NOTA: alla partenza vengono inviati i seguenti comandi al tnc:

JHOST1, USERS NumeroDiCanali, @U 0

Esempio per modem baycom:

TFPCX parametri di settaggio driver, vedi manuale tfpcx

TSTHOST /T /I253

Esempio per modo tnc kiss

TFPCR parametri di settaggio, vedi manuale tfpcr

TSTHOST /T /I254

ATTENZIONE:  La versione  3.30 della  tfpcr da me provata andava in

tilt  su trasferimenti  radio a  9600 baud  g3ruh.  Non  appena  si

arrivava  attorno ai  400-450 cps,  segnalava  un  protocol  error.

Presumo  non riesca  a gestire  correttamente la  memoria  ad  alta

velocita'.   La  verisione  2.10  e  l'ultima  release  TFKISS  non

presentano tale problema.

Utilizzo del software in modalita' host

----------------------------------------

Configurare in modo appropriato GKJBIOS o MBBIOS o equivalente.

Caricare il driver in memoria

Caricare TSTHOST con il comando TSTHOST /H /Cx /Bzzzz

ove  x e'  la porta seriale, 1..8, zzzz e' il baudrate della porta,

i valori ammessi sono 9600, 19200, 38400.

Il parametro /H indica la modalita' host.

NOTA: alla partenza vengono inviati i seguenti comandi al tnc:

JHOST1, USERS NumeroDiCanali, Z 0, @U 0

Al  termine del  programma, e'  possibile rimuovere il driver dalla

memoria con il comando GKJBIOS U

Esempio

GKJBIOS

TSTHOST /H /C1 /B19200

GKJBIOS U

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     4

Uso del software con due o piu' radio

-------------------------------------

E'  possibile  utilizzare  due  o  piu'  interfacce  radio  con  il

programma.  Allo scopo  e' necessario  utilizzare il  driver  TFPCX

v2.10  che supporta  fino ad  8 porte radio, con tnc di tipo modem,

kiss o baycom.

Queste  vogliono essere  solo due  note  di  esempio,  informazioni

dettagliate sull'uso del driver sono fornite nel suo manuale.

Essendo  capace di gestire piu' porte radio, tale driver include un

comando  per definire  quali canali  assegnare ad  ogni  porta:  il

comando  host e'  @PO xxxxxxxxx. X accetta valori compresi tra 0 ed

il  numero di  interfacce caricate,  sequenzialmente, 0 e' la prima

interfaccia  caricata, 1  la seconda  etc. Ogni  x e' un canale, la

prima  x il  canale 1,  la seconda  il canale  due etc. Ma prestate

attenzione al fatto che tsthost supporta un massimo di 8 canali.

Il  driver tfpcx  v2.10 puo'  naturalmente essere  utilizzato anche

con  un solo  tnc, baycom od altro, in questo caso pero' il comando

@PO   ovviamente  non  serve,  dato  che  tutti  i  canali  saranno

assegnati alla singola porta.

Ecco alcuni esempi:

Abbiamo  2 tnc,  collegati  in  com1  e  com2,  sono  entrambi  tnc

classici  e si  suppone per  semplicita' che  siano gia' settati in

modo  KISS. La  velocita'seriale tra  pc e  tnc e'  di 19200  baud.

Vogliamo  assegnare al tnc collegato in com1 i canali da 1 a 4, gli

altri, da 5 a 8 al tnc collegato in com2.

TFPCX -PKISS1 -PKISS2 -B19200:19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

In tsthost.cfg aggiungiamo l'istruzione PARAM 0 @PO 00001111

Ora  abbiamo 2 tnc gia' in kiss e un modem baycom. Il modem baycom,

operante  a 1200  baud, e' collegato sulla com1, i tnc sulla com2 e

com3;  il tnc  in com 2 usa 19200 baud in seriale, quello sulla com

3  usa l'irq 10 e 9600 baud in seriale. Vogliamo assegnare i canali

123 al baycom, 456 al tnc in com2, 78 al tnc in com3.

TFPCX -PCOM1 -PKISS2 -PKISS3:03E8:10 -B1200:19200:9600 -CH8

TSTHOST /T /I253

In tsthost.cfg aggiungiamo l'istruzione PARAM 0 @PO 00011122

Questo  ultimo  esempio  non  ho  potuto  testarlo  in  quanto  non

possiedo  modem baycom,  grazie a chi vorra' fornirmi l'esito delle

prove e delle modifiche del caso sul settaggio di tfpcx.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     5

Uso della memoria

-----------------

TstHost  utilizza la  memoria in  modo dinamico,  ossia la  memoria

viene  richiesta al  sistema quando  necessaria, e  liberata quando

non  piu' richiesta.  Tuttavia, parte  di questa  memoria e' sempre

necessaria,  ad esempio per il mantenimento dei buffer d ricezione,

delle strutture dei canali etc.

L'attuale  richiesta di memoria da parte di tsthost, per un normale

funzionamento,  e' di  circa 500  Kbyte e  consente al programma di

girare  su tutti  i tipi  di pc  che abbiano almeno 640k di memoria

inseriti.   Tuttavia,  ulteriori   richieste  di   memoria  possono

verificarsi:

1) TFPCX-TFPCR se usati richiedono ulteriori 64K

2) La lista unproto, in configurazione minima, richiede 24K

3)  Il comando  RUN, ed in genere qualsiasi applicazione SERVER che

richieda  lo shell  al sistema  operativo, necessitano  di  memoria

sufficente per caricare COMMAND.COM e il programma da eseguire.

4)  La decodifica  dei  dati  compressi  per  forward  e  ricezione

unproto necessitano di altri 19K

La memoria ESPANSA, comando /NOEMS

-----------------------------------

TstHost  e' in  grado di rilevare automaticamente la presenza di un

driver  per memoria  EMS, ed  utilizza questo  tipo di  memoria per

conservare  la maggior  parte dei dati. Questo consente di liberare

circa 240Kbyte di memoria convenzionale.

Nel  caso il  vostro pc  non rispondesse correttamente all'utilizzo

della  memoria espansa,  e' possibile  disabilitarne l'uso  con  il

comando /NOEMS, esempio:      TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOEMS

Riduzione dei buffer RX, comando /Rsize

---------------------------------------

Nel  caso non vi sia memoria sufficente nel sistema, per l'utilizzo

delle   carie  applicazioni,   e'  possibile   ridurne  il  consumo

diminuendo  la  capacita'  dei  buffer  di  revisione  dei  canali.

Normalmente  vengono allocate  300 righe per ogni canale, ogni riga

occupa  82 byte.  Il comando  /Rsize permette di specificare quante

righe usare, da un minimo di 100 fino a 300. Ad esempio, con

Ad esempio con TSTHOST /H ..... /R200 si ha un risparmio di:

(300-200)x82x9=73800 byte, 73K.

I buffer allocati in EMS hanno sempre una dimensione di 300 righe.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     6

Il numero di canali, parametro /K

---------------------------------

Questo  parametro permette  di  specificare  quanti  canali  usera'

tsthost.   Il   suo   uso   e'   da   intendersi   come   riduzione

dell'occupazione  di memoria,  per eprom vecchio tipo che accettano

al  massimo 4  canali..... E' possibile definire da 2 a 8 canali, 8

default:  per esempio,  per fornire  4 canali, aggiungere alla riga

di lancio di tsthost il parametro /K4

La dimensione della lista unproto, parametro /U

-----------------------------------------------

TstHost  cerca sempre  di settare la dimensione della lista unproto

a  800 messaggi.  Se avee  problemi di  memoria o  per altre vostre

esigenze,  potete ridurre  la dimensione  usando questo  parametro,

che  accetta valori  tra 200 e 800. 800 e' il default: Per esempio,

per  settare la lista a 400 messaggi, aggiungere /U400 alla riga di

lancio di TstHost.

Modalita' VGA

-------------

Tsthost  supporta la  visualizzazione a  schermo standard 25 righe,

oppure  43/50 righe per schede EGA/VGA. Per attivare questa opzione

aggiungete al comando di lancio di tsthost il parametro /VGA

Esempio: TSTHOST /H /B19200 /C3 /VGA

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     7

Tasti chiave

-------------

ALT F1             Invio automatico della password sulla finestra

corrente

ALT F2             Visualizza la lista MHEARD, (se il software del

tnc lo ammette)

ALT F3             Attiva il monitor (in finestra monitor, F9)

ALT F4             Toglie il monitor

ALT F5             Attiva il monitor per U frame

ALT F6             Attiva visualizzazione lista unproto

ALT F10            Spegne il lampeggio dell'indicatore nuova posta

CONTROL ESC o F10  Passaggio da modo comando a modo conversazione

PAGE UP            Attiva modo revisione, Pagina su in modo revis

PAGE DOWN          Pagina giu in modo revisione

SHIFT UP           Una riga su in modo revisione

SHIFT DOWN         Una riga giu in modo revisione

CTRL_PAGE_DOWN     Esce dal modo revisione

CTRL_HOME          Inizio buffer revisione

CTRL_END           Fine buffer revisione

ENTER              Se in modo comando esegue il comando digitato.

Se in modo conversazione trasmette il testo.

In entrambi i modi, se revisione attiva, la

modalita' viene disattivata.

CURSORE SU          Richiama l'ultima riga digitata, fino a 10

CURSORE GIU         Prossima riga nel buffer circolare tastiera.

F1...F8             Cambio finestra attiva

F9                  Finestra Monitor

CTRL-F1..F10        Definibili dall'utente.

SHIFT-F1..F10      Definibili dall'utente.

CTRL_BACKSPACE      Cancella da cursore a parola precedente

CTRL_LEFT           Sposta cursore una parola a sinistra

CTRL_RIGHT          Sposta cursore una parola a destra

HOME               Cursore ad inizio riga

END                 Cursore a fine riga

BACKSPACE           Cancella carattere a sinistra del cursore

DELETE              Cancella carattere soto il cursore

INSERT              Attiva disattiva modo inserimento.

ESCAPE              Cancella riga corrente.

CTRL-Y             Se nell'editor dei messaggi cancella riga

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     8

Path dei files

---------------

Non  vi e'  una directory di partenza obbligatoria per tsthost.exe,

ma   e'  importante  la  struttura  ad  albero  sottostante.  Nella

directory   ove   si   trova   tsthost.exe   dovrete   creare   tre

sottodirectory,  una di  nome PG,  una di  nome MAIL,  una di  nome

USERS.

Questa potrebbe essere una classica installazione:

\TSTHOST         <DIR>

|-PG           <DIR>

|-MAIL         <DIR>

|-USERS        <DIR>

|-UPLOAD   <DIR>

|-TSTHOST.EXE

|-TSTHOST.DOC

|-TSTHOST.PSW  File di paasword automatica

|-TSTHOST.CFG  File di configurazione

|-TSTHOST.ENT  Testo di ingresso al pms

|-TSTHOST.HLP  File di help per il pms

|-TSTHOST.PGS  File list descrizione server PG disponibili

|-TSTHOST.SHD  File di configurazione tnc per fine programma

|-TSTHOST.SYS  File password PMS accesso remoto pms

|-TSTHOST.ULS  File lista unproto, creato/gestito da TSTH

|-TSTHOST.IN   File mail di import, per pg e server

|-TSTHOST.LOG  Lo crea TSTHOST se LOG=ON

|-TSTHOST.DMS  Database dei messaggi PMS, creato/gestito da TSTH

|-TSTHOST.BID  File bid usato da tsth, gestito da TSTH

|-DBFMSG.OLD   Database messaggi vecchio, creato/gestito da TSTH

|-Files del comando source (se ne create)

Vediamo in dettaglio i vari files e directory:

PG - Directory dei server

e' un direttorio ove risiederanno i vari server del pms.

Se  tale directory  non esiste  non  sara'  possibile  eseguire  il

comando  PG da  PMS.  I  server  sono  descritti  piu'  avanti  nel

manuale.

MAIL - Directory dei messaggi

e'  un direttorio  ove verranno depositati i file di posta del PMS,

se  tale directory  non esiste  non  funzionera'  correttamente  la

sezione di posta elettronica del pms.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     9

USERS - Directory utente

e'  il direttorio  a disposizione  per gli  utenti. Questo percorso

non  e' necessario  che sia  creato qui',  puo' essere un qualunque

altro  percorso nel  vostro disco,  basta che  lo definiate  con il

comando  USERDIR di  tsthost. Tenete presente questo: alla partenza

tsthost   assume  che   USERS  sia   una  directory  situata  sotto

tsthost.exe,  ma tale path puo' essere ridefinito usando il comando

USERDIR.  Quindi o  create l'albero  cosi' come  e' proposto oppure

non  create la  directory USERS  ma usate  il comando  userdir  per

definirne  uno altrove.   Tale  sistema si  e' reso  necessario  in

quanto  se per  default la  directory  users  fosse  la  stessa  di

tsthost,  un utente  collegato al  pms avrebbe  accesso ai  file di

sistema, come quelli di password, con risultati indesiderati hi!

Per  quanto riguarda il pms, tale direttorio influenza i comandi W,

YU, YD.

UPLOAD - Directory di upload per pms.

In  questa directory  vengono depositati  tutti i  programmi che un

tente  del pms  vi manda  con la  funzione YU. Dovete creare questa

directory, altrimenti il comando YU del PMS non funziona.

WORKDIR - Directory di lavoro standard

Questo  direttorio e'  per  default  il  direttorio  ove  si  trova

tsthost.exe.  La sua  influenza si  estende  ai  comandi  WRITEBUF,

RECORD,  SEND, YPUT,  YREC, DIR.  Il suo scopo e' quello di fornire

la  possibilita' di  separare i  files del  programma da  eventuali

files  di  registrazione  od  altro.  E'  possibile  cambiare  tale

direttorio  con il  comando WORKDIR PATH. Quando assieme ad uno dei

menzionati  comandi non  viene passato  un percorso o drive assieme

al  nome del  file, tali  comandi lavorano  su  questo  direttorio,

altrimenti  lavoarano sul path passato. Per esempio, supponiamo che

io  abbia  dato  il  comando  WORKDIR  C:\TMP,  (ovviamente  C:\TMP

ESISTE!),  e voglia salvare il contenuto del buffer di ricezione in

un  file su  disco. Se  digito WR ALFA, il buffer verra' salvato in

un  file di  nome ALFA  in C:\TMP, ma digitando WR D:\TEXT\ALFA, il

file verra' salvato nel percorso specificato.

TSTHOST.PSW - Il file di password automatica

e'  il file  contenente le password per i sistemi che richiedono la

password  all'accesso o  per  il  comando  sys  dei  sysops.  Nella

prossima sezione del manuale e' descritto in dettaglio.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     10

TSTHOST.SYS - Il file autorizzazione uso comando SYS

E' un file simile al precedente. Il suo formato e':

NOMINATIVO_SENZA_SSID FLAG PASSWORD

Solo  i call  registrati in questo file possono eseguire il comando

SYS.  Ogni riga  contiene un  nominativo, senza  ssid, seguito  dal

flag  di autorizzazione  e dalla  password, che non deve superare i

255 caratteri alfanumerici contigui senza spazi. Esempio:

IK1GKJ 3 aabbcc

IK1MSL 1 8873mnhbkjAST

Flag e' un campo a somma di bit:

1 significa  che l'utente  puo' accedere  con YD, W, V ad ogni

drive  e percorso  del sistema,  ma  puo'  scrivere  (YU)  solo  in

USERDIR\UPLOAD.

2 come  sopra, ma  e' ammessa anche la scrittura in ogni disco

di sistema.

4 l'utente puo' eseguire comandi remoti DOS.

Nell'esempio  sopra, IK1GKJ  puo' leggere  e scrivere  ovunque  nel

sistema  (1+2=3), IK1MSL  puo'  leggere  in  tutto  il  sistema  ma

scrivere solo nella UPLOAD

TSTHOST.CFG - Il file di configurazione automatica

e'  il file di configurazione automatica di tsthost. E' un semplice

file  ascii, in  cui sono  contenuti un  elenco  di  comandi;  alla

partenza  tsthost cerca  questo file,  e se  trovato lo esegue riga

per  riga, come  se voi  aveste introdotto  i comandi  da tastiera.

Qualsiasi  comando che  voi digitate  da tastiera puo' essere posto

in questo file.

TSTHOST.SHD - File di configurazione al termine del programma

e'   identico  a   tsthost.cfg,  solo  che  viene  eseguito  quando

terminate il programma.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     11

TSTHOST.ULS - File lista unproto

e'  praticamente il  contenuto della lista unproto. Quando attivate

la  lista, il  programma legge  questo file per ricaricare l'ultimo

contenuto  della lista.  Quando chiudete  la lista  o terminate  il

programma,  il contenuto  della lista viene scritto in questo file.

Se  cancellate questo  file, il  programma richiedera'  al  bbs  la

lista partendo dal messaggio numero 1.

TSTHOST.ENT - Testo alla connessione PMS

e'  un semplice file di testo che viene inviato all'utente all'atto

della  connessione. Potete  inserire qualunque  cosa volete,  cosi'

come  se non  vi serve  potete cancellarlo,  non  generera'  nessun

errore.

TSTHOST.HLP - File di help per utenza pms

anche  questo e' un file di testo, che viene inviato all'utente del

pms  quando da  il comando di help (?). Potete editare quello da me

proposto  se avete  delle idee migliori o pensate sia insufficente,

ma  se eliminate  questo file il pms al comando di help rispondera'

che non vi sono help disponibili.

TSTHOST.PGS - Elenco sei server PG

questo  file non  e' fornito  col programma,  dato che si riferisce

alla  sezione pg  ed e'  quindi strettamente personale. E' comunque

un  file di  testo che  contiene  la  descrizione  degli  eventuali

server  del pms,  ammesso che  ne abbiate.  Quando l'utente  da  il

comando  PG senza  specificare un  server al  pms, se esiste questo

file  ne viene  inviato il contenuto, altrimenti il pms rispondera'

dicendo che non vi sono server disponibili.

TSTHOST.LOG - Elenco delle connessioni

E'  un file  creato da  tsthost se  il comando  LOG  e'  ad  ON,  e

contiene l'elenco data/ora delle connessioni

FILE DI SOURCE

Sono  files simili  a tsthost.cfg,  che  vengono  eseguiti  con  il

comando    SOURCE   filename,    possono   servire    per   crearvi

configurazioni particolari da attivare al momento.

Nei  files TSTHOST.PSW,  TSTHOST.CFG,  TSTHOST.SHD,  TSTHOST.SYS  e

file  inerenti il comando SOURCE, ogni riga che inizi col carattere

'#' e' considerata commento e quindi ignorata.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     12

TSTHOST.BID - File dei BID

Questo  e' un file molto importante, e non deve essere manipolato o

cancellato.  Il suo  scopo e'  quello di  mantenere traccia dei bid

ascoltati  e del  numero di  bid usato  ta tsthost.  Ma cosa sono i

BID?  In parole  povere un bid e' una parola che identifica in modo

univoco  un messaggio.  Ogni volta  che viene  creato un messaggio,

sia  da tsthost  che da un bbs, viene assegnato al messaggio un bid

univoco, in modo da evitare lo scambio di duplicati.

Suppponiamo  ad esempio che io forwardi al bbs il messaggio XX, che

bid  YY. Ok,  poi cerco di mandarglielo ancora: il bbs trovera' che

il  BID YY e' gia' stato ricevuto, e quindi rifiutera' il messaggio

dicendo  no grazie,  e' gia' in mio possesso. La stessa cosa esegue

tsthost quando riceve un messaggio.

I  bid interni  di tsthost  sono numeri  sequenziali formati  da un

numero + il vostro indicativo: 12345-IK1GKJ

(1->2->3->..65535->1->2 etc.)

Ora se voi cancellate o perdete questo file, vengono perse 2 cose:

1)  Perdete l'elenco  dei bid  ascoltati, in  questo caso esiste la

possibilita'  che vi  vengano rimandati dei messaggi gia' in vostro

possesso;  possibilita' remota  in quanto  non puo'  avvenire se il

forward vi viene dato da un solo bbs.

2)  Cosa grave, perdete l'ultimo numero di bid usato da tsthost per

inviare  i suoi messaggi. Supponiamo il vostro tsthost abbia creato

localmente  10 messaggi, avra' usato i numeri di bid da 1 a 10. Con

la  distruzione di  questo file,  si dovra'  ripartire da  1, ma il

vostro  bbs avra'  gia' ricevuto  i bid  da 1  a 10,  quindi fino a

quando  non tornerete  a 11 rifiutera' i messaggi da voi inviati in

forward.

Allo  scopo, e'  appunto presente il comando NBID, da usare SOLO in

caso di necessita' per variare manualente il numero di bid.

Alla  partenza di  tsthost,  se  il  file  tsthost.nbid  non  viene

trovato,  tsthost vi  chiede se  intendete  crearlo  (normale  alla

prima  partenza). Inserite Y se volete la creazione (in caso aveste

perso  il file  usate NBID),  oppure N  per uscire dal programma ed

usare una copia di backup.

TSTHOST.BID  e' un  file circolare  di 3001  record. Ogni record e'

lungo  13 byte, che sono i bid ascoltati (char[13]). Il record 1 e'

un'  eccezione, contiene  2 numeri (in rappresentazione letterale):

il  primo e'  il prossimo  bid che tsthost dovra' usare, l'altro il

primo record da sovrascrivere nel file.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     13

TSTHOST.IN - File di import

E'  un file  di testo,  che tsthost cerca ogni minuto, e se trovato

lo  processa. Lo scopo di questo file e' quello di fornire a SERVER

e  PG la possibilita' di depositare sul mailbox posta per l'utente.

Sostanzialmente,  TSTHOST si  aspetta di trovare in questo file una

serie  di comandi  SP o SB, come se il messaggio venisse immesso da

tastiera  o dall'utente  remoto.  Attenzione  che  la  sintassi  di

questo  file e'  molto rigida:  viene per  prima cosa  ricercato un

comando  di tipo  SP o  SB, quindi la riga seguente sara' il titolo

del  messaggio, infine il contenuto del messaggio fino all'incontro

di un /EX ad inizio riga.

Esempio:

SP IK1ABC @ IK1MSL < IK1BBB

titolo del messaggio

messaggio linea 1

messaggio linea 2

.....

/EX

SB TUTTI @ ITA

titolo del messaggio

messaggio linea 1

messaggio linea 2

.....

/EX

Il  campo destinatario  e' ovviamente  obbligatorio, gli altri sono

opzionali.  Se non  specificato un campo ROUTE (@) il messaggio non

verra'  inviato in  forward. Se  non specificato il campo FROM (<),

verra' assunto per default il nominativo della stazione PMS.

ATTENZIONE:  la lunghezza  delle linee  non dovra'  superare gli 80

caratteri.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     14

TSTHOST.DMS - Database dei messaggi PMS

E'  un file  binario, ed  e' gestito  interamente da  tsthost;  non

manipolatelo  a meno  che non  siate sicuri  di cosa state facendo.

Sostanzialmente  e' un database per lo smistamento dei messaggi pms

contenuti  nella  directory  MAIL.  Il  metodo  piu'  semplice  per

distruggere  tutti i  messaggi  del  pms  consiste  nel  cancellare

questo   file,  se   presente,  quindi   occhio.  Per  chi  volesse

cimentarsi  nella scrittura  di server dedicati,  la sua struttura,

per ogni record, e' la seguente:

struct dirmes {

char type;                  /* tipo del messaggio B P */

char status;                /* stato del messaggio N F K Y */

long number;                /* numero del messaggio */

int  da_year;               /* data di creazione, anno */

char da_day;                /* giorno */

char da_mon;                /* mese */

unsigned char ti_min;       /* orario di ricezione, minuti */

unsigned char ti_hour;      /* ore */

unsigned char ti_hund;      /* centesimi di secondo */

unsigned char ti_sec;       /* secondi */

char to[7];                 /* destinatario */

char route[7];              /* bbs di destinazione */

char from[7];               /* mittente del messaggio */

char title[61];             /* titolo del messaggio */

char frombbs;               /* non 0 se ricevuto in forward */

char startbbs[7];           /* bbs originario di partenza */

char bid[13];               /* bid or mid */

char rcvbbs[7];             /* bbs cui ricevo il messaggio */

char free[4];               /* reserved */

};                        /* totale 128 byte */

I  campi di  tipo char[]  seguono le  convenzioni C,  ossia  devono

terminare  con lo 0 binario. Il messaggio e' decodificato usando il

campo  number, il  relativo  contenuto  di  testo  si  trova  nella

directory  MAIL con  il nome  del file  rappresentato dal valore di

NUMBER  ed estensione  .MES. Il  nome e'  sempre  di  8  caratteri,

eventualmente  aggiungere 0  a sinistra  del numero.  Attenzione al

corretto  riempimento dei  campi della struttura, se per esempio il

campo  route non  e' usato,  deve comunque  essere riempito, quindi

*dirmes.route=0;

I   numeri  sono   sequenziali,  quindi  nel  caso  si  desiderasse

aggiungere  con dei  server un  nuovo messaggio,  sara'  sufficente

leggere  l'ultimo record  presente: il  nuovo messaggio  avra' come

numero  DIRMES.NUMBER+1. Se  ad esempio  l'ultimo numero  era 3, il

nuovo  messaggio avra'  numero 4, ed il relativo file dovra' essere

posto in MAIL col nome di 00000004.MES.

ATTENZIONE: NON MANIPOLATE TALE FILE MENTRE TSTHOST E' ATTIVO.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     15

PASSWORD AUTOMATICA

-------------------

Il   file  TSTHOST.PSW  contiene  le  password  da  utilizzare  col

programma  per i  vari servizi.  Il formato  di questo  file e'  il

seguente:

STRINGA_DI_RICERCA PASSWORD

La  stringa  di  ricerca  e'  quanto  vi  viene  richiesto  per  la

password.  La password  non  deve  essere  lunga  piu'    di    255

caratteri e deve essere composta da soli caratteri alfanumerici.

ES:

IK1MSL-8> abcdef

IK1MSL-8> 123456

IK1GKJ-8> ABCEDF

Attenzione:  maiuscole e  minuscole non   sono   rilevanti    nella

stringa di ricerca, ma lo sono nella password.

Per  chiarire molteplici dubbi sull'uso delle password, ecco alcuni

esempi.  A sinistra  il prompt  del bbs,  a destra come deve essere

impostato tsthost.psw. Si suppone che la password sia ABCDEF

IK1MSL-8> 11 22 33 44 55 [0123....           IK1MSL-8> ABCDEF

Password? IK1MSL-8> 11 22 33 ....            IK1MSL-8> ABCDEF

IK1MSL-8> Password? 11 22 33 .....           Password? ABCDEF

IK1MSL-8> Password ? 11 22 33 ....           ? ABCDEF

Avrete  notato quindi  che la stringa di ricerca e' sempre L'ULTIMA

PAROLA O CARATTERE unico che precede la richiesta di password.

Se il prompt del BBS e'

Inserisci la tua password 11 22 33 44

In tsthost.psw mettete

Inserisci la tua password ABCDEF

Tsthost  interpreta "Inserisci"  come chiave di ricerca e "la" come

password. Cio' e' ovviamente errato. Dovete inserire:

password ABCDEF

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     16

Chiamate  di FORWARD,  lista UNPROTO, CANALE 8 (con eventuale invio

di password automatica)

------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE:  In queste  note, il canale 8 e' menzionato nel caso il

programma  abbia a  disposizione  tutti  gli  8  canali.  Nel  caso

abbiate  variato il  numero di  canali tramite  il comando  /K,  il

canale  forward-unproto  e'  l'ultimo  canale  disponibile.  Se  ad

esempio  avete lanciato  tsthost con  il parametro /K4, il canale 8

qui' menzionato e' da intendersi come canale 4.

TstHost  esegue la  connessione al  bbs master per il forward e per

la  lista unproto  SEMPRE sul canale 8. Se tale canale e' occupato,

la  chiamata verra'  effettuata non  appena il  canale  si  libera.

Mentre  per il fwd la chiamata avviene sempre, anche se non vi sono

messaggi  nel pms,  in modo  da permettere  il reverse  forward, la

lista  unproto viene richiesta solo se vi sono messaggi selezionati

e se la lista e' attiva.

NOTA:  su sistemi multiporta con tfpcx, assicurarsi che il canale 8

sia  associato alla  porta su  cui si  trova il bbs master. Ancora,

siccome  e' possibile  che avvenga la chiamata al bbs master mentre

si  e' gia'  connessi a  tale stazione  su un'altro canale, sarebbe

opportuno  utilizzare il  comando AX25 PORTCALL per settare un SSID

univoco su tale canale.

E'  possibile chiamare il bbs master per la lista unproto e il fwd,

anche  se il  bbs richiede  la password  di accesso.  A tale  scopo

esiste  il comando HPASPROMPT. Se necessario un eventuale nodo puo'

essere  definito con  il comando  HNODE. Sia il comando HOMEBBS che

HNODE  accettano una  serie di  nominativi da usare come digipeater

se  richiesti. Per  nodi tipo BPQ che richiedono la specifica di un

canale per la connessione, e' stato definito il comando HCHANNEL.

Ecco alcuni esempi:

Il  bbs IK1MSL  e' raggiungibile  direttamente,  non  ha  password,

quindi:

HOMEBBS IK1MSL-8

Ma  se tale  bbs mi  richiede la  password alla connessione, allora

dovro'  specificare il  prompt di richiesta password del bbs. Se ad

esempio il bbs mi richiede

PASSWORD? 11 22 33 44......

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     17

Il comando diverra':

HOMEBBS IK1MSL-8

HPASPROMPT PASSWORD?

ovviamente   tale  prompt   e  relativa  password  dovranno  essere

ripetuti  e riportati  in TSTHOST.PSW.  Leggere la relativa sezione

PASSWORD  AUTOMATICA per  identificare le  modalita' di  password e

stringa di ricerca.

Supponendo  che il  bbs sia  raggiungibile  tramite  i  digipeaters

IK1ABC e IK1DEF, il comando HOMEBBS sara':

HOMEBBS IK1MSL-8 via IK1ABC,IK1DEF

Se  e' richiesto  un nodo  per la  connessione al  bbs, il  nodo e'

IK1HHH:

HOMEBBS IK1MSL-8

HNODE IK1HHH

Prima  verra' connesso  il nodo,  quindi si  chiedera' al  nodo  di

connettere  il bbs.  Se il  nodo richiede la specifica di un canale

di connessione, ad esempio come comando nodo si ha C 5 IK1MSL-8:

HOMEBBS IK1MSL-8

HNODE IK1HHH

HCHANNEL 5

Ancora  un esempio,  il nodo  e' raggiungibile  tramite  digipeater

IK1ABC:

HOMEBBS IK1MSL-8

HNODE IK1HHH via IK1ABC

Infine,  supponiamo che  sia il  nodo che  il  bbs  necessitano  di

digipeaters:

HOMEBBS IK1MSL-8 via IK2ZXC

HNODE IK1HHH via IK1BEF, IK1ALW

Prima  verra' chiamato  il nodo  tramite  i  digipeaters  IK1BEF  e

IK1ALW,  quindi si  inviera' al nodo il comando di collegare IK1MSL

tramite il digipeater IK2ZXC.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     18

Protocollo di FORWARD

---------------------

Il  PMS ha  la possibilita' di effettuare forward con un BBS master

secondo  lo standard  MBL/RLI o  compresso FBB.  Qualsiasi BBS puo'

connettersi  ed  inviare  dati  in  forward,  ma  il  PMS  inviera'

eventuali  messaggi presenti  nella sua coda di forward solo al bbs

definito con il comando HOMEBBS.

Per  quanto riguarda il come viene effettuato il forward, lo schema

e'  molto semplice:  vengono  inviati  al  bbs  master  tutti  quei

messaggi  che hanno  una  route  specifica  (campo  @)  e  generati

localmente.  Se ricevuti in fwd da altro bbs vengono inviati al bbs

connesso  solo se  tale bbs  e'diverso  da  quello  da  cui  si  e'

ricevuto   il  messaggio,   (campo  rcvbbs).   Eventuali   messaggi

depositati  personali,  saranno  inviati  in  forward  solo  se  il

destinatario non li avra' gia' letti nel frattempo.

Nella  lista messaggi, una lettera L di fianco al tipo di messaggio

indica  che  il  messaggio  e'  stato  ricevuto  localmente,  ossia

immesso  da un  utente che  si e'  connesso al  pms. Questo tipo di

messaggio  se ha il campo route impostato verra' inviato in forward

al  bbs master.  Se tale  lettera  non  esiste,  significa  che  il

messaggio  e' pervenuto tramite una connessione da bbs, ed anche se

ha un campo route impostato NON verra' riforwardato.

NOTA   BENE:  Non   dovete  inserire   parentesi  quadre   "[]"  in

TSTHOST.ENT,  questo perche'  le  parentesi  in  questione  vengono

usate  nel protocollo  di forward  per stabilire le caratteristiche

della stazione.

Voi  potete sempre inviare messaggi al vostro Home Bbs, ma Home Bbs

non  vi mandera'  mai nulla  a meno  che  il  sysop  non  vi  abbia

abilitato.  Per ottenere il forward, contattate quindi il sysop del

vostro bbs abituale, che dovra' (esempio per bbs tipo fbb):

1) Preparare un file forward tipo questo:

#

A IK1GKJ

P B

R

B IK1GKJ

F IK1GKJ

C C IK1GKJ

----------

#

Se desidero anche i bollettina @ ita ad esempio, il sysop dovra'

inserire G ITA dopo F IK1GKJ

2) Inserire il vostro nominativo nel file BBS.SYS

3) Settare il vostro bbs di appoggio con il VOSTRO call. (cmd NH)

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     19

Problemi su connessioni per UNPROTO e FORWARD

---------------------------------------------

Il  sistema con  cui TstHost  chiama per  la  ricezione  forward  o

messaggi unproto e' molto semplice.

Innanzi  tutto viene  effettuata la  connessione, sempre sul canale

8, tramite HNode se presente, oppure direttamente.

Una  volta connessi, il bbs puo' inviare o la richiesta di password

(se  necessaria) oppure  il SID,  non importa  in quale  ordine, ma

l'importante  e' che  il SID,  quella  stringa  [FBB-ABFHM$]  etc.,

venga  ricevuta. Se  questa non  viene  ricevuta,  tsthost  non  va

avanti,  ma rimane  in attesa  di riceverla.  Ancora, dato  che  il

forward  e unproto  sono dispositivi  automatici, il  bbs non  deve

avere la paginazione attiva.

Ricevuto  quindi SID  e/o PASSWORD,  viene atteso il prompt del bbs

per  iniziare la  sequenza di  avvio per  fwd o unproto. Per prompt

del  bbs si  intende una  linea che finisca con il carattere >, che

e' il simbolo di prompt.

Se  il vostro  homebbs nel  testo di  ingresso al bbs ha una o piu'

righe  che terminano  con tale  carattere, sicuramente  tsthost non

riuscira'  ad andare avanti, e terminera' la connessione con con un

protocol  error. Il  carattere >  non deve apparire come simbolo di

fine riga, in quanto in questo caso assume carattere di prompt.

Ad  esempio se all'ingresso il vostro bbs vi da' una riga di questo

tipo: CIAO MARIO, PER AIUTO DIGITA <HELP>

incapperete  sicuramente in un protocol error, in quanto il simbolo

> a fine riga manda in pallone il protocollo, ma ad esempio:

CIAO  MARIO,  DIGITA  <HELP>  PER  AVERE  AIUTO  non  dara'  nessun

problema.

In  un caso  come questo,  potete chiedere  al sysop  di abilitarvi

come  BBS, in modo che il testo di benvenuto non venga inviato e si

passi subito al prompt (o password) una volta connessi.

NOTA:  se non  riuscite  a  risolvere  il  problema,  eseguite  una

sessione  di fwd  o unproto, quindi passate sul canale di fwd, date

il  comando WRITEBUF  ABC, ed  inviatemi come messaggio il file ABC

cosi' creato in modo che possa analizzarlo.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     20

INTERFACCIA PMS

---------------

Ogni  canale del  programma e'  contemporaneamente un pms oppure un

singolo  canale di  connessione. I  canali non connessi sono sempre

adibiti  al pms,  in modo  che  qualsiasi  utente  si  connetta  al

sistema  riceva il  prompt del  pms. Se  la connessione pero' parte

dalla  consolle, ossia  tramite un  nostro comando  CONNECT, allora

l'interfaccia  PMS viene  automaticamente disabilitata ed il canale

assume le caratteristiche di un normale qso packet.

Eccezione  a quanto detto e' rappresentata dai canali che risultano

gia'  connessi alla partenza di tsthost. In questo caso tali canali

sono  considerati non  come pms, ma come connessioni normali da noi

effettuate,  questo perche'  non e' possibile stabilire a priori se

il  canale e'  connesso per una mia chiamata o per una chiamata del

corrispondente.

E'  possibile cambiare  la modalita'  di un canale (PMS o NORMALE),

con  i comandi  TALK (passa  da PMS  a  normale  conversazione,  in

seguito  ad una  chiamata dall'utente per esempio), e PMS (passa da

modo  conversazione a modo PMS). Non e' possibile eseguire cambi di

modalita'  se il task in questione non e' in stand-by, ossia se sta

processando   un  comando   utente  (PMS->TALK),   o  se   vi  sono

trasferimenti di file, YAPP SEND o RECORD aperti (TALK->PMS).

Ancora  non e'  possibile passare  in conversazione su una finestra

pms,  senza prima  averla  portata  in  modo  TALK  con  l'apposito

comando: ovvio, visto che non si fa qso su un pms.

MAIL LAMPEGGIANTE A VIDEO

-------------------------

Ogni  volta arriva  sul pms  posta per  voi, viene  visualizzata  a

video  la scritta  lampeggiante MAIL.  Per  fermare  il  lampeggio,

potete  premere ALT-F10,  oppure dare il comando LM da TASTIERA. Ho

usato questa soluzione per 2 motivi:

1)  Il database  TSTHOST.DMS  non  e'  in  memoria,  quindi  tenere

traccia  della posta  letta per spegnere il led costa tempo. Tenere

in   memoria  il   database  cosa  memoria,  quindi  questo  e'  il

compromesso piu' valido.

2)  E' possibile  che qualche  PIRATA e  non, si colleghi al vostro

PMS  per leggere  e  cancellare  la  vostra  posta.  Nel  caso  1),

cesserebbe  il lampeggio,  quindi non  avreste  notizia  di  arrivo

posta  se non  andando a  vedere anche  i messaggi  cancellati. Con

questa  soluzione il  lampeggio continua  sempre, e se lampeggia la

posta e' arrivata. Se non la trovate......

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     21

I SERVER

--------

I  server sono  programmi di  tipo EXE  o COM  che devono risiedere

nella  directory di  tsthost.exe. Quando  arriva sul  vostro pms un

messaggio  personale che  ha il  campo TO  impostato al  nome di un

server,  (vedi comando  SERVER), automaticamente  viene fatta copia

ti  tale messaggio  su un  file, e  viene  richiamato  il  relativo

programma  EXE o  COM passandogli  come argomento  il nome del file

appena  copiato. Tale  file e'  nella forma  classica  di  forward,

ossia  la sua  prima riga  conterra' SP  NOMESERVER <  MITTENTE, la

riga  seguente sara'  il titolo,  poi il contenuto del file fino al

classico /EX finale.

Il  server  potra'  eseguire  quello  che  riterra'  opportuno,  ma

eventuali   messaggi  di  risposta  al  mittente  dovranno  passare

attraverso  TSTHOST.IN. Al  termine dell'esecuzione  del server, il

controllo  ritornera'  a  tsthost,  che  cancellera'  il  messaggio

copia,  e porra'  in stato  K il  messaggio originale.  Ricordo che

durante l'esecuzione del server tsthost e' fermo.....

SERVER PG

---------

I  server PG  sono programmi  appositamente scritti per eseguire un

qualche  cosa di  non previsto  dal programma.  Devono essere posti

nella  directory PG  del sistema.  Durante l'esecuzione del server,

il  programma e' inattivo, quindi tali programmi devono occupare il

minimo  tempo possibile di esecuzione. Lo schermo viene salvato, ma

per evitare flash, non usare accessi diretti alla RAM video.

Tsthost passa al server:

argv[0]          Drive\percorso\nomedelserver

argv[1]          Callsign dell'utente, con ssid

argv[2]          Livello di chiamata, 0 la prima volta, fino a

255 le altre

argv[3...n]      Quanto digitato dall'utente, ogni parola un

argomento

L'output  del server, (printf(), puts()), se esiste, verra' inviato

all'utente.

Il server potra' tornare:

0 - L'output del server verra' inviato all'utente e tale utente

sara' ricollegato all'interfaccia pms.

1 - L'output del server verra' inviato all'utente e il server

verra' richiamato ancora.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     22

2 - L'output del server verra' interpretato come comando PMS,

quindi l'utente sara' ricollegato all'interfaccia PMS.

3 - L'output del server verra' interpreato come comando PMS e il

server verra' richiamato ancora.

NOTA per funzioni 2 e 3:

L'output  del server dovra' essere l'ungo 3al massimo 80 caratteri,

che non inizino con avanzamenti di riga o ritorno carrello.

Il server non dovra' MAI MAI tornare un comando PG.

Come  esempio, in  C,  un  server  di  nome  ECHO  che  rimanda  al

corrispondente  quanto digitato fino a quando il corrsipondente non

invia "BYE"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

main(int argc, char **argv)

{

int i,mode;

sscanf(argv[2],"%d",&mode);

if(!stricmp(argv[3],"BYE") && mode)

{

printf("\nBest 73\n");

return 0;

}

printf("\nHallo %s, you have send:\n",argv[1]);

for(i=3;i<argc;i++) printf("%s ",argv[i]);

printf("\nType BYE to end.\n");

return 1;

}

L'utente, IK1AAA, chiama il server con PG ECHO AA BB CC

il server risponde HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND AA BB CC,

TYPE BYE TO END

l'utente scrive   I SONO MARIO

Il server risponde HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND I SONO MARIO,

TYPE BYE TO END

l'utente scrive    BYE

il  server risponde  BEST 73,  e  l'utente  viene  ricollegato  con

l'interfaccia PMS.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     23

CON_FILT.EXE, filtro di connessione

-----------------------------------

CON_FILT.EXE  e' un  programma che deve trovarsi nella directory di

tsthost.exe.  La  sua  presenza  viene  testata  alla  partenza  di

tsthost.

Se  tsthost quando  parte rileva la presenza di tale programma, per

ogni  connessione che avvenga sull'interfaccia pms, verra' chiamato

questo  programma. Il  suo scopo  principale e' quello di stabilire

se  tsthost deve  accettare o  meno la  connessione, ma  puo'  fare

anche  qualsiasi altra  cosa reputiate  necessaria. Potete scrivere

un vostro programma che soddisfi ogni vostra esigenza.

TstHost quando chiama il programma passa questi argomenti:

CALL-SSID dell'utente

livello, 0 la prima volta, fino a 255 per le successive

0 dummy, sempre 0

0 dummy, sempre 0

0 dummy, sempre 0

1 dummy, sempre 1

quanto passato eventualmente dall'utente, ogni parola un

nuovo argomento.

Il programma dovra' tornare a Tsthost:

0   per accettare la connessione

1   il programma dovra' essere richiamato nuovamente con i dati

passati dall'utente.

2   La connessione viene rifiutata, l'utente viene sconnesso.

Qualsiasi  cosa CON_FILT  scriva  sul  canale  standard  di  output

(printf(), puts()), verra' inviata all'utente connesso.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     24

I FLAG DEI MESSAGGI

-------------------

Questa  una breve  descrizione delle  lettere che  identificano  lo

stato e il tipo dei messaggi:

1 LPN IK1GKJ .......

|||

||---Stato del messaggio (NYKFH)

|----Tipo di messaggio (BP)

|----Locale

LOCALE:

La  lettera L, se presente, indica che il messaggio e' stato creato

su  questo pms;  se non  e'  presente,  il  messaggio  e'  arrivato

tramite forward.

TIPO:

P  indica il tipo del messaggio. P indica personale: questo tipo di

messaggio  e' accessibile  solo al  destinatario ed  al mittente, e

solo  queste due  persone possono  cancellare il messaggio. Il tipo

di   messaggio  puo'   anche  essere   B,  per  bollettino,  ed  e'

accessibile a tutti, ma puo' essere cancellato solo dal mittente.

STATO:

N   indica  nuovo   messaggio.  Lo   stato  del  messaggio  subisce

variazioni  in base  al tipo.  Un messaggio  personale, dopo che e'

stato  letto dal  destinatario, passa  in stato  Y. Un  bollettino,

dato  che non ha uno specifico destinatario, ma e' per tutti, resta

in  stato N anche dopo la lettura: lo stato Y non e' previsto per i

bollettini.

F indica che il messaggio e' stato inviato in forward ad homebbs

K indica che il messaggio e' stato cancellato. Un messaggio K non

e' visibile agli utenti.

H indica che il messaggio e' bloccato. Un messaggio bloccato non

e' visibile agli utenti e non viene inviato in forward fino a

quando non verra' sbloccato dal sysop.

NOTA: Il sysop ovviamente vede tutti i messaggi.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     25

LETTURA MANIPOLAZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS

------------------------------------------

L'intera  manipolazione dei  messaggi pms avviene tramite selezione

in  finestra video tipo menu. L'attivazione della finestra messaggi

avviene con il comando L, per LIST.

La  lista messaggi  puo' essere  totale oppure  parziale per i soli

messaggi che corripondono a determinati criteri di corrispondenza.

Questi  i vari  comandi disponibili  per la  lista, comando L e sue

varianti:

L              Lista tutti i messaggi

LL 50          Lista gli ultimi 50 messaggi

L 100          Lista il messaggio numero 100

L 100 102 150  Lista i messaggi 100 102 e 150 (max 10 numeri)

L 100-150      Lista i messaggi da 100 a 150

L -150         Lista da inizio al 150

L 150-         Lista da 150 a fine

L@ ROUTE       Lista tutti i messaggi con quel routing

L> CALL        Lista tutti i messaggi per call

L< CALL        Lista tutti i messaggi immessi da call

LS STRINGA     Lista tutti i messaggi contenenti STRINGA nel titolo

LM             Lista tutti i messaggi per me

LN (F,K,H,Y)   Lista tutti i messaggi in stato N,F,K,H,Y

LQ             Lista tutti i messaggi non ancora forwardati.

L'attivazione  della finestra  messaggi  avviene  dando  l'apposito

comando    L.   La    finestra   presentera'   tutti   i   messaggi

corrispondenti;  sara' poi  possibile spostarsi nella lista tramite

i  soliti tasti  di movimento cursore: SU, GIU, INIZIO (HOME), FINE

(END),   PAGINA  SU,   PAGINA  GIU.  Il  tasto  ESCAPE  provochera'

l'abbandono  della lista  ed il  ritorno alle normali condizioni di

tsthost.

In  fase di  lista messaggi, sara' possibile visualizzare, editare,

cambiare  di  stato,  etc.  il  messaggio  al  momento  evidenziato

tramite la pressione dei seguenti tasti:

ALT-I  Il  piu' complesso, serve per cambiare l'intestazione header

del  messaggio. Potete  variarne  il  titolo,  destinazione,

stato,  tipo etc.  Per spostarsi attraverso i campi usate il

tasto  TAB o  RETURN. Per  terminare l'operazione andate col

cursore   su  <OK>   e   premete   RETURN.   Per   annullare

l'operazione premete il tasto ESCAPE.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     26

ALT-H  Se  il messaggio  e' in  stato H,  verra'  tolto  dall'held,

diventando  N, in tutti gli altri casi verra' messo in stato

di HELD, congelato, e visibile quindi solo dal sysop.

ALT-K  Cancella  il messaggio selezionato, che viene posto in stato

K. Non prevede altri cambi di stato.

ALT-F  I  messaggi  in  stato  N  che  non  hanno  routing  vengono

aggiunti  alla lista  di forward,  ed inviati  a HOMEBBS. In

tutti  gli altri casi, se il messaggio  e' N verra' posto in

F, altrimenti in N.

RETURN         Legge il messaggio selezionato

CTRL-RETURN    Legge il messaggio, ma con le RLINE espanse

NOTA:  Durante la  fase di  lettura, lo  spostamento attraverso  il

messaggio  e'  possibile  tramite  i  soliti  tasti  di  direzione.

Premendo  il  tasto  ESCAPE  ti  provochera'  l'interruzione  della

lettura e il ritorno alla lista messaggi.

ALT-E  Edita il messaggio selezionato.

ALT-R  SEND REPLY, genera un messaggio di risposta per il

mittente del messaggio selezionato

CTRL-R Come ALT-R, ma inserisce nel messaggio di risposta il

testo del messaggio originale.

ALT-C  SEND COPY, genera una copia del messaggio.

NOTA:  ALT-R, CTRL-R,  ALT-C aprono una ulteriore finestra video in

cui  sara' possibile  inserire un  nome di  file il  cui  contenuto

verra'  aggiunto  al  nuovo  messaggio.  Potete  semplicemente  non

inserire  nulla, in  questo caso  nessun file  verra'  aggiunto,  o

specificare  un nome  di file  esistente. Se  il nome  del file non

contiene  un percorso  specifico, tale  file verra' ricercato nella

WORKDIR.  Infine se  non rammentate  dove sia  questo file,  potete

premere  il tasto  F2 per  ottenere una  seleziona tramite  lista a

video.

Il   comando  ALT-C  prevede  anche  l'immissione  di  un  call  di

destinazione  ed eventuale  bbs di  appoggio. Potete usare il tasto

TAB o RETURN per spostarvi attraverso i campi.

ESCAPE come al solito serve per annullare l'operazione.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     27

Durante  la digitazione  del testo  del messaggio, l'editor interno

consente  ogni tipo  di spostamento tramite l'uso dei tasti cursore

soliti,  e loro  combinazione con il tasto CONTROL; l'editing avra'

termine  premendo F2,  che salvera'  il messaggio,  oppure  F8  che

annullera'  l'operazione. Al  termine dell'operazione si rientrera'

in fase di lista messaggi.

* K

Per  praticita'  di  manipolazione,  il  comando  di  cancellazione

messaggi  e'  disponibile  anche  direttamente  da  tastiera  senza

finestra video, ed accetta tutte le estensioni del comando L.

* S     CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SP    CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SB    CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SR[R] NUMERO_MESS.   [+FILENAME]

* SC    NUMERO_MESS. CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

Il  tipo P  immette il  messaggio come  personale, il  tipo B  come

bollettino.  La differenza sta nel fatto che un messaggio personale

e'  visibile solo  da chi  lo ha  immesso o  dal  destinatario,  un

bollettino e' visibile da tutti.

Se  il tipo  P o  B non  e' direttamente  specificato, il programma

assegna  automaticamente il  tipo P  per  ogni  nominativo  valido,

altrimenti il tipo B

SR  predispone  automaticamente  per  rispondere  al  mittente  del

messaggio  specificato come  numero. Il  titolo del messaggio sara'

"Re:" piu' il titolo del messaggio originale.

SRR come SR, ma inserisce copia di NUMERO_MESSAGGIO nell'editor.

SC invia copia del messaggio numero # a CALL

Durante  questi comandi  non e' possibile eseguire switch dei task,

prima   di  poter  tornare  alla  normalita'  dovete  terminare  il

messaggio. La capacita' dell'editor interno e' di 200 righe.

Se  presente +FILENAME,  al termine  del messaggio, il contenuto di

FILENAME  verra' aggiunto  al messaggio.  Se in  FILENAME non  sono

presenti path specifici, tale file verra' ricercato nella WORKDIR.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     28

I comandi PMS da TASTIERA

-------------------------

* ENdmessage nomefile | OFF

Definisce  un file  di testo  che verra'  automaticamente  aggiunto

alla  fine di ogni messaggio creato con i comandi S?/SR. Se in tali

comandi  esiste +FILENAME,  prima verra'  accodato FILENAME, quindi

ENDMESAGE.  Con OFF viene disabilitata la funzione.

Se  in filename non e' contenuto uno specifico path, il file verra'

ricercato nella directory in cui si trova tsthost.exe

* FBbmode on | off

Abilita  (default) o  disabilita il  forward di tipo compresso FBB.

Tale  forward richiede  circa 32kbyte  per  il  compress  dei  dati

durante  la sua  esecuzione. Se  la  memoria  non  e'  disponibile,

automaticamente tsthost passa la forward rli.

* FTIME 0...60 minuti

Determina  ogni quanti  minuti il  pms deve  chiamare il bbs master

per  il forward.  Valori inferiori a 5 disabilitano la chiamata, in

questo  caso il  forward verra' effettuato solo quando chiamati dal

bbs master

* FWD

Inizia immediatamente il forward con il bbs master.

* HAlias CALL-SSID

Definisce  un ulteriore  nominativo call-ssid  che  viene  trattato

come se fosse homebbs

* HChannel CHANNEL | OFF

Alcuni  tipi di  nodo, vedi  BPQ,  richiedono  sia  specificato  il

numero  di porta  su cui  connettere un utente. CHANNEL permette di

specificarlo.  Nel caso  CHANNEL sia  definito, ad  esempio 2,  una

volta connesso il nodo la richiesta di connessione avverra' come:

C 2 HomeBbs

* HIeraddr TEXT | OFF

E'  un campo di massimo 23 caratteri, usato per definire il proprio

indirizzo gerarchico, per esempio .IPIE.ITA.EU

OFF  disabilita la funzione. Questo campo, se presente, viene usato

dal comando RLINE.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     29

* HNode [CALL-SSID | OFF][via digipeaters]

Definisce  un nodo  cui transitare  per la  chiamata a home bbs per

fwd  e  lista  unproto.  OFF  disabilita'  il  passaggio  da  nodo.

Sostanzialmente  prima viene connesso il nodo, quindi a connessione

avvenuta si chiede al nodo di connettere il bbs. Esempio:

HNODE IK1QQA

HNODE IK1QQA via IK1ABC, IK1QWE....

* HOmebbs CALL-SSID [via lista digipeaters]

Definisce  chi e'  il bbs  cui inviare  i messaggi  del nostro pms,

quelli   che  hanno  una  route  (@)  impostata.  NOTA:  l'SSID  e'

SIGNIFICATIVO, IK1MSL non e' la stessa cosa di IK1MSL-8. Esempio:

HOMEBBS IK1MSL-8

HOMEBBS IK1MSL-8 via IK1ASD, IK1QWS......

* HPasprompt PASSWORD_PROMPT | OFF

Password  prompt e' un campo opzionale che deve essere settato SOLO

se  il proprio  bbs master  richiede una  password  per  l'accesso.

Leggere la relativa sezione nel manuale.

* LBheld ON | OFF

Ogni  bollettino creato  localmente verra'  messo  in  stato  HELD.

Questo  significa che solo il sysop o il mittente potra' accedere a

questo messaggio.

* LPheld ON | OFF

Come LBHELD, ma riferito ai personali.

* MAilcopy [numero... <IK1GKJ >IK1GKJ @IK1GKJ ][file name]

Appende   a  filename   ogni  combinazione   valida  dei   messaggi

specificati.   Potete  specificare  una  serie  di  numeri,  <  per

indicare  il mittente,  > per  il destinatario,  @ per  il  routing

oppure  una combinazione  di  queste.  L'ultimo  parametro  passato

viene  sempre inteso come il nome di file cui appendere i messaggi.

Se   nel  nome  del  file  non  viene  specificato  un  particolare

percorso, il file viene registrato nella workdir.

* NBID [numero_bid (1..65535)]

Per  assegnare un  nuovo numero  di  sequenza  ai  bid  interni  di

tsthost.  NON USATE  QUESTO COMANDO SE NON SIETE SICURI DI CIO' CHE

FATE. Leggere la sezione TSTHOST.BID prima di usarlo.

Se  dato senza  parametri semplicemente  visualizza il prossimo bid

interno nella sequenza.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     30

* NPrompt [text | OFF]

Serve  per nodi  con messaggi  di  risposta  non  standard.  Quando

effettuate  la connessione  ad homebbs  tramite  nodo,  TstHost  si

aspetta,  dopo aver  dato al  nodo il  messaggio di  connessione ad

HomeBbs,  la stringa  di risposta CONNECTED TO HOMEBBS. Alcuni nodi

non usano questa terminologia standard, ma hanno messaggi diversi.

Un  nodo ad  esempio  potrebbe  rispondere  come  LIMK  SETUP  WITH

HOMEBBS.....   Usando  nprompt  potete  definire  il  messaggio  di

risposta   da  attendere   come  segno   di  avvenuta  connessione.

Attenzione:   il  messaggio   deve  essere   definito  esattamente,

maiuscole e minuscole sono importanti.

* PMS

Il  task corrente viene posto in modalita' PMS, ad esempio dopo che

si  era passati  in conversazione  per rispondere  ad una  chiamata

dell'utente  remoto. Non  e' possibile  passare in modo PMS se sono

attivi sul canale trasferimenti di file. (yapp, record, send)

* RIng [ON | OFF | oraON-oraOFF  00..23, max 4]

Ring  lavora in  complemento al  comando PMS  T,  dato  dall'utente

connesso  quando ha bisogno di chiamare il sysop. ON rende il sysop

disponibile  nell'intero arco  della giornata (default), con OFF il

sysop  non e'  mai disponibile.  E' possibile  specificare fino a 4

fasce  orarie di disponibilita'. Nel caso il sysop sia disponibile,

tsth  emettera' un  segnale acustico di richiamo, in caso contrario

l'utente verra' informato che il sysop non e' presente. Esempio:

ON            Sempre disponibile (00.23)

OFF           Mai disponibile    (00.23)

11-14 17-19   Disponibile dalle 11 alle 14, e dalle 17 alle 19.

Tutti i tempi sono espressi in ore.

* RLine ON | OFF

Se  on, quando  il vostro  pms invia  un  messaggio  in  forward  a

homebbs, viene inserita anche la vostra RLINE. Se OFF no.

ATTENZIONE:  inserendo la  vostra RLINE,  diventate un  bbs a tutti

gli  effetti, cio'  significa che  le replice dirette (SR o SERVER)

generate     da    altri     bbs,    verranno     indirizzate     a

VOSTROCALL@VOSTROCALL,  ora se  il vostro  homebbs o  limitrofi non

riconoscono  @VOSTROCALL o non sanno dove indirizzarlo dato che non

siete  bbs regolarmente  inseriti in  fwd,  la  replica  al  vostro

messaggio  non vi arrivera' piu' con il rischio che finisca in capo

al  mondo. Se  RLINE e'  OFF (default), questo rischio non si corre

in  quanto la  replica viene  sempre smistata  da  homebbs  che  e'

regolarmente  inserito in  rete. Alcuni server pero' richiedono una

risposta  diretta al  corrispondente, dato  che sono  in  grado  di

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     31

comunicare  tra di  loro, e  quidi la rline e' necessaria... Vedete

voi secondo le vostre esigenze.

* SAvemsg +/TOFIELD +/-TOFIELD max 20

Per  definire fino  a 20  campi indirizzo.  Alla  ricezione  di  un

messaggio  sul pms,  se il campo TO corrispondera' ad uno di questi

20  campi definiti, il messaggio verra' copiato in WORKDIR col nome

del campo TO ed estensione .MSG

* SERver +/-SERVERNAME +/-SERVERNAME max 20

Per  includere o  rimuovere  dalla  lista  dei  server  fino  a  20

programmi  automatici. Il nome del server non deve includere ne' il

path  ne' l'estensione  del programma,  ed il  programma deve com o

exe che sia deve trovarsi nella directory di TSTHOST.EXE

* TALK

Il   task  corrente,  viene  posto  in  modo  NON  PMS;  serve  per

rispondere,  se si  vuole, ad  una  chimata  dell'utente  remoto  e

passare   quindi  in   modo   conversazione.   Al   termine   della

conversazione  potrete riconfigurare  il canale  come PMS  dando il

comando  PMS. Non e' possibile eseguire il comando TALK se l'utente

remoto  non e'  in modo  attesa, ossia se il pms sta al momento del

comando eseguendo dei compiti richiesti dall'utente.

* Timeout minuti.

Specifica  il tempo  in minuti trascorso il quale, un canale PMS su

cui   non  vi   sia  stato   traffico   di   informazioni,   verra'

automaticamento  disconnesso. I valori vanno da 0 a 60. 0, default,

disabilita la funzione di timeout.

* UPdatedms pday bday pfday

Quando  un messaggio  viene posto  in stato  K, non  e' fisicamente

cancellato  dal sistema.  Questo comando  permette  di  appunto  di

eliminare  i messaggi  non piu'  necessari dal sistema. I parametri

esprimono  il numero  di giorni  che un  messaggio puo' restare sul

sul  pms prima  di essere  automaticamente eliminato.  Il numero di

giorni   e'  inteso   dalla  data  odierna  riferito  a  quella  di

creazione.

Il  primo parametro  vale per  i personali  non F. Il secondo per i

bollettini, qualsiasi stato. L'ultimo per i personali in stato F.

Un messaggio in stato K e' sempre eliminato immediatamente.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     32

Esempio, 4gg per bollettini, 10gg per privati, 3gg per PF:

UP 10 4 3

NOTA:  non e' possibile attivare questa opzione se vi sono stazioni

collegate al pms.

* USerdir [path] [path] [path] [path] [path]

Setta  la directory  destinata agli utenti del PMS. Non e' eseguito

alcun  controllo, questa  directory  DEVE  esistere.  Per  default,

TSTHOST  assume che  vi sia  una sottodirectory di nome USERS nella

directory in cui si trova tsthost.exe

E'  possibile specificare  fino a 5 path con il comando userdir. Il

primo  di questi  5 path  deve avere  una  sottodirectory  chiamata

UPLOAD.  Un user  accede a  questi path tramite le lettere di drive

virtuali  C: D:  E: F:  G: Il  primo percorso e' accessibile con la

lettera   C:,  e   essendo  quello   di  default  non  richiede  la

specificazione  della lettera  di unita'.  Ad esempio, l'utente che

da'  il comando  W E:,  accedera'  alla  path  specificato  come  3

percorso.

NOTA:  Un utente  che dopo  un valido  comando SYS abbia accesso in

lettura/scrittura  al'intero sistema,  vede le directory reali, non

quelle specificate qui'.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     33

I comandi PMS per l'utente remoto

---------------------------------

NOTA:  QUALSIASI COMANDO,  PRIMA DI  ESSERE DICHIARATO SCONOSCIUTO,

VIENE  TESTATO COME  PG. QUESTO CONSENTE DI ESPANDERE I COMANDI PMS

A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE.

* R  [XR] per leggere messaggi

* K       per cancellare messaggi

* L       per listare messaggi

I comandi R read, L list, K kill accettano le seguenti estensioni:

(Nell'esempio riporto LIST, ma vale anche per read e kill)

L              Lista tutti i messaggi (solo LIST, non READ/KILL)

LL 50         Lista gli ultimi 50 messaggi (solo LIST, non R/K)

L 100          Lista il messaggio numero 100

L 100 102 150 Lista i messaggi 100 102 e 150 (max 10 numeri)

L 100-150      Lista i messaggi da 100 a 150

L -150         Lista da inizio al 150

L 150-         Lista da 150 a fine

L@ ROUTE       Lista tutti i messaggi con quel routing

L> CALL        Lista tutti i messaggi per call

L< CALL        Lista tutti i messaggi immessi da call

LS STRINGA     Lista tutti i messaggi contenenti STRINGA nel titolo

LM             Lista tutti i messaggi per me

NOTA:  L'utente puo'  cancellare tutti  i messaggi da lui immessi o

per  lui indirizzati. La lista e lettura e' ammessa su tutti i tipi

bollettino e per i personali a lui indirizzati o da lui immessi.

Messaggi in stato K, cancellati, non vengono MAI visualizzati.

XR  lavora esattamente  come R,  ma mentre R comprime le linee R in

style fbb, XR le mostra completamente.

* B

Sconnette il pms

* DOS COMANDO_DOS

Se abilitato, esegue il comando DOS specificato.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     34

* I

Lista l'elenco delle stazioni collegate al PMS.

NOTA:  Sono visualizzate  solo le stazione effettivamente collegate

al  PMS, i  canali che  sono stati  connessi direttamente dal sysop

non sono considerati canali PMS e quindi non vengono visualizzati.

Fornisce  inoltre informazioni  su  quali  drive  virutali  sono  a

disposizione dell'utente.

* PG [[NOMESERVER] COMANDI PER IL SERVER]

Se  chiamato senza  argomenti,  viene  inviato  il  file  di  testo

TSTHOST.PGS,  che e'  a cura  del sysop.  In questo  file il  sysop

dovrebbe  porre l'elenco dei server a disposizione dell'utente e il

suo  eventuale modo  di uso.  Se tale  file non e' presente, allora

viene  risposto che  non vi  sono server  disponibili. Lo  scopo di

questo  giro, e'  quello di  non visualizzare  il  contenuto  della

directory  PG, inn  modo che  vi  possano  essere  dei  server  non

descritti  di cui siano a conoscenza solo persone a discrezione del

sysop.  Se chiamato  col nome  di un server, provvede a eseguire il

server specificato, e invia il suo output all'utente chiamante.

* SYS

Quando  un utente  da il  comando  SYS,  il  suo  nominativo  viene

cercato  nel file  TSTHOST.SYS, e  se trovato,  il sistema richiede

una  password di  accesso codificata sia in modo tradizionale che i

modo  MD2. L'utente potra' rispondere con una delle due modalita' a

scelta.  Se l'utente  risponde  con  la  password  corretta,  avra'

alcuni  privilegi,  secondo  quanto  definito  nel  campo  flag  di

tsthost.sys. Flag e' un campo di bit:

1 significa  che l'utente  puo' accedere  con YD, W, V ad ogni

drive  e percorso  del sistema,  ma  puo'  scrivere  (YU)  solo  in

USERDIR\UPLOAD.

2 come  sopra, ma  e' ammessa anche la scrittura in ogni disco

di sistema.

4 l'utente puo' eseguire comandi remoti DOS.

Il  prompt del  PMS per  la password  e' il  callsign del pms senza

ssid, con l'aggiunta di _PMS>, come ad esempio:

IK1GKJ_PMS> 1 22 33 6 8 [0123456789]

Per  cancellare una  autorizzazione precedentemente ottenuta, basta

dare  nuovamente il  comando SYS  e  rispondere  con  una  password

errata  o nulla.  Se modificate il campo flag in tsthost.sys mentre

la  password di  un utente e' attiva, il valore non verra' attivato

fino a che la precedente password non verra' invalidata.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     35

* S  CALL [@ROUTE]              * SR NUMERO_MESSAGGIO

* SP CALL [@ROUTE]              * SC MSG_NBR CALL [@ROUTE]

* SB CALL [@ROUTE]

Immette  un messaggio sul PMS. SB un tipo bollettino, SP personale.

CALL  rappresenta il destinatario, il campo @ROUTE e' opzionale. Se

P  o B  non sono  specificati direttamente,  il  programma  assegna

automaticamente il tipo P per ogni nominativo valido.

SR  predispone automaticamente  un messaggio  di tipo P indirizzato

al  mittente del  messaggio numero  specificato.  Voi  dovete  solo

scrivere il contenuto del messaggio.

SC  manda una  copia del  messaggio numero  specificato a  CALL. E'

possibile aggiungere del testo prima della copia.

Terminare i messaggi con CTRL-Z o /EX in prima colonna.

* T

Chiama  il sysop.  Se CBELL  e'  off  apparira'  a  video  solo  un

messaggio  di chiamata.  Se CBELL  e' on,  allora al  messaggio  di

chiamata seguira' un segnale acustico.

* V FILENAME

Visualizza il contenuto di un file ascii.

* YD FILENAME

Trasmette all'utente il file specificato con il protocollo yapp.

Il   file  si   trova  nella   directory  USERDIR   o  in  una  sua

sottodirectory.

* YU FILENAME

Riceve  dal corrispondente  il file  specificato con  il protocollo

yapp.  Resume e'  abilitato, ossia  il file non sara' cancellato in

caso  di  perdita  di  collegamento,  in  modo  che  sia  possibile

riprenderne  il caricamento  in seguito.  Il file verra' depositato

nella directory USERS\UPLOAD.

* W [PATH]

Visualizza  il contenuto della directory utenti, ossia la USERDIR o

di una sua sottodirectory.

* ?

Invia  all'utente il  contenuto  del  file  tsthost.hlp,  che  puo'

essere modificato a piacere dal sysop.

* @ CALL TEXT

Manda  al nominativo  CALL, che  ovviamente  deve  essere  connesso

all'interfaccia  PMS, (la  lista si ottiene con U), il contenuto di

TEXT.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     36

LISTA UNPROTO

-------------

Cosa e' la lista unproto?

Praticamente,  ogni bbs  di tipo  fbb, quando  riceve un  messaggio

nuovo  emette un pacchetto in modalita' unproto che descrive questo

messaggio.  Non solo,  e' anche  possibile richiedere  la lista dei

messaggi presenti sul sistema senza effettuare la connessione.

Sfruttando  queste caratteristiche,  un  utente  che  lasci  il  pc

acceso  sulla frequenza  del bbs  potrebbe trovarsi tranquillamente

la lista dei messaggi disponibili senza dover collegare il bbs.

Lo  scopo e'  quello di risparmiare "frequenza" e si raggiunge solo

se  il pc  e' sempre  acceso o  quasi, accendere il pc e richiedere

l'unproto  equivale ad  un LIST  senza  connessione,  con  tutti  i

ritardi  e gli  svantaggi del caso, senza considerare l'occupazione

di frequenza che ne deriva se tutti ci comportassimo cosi'.....

Per  sfruttare questa  caratteristica di fbb, e' necessario esserne

abilitati  sul bbs  da cui  intendete ricevere la lista, allo scopo

contattare il sysop.

Anche  se non  abilitati sul  bbs, il  programma  e'  in  grado  di

generare  ugualmente una lista, solo che in caso di perdita di dati

non e' possibile richiedere il sincronismo al bbs.

NOTA:  per sfruttare  questa caratteristica, il monitor deve essere

aperto  almeno per  frame di  tipo U,  se il  monitor e' totalmente

chiuso  non e'  possibile usare  la lista unproto; quindi AX MON U,

AX  MON US,  AX MON  USC, AX MON UC, vanno bene, altre modalita' in

cui non compare la U no.

La  lista unproto  tiene in  memoria al  massimo 800  messaggi, ma,

onde  evitare problemi  di memoria,  e'  possibile  specificare  la

dimensione con il parametro a linea di comando /U

Il  bbs da  cui il programma accetta la lista e' quello specificato

con  HOmeBbs, nota  che l'ssid  e'  significativo,  IK1GKJ  non  e'

uguale a IK1GKJ-8

E'  possibile definire  fino a  20  campi  TO  che  possono  essere

automaticamente  selezionati tra  i messaggi  ascoltati, cosi' come

e'  possibile selezionare  fino a  20 campi  da non  inserire nella

lista.  La lista  e' richiesta  manualmente al  bbs oppure  in modo

automatico,  (leggere la sezione relativa al CANALE 8), anche se il

bbs  richiede una password per l'accesso, ed avviene con protocollo

compresso.  Nota che  la compressione  richiede per  la  decodifica

circa 19k byte di memoria aggiuntiva.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     37

I  messaggi ricevuti  possono essere salvati in file su disco nella

workdir,  suddivisi secondo  il nome  del campo TO e con estensione

.MSG oppure attaccati all'interfaccia PMS.

NOTA IMPORTANTE

----------------

Alcuni  driver di emulazione o eprom host permettono l'uso di frame

unproto  con il  bit di poll settato. Questo non e' un problema per

la  lista unproto,  ma per  esempio, supponiamo  voi siate connessi

col vostro homebbs sul canale 1.

Ad  un certo  punto tsthost  emette un  segnale di  sincronismo, in

modalita'   unproto  diretto   al  vostro  homebbs.  Ora,  homebbs,

ricevendo  il bit  di poll,  deve  confermare  il  vostro  unproto,

quindi  vi trasmette  DM, disconnect  mode, tutto normale visto che

il canale monitor non e' connesso!.

Ma  se il  canale 1  su cui  siete connessi ha lo stesso nominativo

del  canale monitor,  la vostra  interfaccia ax25 interpreta questo

DM  come una  disconnessione, che  viene rediretta  sul  canale  1,

quindi  vi trovate sconnessi. Solo apparentemente pero' perche' per

il vostro bbs siete ancora connessi!

Per  risolvere questo  problema, TstHost  alla partenza  disabilita

automatcamente  il bit  di poll  in frame unproto (comando @U0), ma

se  state usando  un driver/eprom che non riconosce questo comando,

e  per default  ha il  bit di  poll settato,  potreste avere  delle

disconnessioni gratuite hi!

Che  io sappia,  solo la versione tfpcr v2.10 cade in questa ultima

categoria.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     38

UList Subcomandi

----------------

Questi comandi devono essere preceduti dal prefisso ULIST, es:

ULIST QUERY 122

* Autoselect +/-TO_field +/-<FROM_field

Permette  di selezionare  automaticamente fino  a  20  campi  nella

lista  unproto. Per  esempio, per selezionare automaticamente tutti

i messaggi indirizzati a TUTTI, DX, NEWS:   UL A +TUTTI +DX +NEWS

Se in seguito voglio aggiungere anche KEWNWD e togliere NEWS:

UL A +KENWWD -NEWS

Con  lo stesso  formato, e'  possibile lavorare  sul campo FROM del

messaggio  invece che  sul campo  TO. Basta precedere il nominativo

mittente dal carattere '<', esempio UL A +TUTTI +<IK1GKJ

UL  A senza  parametri  visualizza  il  contenuto  della  lista  di

selezione automatica.

* Disable

Disabilita  la lista  unproto. Frame  unproto di  tipo unproto list

non  vengono piu'  decodificati e aggiunti alla lista. Il contenuto

della  lista viene  scritto sul  file TSTHOST.ULS  nella  directory

base  di TSTHOST,  la memoria  viene lierata.  NOTA: La lista viene

anche salvata automaticamente ogni ora.

* Enable

Attiva   la  lista  unproto.  Per  prima  cosa  viene  caricato  il

contenuto  della lista  precedente, se esite, (TSTHOST.ULS); quindi

ogni  nuovo messaggio  viene appeso  alla lista.  Messaggi mancanti

attivano  una richiesta di sincronismo, solo se si e' abilitati sul

sistema  remoto, in  modo da  mantenere integra la lista. Se non si

e' abilitati la richiesta di sincronismo non avviene.

* Get

Connette il bbs e chiede i messaggi selezionati nella lista.

* Interface File (default) | Pms

Per  selezionare se i messaggi ricevuti in unproto devono andare su

file o deposti nel pms.

* List

Per  visualizzare l'elenco  dei messaggi  unproto selezionati e non

ancora ricevuti.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     39

* Not +/-TO_Field +/-<FROM_field +/-@ROUTE_field

Funziona  esattamente  come  autoselect,  solo  che  i  campi  qui'

selezionati  non  vengono  inclusi  nella  lista  unproto.  Con  il

comando NOT vengono accettati anche i campi route.

* Pmsg ON | OFF

Se  OFF, solo  i personali indirizzati a voi saranno inseriti nella

lista  unproto, gli  altri personali  non saranno  aggiunti. Se ON,

tutti i personali verranno inseriti nella lista.

* Query [msg_nbr]

Richiede  manualmente al  bbs di  inviare  la  lista  partendo  dal

messaggio  specificato. Normalmente  non e' necessario in quanto il

programma  si sincronizza  in modo  automatico. Se  msg_nbr non  e'

specificato, il programma chiede l'ultimo numero ascoltato.

NOTA:  se  entro  1,5  minuti  da  una  richiesta,  sia  manuale  o

automatica,  il programma  non riceve  risposta, richiede ancora il

numero.

* Rpath [OFF | digi list]

Normalemte  non avete bisogno di definire questo path. Se definito,

le  connessioni a  homebbs avvengono  tramite i normali percorsi in

HBBS  e HNODE, ma le richieste di RESYNC vengono avviate attraverso

questi digipeaters.

* Time 0..60 minuti

Specifica  ogni quanto  tempo, se  vi sono messaggi selezionati, il

sistema  deve connettere  automaticamente il  bbs per  la richiesta

dei  messaggi. Valori  inferiori  a  5  disabilitano  la  richiesta

automatica.

* View [<CALL] [>TOCALL] [@ROUTE] [title substring]

Apre  una finesta  video e  presenta il  contenuto della  lista.  I

tasti  classici di  movimento cursore  scorrono  la  lista,  insert

seleziona/deseleziona  un messaggio,  escape o  return chiudono  la

finestra.  Il  carattere  "-"  ad  inizio  riga  significa  che  il

messaggio  era' gia'  presente nell'ultimo comando VIEW, mentre "R"

significa  che il  messaggio  e'  stato  richiesto  e  ricevuto  da

HomeBbs.

Dato  senza parametri,  il programma  visualizza tutta la lista. Ma

e'  possibile visualizzare  solo i  messaggi per CALL (prefisso >),

da  CALL (prefisso  <) e  per un route (prefisso @); se l'argomento

passato  non inizia  con  <>@,  il  programma  listera'  solo  quei

messaggi che contengono tale argomento nel titolo.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     40

Descrizione dei comandi programma

---------------------------------

Le   lettere  in   maiuscolo  sono   il  rappresentano   la  minima

abbreviazione   che  il  programma  accetta  per  riconoscere  tale

comando.  I  parametri  tra  parentesi  []  indicano  una  aggiunta

opzionale. Parametri separati da | indicano uno o l'altro.

Send,Delete,Dir,Yput,View in finestra video.

--------------------------------------------

Con  i comandi SEND, DELETE, DIR e YPUT, se non vengono specificati

parametri  opzionali, il  programma provvede una finestra video che

contiene  l'elenco dei files contenuti nella directory selezionata,

alla  partenza WORKDIR. Potete scorrere la barra di selezione con i

tasti  cursore e  di pagina, selezionare il file con RETURN (in dir

non  ha nessun  effetto), oppure annullare l'operazione con ESCAPE.

Il tasto TAB permette di selezionare una nuova lettera di unita'.

* 7PCopy ON | OFF

Se  ON, ogni  messaggio che  arriva sul  vostro pms  o unproto,  se

contiene  del codice  7plus, viene  copiato  nel  file  7PDATA.FWD,

nella  directory specificata  il WORKDIR.  Tale file  e' in formato

forward  export tipo  MBL-RLI-FBB, e  puo' quindi essere processato

da altri programmi e/o server o direttamente da 7plus.

NOTA:  Onde evitare  duplicazioni di  programmi durante  la fase di

ricostruzione,  messaggi 7plus  importati  tramite  tsthost.in  non

verranno duplicati nel file 7pdata.fwd

* AUtoyapp [on|off]

Se   ON,  attiva  automaticamente  la  ricezione  yapp  non  appena

ricevuto  dal corrispondente  il segnale  di partenza.  Se OFF tale

partenza  automatica non  avviene e si dovra' procedere manualmente

col comando YREC. Il file verra' posto in WORKDIR.

* AX25 subcommand command

Comandi per settaggio tnc, vedi descrizione piu' avanti.

* Bell [on|off]

Maschera o no i CTRL G in ricezione (CAMPANELLO)

* CBell [on|off]

Se   ON  attiva   segnalazione  acustica   per   ogni   connessione

disconnessione.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     41

* CLS

Cancella lo schermo

* CLRbuf

Svuota il buffer di ricezione.

* COLor numero_processo numero_colore

Seleziona  i   colori   delle   varie  finestre.  Vedi  help  dando

comando a vuoto.

* Connect nominativo [v digipeater digipeater]

Connessione  per  quel  nominativo.  Se  dato  su  un  canale  gia'

connesso  o in  finestra monitor,  la connessione  viene effettuata

sul primo canale libero.

* COPy sorgente distinazione

Copia  il file  sorgente nel file destinazione. Se non sono passati

percorsi  nel nome  di file, il default e' la directory specificata

come  WORKDIR. Non  sono ammessi  i wildcard,  e non  e'  possibile

sovrascrivere un file esistente.

* CRon filename | OFF

Con  OFF disabilita  la funzione, passando filename, che senza path

o  drive viene  cercato nella  directory di  tsthost.exe, ogni  ora

viene  eseguito filename.  Puo' trattarsi di EXE COM o BAT. Tsthost

trappola  sempre la  scrittura su  video, ma  in caso  di programmi

.bat,  se ogni istruzione del file .bat non e' rediretta verso NUL,

si  avra' uno  sporcamento del  video,  questo  in  quanto  tsthost

trappola  l'eco del .bat ma il dos non considera la trappola per il

contento  dei batch.  In ogni caso a parte l'effetto video tutto e'

ripristinato  al rientro  in tsthost.  Un  esempio  di  file  batch

corretto:

@ECHO OFF

ESEGUI > NUL

FAI /a /b > NUL

......

* DElete [nomefile]

Cancella  il file specificato. Se non sono passati percorsi assieme

al nome del file, il percorso predefinito e' la WORKDIR.

Non  sono  ammessi  wildcards.  Se  non  specificato  nomefile,  al

seleziona avviene tramite finestra video.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     42

* DIR

Visualizza  la  directory.  La  directory  e'  sempre  visualizzata

partendo da WORKDIR e usando la finestra video.

* DISconnect

Disconnette la stazione.

* ECho [on|off]

Se  ON quanto  digitato da  tastiera viene  anche  riscritto  nello

schermo  di  ricezione,  postao  nel  buffer  rx  ed  eventualmente

scritto sul file di record.

* EXIT

Uscita dal programma

* FUnction tasto_funzione(1-20) [comando.....]

Per  i tasti  funzione da  CTRL-F1 a CFTL-F10 e' possibile definire

dei  comandi, che  verranno eseguiti  alla pressione del tasto. Per

visualizzare  il comando associato al tasto funzione, digitare solo

il  numero del tasto. Ogni stringa comando non deve superare gli 80

caratteri.  Ad esempio,  se si vuole assiociare al tasto CTRL-F1 il

comando di connessione al proprio bbs:       F 1 CON IK1MSL-8

Valori  da 1  a 10 verranno associati ai tasti CTRL-F1..F10, valori

da 11 a 20 ai tasti SHIFT-F1..F10

* HElp o ?

Visualizza l'elenco dei comandi.

* LOg [on|off]

Attiva  disattiva  la  registrazione  delle  connessioni.  Il  file

creato  si chiama  TSTHOST.LOG e  viene scritto nella directory ove

si  trova TSTHOST.EXE. Il file riporta per ogni riga il nominativo,

la  data, l'ora di connessione e sconnessione. Dal momento che tale

file  e'  unico,  per  evitare  che  assuma  grosse  dimensioni  e'

consigliabile  almeno una  volta al mese spostarlo in una directory

separata e rinominarlo a piacere nel caso si voglia conservarlo.

NOTA  BENE: Il  file di  log e' aggiornato correttamente solo se le

connessioni  e sconnessioni  avvengono durante  il funzionamento di

tsthost,  shell compreso  (comando run). Nel caso una connessione o

disconnessione  avvenisse mentre  tsthost non  e' caricato  sul pc,

oppure  nel caso si eseguisse il programma e il tnc risultasse gia'

connesso,  ovviamente  tsthost  non  puo'  registrare  l'orario  di

connessione  o sconnessione, ma segnala ugualmente la cosa sul file

di  log. I parametri non interpretabili verranno sostituiti con dei

punti interrogativi (????).

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     43

* PARam canale testo

Il  comando param  e' da  usare con  molta cautela,  e solo  se  si

conosce  il significato  ed il  modo di  funzionamento del software

host  di wa8ded.  Questo comando,  consente di settare un valore su

un   determinato  canale,   senza  nessun  tipo  di  controllo.  E'

implementato  con il  solo scopo di permettere settaggi particolari

per  coloro che  avessero esigenze  o eprom  che non contemplano le

normali  aspettative. L'utente  e' resonsabile  dei comandi inviati

all'interfaccia  host con  questo comando  e del  loro effetto.  Il

canale  globale di  comunicazione e' il numero 0, gli altri, da 1 a

8  sono le  otto finestre  task. Rammento  che i parametri standard

sono  quelli scritti  sul  canale  0,  eventuali  paramtri  diversi

scritti   sugli  altri  canali,  hanno  effetto  solo  sulla  prima

connessione,   all'atto   della   connessione   il   parametro   e'

automaticamente riportato dall'host al valore settato sul canale 0

* PASsword

Invio  automatico della  password, sono  supportati sia lo standard

5 lettere che il protocollo MD2.

ALT_F1 e' sinonimo di pass.

* RECord filename | off

Registra su file l'attivita' del  task  corrente.

Specificando  OFF come  nome del  file, viene  chiuso un  eventuale

file precedentemente aperto.  Il file viene chiuso  automaticamente

alla chiusura del  task. Il contatore di byte segnala la dimensione

effettiva  del file  su disco,  non il  numero  di  byte  ricevuti.

(Questo  perche' i  nuovi dati non sovrascrivono un precedente file

ma vengono appesi in coda).

Nel  caso si  desideri una  stampa, inserire  al posto del nome del

file  LPT1 LPT2 PRN o altro, secondo le convenzioni DOS. REC OFF in

questo   caso  disattiva   la   stampante.   Attenzione,   non   e'

consigliabile  questa operazione  su stampanti lente e con traffico

veloce   in  frequenza,   dato  che   la  stampante   rallenterebbe

notevolmente il sistema.

NOTA: Il comando record non e' attivabile in una sessione pms.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     44

* REName vecchio_nome nuovo_nome

Cambia  il nome  al file  specificato. L'uso  di  wildcard  non  e'

ammesso.  La  directory  di  default  e'  quella  specificata  come

WORKDIR  se non  sono presenti  percorsi alternativi  nel nome  del

file.  E' possibile anche spostare file con questo comando, a patto

che il drive di destinazione e sorgente sia lo stesso. Ad esempio:

REN  gianni.txt mario.txt

Cambia nome al gianni.txt, gli assegna mario.txt

REN e:\bin\utils\vp.exe e:\bin\vp.exe

Sposta vp.exe dalla directory e:\bin\utils alla e:\bin

* RUn [nome file]

Se  seguito da  nomefile esegue    tale    programma,    altrimenti

esegue  command.com. Se  eseguito command.com  diretto si deve dare

il comando EXIT per rientrare in tsthost.

*SCReensave [Minuti 1..60 | TEST | OFF]

OFF disabilita lo screen save.

TEST lo attiva immediatamente.

Un  qualsiasi valore  numerico indica  al programma  di attivare lo

screen  savere dopo  il numero  di minuti  specificato senza che vi

sia stata attivita' sulla tastiera.

* SEnd [filename | OFF]

Invia  il  file  specificato  al  task  corrente.

Specificando  OFF come  nome di  file, viene interrotto l'invio. Il

file  viene chiuso  automaticamente nel  caso sul  task avvenga una

sconnessione.  Il contatore  di byte  inviati segnala  il numero di

byte   inviati  al   tnc,  non   quello  di   byte   ricevuti   dal

corrispondente.  Ecco perche'  puo' sembrare  che tsthost chiuda il

file  mentre il  tnc sta ancora trasmettendo. Se filename non viene

specificato,   il  programma   attiva  la  finestra  video  per  la

selezione.

NOTA: Il comando send non e' attivabile in una sessione pms.

* SOurce nomefile

Legge  un file  di comandi.  Tali comandi devono  essere  ed  avere

la   stessa sintassi  come se  fossero digitati  da tastiera.  Ogni

riga  un  comando, la  riga non  deve superare  gli 80 caratteri. I

file   di  comando  vengono  SEMPRE  ricercati  nel  direttorio  di

tsthost.exe

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     45

* TNCDelay X Y

E'  un comando  di settaggio delle temporizzazioni del programma, e

non  dovreste aver  bisogno di usarlo nei casi normali. I parametri

sono  espressi in  18ttesimi di  secondo, e accettano valori da 3 a

255,  che corrispondono  ad un po' meno di 2 decimi di secondo ed a

circa 14 secondi.

Il  parametro X  indica il  tempo massimo  trascorso  il  quale  il

programma,  se non  ha  ricevuto  risposta  dal  tnc,  dichiara  il

timeout  e cerca  la sincronizzazine. Il secondo, Y, invece, indica

la velocita' con cui avviene il tentativo di sincroinizzazione.

Un  parametro Y  troppo alto,  vi consente  di andare a prendere un

caffe'  durante la  fase di  resync! Dovete  aumentare X  se andate

troppo  spesso in  timeout, provare  ad aumentare  Y se  il tnc non

riesce a sincronizzarsi col programma.

Digitando   il  comando  a  vuoto,  viene  visualizzato  il  valore

corrente  di X  e Y,  ed in  piu', sempre espresso in 18ttesimi, il

massimo  tempo che  il programma  ha aspettato  per ricevere i dati

dal  tnc. ATTENZIONE,  questo valore  potrebbe variare notevolmente

in  caso di  canale molto occupato, quindi il suo valore statistico

e'  da ritenersi  valido solo  dopo un  po' di ascolto su un canale

occupato.

* UList subcomando parametri.

Comandi per lista unproto, vedi relativa sessione

* View [filename]

Permette  di visualizzare  il contenuto di un file di testo. Se non

viene  passato filename,  allora la  selezione viene  fatta tramite

finestra. Il percorso predefinito e' la WORKDIR.

* WOrkdir [path]

Permette  di specificare  la directory di lavoro del programma. Per

default  e' la  stessa directory in cui si trova tsthost.exe. E' in

questa  directory in  cui verranno ricercati o posti i file nel cui

comando non e' presente un path specifico.

* WRitebuf filename

Scrive  su disco  in modalita'  ascii l'intero contenuto del buffer

di ricezione.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     46

* YABort

Avvia la procedura di abort Yapp.

L'abort  del protocollo  yapp  non  e'  immediato,  dato  che  deve

attendere  la risposta  del corrispondente.  Per un abort immediato

dare due volte lo stesso comando.

* YAPpc [on|off]

Attiva  disattiva protocollo  yappC. Non  e'  ovviamente  possibile

cambiare la modalita' se vi sono trasferimenti yapp attivi.

* YRec Nomefile

Inizia in modo manuale la procedura ricezione Yapp.

Se autoyapp e' ad ON, questo comando ovviamente non serve.

Se  autoyapp e'  off,  dovete  dare  questo  comando  dopo  che  il

corrispondente  vi ha  segnalato il pronto ad invio protocollo yapp

seguito  dalle classiche  due faccine  di inizio trasmisione. Se in

nome  file non  e' presente  un  path  specifico,  il  file  verra'

registrato in WORKDIR.

NOTA: Il comando non e' attivabile in una sessione PMS

* YPut [Nomefile]

Inizia  la procedura  Yapp di invio file. Se nome file non contiene

un  path specifico,  il file verra' cercato in WORKDIR. Se filename

non  viene specificato,  il programma  attiva la finestra video per

la selezione.

NOTA: Comando non attivabile in una sessione pms.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     47

AX25 Subcomandi

----------------

I parametri devono essere preceduti dalla stringa AX25, esempio

AX25  MONITOR N.  Per maggiori  ragguagli sul significato di questi

parametri, consultate il manuale del vostro TNC.

* AX25l2v2 [On|Off]

Ax25 livello 2 on o off

* Beacon [0-60] [Beacon Text | <Beacon file]

Beacon  Text rappresenta  il testo  del beacon.  I valori  di tempo

sono  espressi in minuti. Qualsiasi valore inferiore a 5 disabilita

il  beacon. Disabilitando  il beacon, il testo non viene perso: per

riattivare  il beacon  con lo stesso testo basta inserire il valore

di  tempo. Se  il primo  carattere del  testo beacon e' "<", allora

quanto  segue viene interpretato come nome di un file che conterra'

il  testo del  beacon. Il  file, se  non specificato  un  percorso,

viene cercato nella directory dove si trova tsthost.exe

Esempio per testo beacon: AX BE 10 IK1GKJ MARIO JN45IK

Esempio per testo da file: AX BE 10 <BEACON.TXT

* Check [0..65535]

Tempo di verifica prima della sconnesione in 10ms

* CLock ON | OFF | SET

Con  SET viene  letta la  data e l'ora dal pc, quindi viene settato

tale tempo sul tnc.

Con  ON viene  abilitata la  visualizzazione della data/ora assieme

ad ogni messaggio di stato del tnc e nella finestra monitor.

Con OFF viene tolta questa visualizzazione.

NON TUTTE LE EPROM HOST ACCETTANO QUESTO PARAMETRO, TF24 SI

* CText TEXT | OFF

Testo inviato automaticamente alla connessione, OFF disabilita

* Digipeat [On|Off]

Abilita o disabilita il digipeater del tnc

* FRack [1..65535]

Tempo  di attesa  in secondi  per ricevere  ack  se  tra  1  e  15,

standard  host, oppure  in decimi  con algoritmo particolare se tra

16 e 65535 con eprom tf23 o tf24

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     48

* FUllduplex [On|Off]

Attiva o disattiva il Fullduplex

* MAxframe [1..7]

Numero massimo di pacchetti trasmessi non confermati

* MHeard [ON | OFF | CLR 3..MAX]

Digitato senza parametri mostra l'elenco delle stazioni ascoltate.

CLR pulisce la lista

ON attiva l'aggiornamento della lista

OFF disattiva l'aggiornamento della lista.

Un  numero compreso  tra 3  e MAX setta il numero delle stazioni in

memoria. NON TUTTE LE EPROM HOST ACCETTANO QUESTO COMANDO.

Il  valore di MAX dipende dal tnc e dalla dimensione dello schermo.

Questo  e' dato dal fatto che la lista mheard non viene memorizzata

nel  buffer di  revisione: e'  il massimo  numero di  stazioni  che

possono  restare nella  pagina di ricezione senza scroll del video.

Il  settaggio di un valore alla dimensione della lista esegue anche

un MHEARD ON automatico.

* MYcall Nominativo

Il nominativo della stazione

* MOnitor [NIUSC] [+- callsign callsign...]

N disattivato

I visualizza I  Frames

U visualizza UI frames

S visualizza Supervisory frames

C visualizza frame di connessione

+ Nominativo da includere max 8

- Nominativo da escludere max 8

* PAclen [80..250]

Lunghezza dei pacchetti trasmessi

* PErsist [0..255]

Probabilita' di trasmettere.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     49

* POrtcall [canale 1..8] [call|OFF]

Questo  comando permette  di assegnare  dei call  diversi da quello

globale  assegnato con  AX MYCALL;  ogni canale  puo' avere un call

separato, o lo stesso call con ssid diverso (piu' reale no ?).

Digitando  il solo  comando PORTCALL,  vi  viene  visualizzata  una

lista  contenente i  nominativi riassegnati  per ogni  canale.  OFF

significa  che quel canale usa il nominativo standard assegnato con

il comando MYCALL.

ATTENZIONE:  Una volta  assegnato un call su un determinato canale,

esso  rimane attivo  anche se  cambiate il call globale con MYCALL.

Per  riassegnare al canale il nominativo standard, sara' necessario

dare  il comando  AX PORTCALL  OFF. In caso di connessione in corso

su  quel canale,  il nominativo verra' riassegnato al termine della

connessione.

* PTt [ON | OFF]

Abilita  ON, o disabilita OFF, la linea PTT del tnc, tutto il resto

del  software funziona  regolarmente, ma il tnc non attiva la linea

ptt durante la trasmissione se OFF.

* RESptime [0..65535]

Tempo di ritardo prima dell' invio dell ack in decimi di secondi

* RETry [0..127]

Numero  di  tentativi  andati  a  vuoto  prima  di  sconnettere  la

stazione. 0 tenta per sempre.

* Slottime [0..127]

Tempo legato al persist in decimi di secondo per la probabilita'di

trasmettere.

* Txdelay [0..127]

Tempo di ritardo ptt in decimi di secondo

* UNproto [text]

Testo di unproto e via da seguire

* USers [0..8]

Numero massimo di connessioni accettate

* Validcall [On|Off]

Attiva il controllo dei nominativi

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     50

LE RIGHE DI STATO

-----------------

Partendo dal basso dello schermo verso l'alto:

La  prima riga  lo stato  del canale selezionato, il numero di byte

trasmessi  nel caso  di invio  file, il  la dimensione  del file su

disco  nel caso di registrazione file. I parametri appaiono solo se

si  e' connessi,  in caso  contrario vengono  visualizzate solo  le

informazioni sullo stato del canale ed il numero di buffer liberi.

*  FR rappresenta  il numero  di buffer interni al tnc (o al driver

TFPCX/R)  disponibili. Utile  per vedere se il tnc sta collassando;

il   software  host   ed   i   relativi   driver   di   emulazione,

automaticamente  disattivano il  monitor se  il  numero  di  buffer

liberi  scende sotto  i 256.  Il collasso  si raggiunge normalmente

attorno  ai 128  buffer. Le  cause possono  essere  molteplici,  ad

esempio  pc lenti,  basse velocita'  seriali,  monitor  aperto  con

molto  traffico e  multiconnessione. Il numero di buffer e' globale

e non si riferisce al singolo canale.

*  BF rappresenta  quanti pacchetti  esistono nel  tnc in attesa di

essere  trasmessi  per  quel  canale.  TSTHOST  mantiene  una  coda

dinamica  normalmente 10 di pacchetti. Se il numer di buffer liberi

scende  sotto i  300, la  coda viene  ridotta a  5 per  cercare  di

evitare  la saturazione, se i buffer scendono ulteriormente sotto i

220 la cosa viene posta a 2. Occhio al monitor, mangia un sacco!.

Questa  funzione non  pregiudica il  maxframe 7, dato che il numero

di pacchetti reale in coda e' dato da BUF+UNACK.

*  UN rappresenta  quanti pacchetti sono stati trasmessi e che sono

in  attesa  di  conferma  dal  ricevente.  Il  numero  dipende  dal

MAXFRAME.

*  RE e'  indica invece quante volte si e' tentato di trasmettere i

pacchetti  UNACK senza  ricevere conferma  dal corrispondente. Dopo

un numero pari a RETRY la connessione cade.

* Infine a sinistra lo stato del tnc o driver.

* US e' la memoria usata dal sistema

* OK e' la memoria libera

*TX  rappresenta quanti  byte sono  stati letti dal file ed inviati

al  tnc. Esiste  solo se  e' attivo  il comando  SEND.  Notare  che

quando  il file  termina, non e' ancora stato totalmente trasmesso,

in  quanto esiste  la coda  BUF nel  tnc  che  deve  ancora  essere

trasmessa.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     51

*RX  indica la  dimensione attuale  del file  di  registrazione  su

disco, attivo solo con RECORD.

Abbiamo  quindi sopra una riga che ci dice se siamo in modo comando

CMD>  oppure in modo conversazione CONV>. Il modo comando serve per

dare  ordini a  tsthost, la  conversazione per  colloquiare con  il

corrispondente.  Segue quindi  un numero  che rappresenta il numero

di  canale, ed  se connessi  il nominativo  del corrispondente e il

tempo  di connessione.  Poi abbiamo  la versione  del  programma  e

l'ora.  Sempre in  questa riga  viene segnalato tramite la dicitura

REVIEW  se il  programma e'  in modo  revisione buffer. La dicitura

PMS  indica che  tale canale  e' predisposto (default) per lavorare

in modo PMS o sta lavorando in modo PMS.

Piu'  sopra ancora  abbiamo una  riga che  rappresenta i nominativi

delle  stazioni  collegate,  per  ognuno  degli  8  canali.  Se  un

nominativo  lampeggia, significa  che vi  sono dati  da leggere  su

quel canale.

Infine,  nel caso  di trasferimenti yapp, appare una ulteriore riga

di stato che rappresenta appunto lo stato del trasferimento yapp.

PROBLEMI

--------

Segnalatemi  evntuali difetti o malfunzionamenti con un messaggio a

IK1GKJ@IK1MSL, segnalando:

Tipo di difetto,

Dopo quale operazione si presenta il problema

tipo di computer,

tipo di drive gestione memoria

tipo di sistema operativo (dos, windows os2 ecc.)

tipo di disco rigido

Eventuali programmi residenti caricati in memoria.

Grazie.

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     52

Caratteristiche .................................................1

Utilizzo del software con tnc in modo kiss ......................3

Utilizzo del software in modalita' host .........................3

Uso del software con due o piu' radio ...........................4

Uso della memoria ...............................................5

La memoria ESPANSA, comando /NOEMS ...........................5

Riduzione dei buffer RX, comando /Rsize ......................5

Il numero di canali, parametro /K ............................6

La dimensione della lista unproto, parametro /U ..............6

Modalita' VGA ...................................................6

Tasti chiave ....................................................7

Path dei files ..................................................8

PG - Directory dei server ....................................8

MAIL - Directory dei messaggi ................................8

USERS - Directory utente .....................................9

UPLOAD - Directory di upload per pms. ........................9

WORKDIR - Directory di lavoro standard .......................9

TSTHOST.PSW - Il file di password automatica .................9

TSTHOST.SYS - Il file autorizzazione uso comando SYS ........10

TSTHOST.CFG - Il file di configurazione automatica ..........10

TSTHOST.SHD - File di configurazione al termine del programma10

TSTHOST.ULS - File lista unproto ............................10

TSTHOST.ENT - Testo alla connessione PMS ....................11

TSTHOST.HLP - File di help per utenza pms ...................11

TSTHOST.PGS - Elenco sei server PG ..........................11

TSTHOST.LOG - Elenco delle connessioni ......................11

FILE DI SOURCE ..............................................11

TSTHOST.BID - File dei BID ..................................12

TSTHOST.IN - File di import .................................13

TSTHOST.DMS - Database dei messaggi PMS .....................14

PASSWORD AUTOMATICA ............................................15

Chiamate di FORWARD, lista UNPROTO, CANALE 8 (con eventuale invio

di password automatica) .................................16

Protocollo di FORWARD ..........................................18

Problemi su connessioni per UNPROTO e FORWARD ..................19

INTERFACCIA PMS ................................................20

MAIL LAMPEGGIANTE A VIDEO ...................................20

I SERVER ....................................................21

SERVER PG ...................................................21

CON_FILT.EXE, filtro di connessione .........................23

I FLAG DEI MESSAGGI .........................................24

LETTURA MANIPOLAZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS ..................25

I comandi PMS da TASTIERA ...................................28

I comandi PMS per l'utente remoto ...........................33

TSTHOST v1.40 (c) IK1GKJ                                     53

LISTA UNPROTO ..................................................36

NOTA IMPORTANTE .............................................37

UList Subcomandi ............................................38

Descrizione dei comandi programma ..............................40

Send,Delete,Dir,Yput,View in finestra video. ................40

AX25 Subcomandi .............................................47

LE RIGHE DI STATO ..............................................50

PROBLEMI .......................................................51